Text zadania :

Urobte syntézu obvodu s minimálnym súčtom vstupov členov, ktorý realizuje funkciu          f(a,b,c,d)=[1,8,10,12,14(0,6,9,15)]

- Použite rôzne formy minimalizácie funkcií (Quine - Mcluskeyho metóda, minimalizácia v mape, ...) a zapíšte funkcie v rôznych formách.

- Pri návrhu využite IO nízkej a strednej integrácie (NAND,NOR,AND-OR-INVERT, multiplexory, demultiplexory , pamäte).

- Rozdeľte čo najefektívnejšie logické členy do puzdier IO a urobte súpisku IO.

- Vhodne ošetrite nevyužité členy z puzdra IO a nevyužité vstupy.

- V závere zhodnoťte najvýhodnejšie riešenie obvodu.

# Určenie normálnych foriem  a  skrátených normálnych foriem podľa

# pravdivostnej tabuľky.

Tab. č. 1 Pravdivostná tabuľka zadanej funkcie

|  | a | b | c | d | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | – |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |

Určenie úplnej normálnej konjuktívnej formy(ďalej ÚNKF):

y=a+b+c+da+b+c+da+b+c+da+b+c+da+b+c+dSúčin implicentov:

Ako je to s neurčenými bodmi??

Teraz môžeme na ÚNKF aplikovať pravidlo spojovania

a+ba+b=a

y=a+b+c+da+b+da+c+da+c+da+b+da postupne dostávame skrátenú NKF:

y=a+b+c+da+d

Vidíme, že zatiaľ čo pri ÚKNF potrebujeme 1x 5vst AND, 4x INVERTOR  , 4x 3vst člen OR a 1x 4vst člen OR, na SNKF 1x 2vst OR, 1x 4vst OR, 1x 2vst AND a 2x INVERTOR.

Určenie úplnej normálnej disjunktívnej formy(ďalej ÚNDF):

y=abcd+abcd+abcd+abcd+abcd+abcd+ab {cdSúčet implikantov:

Ako je to s neurčenými bodmi??

ab+ab=aTeraz môžeme na ÚNDF aplikovať pravidlo

a dostávame skrátenú NDF:

y=abc+acd+bcd+abc+abd+bcd

## Na realizáciu ÚNDF potrebujeme 7x 4vst AND,  1x 7vst OR a 4x INVERTOR, a na SNDF potrebujeme 1x 6vst OR, 6x 3vst OR a 3x INVERTOR.

Tieto výsledky si môžeme veľmi jednoducho overiť pomocou Karnaughovej mapy.

# Určenie normálnych foriem   (minimálnych a iredundantných) pomocou

Karnaughovej mapy.

Určenie INKF a MNKF:

Minimalizácia v mape má hlavnú výhodu v pomerne jednoduchej grafickej orientácie z hľadiska určovania susednosti stavov.

V mape zadanej funkcie sa nachádza viacero iredundantných foriem, napr.

y=a+da+b+ca+b+ca+b+c+dAle keďže chceme nájsť SNKF vyberieme si konfigurácie označené v mape(zahŕňame aj neurčité stavy)a dostávame:

y=b+ca+d

Na realizáciu pomocou tejto funkcie potrebujeme: 1x INVERTOR, 1x 2vst AND a 2x 2vst OR.

Určenie INDF a MNDF:

Podobne, ako v predchádzajúcom, aj tu vidíme niekoľko INDF, napr.:

y=bd {c+adc+ab+ad+acAle my sme si označili spomedzi viacerých INDF túto, ktorá je zároveň MNDF:

Na realizáciu pomocou tejto funkcie potrebujeme: 1x INVERTOR, 3x 2vst AND a 1x 3vst OR.

Minimalizácia pomocou Quine-McCluskeyho algoritmu.

Táto metóda vychádza z ÚNDF a slúži na získanie SNDF. Spočíva v aplikovaní modifikovaného pravidla spojovania a pravidla pohĺtenia.

| 2 | 3,11 | - 0 1 1 | V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5,7 | 0 1 - 1 | V |
|  | 5,13 | - 1 0 1 | V |
|  | 6,7 | 0 1 1 - | V |
|  | 9,11 | 1 0 - 1 | V |
|  | 9,13 | 1 - 0 1 | V |
| 3 | 7,15 | - 1 1 1 | V |
|  | 11,15 | 1 – 1 1 | V |
|  | 13,15 | 1 1 - 1 | V |
| 0 | 0,2,4,6 | 0 - - 0 |  |
| 1 | 2,3,6,7 | 0 -1 - |  |
|  | 4,5,6,7 | 0 1 - - |  |
| 2 | 3,7,11,15 | - - 1 1 |  |
|  | 5,7,13,15 | - 1 - 1 |  |
|  | 9,11,13,15 | 1 - - 1 |  |

Ako vidíme, veľkou výhodou je jej prehľadnosť.

y=ad+ac+ab+cd+bd+adTeda dostávame skrátenú NDF:

Quine – McClusckey-ho algoritmus(mriežka prostých impikantov).

Slúži na určovanie všetkých INF resp. MNF. Za rýmto účelom si zhotovíme tzv. mriežku prostých implikantov. Vidíme, že nemôžeme aplikovať krok 1 ani krok 2 z tohto algoritmu, preto aplikujeme krok 3 a zvolíme si stĺpec s najmenším počtom krížikov, v ňom zvolíme 1 krížik, ktorý zakrúžkujeme a ostatné krížiky v tomto stĺpci vyškrtneme a pokračujeme v algoritme.

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | X |  | X |  |  |  |  |
| ***A2 | OX | X |  |  | X |  |  |
| A3 |  |  | X | X | X |  |  |
| A4 |  | X |  |  | X | X |  |
| A5 |  |  |  | X | X |  | X |
| A6 |  |  |  |  |  | X | X |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | X |  | X |  |  |  |  |
| ***A2 | OX | X |  |  | X |  |  |
| ***A3 |  |  | X | X | X |  |  |
| A4 |  | X |  |  | X | X |  |
| A5 |  |  |  | X | X |  | X |
| A6 |  |  |  |  |  | X | X |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | X |  | X |  |  |  |  |
| ***A2 | OX | X |  |  | X |  |  |
| ***A3 |  |  | X | X | X |  |  |
| A4 |  | X |  |  | X | X |  |
| A5 |  |  |  | X | X |  | X |
| ***A6 |  |  |  |  |  | X | X |

Kde:

A1−ad,A2−ac,A3−ab,A4−cd,A5−bd,A6−ad

y=ab+ad+acPre zvolenú alternatívu sme dostali MNDF v tvare

y=ad+ac+ab+ady=ad+ac+ab+cd+bdPre inú alternatívu by sme dostali napr. tieto INDF:

Existuje este aj ďalšia IDNF s 3 PI!!!

Z ktorých vidíme, že sú zložitejšie ako naša MNDF.

Iné formy vyjadrenia B–funkcie

Shefferove formy:

1SNF: f=ac+ab+ad=ac⋅ab⋅ad=(a|c)|(a|b)|(a|d)

2SNF: (a+d)(b+c)=(a+d)|(b+c)=(a+d)|(b+c)|=(ad)|(bc)|=(a|d)|(b|c)|

Peierceova normálna forma:

1PNF:(a+d)(b+c)=(a+d)+(b+c)=(a↓d)↓(b↓c)

REALIZÁCIA LOGICKÝMI OBVODMI:

Obvody budeme realizovať pomocou vyššie vyjadrených algebier z členov NAND, NOR a INVERTOR.

Záver:

Ako máme možnosť vidieť, je pomerne veľký rozdiel medzi prvotným vyjadrením funkcie z tabuľky, a vyjadrením pomocou rôznych foriem minimalizácii čím sa minimalizácia stala neoddeliteľnou súčasťou pri návrhu logických obvodov.

Je veľmi dôležité si pri minimalizácii zvoliť správny postup, a zabezpečiť tak správnu funkciu obvodu, poprípade zaručiť minimálnu formu a zabezpečiť tak pre veľkovýrobu minimálne náklady.

???Realizácia prostredníctvom MUX, DMUX, PROM...???

Celkové hodnotenie: 7 bodov