Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Zadanie číslo 1

Syntéza kombinačných obvodov

Logické systémy

Dátum: 		17. decembra 2003			         Autor:    Ladislav Vastag III ročník / ŠPZ

Meno učiteľa:	doc. Ing. Ján Bača, CSc

Meno konzultanta:

Obsah:

1	Zadanie	2

2	Dodefinovanie úlohy	2

3	Riešenie úlohy	2

3.1	Skupinová minimalizácia v mapách	2

3.1.1	Disjunktívna normálna forma	3

3.1.2	Konjunktívna normálna forma – realizácia obvodmi AND-OR-INVERT	4

3.1.3	Prvá Schefferova normálna forma	5

3.1.4	Druhá Schefferova normálna forma	7

3.1.5	Prvá Pierceova normálna forma	7

3.1.6	Druhá Pierceova normálna forma	7

3.2	Využitie Quin-McCluskeyho metódy pri skupinovej minimalizácii	8

3.2.1	Nájdenie množiny všetkých prostých implikantov funkcií	9

3.2.2	Nájdenie minimálneho súboru prostých implikantov	11

3.2.3	Realizácia obvodu	12

3.3	Realizácia prevodníka pomocou multiplexorov	13

3.4	Realizácia pomocou statickej pamäti	13

4	Záver	15

Zoznam tabuliek:

Tab. 1: Prevodová tabuľka z Grayovho kódu do kódu 5421.	2

Tab. 2: Karnaughove mapy jednotlivých funkcií prevodníka	3

Tab. 3: Quin-McCluskeyho metóda pre nájdenie prostých implikantov funkcií f1 a f2	9

Tab. 4 : Quin-McCluskeyho metóda pre nájdenie prostých implikantov funkcií f3 a f4	10

Tab. 5: Tabuľka pokrytia  pri skupinovej minimalizácii	11

Zoznam obrázkov:

Obr. 1: Realizácia prevodníka pomocou členov AND-OR-INVERT	5

Obr. 2: Prevodník realizovaný poľa prvej Schefferovej normálnej formy pri minimalizácii v mapách	6

Obr. 3: Realizácia prevodníka podľa 1.SNF pri použití Quin-McCluskeyho metódy	12

Obr. 4: Realizácia prevodníka pomocou multiplexorov	13

Obr. 5: Realizácia prevodníka pomocou statickej pamäte	14

# Zadanie

Urobte syntézu prevodníka z Grayovho kódu do kódu .

- Použite rôzne formy minimalizácie vyjadrenia funkcií (Quine-McCluskeyho metóda, minimalizácia v mape) a zapíšte funkcie v rôznych formách

- Pri návrhu využite IO nízkej a strednej integrácie (NAND, NOR, AND, AND-OR-INVERT, multiplexory, demultiplexory, dekódery 1 z N, pamäte).

- Rozdeľte čo najefektívnejšie logické členy do puzdier IO a urobte súpisku IO.

- V závere zhodnoťte najvýhodnejšie riešenie prevodníka

# Dodefinovanie úlohy

Prevodník z Grayovho kódu do kóde 5421 realizuje svoju činnosť podľa Tab. 1: Prevodová tabuľka z Grayovho kódu do kódu 5421.

| Dekadická hodnota | Binárna hodnota Grayovho kódu |  | Grayov kód |  | Kód 5421 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  | 0000 |  | 0000 |
| 1 |  | 1 |  | 0001 |  | 0001 |
| 2 |  | 3 |  | 0011 |  | 0010 |
| 3 |  | 2 |  | 0010 |  | 0011 |
| 4 |  | 6 |  | 0110 |  | 0100 |
| 5 |  | 7 |  | 0111 |  | 1000 |
| 6 |  | 5 |  | 0101 |  | 1001 |
| 7 |  | 4 |  | 0100 |  | 1010 |
| 8 |  | 12 |  | 1100 |  | 1011 |
| 9 |  | 13 |  | 1101 |  | 1100 |

Tab. 1: Prevodová tabuľka z Grayovho kódu do kódu 5421.

# Riešenie úlohy

## Skupinová minimalizácia v mapách

Pri skupinovej minimalizácii v mapách sa hľadá taký systém pravidelných konfigurácií, ktoré pokrývajú čo naviac jednotkových (prípadne neurčených) bodov všetkých funkcií. Ináč povedané hľadáme taký súbor implikantov funkcie, nemusia byť prosté, ktorý obsahuje čo najviac implikantov ostatných funkcií. Toto riešenie je však len približným riešením problému aj keď relatívne „rýchlym“ pri menšom počet funkcií ako napr. v našom prípade.

Postup:

- z máp určíme disjunktívne a konjuktívne normálne formy funkcií

- výsledky z predchádzajúceho bodu prevedieme do Piercovej a Schefferovej algebry

- vykonáme hodnotenie na základe minimálneho počtu puzdier potrebných pre realizáciu daného prevodníka

| f1 |  |  |  |  |  | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | d |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | b |  | 1 | 1 | X | X |
| a |  |  | X | X | X | X |

| f2 |  |  |  |  |  | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | d |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | b |  | 0 | 1 | X | X |
| a |  |  | X | X | X | X |

| f3 |  |  |  |  |  | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | d |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | b |  | 1 | 0 | X | X |
| a |  |  | X | X | X | X |

| Tab. 2: Karnaughove mapy jednotlivých funkcií prevodníka f4 |  |  |  |  |  | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | d |  |
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | b |  | 1 | 0 | X | X |
| a |  |  | X | X | X | X |

### Disjunktívna normálna forma

V mapách doplníme neurčené body funkcií na jednotky a „odhadneme“ skupinové prosté implikanty.

f1= bcd+ab+ac+bd

f2=ab+ac+ad {c+bc {d

f3= bcd+ab+ac+abc

f4= ab+ac+acd+acd

Ak chceme realizovať uvedené formy pomocou stavebnice TTL zadanej v zadaní, tieto by museli byť 2-realizovatelné. Samozrejme ich úprava na 2-realizovatelné je možná (pomocou asociatívneho a komutatívneho zákona) ale výsledný obvod by bol viacstupňový (viac než dvojstupňový), čo nie je veľmi výhodné z hľadiska operačnej rýchlosti. Ovšem nedošlo by len k poklesu operačnej rýchlosti ale aj k nárastu počtu členov potrebných pre realizáciu obvodu. Vidíme však, že dané formy sú 4-realizovatelné. Ak sa opäť pozrieme na typy obvodov, ktoré máme k dispozícii vidíme, že 4-realizovatelné formy dokážeme obvodovo realizovať ako dvojstupňové obvody v Schefferovej alebo Pierceovej algebre. Teda bude asi výhodnejšie DNF pretransformovať do Schefferovej alebo Pierceovej algebry. Vychádzame pritom z tvrdenia, že ak je N-realizovatelná B-forma tak je N-realizovatelná aj jej ekvivaletná  S-forma.

### Konjunktívna normálna forma – realizácia obvodmi AND-OR-INVERT

Pri požití IO strednej a nízkej integrácie a realizácii zapojenia podľa KNF dostávame sa pred rovnaký problém ako pri DNF. Výsledná KNF totiž musí byť  2-realizovatelná. Táto požiadavka vyplýva z typov obvodov obsiahnutých v TTL stavebnici a vedie k viacstupňovým riešeniam. Túto nevýhodu je možné obísť jednoduchým prevodom KFN na AND/NOR formu a realizáciou zapojenia obvodmi AND-OR-INVERT. Je zrejmé, že pri tejto realizácii je zbytočné hľadať skupinové prosté implikanty, vyplýva to z konštrukčného riešenia AND-OR-INVERT obvodov, ale je výhodné hľadať prosté implikanty jednotlivých funkcií. Potom po doplnení neurčených bodov na „0“ dostávame z máp tieto KNF:

f1=b⋅a+c⋅c+d

f2=b⋅a+d⋅c+d⋅a+c

f3=b+c⋅c+d⋅a+b⋅b+c

f4=a+b⋅a+d⋅b+c⋅c+d⋅a+c+d

Z KNF potom jednoduchým prevodom dostaneme nasledujúce formy AND/NOR:

f1=b↓ac↓cd

f2=b↓ad↓cd↓ac

f3=bc↓cd↓ab↓bc

f4=ab↓ad↓bc↓cd↓acd

Z týchto foriem potom môžeme vytvoriť zapojenie prevodníka, ktorý bude jednostupňový (až na poslednú funkciu, ktorá si vyžaduje pripojenie expandéra)  s veľkou operačnou rýchlosťou.

Rozpis súčiastok:

| 7453 | 4 x 2 in AND-OR-INVERT | 4ks |
| --- | --- | --- |
| 7460 | Expander | 1ks |
| 7404 | 6 x invertor | 1ks |
|  | Celkom puzdier: | 6ks |

Obr. 1: Realizácia prevodníka pomocou členov AND-OR-INVERT

### Prvá Schefferova normálna forma

Z DNF jednoduchým prevodom dostávame:

f1= b↑c↑d↑a↑b↑a↑c↑b↑d

f2=a↑b↑a↑c↑a↑d↑c↑b↑c↑d

f3= b↑c↑d↑a↑b↑a↑c↑a↑b↑c

f4= a↑b↑a↑c↑a↑c↑d↑a↑c↑d

Výsledné formy sú evidentne 4-realizovatelné a naviac jednotlivé zátvorkové členy foriem sú 3-realizovatelné prípadne 2-realizovatelné. Táto skutočnosť nám umožňuje celkom dobre optimalizovať návrh obvodu, použitím rôznych typov NAND členov. Výsledný obvod bude dvojstupňový.

Rozpis súčiastok:

| 7420 | 2x4 in NAND | 2ks |
| --- | --- | --- |
| 7410 | 3x3 in NAND | 2ks |
| 7400 | 4x2 in NAND | 2ks |
|  | Celkom puzdier: | 6ks |

Obr. 2: Prevodník realizovaný poľa prvej Schefferovej normálnej formy pri minimalizácii v mapách

Funkčnosť tohto zapojenia bola overená v simulačnom programe Log.

### Druhá Schefferova normálna forma

Ako vieme druhá Schefferova norma vychádza z KNF.  Ak sa pozrieme na prosté implicenty uvedené v článku 3.1.2 Konjunktívna normálna forma – realizácia obvodmi AND-OR-INVERT , zistíme, že ich môžeme považovať aj za skupinové prosté implicenty. Môžeme ich teda použiť pri prevode funkcií do druhej Schefferovej formy. Zároveň však tento prevod je zbytočný pretože neprinesie žiadne ďalšie vylepšenie návrhu prevodníka oproti realizácii pomocou členov AND-OR-INVERT. Pre úplnosť nasledujú funkcie zapísané pomocou druhej Schefferovej formy.

f1=b↑a↑c↑c↑d↑

f2=b↑c↑d↑a↑d↑a↑c↑

f3=b↑c↑a↑b↑c↑d↑b↑c↑

f4=a↑b↑a↑d↑b↑c↑c↑d↑a↑c↑d↑

### Prvá Pierceova normálna forma

Pre prvú Pierceovu normálnu formu platia tie isté závery ako v článku 3.1.4 Druhá Schefferova normálna forma

f1=b↓a↓c↓c↓d

f2=b⋅a+d⋅c+d⋅a+c

f3=b↓c↓c↓d↓a↓b↓b↓c

f4=a↓b↓a↓d↓b↓c↓c↓d↓a↓c↓d

### Druhá Pierceova normálna forma

f1= b↓c↓d+a↓b+a↓c↓b↓d↓

f2=a↓b↓a↓c↓a↓d↓c+b↓c↓d↓

f3= b↓c↓d↓a↓b↓a↓c↓a↓b↓c↓

f4= a↓b↓a↓c↓a↓c↓d↓a↓c↓d↓

Rozpis súčiastok:

| 7425 | 2x4 in NOR | 2ks |
| --- | --- | --- |
| 7427 | 3x3 in NOR | 3ks |
| 7402 | 4x2 in NOR | 2ks |
|  | Celkom puzdier: | 7ks |

## Využitie Quin-McCluskeyho metódy pri skupinovej minimalizácii

Pri tejto metóde v prvom kroku nájdene množinu všetkých skupinových prostých implikantov. Túto množinu nájdeme tak ,že:

- Nájdeme prosté implikanty jednotlivých funkcií podľa Quin-McCluskeyho metódy

- Z nájdenej množiny prostých implikantov funkcií vytvoríme množinu prostých skupinových implikantov a to vytvorením (podľa Seidla) nasledujúcich súčinov funkcií: f1f2, f1 f3, f1 f4, f2 f3, f2 f4, f3 f4, f1f2f3, f1f2f4, f1f3f4, f2f3f4 a f1f2f3f4

- Implikanty nájdené v predošlých dvoch bodoch tvoria množinu všetkých prostých skupinových implikantov.

### Nájdenie množiny všetkých prostých implikantov funkcií

|  | f1 |  |  |  | f2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pj | Jedn. bod | a b c d |  | Pj | Jedn. bod | a b c d |  |
| 1 | 4 | 0 1 0 0 |  | 1 | 8 | 1 0 0 0 |  |
|  | 8 | 1 0 0 0 |  | 2 | 6 | 0 1 1 0 |  |
| 2 | 5 | 0 1 0 1 |  |  | 9 | 1 0 0 1 |  |
|  | 12 | 1 1 0 0 |  |  | 10 | 1 0 1 0 |  |
|  | 9 | 1 0 0 1 |  | 3 | 13 | 1 1 0 1 |  |
|  | 10 | 1 0 1 0 |  |  | 14 | 1 1 1 0 |  |
| 3 | 7 | 0 1 1 1 |  |  | 11 | 1 0 1 1 |  |
|  | 13 | 1 1 0 1 |  | 4 | 15 | 1 1 1 1 |  |
|  | 14 | 1 1 1 0 |  | 1 | 8,9 | 1 0 0 - |  |
|  | 11 | 1 0 1 1 |  |  | 8,10 | 1 0 - 0 |  |
| 4 | 15 | 1 1 1 1 |  | 2 | 6,14 | - 1 1 0 |  |
| 1 | 4,5 | 0 1 0 - |  |  | 9,13 | 1 - 0 1 |  |
|  | 4,12 | - 1 0 0 |  |  | 9,11 | 1 0 - 1 |  |
|  | 8,12 | 1 - 0 0 |  |  | 10,14 | 1 - 1 0 |  |
|  | 8,9 | 1 0 0 - |  |  | 10,11 | 1 0 1 - |  |
|  | 8,10 | 1 0 - 0 |  | 3 | 13,15 | 1 1 - 1 |  |
| 2 | 5,7 | 0 1 - 1 |  |  | 14,15 | 1 1 1 - |  |
|  | 5,13 | - 1 0 1 |  |  | 11,15 | 1 - 1 1 |  |
|  | 12,13 | 1 1 0 - |  | 1 | 8,9,10,11 | 1 0 - - |  |
|  | 12,14 | 1 1 - 0 |  | 2 | 9,13,11,15 | 1 - - 1 |  |
|  | 9,13 | 1 - 0 1 |  |  | 10,14,11,15 | 1 - 1 - |  |
|  | 9,11 | 1 0 - 1 |  |  |  |  |  |
|  | 10,14 | 1 - 1 0 |  |  |  |  |  |
|  | 10,11 | 1 0 1 - |  |  |  |  |  |
| 3 | 7,15 | - 1 1 1 |  |  |  |  |  |
|  | 13,15 | 1 1 - 1 |  |  |  |  |  |
|  | 14,15 | 1 1 1 - |  |  |  |  |  |
|  | 11,15 | 1 – 1 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4,5,12,13 | - 1 0 - |  |  |  |  |  |
|  | 8,12,9,13 | 1 - 0 - |  |  |  |  |  |
|  | 8,12,10,14 | 1 - - 0 |  |  |  |  |  |
|  | 8,9,10,11 | 1 0 - - |  |  |  |  |  |
| 2 | 5,7,13,15 | - 1 - 1 |  |  |  |  |  |
|  | 12,13,14,15 | 1 1 - - |  |  |  |  |  |
|  | 9,13,11,15 | 1 - - 1 |  |  |  |  |  |
|  | 10,14,11,15 | 1 - 1 - |  |  |  |  |  |
| 1 | 8,12,9,13,10,14,11,15 | 1 - - - |  |  |  |  |  |

Tab. 3: Quin-McCluskeyho metóda pre nájdenie prostých implikantov funkcií f1 a f2

|  | f3 |  |  |  | f4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pj | Jedn. bod | a b c d |  | Pj | Jedn. bod | a b c d |  |
| 1 | 2 | 0 0 1 0 |  | 1 | 1 | 0 0 0 1 |  |
|  | 4 | 0 1 0 0 |  |  | 2 | 0 0 1 0 |  |
|  | 8 | 1 0 0 0 |  |  | 8 | 0 0 1 0 |  |
| 2 | 3 | 0 0 1 1 |  | 2 | 5 | 0 1 0 1 |  |
|  | 12 | 1 1 0 0 |  |  | 12 | 1 1 0 0 |  |
|  | 9 | 1 0 0 1 |  |  | 9 | 1 0 0 1 |  |
|  | 10 | 1 0 1 0 |  |  | 10 | 1 0 1 0 |  |
| 3 | 14 | 1 1 1 0 |  | 3 | 14 | 1 1 1 0 |  |
|  | 11 | 1 0 1 1 |  |  | 11 | 1 0 1 1 |  |
| 4 | 15 | 1 1 1 1 |  | 4 | 15 | 1 1 1 1 |  |
| 1 | 2,3 | 0 0 1 - |  | 1 | 1,5 | 0 - 0 1 |  |
|  | 2,10 | - 1 0 0 |  |  | 1,9 | - 0 0 1 |  |
|  | 4,12 | - 1 0 0 |  |  | 2,10 | - 0 1 0 |  |
|  | 8,12 | 1 – 0 0 |  |  | 8,12 | 1 - 0 0 |  |
|  | 8,9 | 1 0 0 - |  |  | 8,9 | 1 0 0 - |  |
|  | 8,10 | 1 0 - 0 |  |  | 8,10 | 1 0 - 0 |  |
| 2 | 3,11 | - 0 1 1 |  | 2 | 12,14 | 1 1 - 0 |  |
|  | 12,14 | 1 1 - 0 |  |  | 9,11 | 1 0 - 0 |  |
|  | 9,11 | 1 0 - 1 |  |  | 10,14 | 1 - 1 0 |  |
|  | 10,11 | 1 0 1 - |  |  | 10,11 | 1 0 1 - |  |
| 3 | 14,15 | 1 1 1 - |  | 3 | 14,15 | 1 1 1 - |  |
|  | 11,15 | 1 -1 1 |  |  | 11,15 | 1 - 1 1 |  |
| 1 | 2,3,10,11 | - 0 1 - |  | 1 | 8,12,10,14 | 1 - - 0 |  |
|  | 8,5,10,11 | 1 0 - - |  |  | 8,9,10,11 | 1 0 - - |  |
|  | 8,10,12,14 | 1 - - 0 |  | 2 | 10,14,11,15 | 1 - 1 - |  |
| 2 | 10,11,14,15 | 1 -1 - |  |  |  |  |  |

Tab. 4 : Quin-McCluskeyho metóda pre nájdenie prostých implikantov funkcií f3 a f4

Po všetkých úpravách dostávame nasledujúcu množinu všetkých prostých skupinových implikantov (podčiarknuté sú navzájom rôzne).

f1: bc , bd , a

f2: bc {d , ab , ad , ac

f3: bcd , bc , ab , ad , ac

f4: acd , bcd , bcd , ab , ad , ac

f1f2: ab , ad , ac

f1f3: bcd ab , ad , ac

f1f4: abcd , ab , ad , ac

f2f3: ab , ac

f2f4: ab , ac

f3f4: bcd , ab , ad , ac

f1f2f3: ab , ac

f1f2f4: ab , ac

f1f3f4: ad , ab , ac

f2f3f4: ab , ac

f1f2f3f4: ab , ac

### Nájdenie minimálneho súboru prostých implikantov

Z množiny všetkých prostých implikantov musíme vybrať takú podmnožinu implikantov, ktorá  bude tvoriť minimálny súbor skupinových implikantov. V konečnom dôsledku teda riešime otázku minimálneho pokrytia. V tomto prípade môžeme tiež použiť tabuľku pokrytia podobne ako pri minimalizácii jednej B-funkcie.

|  |  | f1 |  |  |  |  | f2 |  | f3 |  |  |  | f4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 5 | 7 | 12 | 13 | 6 | 13 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| f1f2f3f4 | ab\ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f1f3f4 | ad\ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| f3f4 | b\cd\ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| f1f4 | a\bc\d |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| f1f3 | bc\d\ | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| f1f2 | ad |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f4 | a\c\d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | b\c\d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| f3 | b\c |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| f2 | bcd\ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f1 | a |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bc\ | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bd |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. 5: Tabuľka pokrytia  pri skupinovej minimalizácii

Minimalizáciou v tabuľke dostaneme nasledujúci minimálny skupinový súbor prostých implikantov:

f1=bd+ad+bcd+ad

f2=bc {d+ad

f3=bc+bcd+bcd+ad

f4=acd+bcd+ad

Minimálny skupinový súbor prostých implikantov ešte môžeme previesť do Pierceovej a Schefferovej algebry. Z hľadiska minimálneho počtu puzdier a typov TTL obvodov, ktoré realizujú operácie AND a OR, najvýhodnejší je prevod do Schefferovej algebry a teda dostávame:

f1=b↑d↑a↑d↑b↑c↑d↑a↑d

f2=b↑c↑d↑a↑d

f3=b↑c↑b↑c↑d↑b↑c↑d↑a↑d

f4=a↑c↑d↑b↑c↑d↑a↑d

### Realizácia obvodu

Po rozdelení do puzdier IO dostávame:

Rozpis súčiastok:

| 7420 | 2x4 in NAND | 1ks |
| --- | --- | --- |
| 7410 | 3x3 in NAND | 2ks |
| 7400 | 4x2 in NAND | 1ks |
|  | Celkom puzdier: | 5ks |

Následne môžeme nakresliť schému zapojenia prevodníka podľa rozpisu súčiastok a minimálneho súboru prostých implikantov zapísaných v prvej Schefferovej forme.

Obr. 3: Realizácia prevodníka podľa 1.SNF pri použití Quin-McCluskeyho metódy

Funkčnosť tohto zapojenia bola overená v simulačnom programe Log.

## Realizácia prevodníka pomocou multiplexorov

Pri realizácii pomocou multiplexorov budem mať jednoduchú úlohu. Nami požadovaný prevodník má  4 budiace vstupy a 4 výstupy. Z toho vplýva, že na realizáciu prevodníka nebude nutné použiť multiplexorový strom ale vystačíme si so štyrmi obvodmi 74150.

Obr. 4: Realizácia prevodníka pomocou multiplexorov

Rozpis súčiastok:

| 74150 | 16 kanálový multiplexor | 4ks |
| --- | --- | --- |
|  | Celkom puzdier: | 4ks |

Funkčnosť tohto zapojenia bola overená v simulačnom programe Log.

## Realizácia pomocou statickej pamäti

Z hľadiska počtu puzdier je realizácia pomocou statických pamätí najvýhodnejším spôsobom realizácie prevodníka. Z počtu budiacich vstupom nám vyplýva, že na realizáciu prevodníka potrebujeme pamäť 16 x 4 bity. Môžeme použiť napr. PROM 74188, stačí naplniť prvých 16 adries pamäte nasledujúcimi údajmi:

0000:00

0001:01

0002:03

0003:02

0004:0A

0005:09

0006:04

0007:08

0008:0F

0009:0F

000A:0F

000B:0F

000C:0B

000D:0C

000E:0F

000F:0F

Pričom obsah ostatných adries nie je podstatný. Je niekoľko spôsobov ako vytvoriť súbor, ktorý bude obsahovať uvedené údaje. Taktiež existuje niekoľko programátorov daných pamätí od lacných a dostupných jednoúčelových programátorov až po univerzálne profesionálne programátori, ktoré „vedia“ programovať niekoľko typov pamätí a iných IO (napr. LABTOOL48 od firmy ADVANTECH, ktorý v poslednej verzii firmveru podporuje programovanie okolo 3000 obvodov). Ostáva už len zapojenie pamäte, ktoré je uvedené na nasledujúcom obrázku. V zapojení na obrázku je použitý EPROM 27C16 ako ilustrácia, pričom obvod 74188 má obdobné zapojenie.

Obr. 5: Realizácia prevodníka pomocou statickej pamäte

Pri dnešnej cene za jedno puzdro IO a cenách mikroprocesorov môže byť zaujímavá aj realizácia pomocou mikroprocesora. Napr. pomocou procesora AT89C1051, ktorý má INTEL51 jadro. Celý prevodník je možné potom realizovať triviálnym programom:

Loop:

mov a,P1

cjne	a,#0,Gray_1

mov	P3,#0

jmp	Loop

Gray_1:

cjne	a,#1,Gray_2

mov	P3,#1

jmp	Loop

Gray_2:

cjne	a,#3,Gray_3

mov	P3,#2

jmp	Loop

Gray_3:

cjne	a,#2,Gray_4

mov	P3,#3

jmp	Loop

Gray_4:

cjne	a,#6,Gray_5

mov	P3,#4

jmp	Loop

Gray_5:

cjne	a,#7,Gray_6

mov	P3,#8

jmp	Loop

Gray_6:

cjne	a,#5,Gray_7

mov	P3,#9

jmp	Loop

Gray_7:

cjne	a,#4,Gray_8

mov	P3,#10

jmp	Loop

Gray_8:

cjne	a,#12,Gray_9

mov	P3,#11

jmp	Loop

Gray_9:

cjne	a,#13,Gray_10

mov	P3,#12

jmp	Loop

Gray_10:

mov	P3,#0fh

jmp	Loop

# Záver

Je zrejmé ak budeme mať na zreteli len cenu za kus puzdra IO. Ako najvýhodnejšie sa javí riešenie realizované pomocou prvej Schefferove normálnej formy, ktoré sme dosiahli skupinovou minimalizáciou použitím Quin-McCluskeyho metódy minimalizácia a tabuľky pokrytia. Je však nutné povedať, že pri vyššom počte IO rastie aj plocha dosky plošných spojov čo môže značne skresliť výhodu realizácie zapojenia oproti, na prvý pohľad, relatívne drahšiemu riešeniu napr. pomocou multiplexorov, alebo ešte lepšie oproti riešeniu so statickou pamäťou. Ďalej pri vyššom počte puzdier narastá aj počet bypass kapacít nutných v zapojení, Zložitosťou spoja narastá aj vplyv vonkajších rušení (možný vznik zemných slučiek, parazitné kapacity medzi vodičmi atď. čo môže byť následkom nesprávneho návrhu DPS). Je taktiež zrejmé že minimalizácia vo všeobecnosti je pracnejšia ako realizácia programovaním (pamäť alebo mikroprocesor). Z toho vyplýva väčšia réžia na vývoj. Teda pri komplexnom riešení reálneho problému je ešte nutné brať do úvahy aj ďalšie skutočnosti ako napríklad pomer medzi réžiou vývoja a cenou súčiastok k predpokladanému počtu  vyrobených kusov.

Ak budeme do kritérií hodnotenia zahrňovať aj operačnú rýchlosť prevodníka zrejme sa naša voľba uberie k realizácii jednostupňového obvodu ale takého, ktorý  nepotrebuje ďalšie stupne ani na invertovanie vstupných premenných. Teda multiplexory alebo pamäť (mikroprocesor). Pri týchto realizáciách môžeme povedať, že čas potrebný na návrh je zhruba rovnaký, teda stačí nám už len rozhodnúť podľa celkových nákladov potrebných na návrh a realizáciu (digitalizácia DPS + výroba DPS + cena súčiastok + výroba prevodníka).