Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Popis inštrukčnej sady procesorov AT89

Riešenie zadania

Architektúry počítačových systémov

Dátum:  20. mája 2004					         Autor:   Ladislav Vastag  III. ročník ŠPZ

Meno učiteľa:  Ing. Milan Hauliš

Meno konzultanta: Ing. Milan Hauliš

Obsah:

1	Úvod	4

1.1	Mikroprocesory AT89C	4

1.2	Mikroprocesory AT89S	5

2	Inštrukčný súbor	7

2.1	Tabuľka inštrukcií	7

2.2	Podrobný popis inštrukcií	10

ACALL      adr11	10

ADD      A,<src-byte>	10

ADDC      A,<src-byte>	12

AJMP      adr11	13

ANL      <dest-byte>,<src-byte>	14

ANL      C,<src-bit>	16

CJNE      <dest-byte>,<src-byte>,rel	17

CLR      A	19

CLR      bit	19

CPL      A	20

CPL      bit	20

DA      A	21

DEC      byte	22

DIV      AB	24

DJNZ      <byte>,<rel-addr>	24

INC      <byte>	26

INC      DPTR	27

JB      bit,rel	28

JBC      bit,rel	28

JC      rel	29

JMP      @A+DPTR	30

JNB      bit,rel	30

JNC      rel	31

JNZ      rel	31

JZ      rel	32

LCALL      adr16	33

LJMP      adr16	33

MOV      <dest-byte>,<src-byte>	34

MOV      <dest-bit>,<src-bit>	38

MOV      DPTR,#data16	38

MOVC      A,@A+<base-reg>	39

MOVX      <dest-byte>,<src-byte>	40

MUL      AB	42

NOP	42

ORL      <dest-byte>,<src-byte>	43

ORL      C,<src-bit>	45

POP      direct	46

PUSH      direct	46

RET	47

RETI	47

RL      A	48

RLC      A	49

RR      A	49

RRC      A	50

SETB      <bit>	50

SJMP      rel	51

SUBB      A,<src-byte>	52

SWAP      A	53

XCH      A,<byte>	54

XCHD      A,@Ri	55

XRL      <dest-byte>,<src-byte>	55

Nedefinovaná inštrukcia	57

3	Inštrukcie závislé od architektúry	58

4	Inštrukcie CALL a JMP	58

CALL      <address>	58

JMP      <address>	58

5	Použitá literatúra	59

Zoznam tabuliek

Tab. 1: Adresovacie módy	7

Tab. 2: Prehľad inštrukcíi	8

Tab. 3: Prehľad  inštrukcí - pokračovanie	9

Zoznam obrázkov

Obr. 1: Bloková schéma jadra architektúry mikroprocesosrov AT89C	5

Obr. 2: Architektúra mikroprocesosrov AT89S	6

Obr. 3: Pripojenie externej pamäte k mikroprocesosrom AT89	6

# Úvod

Mikroprocesory AT89 od firmy Atmel, vychádzajú z koncepcie jadra mikroprocesora Intel® 8051. Pričom môžeme povedať, že používajú v podstate identickú inštrukčnú sadu ako pôvodná architektúra procesora 8051 firmy Intel®. Samotné rozdiely, respektíve ich príčiny vyplývajúce z architektúry  budú popísané nižšie a dopady na samotný inštrukčný súbor sú popísané v kapitole 3 Inštrukcie závislé od architektúry.

## Mikroprocesory AT89C

Ide tu konkrétne o procesory AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051, ktoré sú derivátmi mikroprocesora 8051 a mikroprocesor AT89C51 (AT89C52), ktorý je plnohodnotným ekvivalentom mikroprocesora 8051 (8052). Uvedené mikroprocesory sa vyznačujú nasledujúcimi vlastnosťami:

- Puzdro : plastické 20DIP300 (AT89Cxx51), plastické 40DIP600 (AT89C51)

- Vnútorná RAM :  AT89C1051  - 64 bajtov

AT89C2051, AT89C4051 a AT89C51 – 128 bajtov

AT89C52 – 256 bajtov

- Počet V/V vývodov : AT89Cxx51 – 15 (nemajú vyvedené porty P0 a P2)

AT89C51,AT89C52 – 32

- Vnútorná pamäť programu (Flash) : AT89C1051 – 1KB

AT89C2051 – 2KB

AT89C4051 a AT89C51 – 4KB

- Maximálny kmitočet oscilátora:  24 MHz

- Plne duplexný UART

- Dva  16-bitové čítače/časovače (AT89C52 má 3 čítače/časovače)

- 6 zdrojov prerušenia s dvojúrovňovou prioritou (AT89C52 má 8 zdrojov prerušenia)

- Analógový komparátor na čipe (AT89Cxx51)

Z ďalšom je nutné podotknúť, že čo sa týka samotných mikroprocesorov AT89Cxx51 okrem zmenšeniu počtu vývodov vlastne nedošlo k ďalšiemu okliešteniu pôvodného jadra (okrem AT89C1051, ktorý má len 64 bajtov vnútornej pamäte). Teda dostávame relatívne výkonné jadro (aj keď v dnešnej dobe možno už trochu zastaralé) v malom puzdre.

Obr. 1: Bloková schéma jadra architektúry mikroprocesorov AT89C

## Mikroprocesory AT89S

Mikroprocesory AT89S vychádzajú z mikroprocesora AT89C51. Môžeme povedať, že zachovávajú všetky jeho vlastnosti, pričom tu ešte priamo na čipe môžeme nájsť

- Pamäť programu až 8KB

- SPI

- Programovo prístupná EEPROM

- Watch dog

Obr. 2: Architektúra mikroprocesorov AT89S

K mikroprocesorom AT89S a AT89C51/52 je možné pripojiť externú pamäť. Spôsob pripojenia je viditeľný na nasledujúcom obrázku.

Obr. 3: Pripojenie externej pamäte k mikroprocesorom AT89

# Inštrukčný súbor

| Rn | Register R0 až R7 zvoleného banku registrov |
| --- | --- |
| direct | 8-bitová adresa vnútorného adresného priestoru. Môže to byť adresa vnútornej RAM pamäte (0-127) alebo SFR [V/V porty, riadiace a stavové registre a t.ď. (128-255)] |
| @Ri | 8-bitová adresa vnútornej RAM pamäte adresovanej nepriamo cez register R0 alebo R1 aktuálne zvoleného banku registrov. |
| #data | 8-bitová konštanta (priama hodnota) zahrnutá v inštrukcii |
| #data16 | 16-bitová konštanta (priama hodnota) zahrnutá v inštrukcii |
| addr16 | 16-bitová cieľová adresa. Používaná inštrukciami LCALL a LJMP. Môže to byť ľubovoľná adresa z celého 64 KB adresného priestoru programovej pamäte. |
| addr11 | 11-bitová cieľová adresa. Používaná inštrukciami ACALL a AJMP. Musí to byť adresa, ktorá sa nachádza v tom istom 2 KB bloku ako inštrukcia bezprostredne nasledujúca po inštrukcii ACALL alebo AJMP, ktorá vetvenie vyvolala. |
| rel | Znamienková hodnota (v doplnkovom kóde) 8-bitovej relatívnej adresy. Používaná inštrukciou SJMP a všetkými inštrukciami podmieneného skoku. Možný rozsah skoku je od –128 do 127 bajtov od inštrukcie, ktorá bezprostredne nasleduje za inštrukciou skoku. |
| bit | Priamo adresovatelný bit vo vnútornej RAM pamäti alebo SFR. |

Tab. 1: Adresovacie módy

## Tabuľka inštrukcií

Nasledujúca tabuľka inštrukcií nám poskytuje rýchly prehľad inštrukčného súboru, pričom nájdeme v nej nasledujúce informácie

- hexadecimálnu hodnotu inštrukcie

- počet bajtov inštrukcie

- počet inštrukčných cyklov potrebných pre vykonanie inštrukcie

- príznaky, ktorých hodnotu inštrukcia mení

Tab. 2: Prehľad inštrukcií

Tab. 3: Prehľad  inštrukcií - pokračovanie

## Podrobný popis inštrukcií

###### ACALL      adr11

Funkcia: Volanie podprogramu v 2KB bloku  (Absolute call)

Popis: ACALL slúži na priame volanie podprogramu, ktorý sa nachádza na zadanej adrese. Inštrukcia dvakrát inkrementuje PC, čím obdrží  adresu nasledujúcej inštrukcie a následne túto 16-bitovú adresu uloží do zásobníka (v poradí nižší bajt prvý) a inkrementuje SP dvakrát. Do PC je potom vložená cieľová adresa, ktorá je výsledkom zreťazenia  7. až 5. bitu prvého bajtu a druhého bajtu inštrukcie, pričom ale volaný podprogram musí začínať v tom istom 2KB bloku, v ktorom sa nachádza ACALL. Inštrukcia nemení žiaden príznakový bit.

Príklad: SP obsahuje 07H. Podprogram s návestím SUBRTN nech sa nachádza na adrese 0345H. Po vykonaní inštrukcie

ACALL	SUBRTN

ktorá sa nachádza na adrese 0123H, SP bude obsahovať 09H, vo vnútornej pamäti bude na adrese 08H hodnota 25H a na adrese 09H hodnota 01H a PC bude mať hodnotu 0345H.

Počet bajtov:  2

Počet cyklov: 2

Kódovanie:

Operácia:  ACALL

(PC)  (PC) + 2

(SP)  (SP) + 1

((SP)) (PC7-0)

(SP) (SP) + 1

((SP)) (PC15-8)

(PC10-0)  adresa stránky

###### ADD      A,<src-byte>

Funkcia: Súčet  (Add)

Popis: ADD spočíta dve premenné veľkosti bajt, pričom jeden z nich sa musí nachádzať v akumulátore a výsledok uloží opäť do akumulátora. V prípade prenosu cez 7.  bit (3. bit) je nastavený príznak C (AC). Ak sa spočítavajú bezznamienkové  operandy C  priamo indikuje pretečenie.

Príznak pretečenia OV sa nastavuje ak sa objaví prenos zo 6. bitu do 7. bitu, alebo sa objaví prenos cez 7. bit ale súčasne nie je potrebný prenos cez 6. bit. Ináč je OV nulovaný. Pri súčte dvoch znamienkových operandov OV indikuje záporný výsledok súčtu dvoch kladných operandov, alebo kladný výsledok súčtu dvoch záporných operandov.

Inštrukcia môže používať štyri adresovacie módy: register, priama adresa,  registrovo nepriame, priama hodnota.

Príklad: Akumulátor obsahuje hodnotu 0C3H (1100001lB), a register R0 obsahuje 0AAH (10101010B). Inštrukcia,

ADD A,R0

vloží hodnotu 6DH (01101101B) do akumulátora, nuluje AC, príznaky C a OV nastaví na 1.

ADD    A,Rn

Počet bajtov: 1

Počet cyklov: 1

Kódovanie:

Operácia:  ADD

(A) (A) + (Rn)

ADD    A,direct

Počet bajtov: 2

Počet cyklov: 1

Kódovanie:

Operácia:  ADD

(A) (A) + (direct)

ADD    A,@Ri

Počet bajtov: 1

Počet cyklov: 1

Kódovanie:

Operácia:  ADD

(A) (A) + ((Ri))

ADD    A,#data

Počet bajtov: 2

Počet cyklov: 1

Kódovanie:

Operácia:  ADD

(A)(A) + #data

###### ADDC      A,<src-byte>

Funkcia: Súčet s prenosom  (Add with Carry)

Popis: ADDC taktiež slúži na súčet operandu veľkosti jedného bajtu, príznaku C a obsahu akumulátora. V prípade prenosu cez 7.  bit (3. bit) je nastavený príznak C (AC). Ak sa spočítavajú bezznamienkové  operandy C  priamo indikuje pretečenie.

Príznak pretečenia OV sa nastavuje ak sa objaví prenos zo 6. bitu do 7. bitu, alebo ak sa objaví prenos cez 7. bit ale súčasne nie je potrebný prenos cez 6. bit. Ináč je OV nulovaný. Pri súčte dvoch znamienkových operandov OV indikuje záporný výsledok súčtu dvoch kladných operandov, alebo kladný výsledok súčtu dvoch záporných operandov.

Inštrukcia môže používať štyri adresovacie módy: register, priama adresa,  registrovo nepriame, priama hodnota.

Príklad: Akumulátor obsahuje 0C3H (11000011B) a register R0 obsahuje 0AAH  (10101010B) a príznak C je nastavený na 1. Potom nasledujúca inštrukcia

ADDC	A,R0

vloží do akumulátora 6EH (01101110B) príznak AC nastaví na 0, príznaky C OV nastaví na 1.

ADDC  A,Rn

Počet bajtov: 1

Počet cyklov: 1

Kódovanie:

Operácia:  ADDC

(A) (A) + (C) + (Rn)

ADDC  A,direct

Počet bajtov: 2

Počet cyklov: 1

Kódovanie:

Operácia:  ADDC

(A)(A) + (C) + (direct)

ADDC  A,@Ri

Počet bajtov: 1

Počet cyklov: 1

Kódovanie:

Operácia:  ADDC

(A)(A) + (C) + ((Ri))

ADDC	   A,#data

Počet bajtov: 2

Počet cyklov: 1

Kódovanie:

Operácia:  ADDC

(A)(A) + (C) + #data

###### AJMP      adr11

Funkcia: Nepodmienený skok v 2KB bloku (Absolute Jump)

Popis:  AJMP vykoná nepodmienený skok na zadanú adresu, ktorá sa získa počas vykonávania inštrukcie spojením 7. až 5. bitu z kódu inštrukcie a druhého bajtu inštrukcie. Cieľová adresa musí byť v tom istom 2 KB-ovom  bloku ako prvý bajt inštrukcie nasledujúcej po inštrukcii AJMP.

Príklad: Návestie JMPADR sa nachádza v pamäti programu na adrese 0123H. Inštrukcia

AJMP	JMPADR

nachádzajúca sa na adrese 0345H vloží do PC hodnotu 0123H.

Počet bajtov:  2

Počet cyklov: 2

Kódovanie:

Operácia:  AJMP

(PC) (PC) + 2

(PC10-0) page address

###### ANL      <dest-byte>,<src-byte>

Funkcia: Logický AND operandov typu bajt (Logical AND for bajt variables)

Popis:  ANL vykonáva logický súčin dvoch operandov typu bajt a výsledok uloží do premennej <dest-byte>. Nemení hodnotu žiadneho  príznaku.

K operandom je možné pristupovať šiestimi kombináciami adresovacích módov. Ak je ako <dest-byte> použitý Akumulátor, ako  <src-byte> môže byť použitý register, priama adresa,  registrovo nepriame adresovanie alebo priama hodnota. Ak je ako <dest-byte> použitá priama adresa, <src-byte> môže byť Akumulátor alebo priama hodnota.

Poznámka: Ak je použitá inštrukcia ANL na modifikáciu hodnoty výstupného portu, dáta vstupujúce do operácie z portu sú čítané z výstupných klopných obvodov portu a nie priamo zo vstupných vývodov.

Príklad: Ak Akumulátor obsahuje hodnotu 0C3H (11000011B) a register R0 hodnotu 55H  (01010101B) inštrukcia

ANL	A,R0

vloží do Akumulátora hodnotu 41H (01000001B).

Ak použijeme ako <dest-bajt> priamu adresa, môžeme pomocou inštrukcie ANL zmazať  súčasne niekoľko bitov v bajte zadanej adresy (vnútorná RAM alebo SFR). Maska v <src-byte> určuje, ktoré bity budú zmazané, pričom maska môže byť daná priamou hodnotou alebo hodnotou Akumulátora vypočítanej za behu programu. Tak napríklad inštrukcia

ANL	P1,#01110011B

zmaže bity 7, 3 a 2 výstupného portu P1

ANL	A,Rn

Počet bajtov: 1

Počet cyklov: 1

Kódovanie:

Operácia:  ANL

- (A) (Rn)

ANL	A,direct

Počet bajtov: 2

Počet cyklov: 1

Kódovanie:

Operácia:  ANL

(A) (A) (direct)

ANL	A,@Ri

Počet bajtov:  1

Počet cyklov: 1

Kódovanie:

Operácia:  ANL

- (A) ((Ri))

ANL	A,#data

Počet bajtov: 2

Počet cyklov: 1

Kódovanie:

Operácia:  ANL

- (A) #data

ANL	direct,A

Počet bajtov: 2

Počet cyklov: 1

Kódovanie:

Operácia:  ANL

(direct ) (direct) (A)

ANL	direct,#data

Počet bajtov: 3

Počet cyklov: 2

Kódovanie:

Operácia:  ANL

(direct) (direct) #data

###### ANL      C,<src-bit>

Funkcia: Logický AND bitových premenných

Popis:  Ak  je boolovská hodnota operandu <src-bit> logická 0, inštrukcia ANL zmaže príznak C. V opačnom prípade ponechá príznak C nezmenený. Ak v zdrojovom kóde uvedieme pred operand <src-bit> znak lomené (/), inštrukcia ANL sa vykoná s negovanou hodnotou operandu <src-bit>, pričom ale pôvodná hodnota operandu zostáva  nezmenená. Nenastavuje žiaden ďalší príznak.

Pre prístup k operandu <src-bit> je možné použiť len priame adresovanie.

Príklad: Nastavte príznak C na 1 ak P1.0 = ACC.7 a OV = 0

MOV	C,P1.0	;Vloží do C stav vstupného pinu

ANL	C,ACC.7	; C = C and ACC.7

ANL	C,/OV		;C = C and (non OV)

ANL   C,bit

Počet bajtov: 2

Počet cyklov: 2

Kódovanie:

Operácia:  ANL

- (C) (bit)

ANL   C,/bit

Počet bajtov: 2

Počet cyklov: 2

Kódovanie:

Operácia:  ANL

(C) (C) (non bit)

###### CJNE      <dest-byte>,<src-byte>,rel

Funkcia: Porovnaj a skoč ak sa nerovnajú (Compare and Jup  if  Not Equal)

Popis:  CJNE porovnáva hodnoty prvých dvoch operandov a v prípade, že sa nerovnajú skočí na cieľovú adresu. Cieľovú adresu skoku dostaneme do PC jeho nastavením na inštrukciu nasledujúcu po inštrukcii CJNE a pripočítaním znamienkovej hodnoty rel k nižšiemu bajtu PC. Príznak C je nastavený na  hodnotu 1 ak hodnota operandu <dest-byte> je menšia než hodnota operandu <src-byte>, ináč je C nastavený na hodnotu 0. Po vykonaní inštrukcie zostávajú hodnoty operandov zachované.

Pre prvé dva operandy sú prípustné štyri kombinácie adresovacích módov: Akumulátor môže byť porovnávaný s priamo adresovatelným bajtom alebo priamou hodnotou a ktorýkoľvek priamo adresovatelný bajt RAM pamäte alebo pracovný register môže byť porovnávaný s priamou hodnotou.

Príklad: Akumulátor obsahuje hodnotu 34H. Register R7 obsahuje hodnotu 56H. Prvá  inštrukcia sekvencie

CJNE		R7,#60H,NOT_EQ

. . . 		. . .			;Pokračuje ak R7 = 60H

NOT_EQ:	JC		REQ_LOW		;Skočí  ak R7 < 60H

. . . 		. . . 			;Pokračuje ak R7 > 60H

nastaví C na hodnotu 1 a skočí na inštrukciu pri návestí NOT_EQ. Testovaním príznaku C teraz môžeme zistiť  hodnota, ktorého operandu bola väčšia.

CJNE   A,direct,rel

Počet bajtov: 3

Počet cyklov: 2

Kódovanie:

Operácia:  (PC) (PC) + 3

IF (A) < > (direct)

THEN

(PC) (PC) + relative offset

IF (A) < (direct)

THEN

(C) 1

ELSE

(C) 0

CJNE   A,#data,rel

Počet bajtov: 3

Počet cyklov: 2

Kódovanie:

Operácia:  (PC) (PC) + 3

IF (A) < > data

THEN

(PC) (PC) + relative offset

IF (A) < data

THEN

(C) 1

ELSE

(C) 0

CJNE R n ,#data,rel

Počet bajtov:  3

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  (PC) (PC) + 3

IF (Rn) < > data

THEN

(PC) (PC) + relative offset

IF (Rn) < data

THEN

(C) 1

ELSE

(C) 0

CJNE @R i ,#data,rel

Počet bajtov: 3

Počet cyklov: 2

Kódovanie:

Operácia:  (PC) (PC) + 3

IF ((R i )) < > data

THEN

(PC) (PC) + relative offset

IF ((R i )) < data

THEN

(C) 1

ELSE

(C) 0

###### CLR      A

Funkcia: Zmaž Akumulátor (Clear Accumulator)

Popis:  CLR A maže obsah Akumulátora (všetky bity nastaví  na 0). Nemení hodnotu žiadneho  príznaku.

Príklad: Akumulátor obsahuje hodnotu 5CH. Inštrukcia CLR  A vloží do Akumulátora hodnotu 00H (00000000B).

Počet bajtov:  1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  CLR

(A) 0

###### CLR      bit

Funkcia: Zmaž bit (Clear bit)

Popis:  CLR bit zmaže zadaný bit (nastaví ho na 0).  Nemení hodnotu žiadneho  príznaku. Operandom inštrukcie CLR bit  môže byť príznak C alebo ktorýkoľvek priamo adresovatelný bit.

Príklad: Na porte P1 je zapísaná hodnota 5DH (01011101B). Inštrukcia CLR P1.2 zmení hodnotu na porte na hodnotu 59H (01011001B).

CLR   C

Počet bajtov:  1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  CLR

(C) 0

CLR   bit

Počet bajtov:  2

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  CLR

(bit) 0

###### CPL      A

Funkcia:  Inverzia obsahu akumulátora (Complement Accumulator)

Popis: CPL A vykonáva pobitovú inverziu obsahu Akumulátora. Bity, ktoré pôvodne obsahovali logickú 1 budú nastavené na 0 a naopak. Nenastavuje žiadne príznaky.

Príklad: Akumulátor obsahuje hodnotu 5CH (01011100B). Inštrukcia

CPL	A

zmení obsah Akumulátor na hodnotu 0A3H (10100011B).

Počet bajtov: 1

Počet cyklov: 1

Kódovanie:

Operácia:  CPL

(A) non (A)

###### CPL      bit

Funkcia: Inverzia bitu (Complement bit)

Popis:  CPL bit invertuje hodnotu zadaného bitého operandu. Operand , ktorého pôvodná hodnota bola 1 bude nastavený na hodnotu 0 a naopak. Nenastavuje žiadne príznaky. Operandom inštrukcie CPL môže byť príznak C alebo akýkoľvek priamo adresovatelný bit.

Poznámka: Ak je táto inštrukcia použitá na modifikáciu hodnoty výstupného pinu, pôvodná hodnota je načítaná z výstupného klopného obvodu a nie priamo z pinu.

Príklad: Na porte P1 je zapísaná hodnota 5DH (01011101B). Sekvencia Inštrukcií

CPL	P1.1

CPL	P1.2

zmení hodnotu portu P1 na hodnotu 5BH (01011011B).

CPL   C

Počet bajtov:  1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  CPL

(C) non (C)

CPL   bit

Počet bajtov:  2

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  CPL

(bit) non (bit)

###### DA      A

Funkcia: Desiatková korekcia Akumulátora po sčítaní (Decimal-adjust Accumulator for Addition)

Popis:  DA A vykonáva desiatkovú korekciu osembitovej hodnoty Akumulátora, ktorá je  výsledkom sčítania dvoch premenných v BCD formáte. Teda výsledkom sú dve štvorbitové čísla uložené v ACC.

Ak je hodnota 0. až 3. bitu väčšia než 9 (xxxx1010-xxxx1111) alebo ak príznak AC má hodnotu 1 pripočíta sa k bitom 3 až 0 Akumulátora číslo 6 v dôsledku čoho sa v bitoch 3. až 0. objaví správna hodnota desiatkového čísla. Tento vnútorný súčet nastavuje príznak C na 1 ak dôjde k pretečeniu rozsahu štyroch bitov ale pokiaľ k pretečeniu nedôjde, príznak C si zachová svoju pôvodnú hodnotu.

V prípade, že vyššia štvorica bitov má väčšiu hodnotu než 9 (1010xxxx-1111xxxx) alebo po predchádzajúcej úprave ostal príznak C nastavený na hodnotu 1 pripočíta sa k hornej štvorici bitov Akumulátora hodnota 6. Pokiaľ dôjde k nastaveniu príznaku C na hodnotu 1 výsledok súčtu operandov je väčší než sto. Inštrukcia DA A nemení hodnotu príznaku OV.

Celý hore uvedený postup sa vykoná v jednom inštrukčnom cykle. Teda inštrukcia DA A v podstate vykoná decimálnu korekciu pripočítaním čísla 00H, 06H alebo 66H k hodnote Akumulátoru, v závislosti od počiatočného obsahu Akumulátora a stavového slova (PSW)

Poznámka: Inštrukciu DA A nie je možné použiť na jednoduchý prevod hexadecimálneho čísla do BCD reprezentácie a taktiež ju nie je možné použiť po odčítaní BCD čísiel.

Príklad: Akumulátor obsahuje hodnotu 56H  (01010110B), teda obsahuje desiatkové číslo 56 vo formáte BCD. Register R3 obsahuje hodnotu 67H (01100111B), teda desiatkové číslo 67. Príznak C má hodnotu 1. Prvá inštrukcia nasledujúcej sekvencie inštrukcií

ADDC		A,R3

DA		A

vykoná štandardný súčet dvoch osembitových operandov s výslednou hodnotou 0BEH (10111110B) v Akumulátore. Príznaky AC a C budú mať hodnotu 0.

Po vykonaní inštrukcie DA A obdržíme v Akumulátore hodnotu 24H (00100100B), teda dekadické číslo 24 v BCD formáte, a súčasne príznak C bude nastavený na hodnotu 1, čo nám signalizuje, že správna hodnota výsledku súčtu čísiel 56, 67 a príznaku C je 124.

Hodnotu premennej v BCD formáte môžeme jednoducho inkrementovať pripočítaním hodnoty 01H alebo dekrementovať  pripočítaním hodnoty 99H. Teda ak Akumulátor obsahuje číslo 30H (dekadické číslo 30) po nasledujúcej sekvencii inštrukcií

ADD		A,#99H

DA		A

Dostaneme v Akumulátore hodnotu 29H a príznak C bude nastavený na 1 preto, že 30+99=129. Teda ak zanedbáme príznak C , môžeme číslo 29 v tomto prípade interpretovať aj ako 30-1.

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:   1

Kódovanie:

Operácia:  DA

- obsahom Akumulátora je číslo vo formáte BCD

IF 	[[(A3-0) > 9] [(AC) = 1]]

THEN (A3-0) (A3-0) + 6

AND

IF 	[[(A7-4) > 9] [(C) = 1]]

THEN (A7-4) (A7-4) + 6

###### DEC      byte

Funkcia: Dekrement  (Decrenment)

Popis:  DEC byte  vykonáva dekrementáciu, zníženie o1, hodnoty operandu. Pokiaľ je hodnota operandu 00H, po dekrementácii nastane podtečenie a výsledkom je hodnota 0FFH. Inštrukcia Nemení hodnotu žiadneho  príznaku. Operand inštrukcie je možné reprezentovať štyrmi spôsobmi: Akumulátorom, registrom, priamou adresou a lebo nepriamou registrovou adresáciou.

Poznámka: Ak je použitá inštrukcia DEC na modifikáciu hodnoty výstupného portu, dáta vstupujúce do operácie z portu sú čítané z výstupných klopných obvodov portu a nie priamo zo vstupných vývodov.

Príklad: Register R0 obsahuje hodnotu 7FH (01111111B). Vnútorná RAM pamäť obsahuje na adrese 7EH hodnotu 00H a na adrese 7FH hodnotu 40H. Potom nasledujúca sekvencia inštrukcií

DEC		@R

DEC		R0

DEC		@R0

zmení hodnotu registra R0 na 7EH, hodnotu uloženú na adrese 7EH na hodnotu 0FFH a hodnotu uloženú na adrese 7FH na 3FH.

DEC  A

Počet bajtov:  1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  DEC

(A) (A) - 1

DEC   Rn

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:   1

Kódovanie:

Operácia:  DEC

(Rn) (Rn) - 1

DEC   direct

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:   1

Kódovanie:

Operácia:  DEC

(direct) (direct) – 1

DEC   @Ri

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:   1

Kódovanie:

Operácia:  DEC

((Ri)) ((Ri)) - 1

###### DIV      AB

Funkcia: Podiel  (Divide)

Popis: DIV AB vydelí bezznamienkové osembitové celé číslo umiestnené v Akumulátore bezznamienkovým osembitovým celým číslom umiestneným v registri B. Po vykonaní, sa celočíselný výsledok podielu bude nachádzať v registri A, kým v registri B bude uložený celočíselný zvyšok po delení. Príznaky C a OV sú nastavené na 0.

Príklad: Akumulátor obsahuje číslo 251 (0FBH alebo 11111011B) a register B obsahuje 18 (12H alebo 00010010B). Nasledujúca inštrukcia

DIV		AB

vloží do Akumulátora hodnotu 13 (0DH alebo 00001101B) a do registre B hodnotu 17 (11H alebo 00010001B) preto, že 251 = (13 * 18) +17. Príznaky C a AC sú nastavené na hodnotu 0.

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:   4

Kódovanie:

Operácia:  DIV

(A)15-8 (A)/(B)

(B)7-0

###### DJNZ      <byte>,<rel-addr>

Funkcia: Dekrementuj a skoč ak výsledok nie je rovný nule (Decrement and Jump if Not Zero)

Popis:  Dekrementuje hodnotu prvého operandu a ak je výsledok nula skočí na adresu vypočítanú z druhého operandu. Ak je hodnota operandu pred vykonaním inštrukcie 00H nastane podtečenie hodnoty na hodnotu 0FFH. Nenastavuje žiadne príznaky. Cieľovú adresu skoku dostaneme do PC jeho nastavením na inštrukciu nasledujúcu po inštrukcii DJNZ a pripočítaním znamienkovej hodnoty danú druhým operandom <rel-addr> k nižšiemu bajtu PC.

Prvým operandom môže byť register alebo priamo adresovatelný bajt.

Poznámka: Ak je použitá táto inštrukcia na modifikáciu hodnoty výstupného portu, dáta vstupujúce do operácie z portu sú čítané z výstupných klopných obvodov portu a nie priamo zo vstupných vývodov.

Príklad: Adresa 40H vnútornej RAM pamäte obsahuje hodnotu 01H, adresa 50H hodnotu 70H a adresa 60H hodnotu 15H. Nasledujúca sekvencia inštrukcií

DJNZ		40H,LABEL_1

DJNZ		50H,LABEL_2

DJNZ		60H,LABEL_3

spôsobí skok  na návestie LABEL_2, pričom hodnoty operandov budú nasledujúce (40H) = 00H, (50H)= 6FH a (60H)=15H. Skok na návestie LABEL_1 sa nevykoná, lebo výsledkom operácie je 00H.

Táto inštrukcia umožňuje jednoducho opakovať vykonanie určitej časti programu s určeným počtom opakovaní alebo umožňuje jednoduché zavedenie časového oneskorenia (od 2 do 512 inštrukčných cyklov) jedinou inštrukciou. Tak napríklad nasledujúca sekvencia inštrukcií

MOV		R2,#8

TOGGLE:	CPL		P.7

DJNZ		R2,TOGGLE

preklopí stav P1.7 osem krát. Čo vyvolá na bite 7 výstupného portu P1 pulzy, pričom každý pulz bude dlhý tri inštrukčné cykly (dva od DJNZ a jeden od CPL)

DJNZ   Rn,rel

Počet bajtov:    2

Počet cyklov:   2

Kódovanie:

Operácia:  DJNZ

(PC) (PC) + 2

(Rn) (Rn) - 1

IF (Rn) > 0 alebo (Rn) < 0

THEN

(PC) (PC) + rel

DJNZ   direct,rel

Počet bajtov:    3

Počet cyklov:    2

Kódovanie:

Operácia:  DJNZ

(PC) (PC) + 2

(direct) (direct) - 1

IF (direct) > 0 or (direct) < 0

THEN

(PC) (PC) + rel

###### INC      <byte>

Funkcia: Inkrement (Increment)

Popis: Inkrementuje hodnotu operandu. Pokiaľ pred spustením inštrukcie má operand hodnotu 0FFH. Vykonanie inštrukcie spôsobí pretečenie hodnoty na hodnotu 00H. Nemení hodnotu žiadneho  príznaku.

Možné reprezentácie operandu: Akumulátor, register, priama adresa alebo nepriama registrová adresácia.

Poznámka: Ak je použitá táto inštrukcia na modifikáciu hodnoty výstupného portu, dáta vstupujúce do operácie z portu sú čítané z výstupných klopných obvodov portu a nie priamo zo vstupných vývodov.

Príklad: Register R0 obsahuje hodnotu 7EH (01111110B). Adresy 7EH a 7Fh vnútornej RAM pamäte obsahujú hodnoty FFH a 40H. Nasledujúca sekvencia inštrukcií

INC	@R0

INC	R0

INC	@R0

zmení obsah registra  R0 na hodnotu 7FH a obsahy adries 7EH a 7FH na hodnoty 00H a 41H.

INC    A

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:   1

Kódovanie:

Operácia:  INC

(A)  (A) + 1

INC   Rn

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:   1

Kódovanie:

Operácia:  INC

(Rn)  (Rn) + 1

INC   direct

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:   1

Kódovanie:

Operácia:  INC

(derict)  (direct) + 1

INC   @Ri

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:   1

Kódovanie:

Operácia:  INC

((Ri))  ((Ri)) + 1

###### INC      DPTR

Funkcia: Inkrementuj register DPTR  (Increment Data Pointer)

Popis:  INC DPTR inkrementuje obsah 16-bitového registra DPTR (DPTR je zložený z dvoch 8-bitových registrov DPH a DPL). V prvom kroku inkrementuje 8-bitový register DPL (menej významná osmica registra DPTR) a v prípade, že dôjde k pretečeniu jeho hodnoty z 0FFH na 00H inkrementuje aj obsah registra DPH. Nenastavuje žiadne príznaky.

DPTR je jediným 16-bitovím registrom, ktorý je možné takto inkrementovať.

Príklad: Register DPH a DPL obsahujú hodnoty 12H a 0FEH. Nasledujúca sekvencia inštrukcií

INC	DPTR

INC	DPTR

INC	DPTR

zmení obsahy registrov DPH a DPL na hodnoty 13H a 01H

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  INC

(DPTR)  (DPTR) + 1

###### JB      bit,rel

Funkcia: Skoč ak hodnota bitu je log. 1  (Jump if Bit set)

Popis:  Ak je hodnota testovaného bitu rovná 1, vykoná skok na cieľovú adresu. V opačnom prípade pokračuje nasledujúcou inštrukciou. Výpočet cieľovej adresy skoku sa deje nasledovne. Nastaví PC na nasledujúcu inštrukciu (trikrát inkrementuje PC) a pripočíta znamienkovú hodnotu relatívnej adresy, ktorá sa nachádza v treťom bajte inštrukcie, k obsahu PC. Nemení hodnotu žiadneho  príznaku.

Príklad: Hodnota na vstupnom porte P1 je 11001010B. Akumulátor obsahuje hodnotu 56H (01010110B). Nasledujúca sekvencia inštrukcií

JB		P1.2,LABEL_1

JB		ACC.2,LABEL_2

spôsobí skok na inštrukciu  pri návestí LABEL_2.

Počet bajtov:   3

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  JB

(PC) (PC) + 3

IF (bit) = 1

THEN

(PC) (PC) + rel

###### JBC      bit,rel

Funkcia: Ak má bit hodnotu 1, nastav ho na 0 a skoč (Jump if Bit set and Clear)

Popis:  Ak je hodnota testovaného bitu rovná 1, vykoná skok na cieľovú adresu a testovaný bit sa nastaví na 0. V opačnom prípade (bit=0) pokračuje nasledujúcou inštrukciou, pričom testovaný bit ponechá bez zápisu. Výpočet cieľovej adresy skoku sa deje nasledovne. Nastaví PC na nasledujúcu inštrukciu (trikrát inkrementuje PC) a pripočíta znamienkovú hodnotu relatívnej adresy, ktorá sa nachádza v treťom bajte inštrukcie, k obsahu PC. Nemení hodnotu žiadneho  príznaku.

Poznámka: Ak je použitá táto inštrukcia na modifikáciu hodnoty výstupného portu, dáta vstupujúce do operácie z portu sú čítané z výstupných klopných obvodov portu a nie priamo zo vstupných vývodov.

Príklad: Akumulátor obsahuje hodnotu 56H (01010110B). Nasledujúca sekvencia inštrukcií

JBC	ACC.3, LABEL_1

JBC	ACC.2, LABEL_2

spôsobí skok  na inštrukciu pri návestí LABEL_2, pričom obsah akumulátora  sa zmení na hodnotu 52B (01010010B)

Počet bajtov:   3

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  JBC

JBC

(PC) (PC) + 3

IF (bit) = 1

THEN

(bit) 0

(PC) (PC) +rel

###### JC      rel

Funkcia: Skoč ak má príznak Carry hodnotu 1  (Jump if Carry is set)

Popis:  Ak má príznak C hodnotu 1 skočí na cieľovú adresu. V opačnom prípade sa pokračuje nasledujúcou inštrukciou. Výpočet cieľovej adresy skoku sa deje nasledovne. Nastaví PC na nasledujúcu inštrukciu (dvakrát inkrementuje PC) a pripočíta znamienkovú hodnotu relatívnej adresy, ktorá sa nachádza v druhom bajte inštrukcie, k obsahu PC. Nemení hodnotu žiadneho  príznaku.

Príklad: Príznak C má hodnotu 0. Potom nasledujúca sekvencia inštrukcií

JC		LABEL_1

CPL	C

JC		LABEL_2

nastaví C na hodnotu 1 a skočí na inštrukciu pri návestí LABEL_2.

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  JC

(PC) (PC) + 2

IF (C) = 1

THEN

(PC) (PC) + rel

###### JMP      @A+DPTR

Funkcia: Nepodmienený skok na nepriamu adresu  (Jump indirect)

Popis:  JMP @A+DPTR 8-bitovú bezznamienkovú hodnotu obsahu Akumulátora k obsahu 16-bitového DPTR a výsledná hodnota je vložená do PC. Teda výsledkom je adresa pre výber nasledujúcej inštrukcie. Súčet sa vykoná na 16-tich bitoch. Obsah Akumulátora ani DPTR sa nemení. Nemení hodnotu žiadneho  príznaku.

Príklad: V závislosti od určitej predchádzajúcej udalosti bude v Akumulátor hodnota od 0 do 6. Nasledujúca sekvencia inštrukcií, skočí na niektorú inštrukciu AJMP v tabuľke skokov, ktorá začína návestím JMP_TBL.

MOV 		DPTR, # JMP_TBL

JMP 		@A + DPTR

JMP_TBL: 	AJMP LABEL0

AJMP LABEL1

AJMP LABEL2

AJMP LABEL3

Ak pred vstupom do tejto sekvencie bude v Akumulátor hodnota 04H,  vykoná sa skok na návestie LABEL_2. Je to z toho dôvodu, že inštrukcia AJMP je 2-bajtová inštrukcia, teda samotná inštrukcia AJMP začína na každej druhej adrese.

Počet bajtov:    1

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  JMP

(PC) (A) + (DPTR)

###### JNB      bit,rel

Funkcia: Skoč ak hodnota bitu je log. 0  (Jump if Bit Not set)

Popis:  Ak je hodnota testovaného bitu rovná 0, vykoná skok na cieľovú adresu. V opačnom prípade pokračuje nasledujúcou inštrukciou. Výpočet cieľovej adresy skoku sa deje nasledovne. Nastaví PC na nasledujúcu inštrukciu (trikrát inkrementuje PC) a pripočíta znamienkovú hodnotu relatívnej adresy, ktorá sa nachádza v treťom bajte inštrukcie, k obsahu PC. Testovaný bit zostáva nezmenený. Nemení hodnotu žiadneho  príznaku.

Príklad: Hodnota na vstupnom porte P1 je 11001010B. Akumulátor obsahuje hodnotu 56H (01010110B). Nasledujúca sekvencia inštrukcií

JNB	P1.3,LABEL_1

JNB	ACC.3,LABEL_2

spôsobí skok na inštrukciu  pri návestí LABEL_2.

Počet bajtov:   3

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  JNB

(PC) (PC) + 3

IF (bit) = 0

THEN

(PC) (PC) + rel

###### JNC      rel

Funkcia: Skoč ak má príznak Carry hodnotu 0  (Jump if Carry is Not set)

Popis:  Ak má príznak C hodnotu 0 skočí na cieľovú adresu. V opačnom prípade sa pokračuje nasledujúcou inštrukciou. Výpočet cieľovej adresy skoku sa deje nasledovne. Nastaví PC na nasledujúcu inštrukciu (dvakrát inkrementuje PC) a pripočíta znamienkovú hodnotu relatívnej adresy, ktorá sa nachádza v druhom bajte inštrukcie, k obsahu PC. Nemení hodnotu žiadneho  príznaku.

Príklad: Príznak C má hodnotu 1. Potom nasledujúca sekvencia inštrukcií

JNC	LABEL_1

CPL	C

JNC	LABEL_2

nastaví C na hodnotu 0 a skočí na inštrukciu pri návestí LABEL_2.

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  JNC

(PC) (PC) + 2

IF (C) = 0

THEN

(PC) (PC) + rel

###### JNZ      rel

Funkcia: Skoč ak Akumulátor nemá hodnotu 00H  (Jump if Accumulator Not Zero)

Popis:  Ak, ktorýkoľvek z ôsmich bitov Akumulátora má hodnotu 1 skočí na cieľovú adresu. V opačnom prípade sa pokračuje nasledujúcou inštrukciou. Výpočet cieľovej adresy skoku sa deje nasledovne. Nastaví PC na nasledujúcu inštrukciu (dvakrát inkrementuje PC) a pripočíta znamienkovú hodnotu relatívnej adresy, ktorá sa nachádza v druhom bajte inštrukcie, k obsahu PC. Hodnota obsahu Akumulátora sa nemení. Nemení hodnotu žiadneho  príznaku.

Príklad: Akumulátor má hodnotu 00H. Potom nasledujúca sekvencia inštrukcií

JNZ	LABEL_1

INC	A

JNZ	LABEL_2

zmení hodnotu Akumulátora na 01H a skočí na inštrukciu pri návestí LABEL_2.

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  JNZ

(PC) (PC) + 2

IF (A) 0

THEN (PC) (PC) + rel

###### JZ      rel

Funkcia: Skoč ak Akumulátor má hodnotu 00H  (Jump if Accumulator Zero)

Popis:  Ak, všetkých osem bitov Akumulátora má hodnotu 0 skočí na cieľovú adresu. V opačnom prípade sa pokračuje nasledujúcou inštrukciou. Výpočet cieľovej adresy skoku sa deje nasledovne. Nastaví PC na nasledujúcu inštrukciu (dvakrát inkrementuje PC) a pripočíta znamienkovú hodnotu relatívnej adresy, ktorá sa nachádza v druhom bajte inštrukcie, k obsahu PC. Hodnota obsahu Akumulátora sa nemení. Nemení hodnotu žiadneho  príznaku.

Príklad: Akumulátor má hodnotu 01H. Potom nasledujúca sekvencia inštrukcií

JZ		LABEL_1

DEC	A

JZ		LABEL_2

zmení hodnotu Akumulátora na 00H a skočí na inštrukciu pri návestí LABEL_2.

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  JZ

(PC) (PC) + 2

IF (A) =0

THEN (PC) (PC) + rel

###### LCALL      adr16

Funkcia: Volanie podprogramu  (Long call)

Popis: LCALL slúži na priame volanie podprogramu, ktorý sa nachádza na zadanej adrese. Inštrukcia trikrát inkrementuje PC, čím obdrží  adresu nasledujúcej inštrukcie a následne túto 16-bitovú adresu uloží do zásobníka (v poradí nižší bajt prvý) a inkrementuje SP dvakrát. Do PC je potom vložená cieľová adresa, ktorá sa nachádza v druhom a treťom bajte inštrukcie LCALL.  Podprogram môže začínať kdekoľvek v programovej pamäti, teda v rozsahu 64KB. Inštrukcia nemení žiaden príznakový bit.

Príklad: SP obsahuje 07H. Podprogram s návestím SUBRTN nech sa nachádza na adrese 1234H. Po vykonaní inštrukcie

LCALL	SUBRTN

ktorá sa nachádza na adrese 0123H, SP bude obsahovať 09H, vo vnútornej pamäti bude na adrese 08H hodnota 26H a na adrese 09H hodnota 01H a PC bude mať hodnotu 1234H.

Počet bajtov:  3

Počet cyklov: 2

Kódovanie:

Operácia:  LCALL

(PC) (PC) + 3

(SP) (SP) + 1

((SP)) (PC7-0)

(SP) (SP) + 1

((SP)) (PC15-8)

(PC) addr15-0

###### LJMP      adr16

Funkcia: Nepodmienený skok  (Long Jump)

Popis:  LJMP vykoná nepodmienený skok na zadanú adresu tak, že do PC vloží  cieľovú adresu, ktorá sa nachádza v druhom a treťom bajte inštrukcie LJMP. Cieľová adresa sa môže nachádzať kdekoľvek v programovej pamäti, teda v rozsahu 64KB. Nemení hodnotu žiadneho  príznaku.

Príklad: Návestie JMPADR sa nachádza v pamäti programu na adrese 1234H. Inštrukcia

AJMP	JMPADR

nachádzajúca sa na adrese 0123H vloží do PC hodnotu 1234H.

Počet bajtov:  3

Počet cyklov: 2

Kódovanie:

Operácia:  LJMP

(PC) addr15-0

###### MOV      <dest-byte>,<src-byte>

Funkcia: Presun jedného bajtu  (Move byte variable)

Popis: Skopíruje hodnotu prvého operandu do druhého. Hodnota zdrojového operandu <src-byte> zostáva nezmenená. Nenastavuje žiadny príznak.

Táto inštrukcia je najflexibilnejšia. Pripúšťa až 15 kombinácií adresovacích módov pre adresovanie operandov.

Príklad: Na adrese 30H vnútornej RAM pamäte je uložená hodnota 40H a na adrese 40H je uložená hodnota 10H. Na vstupnom porte P1 je hodnota 1001010B  (0CAH). Nasledujúca sekvencia inštrukcií

MOV	R0,#30H	;R0 < = 30H

MOV	A,@R0 	;A < = 40H

MOV	R1,A		;R1 < = 40H

MOV	B,@R1	;B < = 10H

MOV 	@R1,P1	;RAM (40H) < = 0CAH

MOV 	P2,P1		;P2 #0CAH

vloží hodnotu 30H do registra R0, hodnotu 40H do Akumulátora a registra R1, hodnotu 10H do registra B a hodnotu 0CAH (11001010B) na adresu 40H a do portu P2.

MOV    A,Rn

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  MOV

(A) (Rn)

MOV    A,direct

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  MOV

(A) (direct)

MOV    A,@Ri

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  MOV

(A) ((Ri))

MOV   A,#data

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  MOV

(A) #data

MOV   Rn ,A

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  MOV

(Rn) (A)

MOV    Rn ,direct

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  MOV

(Rn) (direct)

MOV    Rn ,#data

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  MOV

(Rn) #data

MOV    direct,A

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  MOV

(direct ) (A)

MOV    direct,Rn

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  MOV

(direct) (Rn)

MOV    direct,direct

Počet bajtov:   3

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  MOV

(direct) (direct)

MOV    direct,@Ri

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  MOV

(direct ) ((Ri))

MOV    direct,#data

Počet bajtov:   3

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  MOV

(direct) #data

MOV    @Ri,A

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  MOV

((Ri)) (A)

MOV @Ri,direct

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  MOV

((Ri)) (direct)

MOV    @Ri,#data

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  MOV

((Ri)) #data

###### MOV      <dest-bit>,<src-bit>

Funkcia: Presun jedného bitu  (Mov bit data)

Popis:  MOV <dest-bit>,<src-bit> prekopíruje logickú hodnotu prvého operandu na miesto určené druhým operandom. Jedným z operandov musí byť príznak C. Druhým operandom môže byť ktorýkoľvek priamo adresovatelný bit. Nemení hodnotu žiadneho ďalšieho operandu ani registra.

Príklad: Príznak C má hodnotu 1 na  porte P3 máme hodnotu 11000101B a do portu P1 sme zapísali hodnotu 35H (00110101B). Vykonanie inštrukcií

MOV	P1.3,C

MOV	C,P3.3

MOV	P1.2,C

nastaví C na 0 hodnotu na porte P1 zmení na 39H(00111001B).

MOV    C,bit

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  MOV

(C) (bit)

MOV    bit,C

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  MOV

(bit) (C)

###### MOV      DPTR,#data16

Funkcia: Vloží do registra DPTR 16-bitovú konštantu  (Load Data Pointer with 16-bit constant)

Popis:  MOV DPTR,#data16 vloží do registra DPTR 16-bitovú konštantu, ktorá sa nachádza v druhom a treťom bajte inštrukcie. Pričom druhý bajt inštrukcie bude vložený do registra DPH a tretí bajt do registra DPL. Nemení hodnotu žiadneho  príznaku.

Príklad: Inštrukcia

MOV	DPTR,#1234H

naplní DPTR hodnotou 1234H, pričom PDH bude mať hodnotu 12H a DPL hodnotu 34H

Počet bajtov:   3

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:   MOV

(DPTR) #data15-0

DPH DPL #data15-8 #data7-0

###### MOVC      A,@A+<base-reg>

Funkcia: Výber hodnoty z pamäti programu  (Move Code byte)

Popis: MOVC vloží do Akumulátora kódový bajt alebo konštantu z pamäti programu. Adresa žiadanej hodnoty sa vypočítava ako súčet pôvodnej hodnoty akumulátora a obsahu 16-bitového bázového registra. Bázovým registrom môže  byť DPRT alebo PC. V prípade ak použijeme PC, jeho obsah je najprv inkrementovaný a až potom sa pripočíta hodnota Akumulátora. Ak použijeme DPTR, jeho obsah  sa počas vykonania inštrukcie meniť nebude. Výpočet adresy sa je 16-bitový, teda pretečenie spodnej osmice adresy je pripočítané k vrchnej osmici. Nemení hodnotu žiadneho  príznaku

Príklad: Nech sa obsah Akumulátora mení v závislosti od nejakej udalosti od 0 do 3. Potom vykonanie nasledujúcich inštrukcií spôsobí vloženie jednej z hodnôt definovaných direktívou DB (define byte) do Akumulátora.

REL_PC:		INC A

MOVC A,@A+PC

RET

DB 66H

DB 77H

DB 88H

DB 99H

Ak sa tento podprogram zavolá s hodnotou 01H v Akumulátore, po návrate bude v Akumulátore hodnota 77H. Inštrukcia INC A je nevyhnutná, aby sme „preskočili“ inštrukciu RET, ktorá je dlhá 1 bajt.

MOVC    A,@A+DPTR

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  MOVC

(A) ((A) + (DPTR))

MOVC    A,@A+PC

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  MOVC

(PC) (PC) + 1

(A) ((A) + (PC))

###### MOVX      <dest-byte>,<src-byte>

Funkcia: Presun bajtu medzi Akumulátorom a externou pamäťou  (Move External)

Popis:  MOVX vykonáva prenos dát medzi Akumulátorom a vonkajšou pamäťou. Máme k dispozícii dve rôzne varianty tejto inštrukcie, pričom jedna pracuje s 8-bitovou a druhá so 16-bitovou nepriamou adresou.

V prvom prípade sa ako 8-bitová adresa používa obsah registra R0 alebo R1 aktuálne zvoleného banku registrov a prenáša sa  multiplexne s dátami cez port P0. 8 bitov je dostatočných pre externé rozšírenie V/V alebo pre adresovanie relatívne malej externej RAM pamäte. V prípade väčšej pamäte je nutné použiť ďalší port pre prenos hornej osmice adresy, čo nám umožňuje druhý typ inštrukcie MOVX.

V druhom prípade je 16-biová adresa uložená v registri DPTR. Potom je cez port P2 prenášaná horná osmica adresy (obsah registra DPH) a cez port P0 je multiplexne s dátami prenášaná dolná osmica adresy (obsah registra DPL). Tento typ inštrukcie MOVX je veľmi rýchly a efektívny ak sa pristupuje k veľkej externej. Takto je totiž možné jedinou inštrukciou adresovať pamäťový priestor o veľkosti 64KB, bez nutnosti požívať ďalšie inštrukcie na riadenie prenosu adries a dát.

Ovšem v prípade nutnosti adresovať veľký externý pamäťový priestor, máme možnosť použiť obidve typy inštrukcií MOVX. Teda adresovanie pomocou DPTR, alebo pomocou kódu, ktorý prenesie horný osmicu požadovanej adresy cez port P2 a následne za ním použiť inštrukciu MOVX, ktorá požíva register R0 alebo R1.

Príklad: K portu P0 je pripojená 265 bajtová RAM, ktorá používa multiplexovanú dátovo adresnú zbernicu. K portu P3 sú pripojené riadiace signály  pamäte a porty P1, P2 sú požité ako klasické V/V brány. Registre R0 a R1 obsahujú hodnoty 12H a 34H. Na adrese 34H externej RAM je uložená hodnota 56H. Nasledujúca sekvencia inštrukcií,

MOVX	A,@R1

MOVX	@R0,A

skopíruje hodnotu 56H do Akumulátora a na adresu 12H externej RAM.

MOVX    A,@Ri

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  MOVX

(A) ((Ri))

MOVX    A,@DPTR

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  MOVX

- ((DPTR))

MOVX    @Ri,A

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  MOVX

((Ri)) (A)

MOVX    @DPTR,A

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  MOVX

((DPTR)) (A)

###### MUL      AB

Funkcia: Násobenie  (Multiply)

Popis: MUL AB vynásobí dve bezznamienkové 8-bitové celé čísla, ktoré sú uložené v Akumulátore a registri B. Nižšia osmica bitov 16-bitového výsledku je potom uložená v Akumulátore a vyššia v registri B. V prípade, že výsledok je väčší než 255 (0FFH) príznak OV je nastavený na 1, v opačnom prípade na 0. Príznak C je vždy nastavovaný na hodnotu 0.

Príklad: V Akumulátore máme uloženú hodnotu 80 (50H) a v registri B hodnotu 160 (0A0H). Výsledkom inštrukcie

MUL	AB

je hodnota 12800 (3200H). Teda obsah registra B sa zmení na hodnotu 32H (00110010B) a hodnota Akumulátora na hodnotu 00H. Príznak OV bude mať hodnotu 1 a C hodnotu 0.

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  4

Kódovanie:

Operácia:  MUL

(A)7-0 (A) x (B)

(B)15-8

###### NOP

Funkcia: Prázdna  operácia  (No Operation)

Popis: Vykonanie inštrukcie NOP nemení obsah žiadneho príznaku ani registra okrem PC. Teda vykoná sa prázdna operácia a vykonávanie pokračuje nasledujúcou inštrukciou.

Príklad: Na vývode 7.  bitu portu P2 je potrebné generovať pulz log. hodnoty 0 dĺžky 5 inštrukčných cyklov. V prípade ak použijeme len sekvenciu inštrukcií CLR a SETB pulz bude dlhý len jeden inštrukčný cyklus, teda musí ešte pridať ďalšie štyri inštrukčné cykly. Čiže generovanie potrebného pulzu dosiahneme nasledujúcou sekvenciou inštrukcií

CLR	P2.7

NOP

NOP

NOP

NOP

SETB	P2.7

Ovšem všetky prerušenia musia byť zakázané.

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  NOP

(PC) (PC) + 1

###### ORL      <dest-byte>,<src-byte>

Funkcia: Logický súčet dvoch 1-bajtových premenných  (Logical-OR for byte variables)

Popis: ORL vykonáva logický súčet dvoch premenných a výsledok  ukladá do <dest-byte>. Nemení hodnotu žiadneho  príznaku.

Pre operandy je prípustných šesť kombinácií adresovacích módov. Ak je ako operand <dest-byte> použitý Akumulátor, operandom <src-byte> môže byť register, priama adresa, nepriama registrová adresa alebo priama hodnota. Ak je ako operand <dest-byte> použitá priama adresa operandom <src-byte> môže byť Akumulátor alebo priama hodnota.

Poznámka: Ak je použitá táto inštrukcia na modifikáciu hodnoty výstupného portu, dáta vstupujúce do operácie z portu sú čítané z výstupných klopných obvodov portu a nie priamo zo vstupných vývodov.

Príklad: V Akumulátore máme hodnotu 0C3H (11000011B) a  v registri R0 hodnotu 55H (01010101B). Potom nasledujúca inštrukcia

ORL	A,R0

zmení hodnotu  v Akumulátore na hodnotu 0D7H (11010111B). Ak je ako operand <dest-byte> použitá priama adresa, inštrukcia ORL môže modifikovať obsah ktorejkoľvek adresy vnútornej RAM alebo hardvérového registra, kde na určenie bitov, ktoré sa majú modifikovať použijeme masku (1 bajt), ktorá môže byť reprezentovaná priamou hodnotou alebo hodnotou Akumulátora. Tak napríklad inštrukcia

ORL 	P1,#00110010B

nastaví bity 5, 4 a 1 portu P1 na hodnotu 1.

ORL    A,Rn

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  ORL

(A) (A) (Rn)

ORL   A,direct

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  ORL

(A) (A) (direct)

ORL   A,@Ri

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  ORL

(A) (A) ((Ri))

ORL   A,#data

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  ORL

(A) (A) #data

ORL   direct,A

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  ORL

(direct ) (direct) (A)

ORL    direct,#data

Počet bajtov:   3

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  ORL

(direct) (direct) #data

###### ORL      C,<src-bit>

Funkcia: Logický súčet 1-bitových premenných  (Logical-OR for bit variables)

Popis: Nastaví príznak C na log. hodnotu 1 ak <src-bit> má hodnotu log. 1, v opačnom prípade ponechá C bez zmeny. Ak v zdrojovom kóde uvedieme pred operand <src-bit> znak lomené (/), inštrukcia ORL sa vykoná s negovanou hodnotou operandu <src-bit>, pričom ale pôvodná hodnota operandu zostáva  nezmenená. Nenastavuje žiaden ďalší príznak.

Príklad: Nastavme príznak C ak P1.0 = 1 alebo ACC.7 = 1 alebo OV = 0:

MOV	C,P1.0	;Vloží do CARRY pin P1.0

ORL	C,ACC.7	;C = C + ACC.7

ORL	C,/OV		;C = C + /OV

ORL    C,bit

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  ORL

(C) (C) (bit)

ORL    C,/bit

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  ORL

- (C) /(bit)

###### POP      direct

Funkcia: Výber zo zásobníka  (Pop from stack)

Popis: Z adresy vnútornej RAM pamäte, ktorá sa nachádza v SP, sa prečíta hodnota a uloží sa na adresu uvedenú v inštrukcii POP. Následne sa obsah SP zníži o 1. Nemení hodnotu žiadneho  príznaku.

Príklad: V SP máme hodnotu 32H. Vo vnútornej RAM pamäti sú na adresách 30H až 32H uložené hodnoty 20H, 23H a 01H. Nasledujúca sekvencia inštrukcií

POP	DPH

POP	DPL

zmení hodnotu SP na 30H a do registra DPTR vloží hodnotu 0123H. V tomto bode nasledujúca inštrukcia

POP	SP

vloží do SP hodnotu 20H. V tomto špeciálnom prípade bude najprv obsah SP znížený o 1 (na hodnotu 2FH) a potom sa do SP vloží hodnota 20H.

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  POP

(direct ) ((SP))

(SP) (SP) - 1

###### PUSH      direct

Funkcia: Vloženie do zásobníka  (Push onto stack)

Popis:  Zvýši  hodnotu obsahuj SP o 1. Následne prekopíruje na pozíciu vnútornej RAM pamäte adresovanú  obsahom SP, hodnotu z adresy, ktorá je uvedená  v  inštrukcii PUSH. Nemení hodnotu žiadneho príznaku.

Príklad: Pri vstupe do obslužnej rutiny prerušenia má SP hodnotu 09H a DPTR hodnotu 0123H nasledujúca sekvencia inštrukcií

PUSH	DPL

PUSH	DPH

zmení hodnotu SP  na 0BH a na adresy 0AH a 0BH  vnútornej RAM pamäte uloží hodnoty 23H a 01H.

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  PUSH

(SP) (SP) + 1

((SP)) (direct)

###### RET

Funkcia: Návrat z podprogramu  (Return from subroutine)

Popis: RET vyberie 2 bajty zo zásobníka,  vloží ich do PC a následne zníži hodnotu obsahu SP o dva. Vykonávanie programu potom pokračuje inštrukciou, ktorej adresa je v PC. Obyčajne je to inštrukcia, ktorá nasleduje po inštrukcii ACALL alebo LCALL.

Príklad: SP obsahuje hodnotu 0BH. Na adresách 0AH a 0BH vnútornej RAM pamäte máme uložené hodnoty 23H respektíve 01H. Nasledujúca inštrukcia

RET

zmení hodnotu obsahu SP na 09H a vykonávanie programu bude pokračovať od adresy 0123H.

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  RET

(PC15-8) ((SP))

(SP) (SP) - 1

(PC7-0) ((SP))

(SP) (SP) - 1

###### RETI

Funkcia: Návrat z prerušenia  (Return from Interrupt)

Popis: RETI vyberie dva bajty zo zásobníka a vloží ich do PC. Dvakrát dekrementuje SP a pripraví prerušovaciu logiku na spracovanie ďalšieho prerušenia. Vykonávanie programu potom pokračuje od výslednej adresy (obsah PC), čo obyčajne predstavuje inštrukciu, ktorá nasleduje za miestom kde došlo k vzniku prerušenia. Obsah PSW spred prerušenia sa neobnovuje automaticky. Nemení hodnotu žiadneho ďalšieho registra. Pokiaľ sa počas vykonávania inštrukcie RETI objaví žiadosť o obsluhu ďalšieho prerušenia s rovnakou alebo nižšou prioritou, dokončí sa vykonanie inštrukcie RETI. Vykoná sa jedna inštrukcia, ktorá nasleduje za miestom kde došlo k vzniku prerušenia a následne dôjde k obsluhe žiadosti o nové prerušenie.

V prípade, že počas vykonávania inštrukcie RETI nedôjde k žiadosti o ďalšie prerušenie, RETI sa bude chovať ako štandardná inštrukcia RET.

Príklad: SP obsahuje hodnotu 0BH. Ku žiadosti o prerušenie došlo a konci vykonávania inštrukcie, ktorá sa nachádza na adrese 0122H. Na adresách     0AH a 0BH vnútornej RAM pamäte máme uložené hodnoty 23H respektíve 01H. Nasledujúca inštrukcia

RETI

zmení obsah SP na hodnotu 09H a vykonávanie programu bude pokračovať inštrukciou, ktorá sa nachádza na adrese 0123H.

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  RETI

(PC15-8) ((SP))

(SP) (SP) - 1

(PC7-0) ((SP))

(SP) (SP) - 1

###### RL      A

Funkcia: Bitový posun Akumulátora vľavo  (Rotate Accumulator Left)

Popis:  8-bitová hodnota Akumulátora je posunutá o jeden bit vľavo a 7. bit je posunutý na pozíciu 0. bitu. Nemení hodnotu žiadneho príznaku.

Príklad: Akumulátor obsahuje hodnotu 0C5H (11000101B). Nasledujúca inštrukcia

RL		A

zmení hodnotu v Akumulátore na 8BH (10001011B).

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:   RL

(An + 1) (An) n = 0 - 6

(A0) (A7)

###### RLC      A

Funkcia: Bitový posun Akumulátora vľavo cez príznak Carry  (Rotate Accumulator Left trought Carry flag)

Popis: Bitovo posunie vľavo 8-bitovú hodnotu Akumulátora zreťazenú  s príznakom C. 7. bit Akumulátora sa posunie do príznaku C a pôvodná hodnota C sa posunie na pozíciu 0. bitu Akumulátora. Nemení hodnotu žiadneho ďalšieho príznaku.

Príklad: Akumulátore obsahuje hodnotu 0C5H (11000101B) a príznak C má hodnotu 0. Nasledujúca inštrukcia

RLC	A

Zmení hodnotu v Akumulátore na 8BH (10001010B) a príznak C bude mať hodnotu 1.

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  RLC

(An + 1) (An) n = 0 - 6

(A0) (C)

(C) (A7)

###### RR      A

Funkcia: Bitový posun Akumulátora vpravo  (Rotate Accumulator Rigth)

Popis: 8-bitová hodnota Akumulátora je posunutá o jeden bit vpravo a 0. bit je posunutý na pozíciu 7. bitu. Nemení hodnotu žiadneho príznaku.

Príklad: Akumulátor obsahuje hodnotu 0C5H (11000101B). Nasledujúca inštrukcia

RR	A

zmení hodnotu v Akumulátore na 0E2HH (11100010B).

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  RR

(An) (An + 1) n = 0 - 6

(A7) (A0)

###### RRC      A

Funkcia: Bitový posun Akumulátora vpravo cez príznak Carry  (Rotate Accumulator Rigth trought Carry flag)

Popis: Bitovo posunie vľavo 8-bitovú hodnotu Akumulátora zreťazenú  s príznakom C. 0. bit Akumulátora sa posunie do príznaku C a pôvodná hodnota C sa posunie na pozíciu 7. bitu Akumulátora. Nemení hodnotu žiadneho ďalšieho príznaku.

Príklad: Akumulátore obsahuje hodnotu 0C5H (11000101B) a príznak C má hodnotu 0. Nasledujúca inštrukcia

RRC	A

Zmení hodnotu v Akumulátore na 62H (01100010B) a príznak C bude mať hodnotu 1.

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  RRC

(An) (An + 1) n = 0 - 6

(A7) (C)

(C) (A0)

###### SETB      <bit>

Funkcia:  Nastaví hodnotu bitu na 1 (Set Bit)

Popis:  SETB nastaví hodnotu uvedeného bitu na 1. Operandom inštrukcie môže byť príznak C alebo, ktorýkoľvek priamo adresovatelný bit. Nemení hodnotu žiadneho príznaku.

Príklad: Príznak C má hodnotu 0. Na výstupnom porte P1 máme hodnotu 34H (00110100B). Nasledujúce inštrukcie

SETB	C

SETB	P1.0

Nastaví príznak C na hodnotu 1 a hodnotu na porte P1 zmení na 35H (00110101B).

SETB    C

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  SETB

(C) 1

SETB    bit

Počet bajtov:    2

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  SETB

(bit) 1

###### SJMP      rel

Funkcia: Krátky nepodmienený skok  (Short Jump)

Popis:  Vykoná nepodmienený skok na cieľovú adresu. Cieľová adresa vypočíta počas vykonávania inštrukcie nasledovne. Zvýši sa obsah PC o dva a následne sa k obsahu PC pripočíta znamienková hodnota relatívnej adresy, ktorá sa nachádza v druhom bajte inštrukcie SJMP. Z tohto dôvodu sa musí cieľ skoku nachádzať v priestore 128 bajtov predchádzajúcich inštrukciu SJMP alebo v priestore 127 bajtov nasledujúcich za inštrukciou.

Príklad: Návestie RELADR sa nachádza pri inštrukcii na adrese 0123H. Nasledujúca inštrukcia

SJMP	RELADR

nachádzajúca sa na adrese 0100H mení obsah PC na hodnotu 0123H.

Poznámka: Pri tomto skoku je adresa inštrukcie nasledujúcej za inštrukciou SJMP  102H. Teda relatívna adresa skoku je (0123H – 0102H) = 21H. Jasne vidíme, že inštrukcia SJMP s relatívnou adresou 0FEH (-2) tvorí jednoinštrukčnú nekonečnú slučku.

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  SJMP

(PC) (PC) + 2

(PC) (PC) + rel

###### SUBB      A,<src-byte>

Funkcia: Rozdiel dvoch 1-bajtových čísiel s prenosom  (Substrac with borrow)

Popis: SUBB odpočíta hodnotu operandu <src-byte> a príznak C od obsahu Akumulátora a výsledok uloží do Akumulátora. SUBB nastavuje C na 1 ak nastalo pretečenie cez 7. bit. V opačnom prípade nastaví C na 0. pokiaľ Je C nastavené na 1 pred vykonaním inštrukcie SUBB, je to považované za prenos z predchádzajúceho rozdielu (pri viac než 8-bitovej aritmetike) a teda je odpočítaný od obsahu Akumulátora súčasne s druhým operandom inštrukcie SUBB. Ak sa počas výpočtu objaví prenos cez 3. bit SUBB nataví príznak AC na 1 ináč na hodnotu 0. Príznak OV je nastavený na 1 pri prenose cez 6. bit. Pokiaľ nastane súčasne aj prenos cez 7. bit je OV nastavený na 0. OV je taktiež nastavený na 0 ak nastal prenos len cez 7. bit.

Pokiaľ odpočítavame znamienkové čísla, OV indikuje záporný výsledok pri odpočítaní záporného čísla od kladného alebo kladný výsledok pri odpočítaní kladného čísla od záporného.

Pre operand <src-byte> sú prípustné  štyri adresovacie módy: register, priama adresa, registrová nepriama adresa alebo priama hodnota.

Príklad: Akumulátor obsahuje hodnotu 0C9H (11001001B), register R2 hodnotu 54H (01010100B) a príznak C má hodnotu 1. Inštrukcia

SUBB	A,R2

zmení hodnotu Akumulátor na 74H (01110100B) príznaky C a AC nastaví na 0 ale príznak OV nastaví na 1.

Poznámka: 0C9H – 54H = 75H rozdiel medzi týmto a hore uvedeným výsledkom je spôsobený tým, že pred vykonaním inštrukcie SUBB bol príznak C nastavený na 1 (prenos z rozdielu nižšej osmice). Teda pokiaľ pred vykonaním inštrukcie SUBB nie je známa hodnota C, je vždy nutné C explicitne nastaviť ho na 0 inštrukciou CLR C.

SUBB     A,Rn

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  SUBB

(A) (A) - (C) - (Rn)

SUBB    A,direct

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  SUBB

(A) (A) - (C) - (direct)

SUBB     A,@Ri

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  SUBB

(A) (A) - (C) - ((Ri))

SUBB     A,#data

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  SUBB

(A) (A) - (C) - #data

###### SWAP      A

Funkcia: Výmena štvoríc v Akumulátore  (Swap nibbles within Accumulator)

Popis:  SWAP A vymení medzi sebou nižšiu štvoricu bitov (bity 0. až 3.) a vyššiu štvoricu bitov (bity 4. až 7.) Akumulátora. Inštrukcia SWAP A je ekvivalentná štvornásobnému bitovému posunu. Nemení hodnotu žiadneho príznaku.

Príklad: Akumulátor obsahuj hodnotu 0C5 (11000101B). Inštrukcia

SWAP	A

zmení hodnotu  Akumulátora na 5CH (01011100B).

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  SWAP

(A3-0) D (A7-4)

###### XCH      A,<byte>

Funkcia: Vymeň Akumulátor s bajtovým operandom  (Exchange Accumulator with byte variable)

Popis:  XCH vymení medzi sebou obsah Akumulátora a druhého operandu. Druhým operandom inštrukcie môže byť register, priama adresa alebo registrová nepriama adresa.

Príklad: R0 obsahuje hodnotu 20H. Akumulátor obsahuje hodnotu 3FH (00111111B). Na adrese 20H vnútornej RAM pamäte je uložená hodnota 75H (01110101B). Nasledujúca inštrukcia

XCH	A,@R0

zmení hodnotu na adresa 20H na 3fH a hodnotu v Akumulátore na hodnotu 75H (01110101B).

XCH    A,Rn

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  XCH

(A) D ((Rn)

XCH     A,direct

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  XCH

(A) D (direct)

XCH     A,@Ri

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  XCH

(A) D ((Ri))

###### XCHD      A,@Ri

Funkcia: Vymeň číslo  (Exchange Digit)

Popis:  XCHD vymení medzi sebou dolnú štvoricu  bitov Akumulátora (bity 0. až 3.), ktorá obyčajne reprezentuje dekadické číslo v BCD kóde, a dolnú štvoricu obsahu adresy vnútornej RAM pamäte, ktorá je nepriamo adresovaná obsahom registra. Horná štvorica (bity 4. až 7.) oboch operandov zostáva nezmenená.  Nemení hodnotu žiadneho príznaku.

Príklad: R0 obsahuje hodnotu 20H, Akumulátor hodnotu 36H (00110110B). Na adrese 20H vnútornej RAM pamäte je uložená hodnota 75H (01110101B). Nasledujúca inštrukcia

XCHD	A,@R0

zmení obsah adresy 20H na hodnotu 76H (01110110B) a hodnotu Akumulátora na 35H (00110101B)

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  XRL

(A3-0) D ((Ri3-0))

###### XRL      <dest-byte>,<src-byte>

Funkcia: Nonekvivalencia pre bajtové operandy (Logical Exclusive-OR for byte variable)

Popis:  XRL vykonáva pobitovo operáciu nonekvivalencie medzi dvoma bajtovými operandmi, pričom výsledok je uložený do operandu <dest-byte>. Nemení hodnotu žiadneho príznaku.

Pre operandy je možné použiť 6 kombinácií adresovacích módov. Ak je prvým operandom Akumulátor, druhým operandom môže byť register, priama adresa, registrová nepriama adresa alebo priama hodnota. Ak je prvým operandom priama adresa, ako druhý operand môže byť použitý Akumulátor alebo priama hodnota.

Poznámka: Ak je použitá táto inštrukcia na modifikáciu hodnoty výstupného portu, dáta vstupujúce do operácie z portu sú čítané z výstupných klopných obvodov portu a nie priamo zo vstupných vývodov.

Príklad: Akumulátor obsahuje hodnotu 0C3H (11000011B) a register R0 hodnotu 0AAH (10101010B). Inštrukcia

XRL	A,R0

Zmení obsah Akumulátora na 69H (01101001B).

Pomocou inštrukcie XRL môžeme invertovať kombináciu bitov akéhokoľvek adresovatelného bajtu (RAM pamäť alebo hardvérový register). Kombináciu invertovaných bitov potom určuje maska, ktorá môže byť reprezentovaná priamou hodnotu alebo môže byť vypočítavaná počas behu programu v Akumulátore. Nasledujúca inštrukcia

XRL	P1,#00110001B

invertuje hodnotu 5., 4. a 0. bitu portu P1.

XRL   A,Rn

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  XRL

(A) (A)  (Rn)

XRL    A,direct

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  XRL

(A) (A)  (direct)

XRL    A,@Ri

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  XRL

0A) (A)  ((Ri))

XRL     A,#data

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  XRL

(A) (A)  #data

XRL   direct,A

Počet bajtov:   2

Počet cyklov:  1

Kódovanie:

Operácia:  XRL

(direc) (direct)  (A)

XRL direct,#data

Počet bajtov:   3

Počet cyklov:  2

Kódovanie:

Operácia:  XRL

(direct) (direct)  #data

###### Nedefinovaná inštrukcia

Funkcia: Nedefinovaná inštrukcia

Popis:  V inštrukčnej sade mikroprocesora 8051 je celkovo 255 inštrukcií. Jeden kód teda ostáva nevyužitý a to konkrétne A5H (pozri tabuľku inštrukcií). Jedná sa o nedefinovanú inštrukciu. Jej vykonanie (podľa skúseností) spôsobí nastavenie príznaku C na hodnotu 1 a spotrebovanie jedného inštrukčného cyklu.

Počet bajtov:   1

Počet cyklov:  1

Kódovanie:   A5H

# Inštrukcie závislé od architektúry

Je zrejmé, že v prípade mikroprocesorov AT89C1051, AT89C2051 a AT89C4051, ktoré sú derivátmi pôvodnej architektúry mikroprocesora Intel®  8051 (majú vyvedené len porty P1 a P3, menšia pamäť programu), budú niektoré inštrukcie nepoužitelné a ďalšie bude, z hľadiska šetrenia priestoru v pamäti programu,  výhodnejšie nepoužívať. Pôjde teda o inštrukcie:

AT89C1051,  AT89C2051

- LCALL – je výhodnejšie nahradiť inštrukciou ACALL (je kratšia o jeden bajt)

- LJMP – je výhodnejšie nahradiť inštrukciou AJMP (je kratšia o jeden bajt)

- MOVX – je nepožitelná (nie je možné pripojiť externú RAM pamäť)

AT89C4051

- MOVX – je nepožitelná (nie je možné pripojiť externú RAM pamäť)

Ak sa predsa len inštrukcia MOVX u mikroprocesorov AT89C1050, AT89C2051 a AT89C4151  použije, bude pri vykonávaní programu ignorovaná.

AT89C51, AT89C52, AT89S

Tento procesor je plnohodnotným ekvivalentom procesora Intel® 8051. Teda všetky inštrukcie sú plnohodnotne použiteľné.

# Inštrukcie CALL a JMP

Hoci sa inštrukcie CALL a JMP priamo v inštrukčnom súbore nenachádzajú, je možné a prípustné ich použitie v zdrojovom text (aspoň väčšina prekladačov to pripúšťa)

###### CALL      <address>

Funkcia: Volanie podprogramu  (Call subroutine)

Popis: Inštrukcia slúži na volanie podprogramu. Pokiaľ prekladač pri preklade narazí na inštrukciu CALL, podľa cieľovej adresy a adresy samotnej inštrukcie vypočíta dĺžku skoku a podľa výsledku nahradí v cieľovom kóde inštrukciu CALL inštrukciou ACALL alebo LCALL.

###### JMP      <address>

Funkcia: Nepodmienený skok  (Jump)

Popis:  Inštrukcia slúži na nepodmienený skok na cieľovú adresu. Pokiaľ prekladač pri preklade narazí na inštrukciu JMP, podľa cieľovej adresy a adresy samotnej inštrukcie vypočíta relatívnu adresu skoku a podľa výsledku nahradí v cieľovom kóde inštrukciu JMP inštrukciou AJMP alebo LJMP, prípadne inštrukciou SJMP.

# Použitá literatúra

[1]  Atmel 8051 Microcontrollers Hardware Manual

[2]  Atmel Flash Microcontrollers – Architectural overview

[3]  AT89C2051 8-Microcontroller with 2 K Bytes Flash - Data Sheet

[4]  AT89C4051 8-Microcontroller with 4 K Bytes Flash - Data Sheet

[5]  AT89C51 Data Sheet

[6]  AT89S8252 8-Microcontroller with 8 K Bytes Flash - Data Sheet

Internet:

http://www.atmel.com/