## Ciachovanie ferodynamického wattmetra

### Úloha merania

- Preveďte ciachovanie predloženého ferodynamického wattmetra v rozsahu jeho stupnice!

- Vypočítanú korekciu v dielikoch aj vo wattoch vyneste do grafu!

### Fyzikálny princíp

Wattmetre so železom sú prístroje s ferodynamickým jadrom. Sú to spravidla prístroje ukazujúce výkon striedavého prúdu, nakoľko pri jednosmernom prúde by sa uplatnil remanentný magnetizmus v jadre cievky a spôsoboval by prídavnú chybu. Tieto prístroje následkom toho nie je možné ciachovať jednosmerným prúdom, ale len prísrojmi presnejšími, pre meranie striedavých veličín.

### Postup pri meraní

Postup je prakticky totožný s predchádzajúcimi meraniami, ktoré sa týkali ciachovania elektrickych meracích prístrojov.

Postupným zvyšovaním výkonu spotrebovaného na záťažovom odpore (zvyšujeme napätie aj prúd) preciachujeme stupnicu meraného wattmetra. Voltmeter a ampérmeter sú na kontrolu, aby sa neprekročil prúdový a napäťový rozsah wattmetrov.

| αc[d] | Pc[W] | αN[d] | PN[W] | ΔP[W] | k d [d] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PC=kwc.αc       PN=kwn.αN               ΔP=PC−PN