## Technológie výroby polovodičov ## 1. Monokryštály Do tejto skupiny materiálov zahŕňame objemové a povlakové monokryštály. Cieľom technológie výroby je dosiahnuť čo najväčšie a najdokonalejšie monokryštály s maximálnou čistotou, s definovanou kryštalografickou orientáciou, bez porúch eventuálne s vopred určeným množstvom a typom prímesí. Objemové monokryštály sa po vyrobení členia na plátky (wafre). Ich príprava zahŕňa rast, čistenie, identifikáciu, rezanie, leštenie a leptanie kryštálu. Povlakové (vrstvové) monokryštály sa pripravujú epitaxiou na podložkách. Podľa použitia sa monokryštály delia na základe ich zdôraznenej vlastnosti na: - monokryštály s polovodičovými vlastnosťami pre prvky mikroelektroniky - monokryštály s extrémnou tvrdosťou zaradené do skupiny minerálov a technických kameňov (monokryštály syntetického kremeňa, zafíru a rubínu - Al2O3), - piezoelektrické monokryštály - monokryštály s magnetickými vlastnosťami, - monokryštály s feroelektrickými vlastnosťami zaradené do skupiny feroelektrík - optické monokryštály (syntetické kryštály z roztavených solí pre optiku -IR a UV prvky) - funkčné a nosné dielektriká, - kovové monokryštály – whiskery používané pre výrobu kompozitov Chemicky čistený polykryštalický polovodič alebo iný materiál narastie na monokryštál s požadovanou čistotou, dopovaním a kryštalografickou orientáciou použitím známych metód pre výrobu objemových monokryštálov. Objemové monokryštály sa vyrábajú týmito postupmi: - vyťahovaním z taveniny, - z vodných roztokov - narastaním na monokryštál z roztavených práškov. - 1. Príprava monokryštálov vyťahovaním z taveniny # Czochralského metóda Zárodok monokryštálu upevnený na ťahacom hriadeli je priložený k tavenine v kremennom tégliku v grafitovom nahrievači (meandrovom odporovom alebo vf indukčnom), pomaly vyťahovaný 5-150 mm/h a rotovaný 10-100 ot/min proti smeru rotácie taveniny 5-25 ot/min. Proces prebieha v inertnej atmosfére alebo pod ochrannou taveninou vo vákuovej alebo tlakovej nádobe. Počas tuhnutia vyťahovanej taveniny dochádza k segregácii prímesí opísanej pomerom koncentrácie prímesí v tuhej a kvapalnej fáze – segregačným koeficientom k: k=Cs/Cl , kde Cs a Cl sú koncentrácie prímesí v tuhej a kvapalnej fáze, pričom väčšina prímesí má tendenciu ostávať v kvapalnej fáze. Koncentrácia prímesí má približne hyperbolický priebeh. Podmienky rastu monokryštálu: - vertikálny teplotný gradient (rozhranie medzi monokryštálom a taveninou musí byť chladnejšie ako ostatná tavenina) - osová symetria tepelného prúdu - možnosť kontroly teploty - čistý povrch taveniny - viskozita taveniny - charakter kryštalografických fázových premien Podmienky pri ťahaní monokryštálov Si, Ge, GaAs Czochralského metódou: Si; Ge; GaAs. Tlak v aparatúre (MPa); Do 0,1; Do 0,1; 0,2. Rýchlosť ťahania (mm/h); 30 – 150; 30 –150; 20 – 40. Materiál téglika; Kremenné sklo; Grafit; Kremenné sklo. Atmosféra; Argón, vákuum; Argón, vodík, vákuum; dusík. Zariadenie: pracovná komora, téglik, vf ohrev, ťažná tyč, výveva, regulácia prietoku plynu, regulácia teploty #### Czochralského metóda Zónová rafinácia a Bridgemanova metóda rastu monokryštálov. Zónová rafinácia Princíp metódy, ktorou sa materiál čistí a zároveň kryštalizuje, spočíva v tom, že pozdĺž dlhého ingotu sa pohybuje dlhá priečna roztavená zóna (taviace a tuhnúce rozhranie). Účinnosť čistenia sa zvyšuje počtom prechodov zóny, pričom dochádza k redistribúcii prímesí. Na tuhnúcom rozhraní sa pre k1 koncentruje prímes v tavenine a pre k1 sa koncentruje v tuhej fáze. Polykryštálová tyč – ingot upevnený vodorovne v kremennej lodičke alebo zvislo bez nej (metóda visutej zóny) je od zárodku vodorovne, resp. smerom nahor lokálne natavovaný 1-5 MHz vf ohrevom, pričom viacnásobným prechodom tejto roztavenej zóny možno dosiahnuť vysokého očistenia. V piedestálovej modifikácii je kryštál s menším priemerom ako ingot vyťahovaný Czochralského metódou, pričom roztavená zóna sa drží povrchovým napätím. Keďže segregačný koeficient hlavnej nečistoty v kremíku bóru je 0,8, je potrebné realizovať mnoho prechodov zóny. U kremíka je problém aj s vysokým bodom tavenia a vysokou reaktivitou, kvôli čomu sa používa piedestálová metóda v argónovej alebo vákuovej atmosfére. Zónovou rafináciou sa pripravujú aj InSb, GaSb, AlSb a v tlakovom usporiadaní GaAs a InP. # Bridgmanova metóda sa využíva najmä pre GaAs ako náhrada Czochralského metódy. Ampula s taveninou je umiestnená v peci s rôznou teplotou na protiľahlých stranách. Na 620C konci sa nachádza As, čím vzniká As atmosféra, dotujúca Ga. prvok v Si; ## Au; ## In; ##### Ga; Al; As; P; B. K; 3.10-5; 3.10-4; 4.10-3; 1,6.10-3; 7.10-2; 4.10-2; 0,8. Segregačné koeficienty najdôležitejších prímesí v kremíku Kontrola kryštalografickej orientácie monokryštálov sa robí röntgenograficky: Na pozdĺžnej stene ingotu sú vytvorené identifikačné plôšky – primárna pre identifikáciu kryštalografickej orientácie a sekundárne pootočené od primárnej v závislosti na vodivosti monokryštálu a jeho Millerovych indexoch. ; Typ polovodiča; Orientácia. 45; N; 111. 90; P; 100. 180; N; 100. 0; P; 111. Objemové polovodičové monokryštály sa používajú pre výrobu mikroelektronických súčiastok vo forme tenkých plátkov (waferov). Robí sa: - úprava monokryštálu na presný valcovitý tvar, - rezanie diamantovými alebo laserovými pílami na veľkosť 15 alebo 25 m, - obojstranné brúsenie (v jemných práškoch na báze mikrokorundu Al2O3, kardidu kremíka SiC,SiO2, zmesi Al2O3 a ZrO2, alebo diamantu), - leštenie (ovčie rúno, syntetické usne na báze polyuretánu, oxid ceričitý s veľmi jemným zrnom), - chemické leštenie (soľ kyseliny kremičitej upravenej čpavkom), - umývanie vo vode vysokej čistoty. 1. 2 Príprava monokryštalických epitaxných vrstiev Epitaxia je narastanie monokryštalickej polovodičovej vrstvy na podložke. Jej výhodou je možnosť plynule meniť koncentráciu donorových alebo akceptorových prímesí a vytvárať PN priechody. Je to spôsob vytvárania monokryštalických tenkých vrstiev z plynnej alebo kvapalnej fázy na monokryštalických podložkách. Homoepitaxiou deponujeme vrstvy rovnakého zloženia ako substrát a heteroepitaxiou rozdielneho zloženia. Podmienkou epitaxného rastu je prispôsobenie mriežkového parametra epitaxantu a substrátu z hľadiska hustoty kryštalografických porúch, činiteľov rozťažnosti a i. Epitaxné vrstvy možno pri raste súčasne dotovať prímesami. Pre vytváranie epitaxných vrstiev na báze kremíka sa používa silán SiH4, monochlorsilán SiH3Cl, tetrachlorid kremíka SiCl4, trichlórsilán SiHCl3. Hrúbka epitaxných vrstiev býva rádovo mikrometre. - Epitaxia z plynnej fázy využíva transportné a iné chemické reakcie pri atmosférickom tlaku, pričom sa do sústavy privádza polovodič A vo forme plynnej zlúčeniny s látkou B (tzv. transportným médiom). Plyn sa v dôsledku gradientu tlaku premiestňuje do oblasti podložky, kde vplyvom zmeny teploty prebehne reverzná reakcia, pri ktorej sa vylúči monokryštalická vrstva. Do epitaxnej pece je vháňaný plyn tryskami cez veľmi presné hmotové prietokomery nezávislé od tlaku a teploty plynu umožňujúce presnú reguláciu zloženia a teploty plynu, ktorých princíp je založený na meraní množstva preneseného tepla úmerného hmotnosti pretečeného plynu. Procesná rýchlosť je 101-102 m. Transportnými médiami sú hydridy ako SiH4, PH3 a chloridy ako SiCl4, PCl3. Niektoré zlúčeniny vznikajú priamo v reaktore pri transportnom procese (plynný Cl2 alebo HCl tvorí pri teplote 102 K plynné chloridy s Ga, In). Tetrachloridový proces depozície kremíka redukciou SiCl4 pri teplote 1 150- 1 250C: 2H2 + SiCl4  4HClg +Sis, resp. SiCl4+H2  SiCl2+2HCl 2SiCl2  Si+SiCl4. Pyrolytický rozklad silánu pri teplote od 600C: 2SiH4g  2Si + 2H2 Ak je do pece vháňaný 2H2 + SiCl4, dochádza k epitaxnému rastu a ak 4HCl k leptaniu povrchu. ### Zariadenia na epitaxný rast vrstiev kremíka z plynnej fázy Silánová epitaxia umožňuje epitaxný rast aj na iných podložkách (zafír, spinel), Jej nevýhodou je samozápalnosť silánu a náchylnosť na polykryštalický rast spôsobený tvorbou zárodočných centier v nosnom plyne. Obdobne sa vytvárajú aj vrstvy germánia. Epitaxná technológia zlúčenín typu AIII BV (GaAs) je zložitejšia. Epitaxný rast vrstiev GaAs: pri teplote nad 600K sa rozloží chlorid arzenitý transportovaný vodíkom: 4AsCl3g + 6H2g  12HClg + As4g , vzniknutý chlórovodík reaguje s gáliom zohriatým na 1 000K: 2Gal + 2HClg  2GaClg + 2H2g a nakoniec v depozičnej oblasti pri teplote <1000K reaguje chlorid galitý s parami arzénu: 6GaClg + As4g  4GaAss + 2GaCl3g . Rýchlosť epitaxného rastu je ~1m/min, pre dopovanie sa pridáva najmä bór z B2H6 pre typ P a arzén z AsH3, fosfor z PH3 pre typ N. Pri selektívnej epitaxii využívame skutočnosť, že na selektovaných ostrovčekoch rastie vrstva monokryštalická a na krycej vrstve polykryštalická s vysokou rezistivitou, čím sú tieto ostrovčeky vzájomne odizolované. - Epitaxia z kvapalnej fázy spočíva v rozpustení polovodiča vo vhodnom rozpúšťadle až na medzu rozpustnosti, ktorá je daná krivkou likvidu vo fázovom diagrame: Postupným znižovaním T sa tavenina ochudobní o arzén a nerozpustný GaAs sa usadzuje na monokryštalickej podložke. Epitaxiou z kvapalnej fázy možno získať veľmi čisté vrstvy a viacvrstvové štruktúry s výraznou zmenou koncentrácie prímesí. Epitaxant rozpustený v rozpúšťadle je znížením teploty privedený do stavu presýtenia roztoku a po kontakte so substrátom sa naň zráža. Je potrebná malá rozpustnosť rozpúšťadla v nanášanej látke a vysokočistá pracovná atmosféra (najmä vodíková). Teplota procesu býva hlboko pod bodom tavenia danej látky, čo značne obmedzuje kontamináciu vrstiev a znižuje počet štruktúrnych defektov, čomu dopomáha aj naleptanie povrchu substrátu pred epitaxiou. Procesná rýchlosť je 101-102 m. U nestacionárnej LPE vrstiev GaAs sa znížením teploty tavenina ochudobní o arzén a nerozpustený GaAs sa usadzuje na podložke. U preklápacieho systému je lodička so substrátom na jednom konci a roztokom na druhom preklopená tak, aby roztok zalial povrch substrátu. Sústava je uzavretá v ampule s vhodnou atmosférou a umiestnená v odporovej peci. Najdokonalejší systém s posuvnou lodičkou využíva pohyb lodičky s roztokom v nádržke ponad substrát uchytený v dolnej časti. LPE sa využíva na prípravu vysoko náročných vrstiev najmä typu AIIIBV ako GaAs, GaP, Ga1-xAlxAs pre špeciálne polovodičové vf a luminiscenčné prvky. ### Principiálne usporiadanie pre VPE (Vapour Phase Epitaxy) kremíka #### LPE (Liquid Phase Epitaxy) s posuvnou lodičkou c) Molekulárna epitaxia je ultravákuové (10-8--9Pa) vytváranie veľmi tenkých viaczložkových vrstiev naparovaním zväzkami atómov, alebo molekúl rýchlosťou ~1nm/min. Prednosťou je mimoriadne presné ovládanie hustoty a zloženia zväzkov a možnosť automatického ovládania procesu pomocou počítača. Zväzok je sústredený kolimačnými štrbinami a rýchlo prerušovateľný ovládacími clonami. Súčasťou je kvadrupólový hmotový spektrometer na analýzu zvyškových plynov, Augerov elektrónový spektroskop na chemickú analýzu povrchu substrátu a s ním iónové delo na analýzu zloženia naparovanej vrstvy a zariadenie na difrakciu elektrónov na odraz na sledovanie štruktúry vrstiev. Využíva povrchové analytické metódy s mimoriadne presným počítačovým riadením naparovacej rýchlosti a zloženia vrstiev s molekulárnou presnosťou. Možno ňou pripravovať izolačné aj kovové vrstvy v jednom cykle. Každý epitaxant sa nachádza vo vlastnej peci s nastaviteľnou odparovacou rýchlosťou v tégliku z nitridu bóru ovinutom ohrievacou tantalovou špirálou. Pri epitaxii vrstiev GaAs je zabezpečený prebytok molekúl As2, ktorý sa po reakcii všetkých atómov Ga odrazí späť. Využíva sa pri výrobe mikrovlnných diód, Schottkyho MOS tranzistorov, injekčných polovodičových laserov, optických vlnovodov, IO. d) Grafoepitaxia je spôsob vytvárania epitaxných vrstiev na amorfných materiáloch vytvorením povrchového reliéfu s usporiadaním na veľkú vzdialenosť a rozmermi porovnateľnými s veľkosťou prirodzených monokryštalických zŕn polykryštalickej vrstvy. Takéto orientované vrstvy možno vytvoriť napríklad laserovým žíhaním amorfnej kremíkovej vrstvy na povrchu amorfného SiO2 s vytvorenou mriežkou s pravouhlými výstupkami vo vzájomnej vzdialenosti 3,8 m vytvorenou reaktívnym iónovým leptaním s použitím röntgenovej litografie. ## 2. Príprava polykryštalických a amorfných vrstiev 2.1.Fyzikálne metódy depozície tenkých vrstiev - Vákuové naparovanie Vytvárame ním tenké (amorfné) vrstvy odparovaním vyhrievaného materiálu (Si, Ge, InSb) vo vysokom vákuu (<10-4 Pa) kondenzáciou jeho pár na chladnejšej podložke, pričom na dosiahnutie primeraných naparovacích rýchlostí ho treba vyhriať na takú teplotu, aby tlak nasýtených pár dosiahol minimálne 1Pa, obvykle 1000-2000C. Pre odparovacie špirály a lodičky zvyčajne používame Mo, W alebo Ta, ktoré majú požadovaný nízky tlak pár a netvoria s odparovanými materiálmi eutektickú zliatinu. Vysokotaviteľné alebo reaktívne materiály (Ta) odparujeme ohrevom elektrónovým zväzkom o energii 4-10 keV o prúde niekoľko sto mA. - Zlúčeniny možno pripravovať reaktívnym naparovaním s privádzaním plynu obsahujúceho atómy budúcej zlúčeniny, dvojzložkové materiály bleskovým odparovaním 100m zrniečok dopadajúcich na vyhriatu podložku, kovy explóziou tenkých drôtikov prechodom prúdového impulzu 106Acm-2. - Používané je aj prudké odparovanie fókusáciou impulzového laserového zväzku na materiál. b) Katódové naprašovanie Je spôsobom nanášania tenkých vrstiev impulzným odprašovaním na substrát. Pri diódovom type je materiál katódy tlejivým výbojom v inertnom plyne (Ar) pri tlaku 0,1-1 Pa, napätí niekoľko kV a energii 40-130 keV odprašovaný na substrát na anóde. Kladné ióny plynu vznikajúce vo výboji nárazovou ionizáciou sú elektrickým poľom unášané ku katóde a uvoľňujú z nej čiastočky materiálu vo forme neutrálnych atómov a čiastočne aj iónov. Pomerne vysoký tlak v systéme spôsobuje zvýšené znečistenie zvyškovou atmosférou, preto nemožno získať extrémne čisté vrstvy. Efektívnosť procesu vyjadruje koeficient katódového rozprašovania S pomerom počtu rozprášených atómov Na a dopadnutých iónov Ni. - Reaktívnym katódovým naprašovaním vytvárame tenké vrstvy zlúčenín (Al2O3) chemickou reakciou odprašovaného materiálu s pridaným reaktívnym plynom. - Magnetrónové naprašovanie zväčšuje pravdepodobnosť ionizujúcich zrážok zakrivovaním dráh elektrónov vonkajším magnetickým poľom. - Getrovacie rozprašovanie potláča vplyv nečistôt nosného plynu ich chemickou väzbou s rozprašovaným kovom a následným usadzovaním na stenách nádoby. - Triódovým naprašovaním možno pri zníženom tlaku zachovať koncentráciu ionizujúcich elektrónov pomocnou termokatódou emitujúcou elektróny nezávisle od tlaku, čo znižuje kontamináciu zvyškovou atmosférou. - Vysokofrekvenčným rozprašovaním vytvárame izolačné a dielektrické vrstvy. Vf pole (MHz, 20 mA cm-2) zabraňuje hromadeniu kladného náboja na nevodivom terčíku s materiálom a js záporné predpätie hromadeniu záporného náboja počas kladnej polvlny vf zdroja. Pracovný tlak býva 0,1 Pa, naprašovacia rýchlosť 80 nm min-1, u kovov býva podstatne vyššia. - Plazmové naprašovanie - pri tlaku 2 – 7 Pa sa zapáli tlejivý výboj. Kladné ióny bombardujú terčík a vyrážajú z neho atómy.. Tieto sa dostávajú na substrát. Metódou možno naparovať aj ťažko naparovateľné izolátory, ak ich upevníme na kovovú podložku. - Naprašovanie iónovým lúčom – pri tejto metóde sa dodávajú ióny ktoré sú potrebné na rozprašovanie terčíkového materiálu z iónového zdroja. Výhodou je možnosť naprašovania vo vákuu. Ak sa do pracovného priestoru pridá ešte O2, môže nastať želaná chemická reakcia. 2.2 Chemické metódy depozície tenkých vrstiev a) Chemická depozícia z kvapalnej fázy - Homogénna reakcia - vytváranie kovových vrstiev redukciou iónov roztoku kovu zmiešaním s redukčným roztokom na substráte. Používa sa na plátovanie medi pre DPS, nanášanie striebra na sklo (plast) pre zrkadlá. - Autokatalytická redukcia - vytváranie kovových vrstiev redukciou iónov na katalytickom povrchu. Bezprúdové pokovenie Ni, Co, Pd, Pt, Cu, Au, Ag používame len výnimočne, pretože reduktanty (NaH2PO2, formaldehyd, hydrazín) sú drahšie ako elektrická energia na galvanické pokovenie. - Konverzné pokrývanie - (elektro)chemické pôsobenie na kov so vznikom vrstvy jeho zlúčeniny pre zvyšovanie koróznej odolnosti chromátovaním, úpravu povrchov pod nátery, vytváranie čiernych antireflexných vrstiev konverznou oxidáciou Fe, Cu a ich zliatin. - Anodizácia - vytváranie oxidových vrstiev na kovovej (Al), alebo polovodičovej (pri zisťovaní koncentračného profilu prímesí v Si, GaAs) anóde elektrolýzou. Kyslíkové ióny pre oxidáciu možno získať aj z plazmy jednosmerného alebo vysokofrekvenčného elektrického výboja v kyslíku. b) Chemická depozícia z plynnej fázy (CVD) - umožňuje vytvárať polovodičové, dielektrické aj kovové vrstvy rôzneho stechiometrického zloženia amorfnej alebo polykryštalickej štruktúry, akú nemožno získať inými metódami. Možno ju uskutočňovať pri atmosferickom tlaku pri teplote 700-1050OC za použitia H2 ako nosného plynu v prostredí reaktora. ### Horizontálny reaktor pre metódu CVD Homogénnejšie vrstvy možno získať nízkotlakovou CVD pri teplotách 650-800OC, pretože pri tlakoch 50-100 Pa sa výrazne zväčšuje difuzivita plynov. Metódou CVD sa pre mikroelektroniku pripravujú najmä dielektrické, pasivačné a aj epitaxné polovodičové vrstvy. Patria tu procesy: - Pyrolýza - tepelný rozklad plynov na horúcich substrátoch. (Kremík vyrábaný pyrolytickým rozkladom silánu v atmosfére Ar alebo H2 na vhodnej podložke) - Redukcia - redukčným činidlom, najčastejšie vodíkom. - Oxidácia, nitridácia a karbidizácia - depozícia oxidov, nitridov a karbidov. - Hydrolýza - depozícia polykryštalických vrstiev na princípe rozkladu solí pôsobením vody. - Rozklad - depozícia polykryštalických vrstiev rozkladom plynov pri ochladzovaní. - Chemické transportné reakcie - nastavením tepelných rovnovážnych konštánt. - Kombinované reakcie. # c) Oxidácia SiO2 sa pre účely izolácie, dielektrika a ochranných vrstiev ľahko vytvára na Si substráte oxidáciou v oxidačnej peci podobnej epitaxnej pri teplote 900 – 1200 C s kontrolovanou oxidačnou atmosférou. Molekuly oxidačného činidla prechádzajú difúziou v pevnej fáze cez už narastenú vrstvu SiO2 a reagujú s atómami Si. Ak je vytvorená vrstva SiO2 hrúbky x0, rozhranie s Si sa posunie o 0,4x0 do hĺbky - vrstva narastá z časti do a z časti nad kryštál. Ak je narastená vrstva tenká, rast je najmä funkciou reakcie a ak hrubšia, je najmä funkciou difúzie. Oxidačný proces možno ovplyvňovať dotovaním (P, B) a zmenou tlaku. Suchá oxidácia je bezporuchových, elektricky veľmi spoľahlivých vrstiev – hradlových oxidov, avšak pomalého rastu reakciou Si + O2 = SiO2. Vlhká oxidácia je rýchlejšieho rastu vrstiev – poľných oxidov s nižšou homogenitou vrstiev pre izoláciu a maskovanie, reakciou Si + 2H2O = SiO2 + 2H2. Oxidácia na čistom povrchu Si a na povrchu už selektívne oxidovanom Jav podoxidácie a naklápania vrstvy nitridu kremíka – recessed oxide process Chemickou depozíciou z plynnej fázy sa deponujú izolačné vrstvy iné než na báze SiO2, v peciach podobných oxidačným. d) Elektródová depozícia Elektrické prívody súčiastok musia mať nízky odpor, taktiež časové konštanty môžu byť kritické. Používanou metódou je metalizačná depozícia Al a rôznych silicidov ako TiSi2, CoSi2 a TaSi2 z plynnej fázy: - chemická depozícia (CVD) - pyrolýza, redukcia, oxidácia, nitridácia, syntéza, - fyzikálna depozícia (PVD) - vo vákuu alebo nízkotlakovom inertnom prostredí zo zdroja rozžeraveného kovu, pričom kov deponovaný na fotomaske sa odstráni rozpúšťadlom (liftoff). - sputtering - vo vysokovákuovej komore s vytvoreným elektrickým poľom medzi substrátom a kovom - katódou. Ióny inertného plynu urýchlené poľom vyrážajú neutrálne atómy materiálu nato deponované na substrát ako neutrálny plyn s nízkou teplotou a kinetickou energiou. ## Príprava PN priechodov - Klasická zliatinová (legovacia) metóda – presne odvážená pilulka dotovacieho materiálu sa položí na vopred dotovanú polovodičovú platničku na miesto, kde chceme mať PN priechod. Pri zvyšujúcej sa teplote sa zliatina roztopí na povrchu polovodiča, potom sa vrstva polovodiča rozpustí v zliatine, ktorej zložky difundujú do polovodiča. Nasleduje chladnutie, pri ktorom vrstva polovodiča už so zabudovanou prímesou znovu kryštalizuje do pôvodného stavu. Na stanovenie hĺbky PN priechodu, ktorá sa vytvorí pri určitej teplote je dôležité poznať rozpustnosť polovodičových materiálov v rôznych látkach. Ako akceptorová zliatina pri kremíku sa používa eutektická zliatina Al-Si, donorové zliatiny bývajú na báze Sn-P. - Difúzna technológia: Difúzia prímesi v pevnej fáze je široko používaná technológia vytvárania PN prechodov, najmä v kremíku. Difúzny koeficient prímesových atómov je v porovnaní s voľnými nosičmi o niekoľko rádov menší, z čoho vyplýva potreba energetickej dotácie. Selektovaný povrch substrátu vystavíme vysokej koncentrácii dopačných atómov v plynnom, kvapalnom alebo pevnom skupenstve v stave vysokej difuzivity, t.j. pri vysokej teplote. Dochádza k ich zabudovaniu do kryštálovej mriežky substrátu. Pri tejto teplote ale množstvo atómov kremíka opustí svoju polohu v mriežke vytvoriac nežiadúce vakancie a zároveň ďalšie sa vsunú do medzier medzi mriežkovými rovinami, čím vytvoria vlastné interstície. Koncentrácia dopantov je na povrchu konštantná a klesá smerom do kryštálu tvoriac dopovací profil. Dopantami sú najmä zlúčeniny bóru, arzénu a fosforu v rôznej fáze. Dopačná pec je podobná oxidačnej. Preferovanou technikou je difúzia v otvorenej komore a je pre zlepšenie presnosti riadenia koncentračného profilu rozdelená do dvoch fáz. Počas fázy predepozície je riadené množstvo prímesí aplikované na vyhriaty substrát prúdením zmesi nosného a dopantného plynu. Povrchová koncentrácia dopantov závisí na ich type, teplote a tlaku a na teplote substrátu. Pre danú prímes, teplotu a parciálny tlak existuje maximálna koncentrácia prímesí - pevná rozpustnosť, čo umožňuje riadiť koncentračný gradient prímesi v substráte. Každý dopant charakterizuje krivka rozpustnosti v pevnej fáze. Následná fáza drive-in difúzie umožňuje prienik prímesových atómov do hĺbky substrátu, a tak vytvoriť požadovaný koncentračný gradient prímesí. Difúzia v evakuovanej komore je používaná pre prímesi ako As, Sb. Substrát je obtekaný prúdom zmesi inertného a dopantného plynu. - Mesa technológia vznikla kombináciou difúznej a zliatinovej metódy, vývoj však vyústil do epitaxnej technológie, ktorá sa na prípravu PN priechodov používa často. Tranzistory vyrábané technológiou „mesa“ majú podobu „stolíka“. Ako prvá umožnila hromadnú výrobu tranzistora. - Planárna technológia- typickým znakom je umiestnenie všetkých vývodov v jednej rovine. Postup výroby planárneho tranzistora je na obr. V doštičke kremíka typu N sa vytvorí (napr. tepelnou oxidáciou) vrstva izolačného laku SiO2, na ktorú sa nanesie fotorezist a priloží sa fotomaska. Vplyvom osvetlenia sa fotorezist spolymerizuje, zamaskované časti ostávajú nespolymerizované a ľahko sa zmyjú. Nasleduje odleptanie nepokrytej vrstvy SiO2 až po povrch polovodiča a odstránenie fotorezistu. Do odkrytého polovodiča sa nechá nadifundovať prímes typu P do požadovanej hĺbky. Celý proces sa opakuje až do prekompenzovania vrstvy typu P vhodným donorom. Nakoniec sa vyleptajú miesta pre naparenie kovových kontaktov emitora a bázy, na ktoré sa termokompresiou pripoja drôtové vývody. Táto technika využíva pre tvorbu PN priechodov difúziu, pričom difúzia prebieha cez „okná“ v oxidovej vrstve. „Okná“ sa vytvárajú fotolitografickým postupom. Planárna technológia spolu s epitaxnou predstavuje základnú metódu na sériovú výrobu elektronických súčiastok. Sprievodné technológie pri tejto metóde sú: Fotolitografia, oxidácia SiO2 vrstvy, difúzia, lokálne dopovanie ### Fotolitografia # Fotorezistná maska Počítačom navrhnutý motív je elektrónovým lúčom exponovaný na deponovanú organickú negatívnu (pozitívnu) fotorezistívnu masku, ktorá polymerizuje a neožiarené (ožiarené) časti sa opláchnu rozpúšťadlom. Minimálny rozlíšiteľný detail určuje rozlišovaciu schopnosť. # Izolačná maska - Fotorezistnou maskou selektovaný motív je leptaný cez vrstvu izolačnej, SiO2 vrstvy, najčastejšie vlhkým leptaním vo vodnom roztoku kyseliny fluórovodíkovej SiO2 + 6HF  H2SiF6 +2H2O. Presnejšie je suché leptanie zmesou plynov ionizovaných elektrickým poľom. ###### Lokálne dopovanie Je nesmierne obtiažne precízne lokalizovať zmenu v koncentrácii dopantov v základnom materiály, napr. pri výrobe PN prechodu. Obvykle toho dosahujeme dopovaním atómov do polovodiča vysokoteplotnou difúziou v pevnej fáze a nízkoteplotnou iónovú implantáciou. Proces je lokalizovaný za pomoci chrániacich masiek. Pre dopovanie – ako nosné plyny sa používajú Ar, N2, H2, : re dotovanie typu N sa používa plyn fosfín (PH3), arzín (AsH3), pre dotovanie typu P sa používa diboran (B2H2) Iónova implantácia Ďalšia metóda prípravy PN priechodov. Iónovou implantáciou sa prímesové atómy dostávajú do materiálu formou prúdu iónov s vysokými energiami. (MeV). Výhodou je možnosť prenikania iónov cez vrstvu SiO2, pričom hĺbka vniku do kremíka býva v rozmedzí 1 – 4 m. Podstatné vylepšenie riadenia a tým presnosti dopovacieho procesu dosahujeme magnetickou fókusáciou papršleku vysokopohyblivých iónov prímesí na povrch substrátu. Papršlek získava potrebnú energiu, aby prenikol pod povrch substrátu a zabudoval sa do kryštálovej mriežky vysokým napätím v urýchľovacej komore. Nevyžaduje vysoké procesné teploty, preto nedochádza k narušeniu už vytvorených štruktúr difúziou. Hĺbkový koncentračný profil má Gaussovo rozdelenie. Nedostatkom procesu je deštrukcia mriežky, čo možno redukovať difúznym žíhaním. Iónovou implantáciou pripravujeme veľmi plytké 1m PN prechody alebo ňou modifikujeme elektrickú vodivosť povrchu polovodičových substrátov. Pre iónovú implantáciu sa používajú: fluorid fosforu (PF3), arzénu (AsF3), bóru (BF3, BF6). Sú to vysokojedovaté plyny, ktoré sa vypúšťajú sa z fliaš za podtlaku ku kremíkovej doštičke. Prebehne difúzia na vhodných miestach.