Vodiče

Fyzikálna podstata vodivosti kovov vychádza z pásmovej štruktúry tuhej látky.

WF

Alkalické kovy

WF

3s

3p

Dvojmocné kovy

Na elektrickej vodivosti sa u kovov podieľajú vodivostné elektróny. Počet valenčných elektrónov nie je určujúcim faktorom pre hodnotu merného elektrického odporu.

| Chemická značka | Merný odpor pri 20o C (  . m ) | Počet valenčných elektrónov na 1 atóm |
| --- | --- | --- |
| Cu | 1,8 . 10-8 | 1 |
| Ag | 1,6. 10-8 | 1 |
| Au | 2,4. 10-8 | 1 |
| Cd | 7,5. 10-8 | 2 |
| Zn | 6,0. 10-8 | 2 |
| Al | 2,7. 10-8 | 3 |

Vnútorná stavba kovov

Klasická elektrónová teória kovov popisuje ich elektrickú vodivosť na základe existencie voľne pohyblivých elektrónov, pohybujúcich sa chaoticky bez pôsobenia vonkajšieho elektrického poľa (EP) a usmernene pri jeho pôsobení, čím vzniká elektrický prúd.

Kvantová teória hovorí, že voľný elektrón ľubovoľnej pohybovej energie sa riadi zákonmi vlnovej mechaniky. Jeho energia odpovedá určitej kvantovej dráhe, je teda kvantovaná.

Energia najvyššej hladiny, obsadenej pri teplote absolútnej nuly sa nazýva Fermiho energia Wf. V polovodičoch a izolantoch sa WF nachádza medzi valenčným a vodivostným pásmom, pričom jej poloha závisí od pomeru koncentrácie voľných elektrónov  ku koncentrácii voľných dier. Pri ich rovnosti leží WF uprostred šírky zakázaného pásma. V kovoch WF predstavuje maximálnu energiu elektrónov pri teplote absolútnej nuly

Aby elektrón mohol vystúpiť z kovu do vákua, potrebuje energiu značne väčšiu ako je Wf, výstupnú prácu. Pravdepodobnosť obsadzovania energetických hladín možno vypočítať pomocou Fermi – Dirackovej rozdeľovacej funkcie.

Fermi-Dirackova štatistika (FDš) charakterizuje štatistické rozdelenie častíc s neceločíselným spinom v jednotlivých pásmach:

f = 1 / 1 + exp (W - WF/ kT)

FDš hovorí o pravdepod. obsadenia energetických hladín elektrónmi.

Z vnútornej stavby kovov vyplývajú základné vlastnosti:

- konduktivita

- termoelektrické

- magnetické vlastnosti.

Konduktivita (merná vodivosť)   charakterizuje schopnosť materiálu viesť elektrický prúd. Jej prevrátená hodnota je rezistivita  (merný elektrický odpor). Klasická teória vychádza zo zrýchleného pohybu voľných elektrónov v elektrickom poli. S rastúcou teplotou T vodivosť klesá. Najväčšia vodivosť sa vyskytuje pri O K. Teória kovových kryštálov hovorí, že kryštálovú mriežku tvoria kladné ióny spojené elektrónmi, ktoré tvoria elektrónový plyn. Elektróny sa vyznačujú veľkou pohyblivosťou, a teda ovplyvňujú veľkú elektrickú a tepelnú vodivosť a tvárnosť kovov.

Vplyv činiteľov ovplyvňujúcich konduktivitu vodičov 

Ak predpokladáme, že n je koncentrácia (počet voľných e v objemovej jednotke kovu) voľných nosičov náboja, v dôsledku tepelných kmitov dochádza k rozptylu atómov z rovnovážnych polôh. Relaxačný čas   je definovaný ako čas počas ktorého sa elektrón udrží ako voľný, teda čas potrebný na prekonanie strednej voľnej dráhy e. l (l = v ). Za neprítomnosti EP je rýchlosť pohybujúceho sa e. v = 0 a pri pôsobení  EP:

v = e/m. E.

Keďže J = n.e.v, pre konduktivitu  (J  =  E) máme vzťah:

 = n.e2. / m  =  n.e2.l / m.v

Keďže hodnota koncentrácie voľných e. súvisí s povahou materiálu, spolu s hodnotou e (náboj elektrónu), m (hmotnosť elektrónu), a v (rýchlosť pohybujúceho sa elektrónu) ich možno považovať za konštanty. Konduktivita  je teda priamo úmerná strednej voľnej dráhe e. l.

Činitele ovplyvňujúce konduktivitu vodičov :

- Pohyblivosť u súvisí s teplotou, tepelnými kmitmi a poruchami  kryštálovej mriežky.

- Teplota T: S rastom T rastie odpor materiálu. Nad Debyeovou T

(100 K) rastie rezistivita lineárne s teplotou.

Pomer elektrickej a tepelnej vodivosti  sa približne rovná pre všetky kovy: Súvis elektrických a tepelných vlastností kovov je charakterizovaný Wiedemann - Franzovým zákonom:

K/ T = 2,4x 10-8 J  K-2s -1

ktorý hovorí, že pomer elektrickej a tepelnej vodivosti je úmerný absolútnej teplote, pričom konštantou je Lorenzovo číslo.

3. Rezistivita : 			R = l/S

Pri nízkych T (avšak vyšších ako 20K) je rezistivita mnohých kovov úmerná piatej mocnine absolútnej teploty. Rezistivita niektorých kovov (Pb, Sn, Hg) klesá na nulu pri tzv. kritickej teplote (niekoľko K). Tieto kovy sú supravodiče.

4. Tlak p: pri väčšine kovov klesá rezistivita s rastúcim tlakom (s výnimkou Li, Ca, Sr, Bi)

5. Prímesy: rezistivita vzrastá s rastúcim obsahom nečistôt. Podľa Mathiessenovho pravidla platí:

 = 0 +  (T)

kde 0 je zvyšková rezistivita, ktorá vzrastá s rastúcim množstvom prímesí a defektov KM a  (T) zložka rezistivity závislá na teplote.

6. Usporiadanosť: rezistivita vzrastá s rastúcou neusporiadanosťou v nadštruktúre.

7. Deformácia za studena: zvyšuje rezistivitu pretože sa zvyšuje vnútorné napätia, poruchy na hraniciach zŕn, nepravidelnosti okolo porúch alebo dislokácií

8. žiarenie

Termoelektrické vlastnosti kovov

Vodivým spojením dvoch kovov vzniká kontaktný potenciál. Predpokladajme rovnakú koncentráciu elektrónov v oboch kovoch. Ich spojením dôjde k vyrovnaniu ich Fermiho hladín tunelovým prechodom elektrónov, alebo pri vyšších teplotách termoemisiou elektrónov z kovu s menšou výstupnou prácou WK1 (vyššou Fermiho hladinou) do kovu s väčšou výstupnou prácou WK2, ktorý vzhľadom k prebytku elektrónov získa záporný náboj. Potenciálny rozdiel stykových plôch

UK=(WK2-WK1)/e

nezávisí na vnútornom potenciáli kovov. Uzavretím okruhu a uvedením spojených koncov na rozličné teploty potečie elektrický prúd v dôsledku termoelektrického napätia, vzniknutého z dvoch nezávisle vzniknutých napätí – kontaktového a objemového. Objemové napätie vzniká difúziou voľných nosičov náboja z oblasti s vyššou teplotou do oblasti s nižšou, čím sa elektrická rovnováha týchto oblastí porušuje a vzniká potenciálny rozdiel brániaci ďalšej difúzii. Termoelektrický jav sa využíva k meraniu teploty termočlánkom pozostávajúcim z dvoch vodičov z rôznych materiálov, na jednom konci vodivo spojených meracím spojom. Porovnávacie konce sa udržujú na konštantnej teplote.

Magnetické vlastnosti kovov sú dané výsledným magnetickým momentom atómov, ktorý môžeme považovať za MG dipól zložený z troch zložiek:

- momentu atómového jadra, veľmi malého vzhľadom k momentom elektrónov,

- dráhových momentov elektrónov vznikajúcich krúžením okolo jadra

- spinových momentov elektrónov, tvoriacich prevažnú časť celkového momentu atómu.

Výsledný MG moment je daný vektorovým súčtom MG momentov jednotlivých elektrónov, pričom ich jednotlivé zložky môžu byť čiastočne alebo celkom kompenzované.

Podľa tohto látky delíme:

- diamagnetické – dráhové i spinové momenty sú vykompenzované, výsledný MG moment atómu je nulový.o kritická hustota Jk.

- paramagnetické – spinové momenty sú vykompenzované, výsledný MG moment je daný nevykompenzovanými dráhovými momentmi elektrónov, ktoré sú neusporiadané kým látka nie je v MG poli, takže sa navonok javia ako nemagnetické. Patrí sem kyslík, niektoré oxidy, Al, Cu, Na, Mg, Ta, Pt, W.

- feromagnetické – dráhové momenty sú takmer všetky vykompenzované, výsledný MG moment je daný spinovými momentmi elektrónov. Dochádza ku paralelnej orientácii MG momentov atómov v doménach. Feromagnetikum sa ľahko zmagnetizuje už v slabom MG poli, pričom po jeho zrušení ostáva magnetizácia zachovaná. r i  sú vysoké (106), silne závislé od teploty a intenzity MG poľa. Patria sem Fe,Co,Ni a mnohé ich zliatiny.

- antiferomagnetické – s antiparalelne orientovanými spinovými momentmi vplyvom výmenných síl, susceptibilitou rádovo ako u paramagnetík, klesajúcou s teplotou. Pri Curieho teplote dochádza k porušeniu antiparalelnej orientácie spinov. Patria sem oxidy, sírniky, chloridy mangánu, chrómu, železa, kobaltu a niklu.

- ferimagnetické – sú zvláštnym prípadom antiferomagnetík, antiparalelné susedné MG momenty však nie sú rovnaké, nevykompenzujú sa - prejavujú rozdielový MG moment. Patria sem ferity - zlúčeniny Fe2O3 s oxidmi niektorých dvojmocných kovov (Mg, Zn, Cu, Fe, Mn).

### Supravodiče

U niektorých látok pri teplotách blízkych absolútnej nule odpor klesá nekontinuálne, skokom na hodnotu teoreticky nulovú. Podľa kvantovej mechaniky elektróny blízke Fermiho hladine, za podkritických teplôt prechádzajú do stavu s veľmi nízkou energiou, pričom dochádza k ich stabilnému spojeniu do párov s opačným spinom a dráhovým momentom, takže výsledný MG moment je nulový. Supravodivosť ostáva zachovaná, ak nie sú prekročené kritické hodnoty teploty TK, intenzity MG poľa HKT a hustoty prúdu JK. Supravodivý stav je považovaný za samostatný stav materiálu s vyšším stupňom poriadku, ak entrópia sa rovná nule. Je to vratný stav.

Supravodivosť je pokles rezistivity niektorých kovov a zliatin pri teplote blízkej k absolútnej nule na nemerateľne nízku hodnotu (u niektorých materiálov poklesne rezistivita aj 16 krát oproti izbovej teplote). Jav supravodivosti bol objavený v r. 1911 na ortuti (Tk 7,2) a v súčasnosti existuje len 27 prvkov (volfrám  pri kritickej teplote Tk 0,01K, olovo – Tk 4,2 K, hliník - Tk 1,2 K, niób - Tk 9,3 K) a asi 1500 zliatin (Nb3Ga s kritickou teplotou 23,2 K, NbZr, NbTi, Nb3Al, V3Si, NbN), u ktorých bol jav supravodivosti objavený. Tento jav sa zatiaľ nepotvrdil u ušľachtilých a alkalických prvkov. Césium sa stáva supravodivým, ak naň pôsobí vysoký tlak.

Supravodivý stav nastane, ak sú splnené 3 podmienky supravodivosti:

- teplota supravodiča je nižšia ako kritická teplota Tk

- indukcia magnetického poľa je nižšia ako kritická indukcia Bk

- hustota prúdu je nižšia ako kritická hustota Jk.

Hkr=H01−TTk2aleboBkr=B01−TTk2

Supravodiče sa používajú:

- na prenos elektrickej energie pri 100 % účinnosti,

- ako trecie ložiská, na prepínacie zariadenia – kryotróny,

- vo vysokomagnetických solenoidoch,

- na zníženie Joulových strát v jadrách, čo umožňuje prenos veľmi veľkých výkonov.

- Supravodiče sa využívajú pre výrobu súčiastok novej generácie pre veľmi rýchle počítače.

- V oblasti digitálnej techniky sa využíva tzv. Josephsonova tunelujúca štruktúra: supravodič – izolant – supravodič, ktorá sa označuje ako Josephsonov tunelujúci  prechod (junction) JTJ. Táto štruktúra využíva na prechod zo supravodivého do normálneho stavu princíp rozrušenia supravodivého stavu magnetickým poľom. Jej výhodou je vysoká spínacia rýchlosť, extrémne nízky stratový výkon (o tri rády nižší ako u polovodičových súčiastok) a možnosť realizácie jednoduchou technológiou.

Parametre súčiastok s JT prechodom:

| Technológia (m) | Spínacia doba (ps) | Stratový výkon (W) | JT prechod |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10,3 | 11,7 | Pb – zliatiny |
| 2,5 | 13,0 | 2,0 | Pb- zliatiny |
| 1,5 | 5,6 | 4,0 | NbN-Pb-In |

- Supravodivé klopné obvody realizované pomocou JT prechodov sa využívajú v oblasti digitálnej techniky.

- Je možné z nich realizovať supravodivé sčítačky, násobičky s veľmi krátkou dobou pod 1 ns.

Nevýhodou supravodičov je ich pracovná teplota, ktorá sa prevažne pohybuje od –255 do – 270 °C. Ukončením vývoja nízkoteplotných supravodičov sa oblasť pracovných teplôt presunie do oblasti 77 K a viac (zníži sa cena supravodivých počítačov). Rýchlosť moderných počítačov je limitovaná dĺžkou spojovacích dráh. Realizácia pomocou supravod. IO na báze JT prechodov umožňuje skrátenie dĺžky spojovacích dráh až o 2 rády, pričom 75 % dĺžky pripadá na pripojovací kábel medzi kryostatom a počítačom.

Ako kryogénne média sa v elektronike používajú kvapalný dusík (bod varu –196 °C), argón (bod varu –186 °C) a kvapalné hélium (bod varu – 269 °C) a kvapalný vodík (20K). Dusík a argón sa uchovávajú v kvapalnom stave v Dewarových nádobách a manipulácia s nimi je pomerne jednoduchá.(dajú sa prelievať z nádoby do nádoby). Kvapalné hélium sa musí  udržiavať v špeciálnych nádobách so superizoláciou.

U niektorých látok pri teplotách blízkych absolútnej nule odpor klesá nekontinuálne, skokom na hodnotu teoreticky nulovú. Podľa kvantovej mechaniky elektróny blízke Fermiho hladine, za podkritických teplôt prechádzajú do stavu s veľmi nízkou energiou, pričom dochádza k ich stabilnému spojeniu do párov s opačným spinom a dráhovým momentom, takže výsledný magnetický moment je nulový. Po energetickej stránke sa to prejavuje tak, ako keby výmenná energia medzi jedným elektrónom v páre a kryštálovou mriežkou bola presne vykompenzovaná výmennou energiou druhého elektrónu v páre, takže celková energia a tým i odpor sú nulové. Supravodivosť ostáva zachovaná, ak nie sú prekročené kritické hodnoty teploty TK, intenzity magnetického poľa HKT a hustoty prúdu JK.

Hypervodiče

Niektoré veľmi čisté kovy (99.995 %) s minimálnym počtom mriežkových porúch majú mimoriadne veľkú vodivosť v oblasti kryogénnych teplôt (pod 100 K). Ich elektrická vodivosť rastie s čistotou a teplotou. Ich hlavnou výhodou je vyššia pracovná teplota v porovnaní so supravodičmi, umožňujúca použitie lacnejších chladiacich médií – kvapalného vodíka (20 K) alebo dusíka (77 K), namiesto drahého hélia. Hypervodivosť sa objavuje u čistého hliníka (v prostredí kvapalného vodíka) a čistého berýlia (v prostredí kvapalného dusíka).

Neželezné kovy a ich zliatiny

- Meď a jej zliatiny

Meď sa v elektrotechnike používa ako vodič pre rozvod elektrickej energie  vzdušným vedením a ako vodivé jadro vodičov a káblov. V elektronike sa meď používa vo forme drôtov, ktoré sú chránené izolačným lakom alebo sa používa ochrana kaučukovou izoláciou v kombinácii cínovým povlakom. Najviac sa však v elektronike ako vodiče používajú zlaté mikrodrôty a mikrodrôty zo zliatiny AlSi. Meď sa používa vo forme zliatin pre výrobu kontaktov. Pre kontaktovanie výkonových hybridných integrovaných obvodov sa používajú medené mikrodrôty plátované hliníkom. Meď sa používa vo forme fólií pri výrobe dosiek s plošnými spojmi.

## Vlastnosti medi

Meď je načervenalý kov dobre tvárnitelný za studena aj za tepla. Má vynikajúcu elektrickú a tepelnú vodivosť. Tieto vlastnosti klesajú s obsahom nečistôt. Meď je značne odolná voči atmosférickej korózii. V prostredí s vyšším obsahom kysličníka strieborného černie na povrchu vplyvom tvorby sírniku a v čistom prostredí zelená vplyvom tvorby zásaditého uhličitanu. Rýchle koroduje vplyvom ľanového oleja a síry z vulkanizovaných kaučukov (vodiče a káble). Je dobre spájkovateľná na mäkko aj na tvrdo. Meď sa ľahko odplyňuje a je preto vhodným materiálom pre konštrukciou elektrovákuových zariadení. Nevýhodou je jeho nízka teplota rekryštalizácie (300 °C) nad ktorou značne mäkne a stráca svoju mechanickú pevnosť. Pre svoju veľkú tepelnú vodivosť sa meď nehodí pre zátavy so sklami. Jeho nevýhodou v niektorých prípadoch je krehnutie vplyvom „vodíkovej nemoci“.

Druhy medi

- V elektronike sa používa výhradne elektrolyticky rafinovaná.

- Pre výrobu vodičov sa používa elektrovodná meď ECu v stave mäkkom, polotvrdom a tvrdom.

- Meď s potlačeným obsahom kyslíka Cu – OFHC (Oxygen Free High Conductivity), meď ktorá netrpí vodíkovou nemocou.

- Meď aplikovaná v elektrovákuovom priemysle sa odplyňuje žíhaním vo vodíku. Meď rafinovaná vo vodíkovej atmosfére je však krehká a trpí „vodíkovou nemocou“.

- Meď vysoko čistá (99,999 % ) sa používa pre výrobu targetov a nosníkov targetov, mikrodrôtov pre prepojovanie hybridných integrovaných obvodov pre naprašovacie zliatiny.

# Zliatiny medi

Meď tvorí množstvo zliatin s ušľachtilými kovmi a s niklom, kobaltom a mangánom. S inými kovmi (zinok, cín, kremík, hliník, kadmium, antimón) vznikajú pri určitých podmienkach krehké zlúčeniny. Zliatiny medi majú lepšie mechanické vlastnosti, sú odolnejšie voči koróznemu prostrediu a niektoré sú vytvrdzovateľné za tepla. Ľahšie sa odlievajú. V elektronike sa používajú ako kontaktovacie materiály, ako pružiny, ako podložky pre tranzistory a integrované obvody, ako materiály pre konektory.

- Zliatiny s vysokou trieskovou obrobiteľnosťou - mosadze (pre hromadnú výrobu kovových kontaktov, pre konektory a pod.)

- Berýliové bronze v tvare extrémne tenkých fólii sa používa ako nemagnetická vložka do magnetických hláv pre záznam obrazu a zvuku.

- Zliatina CuCo sa používa vo forme pásov na výrobu podložiek pre výkonové tranzistory a integrovaných obvodov, na výroby tlačidiel.

- CuSn (bronzy) sa používajú najmä ako materiál pre výrobu kontaktov a všade tam, kde z pevnostných a koróznych dôvodov nie je možné použiť mosadz.

- CuFe sa používa ako lacná náhrada za cínový bronz pre výrobu kontaktov a prívody pri výrobe tranzistorov a IO puzdrených do plastov

- CuNiSn je zliatina špeciálne vyvinutá pre prívody pasívnych elektronických súčiastok, pre kontakty a zásuvky

# Vodivé fólie pre dosky plošných spojov

Cu fólia sa v závislosti od čistoty ( čistota minimálne 99,5 % ) vyznačuje výbornou vodivosťou, veľmi dobrou spájkovateľnosťou, dobrou daktilitou (daktilita je ťažnosť Cu povlaku ) a relatívne nízkou cenou. Cu fólia sa pre účely DsPS vyrába valcovaním za tepla (jednoduchá výroba väčších hrúbok) alebo galvanickým vylučovaním (vhodné pre menšie hrúbky)

2. Hliník a jeho zliatiny

Hliník je tretím najlepším vodičom za striebrom a meďou a v elektrotechnike sa  používa najmä ako vodič. Využíva sa aj v elektronike a v mikroelektronike, kde sa z neho vyrábajú tenké mikrodrôty, rôzne súčasti zariadení a kryty. Tiež sa využívajú dielektrické vlastnosti oxidu hliníka vytvoreného na Al fólii, čo sa využíva pri výrobe elektrolytických kondenzátorov. Al sa ľahko naprašuje a naparuje a vo forme povlakov sa používa ako reflektor žiarenia pri výrobe čiernobielych a farebných  obrazoviek a pre prípravu vodivých ciest pri výrobe mikroelek. súčiastok.

# Vlastnosti hliníka

Hliník je biely, striebrolesklý, mäkký kov, ktorý sa na vzduchu pokrýva na povrchu tenkým šedobielym povlakom, ktorý nepostupuje do hĺbky. Má veľmi malú hustotu a je dosť mäkký. Je ho možné valcovať na veľmi tenké fólie. Na druhej strane má pomerne malú mechanickú pevnosť, ktorú je možné zvýšiť legovaním alebo mikrolegovaním. Ako mikrolegovacia prímes sa do hliníka dáva berýlium alebo bór. Ako leovacia prímes sa používa meď, horčík, zinok alebo kremík. Pomerene dobre odoláva kyselinám alebo zásadám.

# Mikrodrôty a fólie

Mikrodrôty zo zliatiny AlSi sa vyrábajú v masovom merítku v mikroelektronike, pričom spájanie s ostatnými kovmi sa robí ultrazvukovo. Okrem tejto zliatiny sa pre účely mikrodrôtov používajú aj zliatiny AlCu4. Táto zliatina má asi o 15 % väčšiu elektrickú vodivosť ako AlSi. Používa sa ako prepojovací drôt pre výkonové tranzistory a mikroelektronické obvody.

Fólie pre výrobu elektrolytických kondenzátorov  sa používajú ako anódové alebo katódové fólie.

- Nikel a jeho zliatiny

Vlastnosti niklu

Nikel je striebrobiely, v čistom stave značne daktilný kov, ktorý sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči atmosférickej korózii. Preto sa používa ako galvanický povlak pre ochranu ocelí. Je feromagnetický a vyznačuje sa nižšou teplotou magnetickej premeny ako železo. Má veľmi dobré elektrováukové vlastnosti, veľkú mechanickú pevnosť v žiari a dá sa ľahko odplyniť vysokofrekvenčným ohrevom. Nikel sa spája zváraním a spájaním na tvrdo.

Nikel tvorí s mnohými kovmi mnoho zliatin, dobre sa zlieva so striebrom, olovom a táliom. Práškový jemný Ni vyrobený redukciou oxidu pripraveného z mravčanov alebo šťavelanov je pri bežnej teplote pyrofórický (samozápalný).

Nikel je dôležitý kov v elektrovákuovej technike.

Zliatiny niklu

Nikel rozširuje v zliatinách FeNi austenitické pole. Zliatiny niklu sa vyznačujú významnými zmenami v súčiniteli teplotnej roztiažnosti. S rastúcim obsahom železa výrazne klesá roztiažnosť zliatin a pri obsahu 36 % niklu má zliatina najmenší súčiniteľ dĺžkovej roztiažnosti. Takáto zliatina sa nazýva invar. Tiež sa používajú ako zátavové kovy pre spájanie so sklom, keramikou a plastami. V niektorých prípadoch sú zdôraznenou vlastnosťou magnetické vlastnosti. (permaloy).

- Zliatina FeNi36 (invar): V závislosti od technológie výroby existuje viac druhov s odlišnými vlastnosťami: invar, superinvar, invar geodetický.

- Zliatina FeNi42 sa používa najmä pre výrobu jadier pre zátavový drôt

- Zliatina FeNi48 (platinit): má podobnú tepelnú roztiažnosť ako Pt.

- Zliatina FeNiCo (FeNi29Co18 – Kovar): Má posunutú teplotu magnetického prechodu smerom k vyšším teplotám. Tieto zliatiny majú podobný súčiniteľ dĺžkovej roztiažnosti ako sklá, a preto sa tieto zliatiny požívajú ako zátavové kovy so sklami s keramikou.

- Zliatina FeNiCr: Prídavok Cr zlepšuje odolnosť zliatiny FeNi v žiari. Tieto kovy sa používajú ako daktilné zátavové kovy pre mäkké sklá.

- NiCr: zliatiny majú veľkú rezistivitu a vysokú mechanickú pevnosť v žiari. Zliatina sa využíva pri výrobe odporových drôtov a vo vákuovej elektrotechnike pri výrobe súčastí vystavených vysokej teplote ako sú anódy a súčasti katód.

Ušľachtilé kovy

Medzi ušľachtilé kovy patrí zlato, striebro a platinové kovy vrátane ich zliatin. Tieto kovy sa v elektrotechnickom a elektronickom priemysle podieľajú na celkovej spotrebe asi 40%. Sú to kovy odolné voči atmosférickej korózii a stále aj za zvýšených teplôt. Veľmi často sa používajú v forme povlakov. Pri ich spájkovaní vznikajú intermetalické zlúčeniny s podkladovými kovmi, ktoré majú nevýhodné vlastnosti. Ušľachtilé kovy vo forme práškov sa používajú pre výrobu pást pre hrubovrstvovú techniku. Najmä Au, Ag, Pt a ich  zliatiny sú v elektronike  používané najmä ako mikrodrôty, materiály spájky, ako povlaky (1 karát – 1 crt = 250 mg)

1. Zlato

Vlastnosti zlata

Zlato má zlatožltú farbu, na vzduchu je stále a neoxiduje ani v žiari. Bod tavenia je 1063 °C. Je veľmi mäkké, kujné a ťažné. Dá sa ľahko vytiahnuť na mikrodrôt a fóliu. Má veľkú hustotu, ako volfrám a platina. Je nerozpustné vo všetkých kyselinách okrem lúčavky kráľovskej (1 diel koncentrovane HNO3 a 3 diely koncentrovanej HCl). Táto vlastnosť sa vyžíva pri oddeľovaní kovov od iných kovov a k jeho rafinácii. Ľahko sa rozpúšťa aj v roztoku kyanidu draselného. Na povrchu sa netvora oxidy, a preto je dobre spájkovateľné. Kontaktné plochy zhotovení zo zlata alebo pokryté zlatou vrstvou si udržujú konštantný elektrický odpor, a preto sa hodí aj pre náročné kontakty. Zlato tvorí s ortuťou amalgám a mnohými kovmi zliatiny. Dobre sa zlieva s ostatnými ušľachtilými kovmi.

Zlato difunduje do medi veľkou rýchlosťou a pri 360 °C difunduje do striebra a hliníka a to sa vyžíva pri termokompresnom spájaní zlatých mikrodrôtov pri výrobe mikroelektronických súčiastok.

Použitie zlata

V elektronike sa najviac používa zlato vo forme kyanidu zlatnodraselného na prípravu galvanických povlakov zlata. Z hutného zlata sa najviac vyrábajú mikrodrôty a fólie. Zliatiny zlata sa používajú ako materiál na výrobu kontaktov a zlatých spájok. Vysokočisté zlato vo forme mikrodrôtov a fólií sa najviac využíva v mikroelektronike. Tiež sa používa zlato ako dotujúca prímes pri výrobe luminoforov. Zlato používané v mikroelektronke sa požíva veľmi čisté (5N). Rovnako vysoko čisté musí byť zlatý prášok. Najťažšie odstrániteľnou nečistotou je železo a meď.

Fólie zo zlata sa vyrábajú valcovaním (s výnimkou zliatiny AuSn2O, ktorá sa musí valcovať za tepla. Zlaté fólie sa legujú antimónom a ako taká sa potom používajú ako dotujúca prímes a potom slúžia ako spájkujúca zliatina pre kremík. Zlato legovaní cínom vytvorí zliatinu, ktorá sa používa ako spájka pre hermetizáciu keramických puzdier.

Zlaté mikrodrôty sa používajú v mikroelektronike pri výrobe súčiastok, tiež slúžia na pripojovanie polovodičových čipov s vonkajšími prívodmi. Na strane čipu je hliníkový povlak a na strane súboru je zlatý alebo strieborný povlak. S týmito kovmi sa ľahko spája termokompresiou, pôsobením tlaku a tepla, bez použitia tavidiel. Pre menej náročné aplikácie sa používa tiež mikrodrôt zo zliatiny AlSi, ale zlatu s dáva prednosť. Pre mikrodrôty sa používa zlato čistoty 5N, ku ktorému sa zámerne pridávajú legúry na báze Be, Pb, Pd a niekedy aj Y. Mikrodrôty sa vyrábajú do hrúbky 10 um a bežne je 25 um. Drôty s menším priemerom sa zlepujú a zle sa odvíjajú z cievky.  Niekedy vykazujú zlaté drôty na rozhraní s hliníkom tzv. „purpurový mor“, ktorý sa okrem sčervenania prejavuje aj skrehnutím zlata v mieste spoja. Závada vzniká pri teplotách nad 310 °C a je spôsobená menšou čistotou hliníka. Niekedy sa používajú volfrámové a molybdénové drôty a mikrodrôty pokryté na povrchu zlatou vrstvou.

2. Striebro

Vlastnosti striebra

Striebro je ušľachtilý kov bielej farby, ktorý vykazuje reaktivitu s iónmi síry a chlóru. So sirovodíkom sa zlučuje za prítomnosti kyslíka pri izbovej teplote za vzniku čierneho sírnika strieborného (nabiehanie strieborných predmetov, černanie povrchov). S chlorovodíkom reaguje až nad 350 °C. Striebro je daktilný kov, ktorý sa dá ľahko ťahať na fólie alebo na mikrodrôty.  Ľahko sa rozpúšťa v koncentrovanej kyseline dusičnej alebo v horúcej koncentrovanej kyseline sírovej. Bod tavenia je 962 °C.

Ako elektrický vodič sa striebro používa len málo. Jeho elektrická vodivosť je závislá na spôsobe tvárnenia. Čisté striebro rekryštalizuje pri izbovej teplote, čím dochádza k zmene mechanických vlastností.

Striebro používané v elektrotechnike a elektronike má čistotu 3N. Jeho spotreba v týchto oblastiach je viac ako 50%. Najviac sa spotrebováva pre výrobu kontaktov a pre vytváranie strieborných galvanických povlakov. (strieborné anódy a galvanické soli). Tiež sa striebro používa pre spájkovacie zliatiny a poistkové zliatiny. Má malú odolnosť pri zváraní. Na druhej strane sa veľmi jednoducho plátuje na mnohé nosné materiály (meď, nové striebro, cínové bronzy, ocele).  Je teda vhodné pre výrobu kontaktných dvojkovov. Strieborný prášok s vhodným tvarom zrna tvorí s množstvom kovov a nekovov pseudozliatiny a kompozity.

Nevýhodné vlastnosti je možné potláčať legovaním. Zvýšená odolnosť voči teplotám sa dosahuje legovaním 0,1% Ni, väčšia odolnosť voči oteru sa dosahuje prídavkom 3% Cu. Čierne sulfidické povlaky sa potlačujú legovaním ušľachtilými kovmi. Napr. Zliatina AgPd60 je voči ssulfidickej atmosfére úplne odolná. Využívajú sa aj výhody práškovej metalurgie. Práškové striebro sa zmiešava s rôznymi materiálmi, s ktorými za normálnych okolností nie je možné vyrobiť zliatinu. Napríklad kontaktné materiály na báze AgNi, AgCdO, AgZnO, AgC, AgW.

Galvanické povlaky striebra sa nanášajú najmä na prívody elektronických súčiastok, ktoré sú určené pre zasúvanie do pätíc alebo pre zapájanie do dosiek plošných spojov. Kontakty sú stabilné, v prípade tvorby čiernych povlakov, sa tieto umývajú v roztoku thiomočoviny v zriedenej kyseline sírovej. Po tomto oživení striebra sa obnovia spájkovacie vlastnosti striebra.

Práškové striebra sa používa pri výrobe vodivých pást, vodivých lepidiel a vodivých kaučukov. Pre tieto účely sa najčastejšie používajú strieborné prášky, ktorých zrná sú upravované do tvaru lístkov.

3. Platina

Platina je šedobiely kov s vysokým bodom tavenia (1769 °C). Je dobre tvárniteľná za tepla aj za studena. Výborne odoláva vzdušnému kyslíku, aj sírnym zlúčeninám zo vzduchu za studena aj v žiari. Odoláva mnohým chemikáliám. Rozpúšťa sa v lúčavke kráľovskej a v horúcej kyseline sírovej. Má silné katalytické účinky. Ľahko sa zlieva s inými platinovými a ušľachtilými kovmi.

Platina sa používa v elektrotechnike a elektronike ako chemicky odolný materiál a pre tavenie špeciálnych skiel. Tiež sa používa ako zátavový kov v tých prípadoch kedy sa vyžaduje maximálna spoľahlivosť zátavov, v zliatinách na výrobu spájok, na výrobu termočlánkov, odporových drôtov a najmä na výrobu kontaktov. Povlaky platiny sa zhotovujú galvanicky a naprašovaním.

4. Paládium

Doprevádza platinu a zlato. Je druhým najrozšírenejším platinovým kovom. Patrí do skupiny ľahkých platinových kovov. Je striebrobiele a lesklé. Bod tavenia je 1552 °C. Je dobre tvárniteľné za tepla aj za studena. Za studena výborne odoláva vzdušnému kyslíku, a pri ohreve nad 300 °C začína oxidovať a nabieha do fialova, nad 800 °C sa ale oxidy rozpadávajú a paládium nadobúda pôvodný kovový vzhľad. Paládium sa rozpúšťa v lúčavke kráľovskej a v kyseline dusičnej a soľnej. Má silnejšie katalytické účinky ako platina.

Paládium je najlacnejší kov platinovej skupiny kovov a niekedy je lacnejší ako striebro. Ľahko sa zlieva s ostatnými ušľachtilými kovmi za vzniku cenných zliatin. Paládium sa používa nanesené na vhodnej podložke ako kalatytický filter na odstraňovanie stôp kyslíka a vodíka. Jeho vynikajúce katalytické pôsobenie je na závadu v prípade jeho použitia ako kontaktovacieho materiálu. Z organických nečistôt sa na jeho povrchu usádzajú polyméry (brown powder effect) vo forme hnedého povlaku, ktoré rušia funkciu kontaktu. Vo forme zliatiny PdAg23 sa používa vo forme kapilárnych trubičiek na čistenie vodíka do veľmi vysokej čistoty. Paládium obsiahnuté v tvrdých spájkach sa priaznivo prejavuje na ich zmáčavosti a roztiekavosti ku spájaným kovov. Sú to paládiové spájky. Paládiová huba sa využíva na výrobu černe pre sieťotlačové pasty pre výrobu cermetových potenciometrov a trimrov.

5. Rhodium

Patrí do skupiny ľahkých platinových kovov. Je striebrobiele a lesklé. Bod tavenia je 1960 °C. Pre vysokú tvrdosť za studena sa nedá tvárniť, ale formuje sa v žiari. Kontakty na báze rhodia sa vyznačujú veľkou odolnosťou voči elektrickému oblúku, avšak galvanické povlaky túto vlastnosť nemajú. Je mimoriadne odolný voči pôsobeniu chemikálií. Nerozpúšťa sa ani v lúčavke kráľovskej. Používa sa vo forme galvanicky nanesených povlakov, ktoré sú veľmi tvrdé, a odolné voči atmosférickým vplyvom, avšak nie sú spájkovateľné. Zo všetkých platinových kovov má najväčšiu konduktivitu. V zliatine s 0,1 % Pt ako odporový drôt sa vyznačuje vysokou pracovnou teplotou (1800 °C). Spájka zo zliatiny ZrRh s 20 až 30 % Rh spájkuje neobvyklé kombinácie látok ako grafit – grafit, grafit – Mo, grafit – kovar.

6. Ruthénium

Patrí do skupiny ľahkých platinových kovov. Je biele s našedlým nádychom. Bod tavenia je 2310 °C. Pre vysokú tvrdosť a krehkosť sa nedá tvárniť ani v žiari. Na vzduchu je veľmi stále za studena, ale v žiari oxiduje. Nerozpúšťa sa ani v lúčavke kráľovskej. Oxidy ruthénia sa vo forme jemného prášku používajú pre výrobu odporových pást.

7. Irídium

Patrí do skupiny ťažkých platinových kovov. Je čisto biele s oceľovým leskom. Bod tavenia je 2454 °C. Pre vysokú krehkosť sa dá tvárniť len v žiari. Týmto postupom sa vyrábajú drôty a plechy. Kelímky sa vyrábajú postupmi práškovej metalurgie. Je veľmi stále i za horúca a nerozpúšťa sa ani v lúčavke kráľovskej. Veľká chemická odolnosť a vysoký bod tavenia umožňujú použiť irídium vo forme kelímkov na prípravu špeciálnych zliatin. Prídavok irídia k platine obmedzuje elektrickú eróziu kontaktov.

8. Osmium

Patrí do skupiny ťažkých platinových kovov. Je biele s nádychom do modra. Bod tavenia je 3000 °C, t.j. zo všetkých platanoidov najvyššia teplota tavenia. Tvárniť sa dá len brúsením. Chemicky je veľmi odolné a nerozpúšťa sa ani v lúčavke kráľovskej. V jemnej práškovej forme oxiduje už pri teplote okolia, pričom vzniká aktívny kysličník osmičelý, ktorý je jedovatý. Používa sa len vo forme zliatin.

8. Kovy s vysokým bodom tavenia

Do skupiny kovov s vysokým bodom tavenia patria niektoré kovy V., VI., VII. skupiny Mendelejevovej periodickej skupiny. V elektronike sa používa najmä volfrám, molybdén, tantal a niób.  Je to skupina kovov, ktorá sa vyznačuje vlastnosťami, ktoré sa široko využívajú najmä pri výrobe svetelných zdrojov, obrazoviek, röntgeniek, polovodičových súčiastok, odporových článkov a kontaktov. Špeciálne postavenie má chróm.

Podiel spotreby každého z nich v elektronike je iný. Volfrám a molybdén sa používajú prevažne ako legujúce prísady a pre výrobu spekaných karbidov. Tantal sa spotrebováva najmä na výrobu kondenzátorov, niób sa používa najmä ako mikrolegúra do ocelí, pre stavbu atómových reaktorov a zliatin pre supravodiče. Elektronika tieto kovy využíva najmä v svetelnej technike.

Rozhodujúcou vlastnosťou je ich vysoký bod tavenia, pričom volfrám má najvyšší bod tavenia (3410°C), čo ich predurčuje pre použitie pri výrobe vlákien žiaroviek a žiariviek, pre výrobu zváracích elektród a kontaktov. Ďalším dôležitým parametrom je malý súčiniteľ dĺžkovej roztiažnosti, ktorý umožňuje ich použitie pre spájanie týchto kovov s tvrdými sklami a korundovou keramikou. Sústava tantal a oxid má lepšie vlastnosti ako hliník a jeho oxid, preto sa tantal využíva pri výrobe miniatúrnych tantalových kondenzátorov.

      - Volfrám

Použitie volfrámu súvisí s jeho dvoma rozhodujúcimi vlastnosťami. Volfrám má najvyšší bod tavenia (3410 °C), čo spôsobuje, že je veľmi ťažko vyrobiteľný a má najmenší súčiniteľ dĺžkovej roztiažnosti. Pri výrobe sa využívajú najmä metódy práškovej metalurgie, ktorá umožňuje výrobu rôznych spečených výliskov a pseudozliatin. Pseudozliatiny sa potom vyznačujú úplne inými vlastnosťami ako čistý volfrám. Bežne sa využívajú najmä pseudozliatiny volfrámu s meďou, uhlíkom a inými prvkami. Legúry zachovávajú dobrú vlastnosti volfrámu a vylepšujú jeho vlastnosti ako sú elektrická a tepelná vodivosť (WCu) alebo odolnosť voči opáleniu (WC). Ťažnosť sa vylepšuje prípravou zliatiny s molybdénom.

Volfrám je svetlošedý kov s kovovým leskom. Volfrámové drôty sa zvyčajne černia, alebo pokrývajú grafitovým mazadlom, čím sa chráni ich povrch pred atmosférickými vplyvmi. Kované tyče sú pokryté žltou farbou, ktorá sa vytvára v dôsledku oxidov volfrámu. Pre žhaviace špirály farebných obrazoviek sa používa napríklad zliatina WRe3. Špirály žiaroviek však pracujú v rozmedzí teplôt, kedy sa nevyhneme rekryštalizácii. Je preto potrebné používať dilatačné prímesi napríklad na báze SiO2, Al2O3 alebo oxidy alkalických kovov. Volfrámové drôty sa hojne používajú pre naparovanie kovov vo vákuu. Pre výrobu žhaviacich špirál odporových pecí sa volfrám používa málo. Hlavným dôvodom je veľká krehkosť rekryštalizovaných špirál. Častejšie sa používa molybdén, u ktorého si môžeme dovoliť obísť malú pevnosť žhaviacich špirál použitím hrubých drôtov alebo pásov.

Volfrám má zo všetkých ťažkotaviteľných kovov najvyšších súčiniteľ tepelnej vodivosti. Používa sa preto pre podložky pre výkonové polovodičové súčiastky v prípadoch, keď už molybdén nestačí.

Špeciálnym výrobkom z volfrámu sú rotačné antikatódy pre rőntgenky.

      - Molybdén

Molybdén má o 800 °C menšiu teplotu tavenia (2610 °C) ako volfrám a teplotný súčiniteľ je o niečo väčší, ale je jednoduchšie vyrobiteľný  a preto má  širšie použitie. Je to lesklý kov, ktorý má bielu farbu. Vo vlhkom prostredí sa na povrchu vytvára kysličník.

Drôty z molybdénu sa dajú ľahko zlatiť, striebriť a mediť, plechy sa dajú plátovať niklom a kovarom. Molybdén sa používa najmä na výrobu značne tepelne namáhaných súčastí, ktoré pracujú vo vákuu alebo v ochrannej atmosfére vodíka alebo zmesného plynu. Zvládnutá je výroba komplikovaných tvarov a tiež spájanie molybdénových dielov navzájom alebo s inými kovmi.

Molybdénové drôty sa používajú pri výrobe žiaroviek ako nosník žhaviacich špirál, reflektory, halogénové žiarovky ako priechodky do skiel.

      - Tantal

Tantal má vysoký bod tavenia (3000 °C) a tiež malý teplotný súčiniteľ dĺžkovej roztiažnosti. Za tepla reaguje s množstvom plynov, pričom dochádza  jeho skrehnutiu. Manipulácia s tantalom je preto pri teplote nad 300 °C možná len v prítomnosti inertných plynov. Ťažisko jeho spotreby je v chemickom priemysle. V elektronike sa využíva jeho vlastnosť, ktorou je vznik hutného oxidu tantaličného na jeho povrchu s veľkou chemickou odolnosťou, elektrickým odporom a extrémne malou hrúbkou niekoľkých molekulových vrstiev. Tento povlak má zároveň veľkú súdržnosť s podkladom. U tantalového prachu pre kondenzátory sa požaduje vhodná sypnosť a granulometria. Prášok sa lisuje na anódy pomocou plastifikátorov a speká sa pri teplota 1700 °C. Oxiduje so zriedenou kyselinou fosforečnou. Vlastnosti oxidu na povrchu tantalu sa vyznačujú veľkou chemickou odolnosťou, ktorá je voči agresívnym látkam rovnaká ako u zlata alebo u platiny. Tantal je citlivý na vodíkovú koróziu.. Výhodné vlastnosti oxidu tantalu sa využívajú pri výrobe elektrolytických práškových alebo fóliových kondenzátorov, čím sa dosahuje väčšia kapacita pri menších rozmeroch. Tantalové kondenzátory umožňujú miniaturizáciu. Bežne sa dá dosiahnuť merná kapacita niekoľkých milifaradov na gram. Tantal má veľmi dobrú tvárniteľnosť za studena, pretože tvárnením sa nemenia jeho mechanické vlastnosti. Na druhej stane nedá sa priamo vytiahnuť na drôt. Pozoruhodné pružinové vlastnosti vykazuje zliatina tantal-niób.

      - Niób

Svojimi vlastnosťami sa najviac blíži tantalu. Je ešte lepšie spracovateľný ako tantal, avšak tvárnením sa vytvrdzuje. To si vyžaduje žíhanie, ktoré je potrebné robiť vo vákuu alebo v inertnej atmosfére. Niób má podobne dobré spájkovacie a zváracie vlastnosti ako tantal. Priemyselne sa začal využívať v atómových reaktoroch. S nióbom sa vyrába mnoho zliatin, ktoré majú zvýšenú rekryštalizačnú teplotu. Keďže má malú tepelnú roztiažnosť, blízku korundovej keramike, využíva sa pri výrobe sodíkových výbojok.  Niób má najnižšiu prechodovú teplotu (9,13 K), a preto sa používa ako supravodič.

      - Rhénium

Rhénium sa svojim vysokým bodom tavenia (bod tavenia je 3180 °C) a veľkou hustotou podobá volfrámu, avšak jeho mechanická obrobiteľnosť je výborná, podobná ako u tantalu. Tvárniť sa dá výhradne za studena. Rhénium je však tiež veľmi ťažné a to aj pri teplote kvapalného dusíka (-196 °C). Má výbornú odolnosť voči pôsobeniu chemikálií. Vlastnosti oxidov rhénia sú odlišné od kovov s vysokým bodom tavenia. Sú to materiály s nízkym bodom tavenia, ktoré majú dobrú elektrickú vodivosť. To spôsobuje, že rhénium sa nedá tvárniť za studena. Zvary rhénia sú na rozdiel od ostatných kovov s vysokým bodom tavenia ťažné ako vlastný kov a dajú sa mechanicky tvárniť a ohýbať. Dôležité je tiež, že rhénium udeľuje veľkú pružnosť aj zvarom zliatin s ostatnými kovmi. Ako jediný kov z tejto skupiny kovov ho možno vylučovať z galvanických kúpeľov. Jeho použitie v elektronike sa obmedzuje na zliatiny. Volfrám s rhéniom sa používa pre výrobu drôtov pre žhaviace vlákna náročných elektróniek, najmä farebných obrazoviek (zliatina WRe3). Žhaviace vlákna sú odolnejšie voči rázom a majú dlhšiu životnosť. Väčšia rezistivita umožňuje vyrábať vlákna robustnejšie. Volfrámové drôty s obsahom rhénia sa používajú ako termočlánkové materiály pre agresvne prostredia (dvojice kovov: WRe26 a W, WRe3 a WRe25). Odolávajú parám fosforu, a preto sa používajú pre výrobu polovodivého fosfidu galitého. Zliatina WRe7 sa používa pre výrobu rotačných antikatód elektróniek. Táto zliatina má väčšiu tepelnú vodivosť a znesie väčšie tepelné zaťaženie. Rhénium nenašlo zatiaľ väčšie uplatnenie v elektronike.

9. Ortuť vo výrobe

Ortuť hrala dôležitú úlohu v stredovekej alchýmii. Má pozoruhodnú schopnosť vytvárať so vzácnymi kovmi amalgámy. Pripravuje sa z rumelky (HgS) na vzduchu a kondenzáciou jej pár. Je to jeden z kovov, ktorý je pri teplote okolia v kvapalnom stave. Jej bod tavenia je – 38,89 °C. Druhým kovom, ktorý môže byť v kvapalnom stave je gálium, pretože jeho teplota tavenia je 29,78 °C. Ortuť je zlý vodič tepla a elektrického prúdu. Na vzduchu je stála a nerozpúšťa sa v zriedených kyselinách. Nereaguje ani so sklom, oceľami, zliatinami, volfrámom a grafitom.

V elektronike má významnú úlohu. V minulosti sa ortuť používala ako pohonná kvapalina pre difúzne vývevy. Dnes je nahradená minerálnymi olejmi, ktoré majú síce menšiu tepelnú vodivosť, ale sú netoxické. Ortuť sa používala ako spínacie médium v spínačoch a relé, ale aj to sa našli výhodnejšie náhrady. Ortuťové usmerňovače boli nahradené polovodičovými. Ortuť sa používa v nízkotlakých a vysokotlakých výbojkách, kde sa využíva schopnosť jeho pár emitovať ultrafialové žiarenie. Ortuť sa často používa pri výrobe meracích prístrojov (tlakomery, vákuomery, teplomery a pod.).

Toxické účinky ortuti sú známe už dlho a najväčšie problémy spôsobujú odpady obsahujúce ortuť.

10. Plátované kovy a dvojkovy v praxi

Kombináciou dvoch alebo viacerých kovov (valcovaním, ťahaním, navarovaním alebo lisovaním v žiari) dosiahneme výhodnejšie alebo nové vlastnosti týchto materiálov.

Ak spojíme dva kovy, ktoré majú rôzne súčinitele dĺžkovej roztiažnosti, získame tepelný dvojkov, ktorý sa pri ohrievaní ohýna. A to sa v elektrotechnike často využíva. Často sa tiež používajú plátované kovy, ktoré majú vonkajšie vrstvy zhotovené z drahých kovov, najmä striebra pričom vnútorná vrstva z pérového  materiálu. Ak máme teda dva kovy s rozdielnou teplotným súčiniteľom dĺžkovej roztiažnosti, nemôžu sa pri ohrievaní rozťahovať podľa svojich kriviek roztiažnosti, pretože kov s väčšou rozťažnosťou je na rozhraní brzdený kovom s menšou rozťažnosťou a kov s menšou rozťažnosťou  je na rozhraní pri zahrievaní naťahovaný. Pri ochladzovaní sa pomery na rozhraní obrátia. Výsledkom je zakrivenie sústavy pri ohriatí a vyrovnanie pri ochladzovaní. Pri vhodnom zapojení môže teda tepelný dvojkov otvárať a uzatvárať prúdový okruh  na tepelný podnet. Základnou vlastnosťou tepelných dvojkovov  je merné tepelné vyhnutie, ktoré má byť veľké a nemalo by sa v závislosti na teplote a čase meniť.

Z týchto materiálov môžeme vysekávať diely pre kontakty, ktoré majú požadované pérové vlastnosti a miesta určené pre styk dvoch vodičov sú zaopatrené drahým kovom, ktorý má požadované kontaktné vlastnosti. Nositeľom pevnostných, pružnostných a vodivostných vlastností je podklad z obecných kovov, zatiaľ čo vrstva drahého kovu nanesená v tvare pruhu zabezpečuje dobré kontaktné vlastnosti. Klasické kontaktné dvojkovy sa vyrábajú plátovaním a to naplátovaním pruhov a ich  valcovaním, alebo navalcovaním fólie z ušľachtilého kovu na podkladový kov. V oboch prípadoch je nevyhnutné medzižíhaním. Niektoré pásy z ušľachtilých kovov sa môžu nanášať galvanicky. Galvanicky sa dá nanášať zlato a jeho zliatiny s niklom a kobaltom, striebro, nikel, meď, cín alebo zliatina SnPb. Ich použitím dochádza k úspore ušľachtilých kovov.

Vo elektrovákuovej technike sa používajú plátované kovy, ktoré s kombinované tak, že majú výhodné tepelne – technické vlastnosti. Sústavy týchto materiálov majú zlepšené korózne vlastnosti (jednostranne plátovaná oceľ meďou) alebo tiež vzhľad (obojstranne niklovaná oceľ). Príkladom je materiál označovaný ako PN. Je to nízkouhlíkatá oceľ, ktorá je z jednej strany plátovaná zliatinou hliníka (AlSi) a z druhej strany niklom. Sústava FeAl pri žíhaní výrazne mení farbu, povrch úplne černie. Niklový povlak naopak pri vysokých teplotách si zachováva vysoký lesk. Tento materiál je preto výhodný pre výrobu anód prijímacích elektróniek. Lesklú stranu obrátime smerom ku katóde, aby odrážala žiarenie a prihrievala katódu a čierna strana sa ocitne ne vonkajšej časti, ktorá pomáha anódu ochladzovať. Takúto elektrónku je možné viac zaťažovať. Iným príkladom sú kovarové pásy plátované meďou. Pri spájaní kovarových pásov striebornými spájkami dochádza k medzikryštalickej difúzii striebra. Spoj je mechanicky a vákuovo úplne spoľahlivý.

11. Materiály pre kontakty

Pod pojmom kontakt rozumieme každé spojenie dvoch vodičov, ktoré sa dá uvoľniť (zvárané spoje, spájkované spoje, nitované spoje, zásuvky, vidlice konektory, spínače a konečné kontakty).

Z hľadiska materiálu je najnáročnejšia skupina kontaktov spínajúcich prúdové obvody za prevádzky.

Pre kontakty sa používajú najmä kovy a zliatiny, ktoré sa prejavujú pri funkcii kontaktu:

- malým a stálym prechodovým odporom (vhodné sú najmä ušľachtilé kovy a ich zliatiny),

- malou migračnou schopnosťou počas životnosti kontaktu. Nebezpečné sú najmä hrotové nánosy typické pre striebro.

- malou chemickou koróziou zapríčinenou vznikom oxidických, sulfidických a iných povlakov. Z ušľachtilých kovov hrá úlohu najmä striebro, pretože vzniká na jeho povrchu pri izbovej teplote sírnik strieborný. Na platinových kontaktoch vzniká nahnedlý pórovitý povlak (brown powder), ktorá polymerizuje na povrchu kontaktu v dôsledku katalytického pôsobenia kovov na organické zlúčeniny. Tieto javy je možné eliminovať použitím vhodných zliatin. Napr. zliatina AgPd nevytvára ani sulfidické povlaky ani brown powder.

- malým mechanickým oterom kontaktných miest, pretože oter skracuje životnosť kontaktu. Je potrebné na túto vlastnosť dbať najmä u otočných a trecích kontaktoch (konektory, potenciometre), u ktorých môže oter zmeniť funkčné vlastnosti zariadenia.

- lepením a zavarovaním kontaktov. Efekt lepenia sa prejavuje následkom difúzie pri zapnutom kontakte i bez prúdového zaťaženia, zatiaľ čo efekt zavarovania pri dosiahnutí taviaceho napätia. Lepenie sa prejavuje najmä u ušľachtilých kovov s vysokou difúznou rýchlosťou (najmä zlato). Efekt sa dá potlačiť legovaním obecnými kovmi, napr. zliatinou AuNi0,14. Náchylnosť na zavarovanie sa potláča použitím kovu s vyšším bodom tavenia.

Materiály pre kontakty musia tiež spĺňať funkciu kontaktu s dobrou tuhosťou a pružnou tvrdosťou. Splnenie uvedených kritérií je možné na základe výberu optimálneho materiálu. Používajú sa ušľachtilé kovy, resp. boli vyvinuté pre tento účel špeciálne materiály, najmä  zliatiny na báze striebra, zlata a platiny.

Existujú aj kaučukové kontakty, ktoré sa konštruujú z elektricky vodivého silikónového kaučuku (plneného vodivými plnidlami) v kombinácii s nevodivým, ale pružným kaučukom. Tieto kaučukové kontakty sa pri vhodnom tvare, ktorý zvýrazní pružné vlastnosti materiálu, používa pri výrobe rôznych druhov spínačov u klávesníc, kalkulačiek.

Pre nosné časti kontaktov (kontaktové lamely) sa používa zväčša tuhý a pružný materiál. Z mnohých kovov najlepšie pre tento účel vyhovuje meď a jeho zliatiny.

Kontaktné materiály na báze striebra

Striebro je vzhľadom na vynikajúce elektrické a tepelné vlastnosti a vysokú odolnosť voči vzdušnému kyslíku najdôležitejším kontaktným materiálom. Jeho hlavnými nedostatkami sú:

- vznik sulfidických vrstiev v atmosfére s obsahom zlúčenín síry (striebro sa používa najmä pre kontakty, ktoré nie sú vystavené  atmosfére so znečistím síry)

- malá odolnosť voči oteru (prejavuje sa najmä lepením kontaktov a pri jednosmernom prúde migráciou kovu. Efekt sa potláča rôznymi legúrami)

- vznik oblúkového výboja pri nízkom napätí a prúde. Tento nedostatok sa potláča použitím masívnych nitov, kontaktných dvojkovov na rôznych podložkách.

- Zliatina AgCu (tvrdé striebro s obsahom 3% Cu) má trochu horšiu elektrickú vodivosť, avšak vyššiu tvrdosť a mechanickú pevnosť, menšiu náchylnosť k oteru a k migrácii.

- Zliatina AgNi (jemnozrnné striebro) obsahuje nikel v množstve len 0,14% , pretože nikel sa v striebre rozpúšťa len nepatrne. Elektrické a tepelné vlastnosti sa oproti čistému striebru menia len nepatrne, avšak zliatina má vyššiu pevnosť za tepla aj studena. Zliatina s vyšším obsahom Ni sa vyrába postupom práškovej metalurgie. Takéto zliatiny sú odolné voči opálu, oteru a migrácii.

- Zliatina AgCd a AgCdO. Kadmium zhoršuje elektrické a tepelné vlastnosti striebra, ale vykazuje väčšiu odolnosť voči oteru a väčšiu schopnosť zhášať oblúk, zmenšenie náchylnosti na lepenie kontaktov. Používa sa najmä pre kontakty s veľkým prúdovým zaťažením. Pseudozliatina AgCdO sa používa najmä na kontakty stýkačov do 630 A a ako hlavné kontakty malých ističov do 25 A. Nevýhodou týchto zliatin je zlá schopnosť privárania, preto sa kontakty na báze AdCdO zväčša plátujú s medzivrstvou striebra.

- Zliatina AgPd. Paládium zvyšuje bod tavenia sústavy, klesá teda sklon k zavarovaniu a lepeniu. V technickej sa používajú zliatiny s obsahom 3, 30 a 40 % paládia. Zliatina AdPd50 je veľmi tvrdá a používa sa pri výrobe trecích kontaktov v kombinácii so zlatom.

- Zliatina AgC. Nekovová zložka grafit sa používa v množstve 3 až 30 %. Kontakty z tohto materiálu sa vyznačujú veľkou elektrickou vodivosťou a sú mimoriadne odolné voči zavarovaniu. Nevýhodou je obtiažne opracovanie, ktoré sa musí robiť brúsením. Problematické je tiež zváranie.

- Pseudozliatina AgW. Vyrába sa postupom práškovej metalurgie, spekaním a používa sa v špeciálnych prípadoch, keď je použitie volfrámu nevhodné.

- Kontaktné materiály na báze zlata

Zlato sa vyznačuje stálosťou aj v znečistenej atmosfére a na rozdiel od platiny, ktorá pôsobí katalyticky, nie je to katalyzátor a preto nevzniká „brown powder“. Túto vlastnosť preberajú aj zliatiny na báze zlata, ktoré sa používajú, aby odstránili nedostatky zlata, ktorými sú:

- malá odolnosť voči oteru,

- nízky bod tavenia.

Zlato má preto aj náchylnosť na zavarenie a k migrácii. Hodí sa pre kontakty zaťažované málo, ale s malým alebo veľkým počtom zapnutí. Pre svoju vysokú cenu sa prevažne používa vo forme galvanických povlakov (v hrúbke okolo 2 m) zväčša nanesených len na funkčné miesta pre konektory a vidlice. Výhodou je, že galvanicky  nanesené povlaky sú tvrdšie ako čistý kov. Klimatická odolnosť týchto povlakov sa vylepšuje medzivrstvou z niklu.

  - Zliatina AuNi. Prímes niklu sa prejavuje zvýšením mechanickej pevnosti zliatiny. Pridaním 5% niklu sa takmer potlačí migrácia , prechodový odpor ostáva malý a zliatina odoláva korózii. Je to najčastejšie používaná zliatina na báze zlata, ktorá sa používa pre prúdové zaťaženia 5 až 100 mA, maximálne do 1 A. Pri napätí do 12 až 60 V sa osvedčuje i vo vysokofrekvenčných obvodoch.

  - Zliatina AuAgNi3. Táto zliatina je veľmi tvrdá a teda aj odolná voči oteru a bola vyvinutá za účelom úspory zlata.

  - Zliatina AuCo5. V porovnaní so zliatinou AuNi5 má vyššiu tvrdosť a dá sa vylučovať i galvanicky

- Kontaktné materiály na báze platinových kovov

Pre výrobu kontaktných materiálov sa používa najmä platina, paládium a irídium. Platina má významnú odolnosť voči korózii a používa sa v zliatinách pre kontakty určené do klimaticky náročných podmienok. Paládium sa používa najmä pre jeho nízku cenu. Zliatiny na báze PdAg majú vyššiu odolnosť voči atmosfére zamorenej sírnymi zlúčeninami. Nedostatkom všetkých platinových kovov je znížená odolnosť voči vzniku polymérnych povlakov na kontaktných plochách.

Spájky v elektronike

Pre spájkovanie v elektronike sa používajú mäkké spájky (Tt  450 °C), ktoré majú nižšiu teplotu tavenia ako spájkované kovy. Proces spájkovania je podmienený dobrou zmáčavosťou spájkovacích plôch roztavenou spájkou a teda vytvorením podmienok pre účinok pôsobenia adhéznych a kohéznych síl a vzájomným rozpúšťaním a difúziou prvkov spájaných materiálov a spájky. Výsledkom je kovové spojenie.

Spájky. Základnou vlastnosťou spájky je spájkovateľnosť, okrem toho

materiál spájky musí mať v roztavenom stave vyhovujúcu zmáčavosť, roztiekavosť a vzlínavosť, nízku viskozitu, malé povrchové napätie, malý rozdiel elektrochemického potenciálu (pomalšia korózia). Spájka nesmie tvoriť s prvkami základného materiálu intermetalické zlúčeniny, podstatne znižujúce kvalitu spoja. Medzi základné vlastnosti spájkovaného spoja patrí vysoká elektrická vodivosť, odolnosť spojov voči korózii, oxidácii a pevnosť v ťahu a šmyku pri statickom a dynamickom namáhaní.

V elektrotechnológii je aktuálny problém rozdielneho koeficientu tepelnej rozťažnosti materiálu podložky, plošných vodičov a spájky.

Eutektická spájka SnPb v elektronike najrozšírenejším materiálom pre vytváranie vodivých spojov na doske plošného spoja

Obr. Fázový diagram pre zliatiny SnPb

Eutektická spájka SnPb ( Obr.) je binárna alebo viaczložková zlúčenina nízkotaviteľných kovov Sn a Pb, ktorá obsahuje 62 % Sn a 38 % Pb, a ktorá sa taví pri teplote 183 °C.

Spájky pre spájkovanie v elektronike na báze SnPb

| Zložky z prízmesy | Označenie | Označenie | Označenie | Označenie | Označenie | Označenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hmotnostné % | Sn60Pb | Sn62PbAg | Sn63Pb | Sn5Pb | Sn10PbAg | Sn96Ag |
| Solidus (oC) | 183 | 179 | 183 | 308 | 268 | 221 |
| Likvidus (oC) | 191 | 179 | 183 | 312 | 290 | 221 |

Pastovitá spájka

Pastovitá spájka sa používa pri spájkovaní pretavením na uchytenie súčiastok pre povrchovú montáž alebo spájkovanie Flip Chip. Pastovitá spájka je homogénna zmes spájky vo forme prášku, potrebného tavidla a ďalších látok na zabezpečenie potrebnej viskozity, roztiekavosti a lepivosti. Keďže sa väčšinou používa u súčiastok pre SMT, ktorých vývody sú povrchovo upravené zliatinou striebra s paládiom, najčastejšie sa ako pastovitá spájka používa spájka s obsahom striebra Sn62Pb36Ag2, inak sa väčšinou používa eutektická spájka Sn63Pb. Hlavnými zložkami spájkovacích pást sú legované práškové spájky a organické tavidlá. Prídavné zložky - nosná viskózna zmes a rozpúšťadlá zabezpečujú požadovanú viskozitu a priľnavosť ku rôznym materiálom.

Tvrdé spájky.

Tvrdé spájky majú teplotu tavenia nad 450 °C. Pri ich aplikácii sa nepoužívajú tavidlá a spájkovanie prebieha vo vákuu alebo v inertnej atmosfére. Výborné spájkovacie vlastnosti prejavujú spájky s obsahom drahých kovov, najmä zlata.

Zlato ako spájka alebo v zliatinách má mimoriadne vlastnosti (netvoria sa oxidy, spoje sú pevné aj v žiari a nekorodujú), a preto sa používajú pomerne často. Zo zliatin sa používa tvrdá zlatá spájka AuNi (teplota tavenia 950 °C). Zlato sa používa aj ako difúzna spájka, ktorou sa spájajú zlaté mikrodrôty s podkladom na báze hliníkového napareného povlaku. Difúznym spájkovaním sa pripravuje množstvo spojov polovodičových čipov s vonkajšími kontaktmi. Eutektická spájka AuSn20 má teplotu tavenia len 280°C a používa sa pre vákuovo tesné spoje kovarových dielov vopred pozlátených. Zliatina zlata s antimónom alebo kremíkom sa používa ako reaktívna spájka pre spájanie kremíkových čipov s postriebreným alebo pozláteným povlakom pri výrobe polovodičov a integrovaných obvodov. Reakcia prebieha pri súčasnom pôsobení zvýšenej teploty a ultrazvuku.

Vynikajúce vlastnosti vykazujú aj paládiové spájky. Paládium zlepšuje spájkovacie vlastnosti tvrdých striebromedených a niklomangánových spájok. Zlepšuje ich zmáčavosť, mechanickú pevnosť v žiari, odolnosť voči korózii. Existuje široký sortiment paládiových spájok, ktoré sa používajú na spájanie zliatin FeNi a FeNiCo s meďou, ďalej titan, berýlium, volfrám, molybdén a nerezové ocele. Je vhodný aj pre spájanie pokovenej keramiky s kovmi na tvrdo. Spája sa zväčša v peciach s ochrannou atmosférou a bez použitia tavidla.

Tvrdé spájky s veľmi vysokou teplotou tavenia (nad 1000, resp. 1500 °C) obsahujú tantal, rhódium, paládium, platinu, zirkónium a spájajú sa nimi volfrám a molybdén, resp. sa používajú pre spájanie grafitových dielov navzájom.

15. Odporové kovy a zliatiny

U týchto materiálov sa využíva vysoká rezistivita pre výrobu drôtových rezistorov, trimrov, meracích zariadení, topných článkov (vo forme tyčí a pásov) a podobne.

Pre drôtové rezistory  sa požaduje veľká a definovaná rezistivita a jej stabilita v čase, vysoká mechanická pevnosť a nízke termoelektrické napätie voči medi. Ide o skupinu materiálov na báze medi, niklu a chrómu a zliatin ušľachtilých kovov. Patrí tu zliatina:

- CuNi44 (konstantan), ktorá ma veľkú rezistivitu a veľký teplotný súčiniteľ odporu. Dá sa výborne oxidicky izolovať v žiari a spájkovať na mäkko a na tvrdo.

- Cu84Mn12Ni4 (manganin), ktorá ma veľkú rezistivitu a malý teplotný súčiniteľ odporu. Nedá sa oxidicky izolovať v žiari.

- NiCr18, NiCr20, NiCr30 sú najbežnejšie zliatiny pre odporové rezistory. Dajú sa výborne oxidicky izolovať v žiari. Používajú sa ako topné články v elektrických peciach.

- Zliatiny ušľachtilých kovov sa používajú pre výrobu náročných drôtových potenciometrov a regulačnú techniku, kde sa kladú požiadavky na zachovanie vlastností behom dlhej doby. Patria tu najmä zliatiny platiny, zliatiny zlata a paládia (AuAg26, AuPd20V10, PdAg, PdCoW, PdW, PtIr, PtRh,)

- Kovy a zliatiny s veľkým teplotným súčiniteľom odporu, ktoré sa používajú ako odporové teplomery, žhaviace vlákna pre rýchlovriace ohrievače Patria tu Pt99,99, Pt99,9Rh, Ni, Ni70Fe30, Ni29Co17Fe.

Pre žhaviace telesá sa kladie požiadavka okrem veľkého elektrického odporu aj na odolnosť voči pecnej atmosfére v žiari (O2, SO2, NH3, CxHy). Najdôležitejšou je zliatina NiCr20, ktorá znesie teplotu 1 200 °C. Tiež sa používa zliatina FeCrAl, ktorá znesie teplotu 1 300 °C. Pre veľmi vysoké teploty sa používa rhódium 99,8 (max. teplota 1 800 °C), zliatina PtRh30 (max. teplota 1 700 °C), zliatina PtIr10 (max. teplota 1 600 °C), zlinuté MoSi (kanthal - max. teplota 1 700 °C).

Pre topné čláky v elektrických odporových peciach a pre výrobu drôtových rezistorov sa používa zliatina NiCr. Je určená do maximálnej teploty 1 200 °C, má výbornú odolnosť voči oxidácii v žiari, dobrú tvárniteľnosť.

##### Magnetické materiály

V technickej praxi sa  uplatňujú najmä materiály, ktoré vykazujú feromagnetické vlastnosti. Tieto materiály sa vyskytujú prevažne v tuhom stave. Sú polykryštalické, monokryštalické (pri výrobe bublinových pamätí, v mikrovlnnej technike, pre jadrá čítacích hláv magnetických pamätí), amorfné (pre magnetické kovové sklá – magneticky mäkké materiály) látky a tiež magnetické kompozity, ktoré sa vyrábajú z magnetických práškov a plastov.

Magneticky mäkké kovy a zliatiny

Vyznačujú sa úzkou hysteréznou slučkou, veľkou hodnotou maximálnej magnetickej indukcie a malou koercitivitou. Patria tu:

- ocele – doporuč. pre relé, meracie prístroje, elektromag. spojky a pod.

- zliatiny FeCo – vyznačujú sa max. magnetickou indukciou, pripravuje sa aj s orientovanou štruktúrou. Zliatina má veľkú magnetostrikciu

- kremíkové ocele – sú najrozšírenejšie v elektrotechnike, môžu mať izotrópnu aj anizotrópnu štruktúru a použ. sa napr. pre jadrá transformátorov, pre jadrá nízkofrekvenčných tlmiviek, pre elektrické stroje netočivé a točivé, pre prístroje, pre výrobu transformát.  plechu

- magneticky mäkká zliatina NiFe – sa podľa obsahu niklu vyznačuje:

- 75 – 80% Ni - najväčšími hodnotami počiatočnej a maximálnej permitivity, malou koercitivitou a malými hysteréznymi stratami, zliatina s prímesami Cu, Cr, Mo, Mn sa nazýva permaloye.

- 50 % Ni – najväčšou indukciou zo všetkých zliatin

- 36 % Ni – zliatina s názvom invar má najmenší teplotný súčiniteľ dĺžkovej roztiažnosti,

- 30 % Ni – má nízku Curieho teplotu

- zátavové magneticky mäkké zliatiny FeNi – sa používajú pre výrobu kontaktov, ktoré sa zatavujú do olovnatého skla

- zátavové magnet. polotvrdé zliatiny – použ. sa pre jazýčkové kontakty

Magneticky tvrdé kovy a zliatiny

Vyznačujú sa širokou hysteréz. slučkou, zvyčajne sú mechanicky tvrdé.

Patria tu: zliatina AlNiCo, zliatina FeCrCo, MnAlC, CuNiFe, SmCo, NdFeB, Používajú sa pre miniatúrne motorčeky, prenosky, sluchátka, mikrofóny, krokové motorčeky analógových hodiniek a pod.

Ferity

Vyznačujú sa kombináciou magnetických vlastností a veľkého el.  odporu. Východzími materiálmi pri ich výrobe sú oxidy Fe2O3, MnO, NiO a ich výroba odpovedá keramickým technológiám, kedy sa postupne namiešajú namleté práškové suroviny, ktoré sa lisujú a vypaľujú. Používané sú pre jadrá vysokofrek. cievok a transformátorov, pre výrobu keramických magnetov, na prenášanie veľkých výkonov u impulzných riadených zdrojov, u zváracích transformátorov a pod..

Patria tu magneticky mäkké  ferity na báze Mn-Zn a Mg-Mn-Zn, ktoré sa využívajú najmä v telekomunikačnej technike, ktorá požaduje materiály s najväčšou permeabilitiu, malým stratovým činiteľom, malým stratovým činiteľom, malými hysteréz. stratami a zaruč. rezisitivitou (jadrá vychyľovacích cievok farebných obrazoviek, anténne tyče a pod.).

Magneticky tvrdé ferity sú oxidické materiály odpovedajúce chemickému zloženiu MeO. 6Fe2O3, kde Me predstavuje bárium alebo stroncium. Vyrábajú sa keramickou technol. a môžu byť izotrópne alebo anizotrópne. Používajú sa pre veľmi výkonné motory, pre toroidné magnety pre reproduktory.

Medzi ferity so špec. vlastnosťami patria mikrovlné ferity s granátovou štruktúrou, ferity s pravouhlou hystréznou slučkou(feritové pamäte, miniatúrne toroidné jadrá, jadrové magn. pamäte, ktoré sú však dnes nahrádzané polovodičovými pamäťovými súčiastkami s vyššou hustotou pamäte), magnetostrikčné ferity (pre rezonátory a detektory ultrazvukových vĺn) a hutné ferity (pre záznamové a čítacie hlavy).

Magnetické granáty

Magnetické granáty sú monokryštalické ferimagnetické látky s obsahom

vzácnych zemín a gália železa. Základným typom je ytritoželezitý (YIG) a galitoytritoželezitý granát (GaYIG). Používajú sa v mikrovlnej technike.

Granáty pre bublinové pamäte

Magneticky aktívne sú epitaxne zhotovené povlaky ytritoželezitého granátu Y3Fe5O12, ktorý je na mieste Fe nahradený Ga, Ge na mieste Y nahradený Sm, Eu, Lu, Tm.

Magnetické kompozity

Magnetické kompozity sú tvorené feromagnetic. alebo ferimagnetickou látkou s nosným médiom (roztoky prírodných alebo syntetických živíc) a používajú sa pre magnetické zámky, magnetické pryžové tesnenia, pre membrány reproduktorov, magnety pre korekciu farieb farebných obrazoviek, magnetické spínače, magnetické laky a lepidlá, magneticky aktívne vrstvy magnetických pások. a pod.