Prehľad niektorých elektrokeramických materiálov a ich použitie

| Polovodičové prvky, typy látok | konkrétne príklady keramík |
| --- | --- |
| vysokoteplotné rezistory | SiC |
| varistory | oxidy Ni, Co, Cu, BaTiO3 |
| izolanty | porcelán, steatit, Al2O3 |
| Dielektriká do kondenzátorov | BaTiO3 |
| nosné materiály pre mikroelektroniku | Al2O3, BeO, AlN, SiC, Si3N4, vrstvová keramika |
| elektrooptické materiály | LiNbO3 |
| elektrety | BaTiO3, Pb(Zr,Ti)O3 |
| pyroelektriká | Sn0,5Ba0,5Nb2O2 |
| feromagnety, antiferomagnety | MOFe2O3 (M= Mn,Co,Ni,Zn,Ca) |
| amorfné kovové magnetiká | MnO, MnS, MnSe |
| ferity | (FeCoNi)80(B,C,Si)20(Mn,Zn)Fe2O4 |
| vysokofrekvenčné jadrá | Y3Fe5O12 |
| magnetické materiály pre záznam | Er2EuFe4Ga0,7O12 |
| magnetický atrament | Fr3O4 + kvapalina |
| solárne články | CuInSn2, CdIn/CdS, amorfný Si |
| diódy, tranzistory, IO | Ge, Si, GaAs |
| IR detektory | PbS, PbSe, PbTe, InSb |
| lasery | Al2O3+Cr, YAG, neodým.sklá |
| fotovodiče | Se, CdS, CdSe, ZnS, InP |
| luminofóry | ZnS, CdS, Y2O3Eu, YVO4Eu |
| elektroluminifóry | CdS, SiC, Ge, Si, ZnS |
| elektrochrómne materiály | WO2, IrO2 |
| tuhé elektrolyty | Na v Al2O3, Ca v ZrO2 |
| termomateriály | Se2Te3, Bi2Te3 |
| vysokoteplotné supravodiče | Y-Ba-Cu-O, Ta-Ba-Se-Cu-O |

## Evolučné trendy v oblasti polovodičov

|  |  | 1992 | 1995 | 1998 | 2001 | 2004 | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typická veľkosť (m) | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,12 | 0,10 |  |
|  | Počet pamäťových bitov /čip |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - DRAM | 16M | 64M | 256M | 1G | 4G | 15G |  |
|  | - SRAM | 4M | 16M | 64M | 256M | 1G | 4G |  |
|  | Cena waferu (dol./cm2) | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |  |
|  | Veľkosť čipu (mm2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | logický obvod | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |  |
|  | DRAM | 132 | 200 | 320 | 500 | 700 | 1000 |  |
|  | Priemer waferu (mm) | 200 | 200 | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |  |
|  | Hustota porúch /cm2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,004 | 0,002 |  |
|  | Počet I/Os | 500 | 750 | 1500 | 2000 | 3500 | 5000 |  |
| Bohrové postuláty - Elektrón sa pohybuje po kruhovej dráhe s splňujúcej kvantovú podmienku: 2. m. v. r = n. h, kde mvr je moment hybnosti elektrónu, n=1,2,3... hlavné kvantové číslo a m hmotnosť elektrónu na kruhovej dráhe polomeru r a rýchlosti v. - Každá kvantová dráha predstavuje určitý stacionárny stav elektrónu v atóme, ktorý charakterizuje kvantové číslo n. Jednotlivé stavy sa odlišujú obsahom energie. - Vyžarovanie alebo pohlcovanie energie sa uskutočňuje len pri prechode medzi kvantovými dráhami. Prechod elektrónu medzi energetickými stavmi sa uskutočňuje po kvantách daný vzťahom: Wn - Wm= h. Z postulátov vyplýva pohybová rovnica: hodnoty odstredivej a príťažlivej sily elektrických nábojov jadra a elektrónov sú zhodné podľa Coulombovho zákona: m. v2 / r = e2 / 4. 0. r2. Schrödingerova vlnovej rovnice pre jeden hmotný bod a pre časovo ustálený dej tvar: Δψ+8.π2.mh2(E−U)ψ=0 kde  = 2 + 2 + 2 je Laplaceov operátor, x2 y2 z2 x,y,z sú priestorové súradnice, m je hmotnosť častice, E celková energia, U potenciálna energia.  je premenná funkcia charakterizujúca de Broglieho vlny (vlnová funkcia). Štvorec 2 je úmerný pravdepodobnosti, že sa elektrón nachádza v danom priestore. Grafické znázornenie 2 vymedzuje priestor, v ktorom sa nachádza oblak daného elektrónu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Kvantové čísla - Hlavné kvantové číslo n nadobúda hodnoty celých čísel 1...n a označuje elektróny jednej vrstvy (sféry). Označujeme ich K, L, M, N, O, P, Q (n = 1..7). Maximálny počet elektrónov vrstvy je 2n2. - Vedľajšie kvantové číslo l (l = 0,1..n-1) charakterizuje elektróny líšiace sa energiou v rámci vrstvy – orbitály (orbity) a tiež moment hybnosti elektrónu. - Magnetické kvantové číslo m (m = 1...0..-1) určuje projekciu dráhového magnetického momentu do predpísaného smeru. orbitál sa štiepi na (2l+1) skupín. - Spinové kvantové číslo s = 0.5 rozlišuje kvantovaný smer rotácie elektrónu okolo svojej osi Pauliho vylučovací princíp: V atóme nemôžu existovať dva elektróny s rovnakými kvantovými číslami. Pravidlo maximálnej multiplicity (Hundovo) Elektróny obsadzujú orbitály tak, aby pred ich spinovým párovaním bolo na orbitáloch daného typu čo najviac elektrónov s rôznym magnetickým číslom. Atomistika (základné vzťahy): Newtonov zákon: F = m. a Kinetická energia: Wkin = ½ m.v2 Wkin = p2/ 2m Hybnosť: p = m. v Rýchlosť svetla: c = .  Vlnová rýchlosť: v = .  Kruhová frekvencia:  = 2.  Einsteinova rovnica: W = m. c2 Veľkosť elem. kvanta energie fotónu: W = h . = . ħ , kde ħ= h/2 # Vlnová dĺžka elektrónu :  = h/p = h/m. v = 2/k (k je vlnové číslo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kryštálová mriežka je usporiadanie nekonečného počtu bodov (atómov, molekúl, iónov) v priestore tak, že usporiadanie bodov v okolí daného je identické s usporiadaním v okolí ktoréhokoľvek. Základnou jednotkou priestorovej mriežky je elementárna kryštálová bunka (uzlové body, hrany, uhly). Bravaisove mriežky zahŕňajú 7 jednoduchých sústav, ktoré tvoria základ, 5 dvojnásobných, 2 štvornásobné. Jednoduché sústavy kryštálovej mriežky sú: - kosoštvorcová (S, Ga), - štvorcová (Sn, TiO2), - kubická (Cu, Ag, Au, Al, Fe, ), - šesťuholníková (Zn, Mg, AsNi), - romboedrická (As, Sb, Bi), - trojklonná, - monoklonná. Mnoho elektrických, fyzikálnych, tepelných a magnetických dejov prebieha prednostne v určitých kryštálových rovinách alebo kryštálových smeroch kryštálovej mriežky. Ich popis sa realizuje Millerovými indexmi kryštalografickej roviny a Millerovými indexami kryštalografického smeru. Submikroskopické poruchy KM: - bodové: vakancie, interstície, substitúcie. Bodové poruchy v iónových kryštáloch umožňujú difúziu a vedenie elektrického prúdu. Vakancie vznikajú v dôsledku tepelných kmitov. Vakancie a interstície ovplyvňujú elektrický odpor, znižujú pohyblivosť voľných elektrónov v mriežke (zvýšenie neusporiadanosti). - čiarové: dislokácie hranové a skrutkové. Pohyb dislokácii realizovaný sklzom umožňuje plastickú deformáciu a pohyb šplhom umožňuje difúziu. - plošné - vrstevné chyby alebo mozaika zŕn V iónovom kryštále existujú poruchy): Frenkelova porucha: súčasný výskyt kladného iónu v interstitickej polohe a vakancie na mieste kladného iónu Shottkyho porucha: súčasný výskyt jednej vakancie na mieste kladného a jednej vakancie na mieste záporného iónu. Poruchy uľahčujú prenos častíc kryštálom, čím podporujú difúziu, elektrickú a tepelnú vodivosť. Kvapalné kryštály predstavujú osobitný druh kvapalín, ktoré sa v určitom intervale teplôt vyznačujú určitou usporiadanosťou a v dôsledku toho anizotrópiou. Sú charakteristické tým, že pri zahrievaní kvapalného kryštálu v pevnej fáze sa dosiahne bod tavenia, pri ktorom sa mliečne zakalená látka zmení na anizotrópnu kvapalinu a len ďalším zahrievaním sa dosiahne bod vyjasnenia, nad ktorým má látka charakter izotrópnej kvapaliny. Štruktúra na rozhraní kvapalnej a tuhej fázy so snahou udržať si pravidelné usporiadanie kryštálovej štruktúry sa nazýva mezomorfná štruktúra. V elektronike sa používajú v širokom meradle hlavne pri výrobe pasívnych zobrazovacích jednotiek. Existujú 2 základné typy mezomorfných štruktúr: - Smektická štruktúra, ktorá sa vyznačuje tým, že jednotlivé molekuly sú zoradené tak, že majú rovnobežné osi a sú zoradené v rovinách rovnako od seba vzdialených. Táto štruktúra nenašla zatiaľ použitie, avšak najviac sa približuje ku kryštalickej fáze. - Nematická štruktúra, ktorá sa vyznačuje tým, že jednotlivé molekuly sú zoradené tak, že majú rovnobežné osi. Má elektrooptické vlastnosti t.j. zmenou el. poľa dochádza k zmene optických vlastností (spôsobuje dynamický rozptyl - mliečne zakalenie) a využíva sa na elektronické riadenie odrazu svetla a v displejoch. Našla najširšie uplatnenie. Osobitný druh nematickej štruktúry je cholesterická štruktúra. Táto štruktúra je citlivá na zmenu tepla, čo sa prejavuje zmenou rozptýleného svetla, t.j. určitej teplote odpovedá určitá farba - termooptické vlastnosti. Pásmová teória vodivosti tuhej látky: V 1 cm sa nachádza 1022 e. Vzájomné pôsobenie medzi elektrónmi susedných atómov má za následok, že ich energetické hladiny sa štiepia a vytvárajú energetické pásma. Energetické pásma v kryštáloch sú: - vnútorné (nemá vplyv na prenos náboja), - vonkajšie alebo valenčné pásmo (súbor pásiem, ktoré sú obsadené elektrónmi vytvárajúcimi chemické väzby. Je to posledné úplne alebo čiastočne obsadené pásmo) - vodivostné pásm (súbor energetických pásiem, v ktorých sú „umiestnené“ elektróny uvoľnené z chemických väzieb) - zakázané pásmo. Vyskytuje sa medzi vodivostným a valenčným pásmom a nemôžu sa tam vyskytovať voľné nosiče náboja. |  |  |  |  |  |  |  |  |