Príklady z atomistiky

1. Vypočítajte kinetickú, potenciálnu a celkovú energiu elektrónu atómu vodíka v jeho základnom stave. Vychádzajte z Bohrovej teórie a energie vyjadrite v eV.

Kinetická energia elektrónu hmotnosti m pohybujúceho sa rýchlosťou v je Wk=mv22. Keďže podľa Bohrovej teórie je odstredivá a príťažlivá (Coulombova) sila pôsobiaca na elektrón pohybujúci sa po kruhovej dráhe rovnaká mv2r=e24πε0r2, potom Wk=e28πε0r. Podľa Bohrovho postulátu je rýchlosť elektrónu v atóme viazaná na hlavné kvantové číslo n podľa vzťahu 2πmvr=nh, z čoho v=nh2πmr. Dosadením v do predošlej rovnice mv2r=e24πε0r2 polomer dráhy elektrónu v atóme vodíka r=ε0h2n2πme2, čím Wk=me48ε02h2n2. Z Coulombovho zákona sila medzi dvoma bodovými nábojmi F=Q1Q24πε0r2=Q=ee24πε0r2. Práca, ktorú treba v elektrickom poli intenzity E vynaložiť na prenesenie náboja                     zo vzdialenosti r1 do r2 od referenčného A=Fdr=Q2Edr=Q1Q24πε01r1−1r2=Wr1−Wr2. Potom potenciálna energia Wp=−Q1Q24πε0r=Q=e−e24πε0r a dosadením r Wp=−me44ε02h2n2. Celková energia elektrónu v atóme vodíka Wc=Wk+Wp. Dosadením pre základný energetický stav elektrónu (n = 1) potom Wk = 13,61, Wp = -27,22 a Wc = -13,61 eV.

2. Vypočítajte energiu a polomer kruhovej dráhy elektrónu v atóme vodíka pre prvé štyri dovolené stavy. Vychádzajte z Bohrovej teórie a energie vyjadrite v eV.

Dosadením do r, Wk, Wp a Wc dostaneme    r1,2,3,4 = 0,5289, 2,116, 4,76, 8,462 .10-10 m,	Wc1,2,3,4 = -13,61, -3,403, -1,512, -0,851 eV.

3. Vypočítajte energiu elektrónu atómu vodíka uvolnenú jeho prechodom zo stavu určeného hlavným kvantovým číslom n = 2 do základného a zistite kmitočet pritom vyžiareného svetla.

Podľa ΔWc=Wc2−Wc1=hf a λ=cf vyjadríme λ=hcWc2−Wc1. Dosadením do Wk, Wp a Wc a výpočtom potom f = 2,47.1015 Hz a  = 121,4 nm, teda v UV oblasti EMG žiarenia.

4. Dokážte, že Bohrova kvantová podmienka pre pohyb elektrónu atómu vodíka po stabilných kruhových dráhach je totožná s tvrdením, že obvod kruhových dráh je celistvým násobkom vlnovej dĺžky pohybujúceho sa elektrónu.

Dosadením de Broglieho postulátu p = h a vzťahu pre impulz pre prípad elektrónu (pričom impulz elektrónu je rovný jeho hybnosti) p = mv do Bohrovho postulátu 2mvr = nh dostaneme 2r = n.

5. Zostrojte tabuľku možných kombinácií kvantových čísel po n = 4.

| n = 1 | l = 0 | m = 0 | n = 4 | l = 0 | m = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n = 2 | l = 0 | m = 0 |  | l = 1 | m = -1, 0, 1 |
|  | l = 1 | m = -1, 0, 1 |  | l = 2 | m = -2, -1, 0, 1, 2 |
| n = 3 | l = 0 | m = 0 |  | l = 3 | m = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 |
|  | l = 1 | m = -1, 0, 1 | s = ±12 |  |  |
|  | l = 2 | m = -2, -1, 0, 1, 2 |  |  |  |

6. Na základe vzťahu medzi n, l a m zostavte do tabuľky všetky možné kvantové stavy, odpovedajúce hodnote n = 3.

| n = 3 | l = 0 | m = 0 |
| --- | --- | --- |
|  | l = 1 | m = -1, 0, 1 |
|  | l = 2 | m = -2, -1, 0, 1, 2 |

7. Určte elektrónovú konfiguráciu atómov prvkov s atómovými číslami 10, 12, 14, 23 a 32.

Z = 10 ... 1s2 2s2 2p6

Z = 12 ... 1s2 2s2 2p6 3s2

Z = 14 ... 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

Z = 23 ... 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3

Z = 32 ... 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2

# Príklady z elektroizolačných materiálov

1. Oxid hlinitý ako dielektrikum elektrolytických kondenzátorov je vyrábaný anodickou oxidáciou hliníka, hrúbky úmernej formovaciemu napätiu na anóde a konštanta úmernosti k = d/U = 10-9m/V. Vypočítajte kapacitu elektrolytického kondenzátora tvoreného po oboch stranách oxidovaným 5x40 cm hliníkovým pásikom, ak formovacie napätie je 500 V a r = 8.

S = 2S1, pretože kondenzátor je zvinutý - má dve aktívne plochy. Napätie na elektródach U=Ed=EkU a dosadením z D=ε0εrEa úpravou Gaussovej vety DS=Q dostaneme U=Qdε0εrS, z čoho kapacita kondenzátora C=QU=ε0εrSd=ε0εr2S1d=5,666μF.

2. = 4. Vypočítajte kapacitu 15x18 cm doskového kondenzátora s drážkovou izoláciou tvorenou 0,3 mm elektrotechnickou lepenkou o r = 2,6 a 0,04 mm polyetyléntereftalátovou fóliou o r = 3,8, pričom zanedbajte vplyv okrajových elektrických polí.

Kapacita doskového kondenzátora s dvojvrstvovým dielektrikom podľa sériového zapojenia dvoch kondenzátorov C=C1C2C1+C2=ε0S/d1εr1+d2εr2=1,03nF.

3. Doskový vákuový kondenzátor s 6x10 cm elektródami 1 mm vzdialenými je po nabití na 1kV odpojený od vonkajšieho zdroja. Vypočítajte zmenu E, D a C náhradou vákua sľudovou doštičkou o r = 5,4. Aký je pomer hustoty voľného a viazaného náboja na elektródach?

Intenzita elekt. poľa poklesne z E0=Ud=106Vm na E=Dε0εr=D0ε0εr=E0εr=1,851.105Vm.

Vložením dielektrika medzi elektródy sa pre odpojený vonkajší zdroj medzi nimi náboj nezmení. Nezmení sa ani plošná hustota náboja a vzhľadom na SDdS=Q (silový tok z povrchu gule podľa Gausovej vety) ani elektrická indukcia D=D0=ε0E0=8,854.10−6Cm2. Dosadením D=ε0εrE a DS=Q napätie na elektródach U=Eh=Dhε0εr=QShε0εr, kapacita sľudového kondenzátora C=QU=ε0εrSh=286,8pF, vákuového C0=Q0U=ε0Sh=53,12pF. Vložením dielektrika medzi elektródy kondenzátora sa pri nezmenenej E medzi nimi voľný náboj Q0 zväčší o viazaný Qp, podľa εr=Qp+Q0Q0. Plošné hustoty voľného a viazaného náboja sú σ0=Q0S a σp=QpS, ich pomer σ0σp=Q0Qp=1εr−1=0,227.

5. Vypočítajte dipólový moment 1m3 polystyrénu s r = 2,3, na ktorý pôsobí homogénne jednosmerné elektrické pole intenzity 105 V/m a pri jej zvýšení na 5.106 V/m.

Prítomnosť dielektrika v elektrickom poli vyjadruje prírastok elektrickej indukcie – elektrická polarizácia P=ε0κeE, kde κe=εr−1 je elektrická susceptibilita. Polarizácia v dielektriku je v homogénnom EP definovaná dipólovým momentom sústavy objemu V podľa P=μcV. Potom dipólový moment μc=PV=ε0εr−1EV=E=105Vm1,151.10−6Cm=E=5.106Vm5,755.10−5Cm.

6. Elektrolytický kondenzátor s aktívnym povrchom 400 cm2 oxidovej hliníkovej doštičky má kapacitu 8 F. Napätie medzi doštičkou a elektrolytom s r = 8 je 10 V. Vypočítajte intenzitu elektrického poľa a celkový dipólový moment indukovaný v oxidovej vrstve.

Intenzita elektrického poľa E=E0=Ud=UCε0εrS=2,823.107Vm. Prítomnosť dielektrika v elektrickom poli vyjadruje prírastok elektrickej indukcie - elektrická polarizácia dielektrikaP=ε0εr−1E,v homogénnom elektrickom poli definovaná dipólovým momentom sústavy P=μcV objemu V=dS, μc=PV=ε0εr−1EdS=2,479.10−11Cm.

7. Vypočítajte indukovaný dipólový moment atómu vodíka v elektrickom poli o E = 103 V/m. Elektrónová polarizovateľnosť atómu vodíka e = 0,737.10-40 Fm2.

Indukovaný dipólový moment atómu je daný μ=αeElok=7,37.10−38Cm.

8. Dokážte, že energia polarizovaného atómu s koeficientom elektrónovej polarizovateľnosti e [Fm2] vloženého do homogénneho elektrického poľa intenzity E je rovná 0,5eE2.

Dipólový moment dvojice nábojov vo vzájomnej vzdialenosti d je μ=Qd, energia W=QU2=QEd2=μeE2. Indukovaný dipólový moment atómu μi=αeElok⇒W=αeE22.

9. Vo vzdialenosti 10.10-10 m od protónu je umiestnený atóm s koeficientom elektrónovej polarizovateľnosti e = 10-40 Fm2. Vypočítajte dipólový moment indukovaný v atóme a silu pôsobiacu medzi indukovaným dipólovým momentom a protónom.

Elektrické pole pôsobiace na atóm je vyvolané protónom a jeho intenzita je E=e4πε0r2. Indukovaný dipólový moment atómu μi=αeElok=αee4πε0r2=1,439.10−31Cm. V okolí bodového dipólu vo vákuu možno E rozdeliť na −Er=−2μcosΘ4πε0r3 a EΘ=μsinΘ4πε0r3. V danom prípade smer indukovaného dipólu je totožný so spojnicou dipólu a protónu a tak sila medzi indukovaným dipólom a protónom F=eEr=2eμ4πε0r3=eμ2πε0r3=4,146.10−13N.

10. Koeficient elektrónovej polarizovateľnosti atómu argónu je e = 1,43.10-40 Fm2. Vypočítajte relatívnu permitivitu argónu za normálnych fyzikálnych podmienok.

Vzťah relatívnej permitivity a polarizovateľnosti nepolárnych látok vyjadruje Clausius-Mossottiho rovnica εr−1εr+2=nαe3ε0, kde n je koncentrácia polarizovateľných častíc, za normálneho fyzikálneho tlaku Loschmidtovo číslo NL=A.1000l22,414l, Avogadrova konštanta A je počet molekúl v grammolekule plynu – objeme 22,414l. U plynov εr≃1, preto rovnicu možno upraviť na tvar εr−13=nαe3ε0, odkiaľ εr=1+nαeε0=1+NLαeε0=1,000434.

11. Na elektródy doskového kondenzátora je priložený potenciál 1000 V. Určte E, D a hustotu elektrických nábojov na elektródach 3x2 dm, vzdialených 4 mm pre vzduchové dielektrikum za normálnych atmosférických podmienok (r = 1) a pre penový polystyrén s r = 1,45.

Keďže napätie na elektródach kondenzátora U=E0d⇒E0=E=Ud=2,5.105Vm. Elektrická indukcia D0=ε0E0=2,2135.10−6 a pre polystyrén D=ε0εrE0=3,2096.10−6Cm2.

Hustota elektrických nábojov na elektródach σ=QS=CUS=ε0εrSdUS=ε0εrUd=ε0E0=D.

12. Vypočítajte rýchlosť rekombinácie iónov vzduchu, keď za normálnych fyzikálnych podmienok je koncentrácia párov iónov 1,2.109 m-3 a koeficient rekombinácie 1,6.10-12 m-3s-1.

Rýchlosť rekombinácie vyjadruje úbytok iónov jej dôsledkom v jednotkovom objeme            za sekundu podľa dndt=−rn+n−, kde n+ a n- [m-3] sú koncentrácie iónov a r [m3/s] súčiniteľ rekombinácie. V tomto prípade n+=n−=n, preto dndt=−rn2=−2,304.106m−3s−1.

13. Bodový dipól s dipólovým momentom 10-30 Cm je vzdialený od stredu atómu 10.10-10 m, ktorého koeficient elektrónovej polarizovateľnosti je 2,18.10-40 Fm2. Vypočítajte dipólový moment indukovaný v atóme, keď smer jeho vektora je a) kolmý a b) totožný so smerom priamky spájajúcej dipól so stredom atómu. Indukovaný dipólový moment atómu μi=αeElok.

Kolmá zložka vektora intenzity elektrického poľa v okolí bodového dipólu vo vákuu EΘ=μsinΘ4πε0r3, v tomto prípade EΘ=μ4πε0r3, z čoho μΘi=αeElok=αeEΘ=1,959.10−33Cm. Rovnobežná zložka −Er=−2μcosΘ4πε0r3=⇒μ2πε0r3, z čoho μri=αeElok=αeEr=3,918.10−33Cm.

14. Izolácia v drážke elektrického stroja je tvorená drážkovou lepenkou hrubou 0,35 mm. Vypočítajte merný tepelný tok izoláciou, keď rozdiel teplôt jej strán je  = 12C, merná tepelná vodivosť T = 0,145 W/Km a vplyv prechodových tepelných odporov zanedbateľný.

Tepelný tok plochou izolantu S hrúbky d za čas 1s QT=λTSdΔϑ, mernýqT=QTS=5.103Wm2

15. Kapacita kondenzátora so sľudovým dielektrikom o r = 5,4 je 1 nF. Určte jeho energiu   po nabití jednosmerným napätím 1000 V a jej prírastok oproti vákuovému ekvivalentu.

Keďže εr=CC0, kapacita vákuového kondenzátora C0=Cεr. Energia sľudového kondenzátora W=QU2=CU22=0,5J, vákuového W0=C0U22=CU2εr2=Wεr=0,09J, prírastok energie kondenzátora oproti jeho vákuovému ekvivalentu ΔW=W−W0=0,407J.

# Príklady z vodivých materiálov

1. Koľko elektrónov musí prechádzať vodičom za 1 s, aby ním tiekol prúd 1, 5 a 100 A ?

Prúd vodičom I=Qt=net,z čoho počet elektrónov n=Ite=I=1A6,24=I=5A31,2=I=100A624,2.1018s.

2. Vypočítajte prúd kovovým vodičom s prierezom 1 mm2, ak 1 m3 kovu obsahuje 5.1028 voľných elektrónov so strednou driftovou rýchlosťou 1,5.10-4 m/s.

Prúd vodičom v závislosti na driftovej rýchlosti elektrónov v kovoch I=JS=envS=1,201A.

3. Vypočítajte merný elektrický odpor medi, ak odpor 15 m vodiča s prierezom 0,1 mm2         pri teplote 20C je 2,58 .

Rezistivita vodiča R=ρlS, z čoho merný elektrický odpor ρ=RSl=1,72.10−8Ωm.

4. Vypočítajte pohyblivosť voľných elektrónov v medi, ak ich koncentrácia pri 20C je 8,427.1028 m-3 a merný elektrický odpor medi 1,724.10-8 m.

Prúd vodičom v závislosti na driftovej rýchlosti elektrónov v kovoch I=JS=envS, z čoho dosadením pohyblivosti u=vE prúdová hustota J=env=enuE=γE. Keďže merná vodivosť vodiča γ=enu, potom pohyblivosť voľných elektrónov u=γen=1ρen=4,296.10−3m2Vs.

5. Vypočítajte strednú driftovú rýchlosť elektrónov v medenom vodiči s prierezom 2 cm2 pretekanom prúdom 1 A a v prípade vodiča s prierezom 4 cm2 pretekanom prúdom 100 A.

Koncentrácia voľných elektrónov v medi pri teplote 20C je 8,427.1028 m-3.

Prúd vodičom v závislosti na driftovej rýchlosti elektrónov v kovoch I=JS=envS, z čoho stredná driftová rýchlosť elektrónov vo vodiči v=IenS=I=1AS=2cm23,703.10−7=I=100AS=4cm21,851.10−5ms.

6. 1,5 km medený vodič prierezu 5 mm2 je pripojený na napätie 100 V. Vypočítajte prúdovú hustotu, intenzitu elektrického poľa, pohyblivosť voľných elektrónov a ich driftovú rýchlosť.

Merný elektrický odpor Cu = 1,724.10-8 m, koncentrácia voľných elektrónov 8,427.1028/m3.

Merná vodivosť vodiča γ=enu, z čoho pohyblivosť voľných elektrónov u=γen=1ρen=4,296.10−3m2Vs. Prúd vodičom I=UR=USρl=envS, z čoho driftová rýchlosť elektrónov vo vodiči v=Uρlen=2,864.10−4ms. Pohyblivosť elektrónov u=vE, z čoho intenzita elektrického poľa E=vu=6,666.10−2Vm. Hustota prúdu J=γE=Eρ=3,866.106Am2.

7. Merný elektrický odpor striebra pri 20C je 1,54.10-8 m. Vypočítajte strednú driftovú rýchlosť, pohyblivosť a relaxačnú dobu voľných elektrónov, ak je intenzita elektrického poľa vo vnútri vodiča 100 V/m. Predpokladajte 5,8.1028 voľných elektrónov na 1 m3 striebra.

Merná elektrická vodivosť vodiča γ=enu, z čoho pohyblivosť voľných elektrónov u=γen=1ρen=6,988.10−3m2Vs. Keďže pohyblivosť u=vE, ich rýchlosť v=uE=0,698ms.

Relaxačná doba elektrónu je viazaná na jeho pohyblivosť u=eτnme⇒τn=umee=3,969.10−14s.

8. 1,5 km medený vodič má byť nahradený hliníkovým rovnakej dĺžky. Aký bude pomer ich hmotností, ak celkový odpor vodiča má ostať nezmenený? Merná hmotnosť medi je 8890 a hliníka 2700 kg/m3. Merný odpor medi pri 20C je 1,724.10-8 a hliníka 2,94.10-8 m.

Pomer hmotností mCumAl=γCuVCuγAlVAl=γCuSCulγAlSAll=γCuρCulRγAlρAllR=γCuρCuγAlρAl=1,93.

9. Supravodivá zliatina Nb3Sn má kritickú teplotu supravodivého stavu pri neprítomnosti magnetického poľa 17,95 K. V magnetickom poli s intenzitou 8,9.104 A/m stav zaniká pri teplote T = 8,2 K. Vypočítajte kritickú intenzitu magnetického poľa Hkr(0) pri teplote T = 0K.

Medznú krivku fázového diagramu supravodivého stavu kovu vyjadruje rovnica Hkr=Hkr(0)1−T2Tkr2, z čoho kritická intenzita MG poľa Hkr(0)=HkrTkr2Tkr2−T2=1,124.105Am.

10. Vychádzajúc z Wiedemann – Franzovho zákona vypočítajte mernú tepelnú vodivosť medi pri teplote 20C, keď jej merný odpor pri tejto teplote je 1,724.10-8 m.

Podľa Wiedemann – Franzovho zákona je pomer mernej tepelnej a elektrickej vodivosti priamo úmerný absolútnej teplote podľa λTγ=π2k23e2T=Cu2,44.10−8T, odkiaľ merná tepelná vodivosť medi λT=π2k23e2γT=π2k23e2Tρ=2,44.10−8Tρ=414,9WKm.

11. Vypočítajte najmenšiu vlnovú dĺžku fotónov môžucich vyvolať výstup elektrónov z povrchu céziovej a wolfrámovej katódy vákuového fotočlánku. Výstupná práca elektrónov z cézia WCs = 1,81 a wolfrámu WW = 4,52 eV.	W[J] = W[eV].e

Hraničnú podmienku vyjadruje vzťah Wn=hf. Frekvencia žiarenia f=cλ, takže hraničná vlnová dĺžka λn=cfn=hcWn. Pre cézium λCs=hcWCs=684.4nm a wolfrám λW=hcWW=274nm.

# Príklady z magnetických materiálov

1. Vypočítajte magnetický moment dipólu, keď magnetické množstvá jeho pólov sú 2.10-4 Wb a vzdialenosť medzi pólmi je 5.10-3 m.

Coulombov magnetický moment dipólu tvoreného dvojicou magnetických množstiev Mm [Wb] vo vzájomnej vzdialenosti l je μmC=Mml=10−6Wbm.

2. Vypočítajte číselnú hodnotu spinového magnetického momentu elektrónu. Aký má vzťah s Bohrovým magnetom ?

Vzájomný vzťah Coulombovho a Ampérovho magnetického momentu je daný μmC=μ0μmA .

Bohrov magneton je magnrtický moment určený vzťahom μB=qh4πmn [Am2]. Podľa kvantovej teórie je spinový moment voľného elektrónu v smere pôsobiaceho elektrického poľa μs=h4π. Potom MG spinový moment μms=qmnμs=qh4πmn⇒=μB=9,274.10−24Am2.

3. Vypočítajte indukovaný magnetický moment v atóme vodíka v jeho základnom energetickom stave, ak naň pôsobí magnetické pole intenzity 100 A/m. Indukovaný magnetický moment je rovný zmene dráhového magnetického momentu elektrónu atómu po jeho vložení do magnetického poľa.

Elektrický prúd podmienený pohybom elektrónu po kruhovej dráhe polomeru r je I=qf=qω2π. Magnetický moment prúdovej slučky obopínajúcej plochu S, pretekanej prúdom I je μmC=μ0SI a keďže vzájomný vzťah Coulombovho a Ampérovho magnetického momentu je μmC=μ0μmA, potom Ampérov magnetický moment je μmA=SI. Spojením s prvým vzťahom a dosadením S=πr2 potom magnetický moment elektrónu pohybujúceho sa v atóme vodíka po kruhovej dráhe uhlovou rýchlosťou  je μmA=πr2qω2π=qωr22. V prítomnosti magnrtického poľa sa uhlová rýchlosť zmení na ωc=ω+ω', kde ω'=qB2mn. Potom celkový magnetický moment μmAc=μmA+μmA'=qωr22+q2r2B4mn. Prírastok magnetického momentu získaný v magnetickom poli – indukovaný magnetický moment μmA'=q2r2B4mn=q2r2μrμ0H4mn. Výpočtom polomeru dráhy pohybu elektrónu v atóme vodíka r=ε0h2n2πmnq2 potom indukovaný magnetický moment μmA'=2,481.10−33Am2.

4. Na paramagnetickú sústavu spinov pôsobí homogénne magnetické pole intenzity 106 A/m. Vypočítajte priemernú hodnotu magnetického momentu spinu v smere magnetického poľa pri teplote 300 K a teplote kvapalného hélia, 4,15K. Vyjadrite v Bohrových magnetónoch.

Magnetizácia je v homogénnom magnetickom poli definovaná Ampérovym magnetickým momentom látky vztiahnutom na jednotku objemu podľa Mm=μmAcV=nμmA . Magnetizáciu paramagnetickej sústavy spinov možno pri vevysokých intenzitách magnetického poľa vyjadriť Mm=nμ0μB2HkT. Porovnaním rovníc potom stredná hodnota magnetického momentu μmA=μ0μB2HkT=2,814.10−4μBpre T=300K a 0,2034μBpre T=4,15K.

5. Vypočítajte magnetickú indukciu v prostredí, ak je jeho magnetická polarizácia 3.10-6 T a pôsobí vonkajšie magnetické pole intenzity 10 A/m. Zároveň vypočítajte magnetickú susceptibilitu a relatívnu permeabilitu daného prostredia.

Magnetická polarizácia je v homogénnom magnetickom poli definovaná Coulombovym magnetickým momentom látky vztiahnutým na jednotku objemu. Ak je celkový magnetický moment sústavy objemu V rovný μmCc, potom magnetická polarizácia Jm=μmCcV=nμmC, kde n je koncentrácia magnetických dipólov. Magnetická indukcia B=μ0H+Jm=1,556.10−5T, z čoho použitím B=μ0μrH dostaneme relatívnu permeabilitu μr=Jmμ0H+1=BB−Jm=1,239 a magnetichú susceptibilitu κm=0,239.

6. Riešte predošlú úlohu pre prípad, keď je magnetická polarizácia 10-6, 10-5, 0,1 a 10-7 T. Určte dia, para, resp. feromagnetický charakter prostredia.

J=10−6T...B=1,356.10−5T,μr=1,079,κm=7,957.10=2,

J=10−5T...B=2,256.10−5T,μr=1,795,κm=0,957,

J=10−6T...B=0,1.10−5T,μr=7,958.103,κm=7,957.103,

J=−10−6T...B=1,156.10−5T,μr=0,92,κm=−7,957.10−2.

7. Magnetická susceptibilita germánia je –8.10-6. Vypočítajte magnetickú indukciu v germániu, ak naň pôsobí magnetické pole intenzity 105 A/m.

Magnetická indukcia B=μ0μrH=μ0(1+κm)H=0,1256T.

8. Vypočítajte magnetickú indukciu, magnetizáciu a magnetickú polarizáciu vzorky nióbu umiestnenej v magnetickom poli intenzity 5.106 A/m. Magnetická susceptibilita nióbu pri teplote 20C je 2,9.10-5. Aká je zmena magnetickej indukcie oproti vákuu ?

Magnetická indukcia B=μ0μrH=μ0(1+κm)H=6,284T, vo vákuu B0=μ0H. Zmena magnetickej indukcie oproti vákuu ΔB=B−B0=μ0κmH=−4,398.10−5T. Zo vzťahu B=μ0H+Jm vyjadríme magnetickú polarizáciu Jm=μ0H−B=1,822.10−4T. Magnetická polarizácia je v homogénnom magnetickom poli definovaná Coulombovym magnetickým momentom látky vztiahnutým na jednotku objemu. Ak je celkový magnetický moment sústavy objemu V rovný μmCc, potom magnetická polarizácia Jm=μmCcV=nμmC, kde n je koncentrácia magnetických dipólov.

Magnetizácia je v homogénnom magnetickom poli definovaná Ampérovym magnetickým momentom látky vztiahnutom na jednotku objemu podľa Mm=μmAcV=nμmA . Porovnaním rovníc za použitia vzájomného vzťahu Coulombovho a Ampérovho magnetického momentu μmC=μ0μmA potom magnetizácia Mm=nμmCμ0=Jmμ0=1,45.102Am.

9. Odhadnite maximálnu hodnotu relatívnej permeability feromagnetika, ak jeho remanentná indukcia Br = 1,55 T a koercitívna sila Hc = 80 A/m.

Približnú hodnotu maximálnej relatívnej permeability možno vypočítať empirickým Gumlichovym vzťahom μr↑≃12μ0BrHc=7,71.103.

10. Merné hysterézne straty feromagnetika pri frekvencii 100 Hz sú 1 W/kg. Vypočítajte tieto straty pri frekvencii 400 Hz, ak časový priebeh magnetickej indukcie je sínusový a jej amplitúda pri oboch frekvenciách rovnaká.

11. Merné straty vírivými prúdmi pre dané feromagnetikum sú pri frekvencii 100 Hz 0,5 W/kg. Vypočítajte merné hysterézne straty vírivými prúdmi pri frekvencii 400 Hz, ak časový priebeh magnetickej indukcie je sínusový a jej amplitúda pri oboch frekvenciách rovnaká.

12. Celkové merné straty oceľového plechu pri frekvencii 100 Hz sú 2 W/kg a pri frekvencii 200 Hz 7 W/kg. Vypočítajte tieto straty pri frekvencii 400 Hz, ak časový priebeh magnetickej indukcie je sínusový a jej amplitúda pri oboch frekvenciách rovnaká.

Príklady z polovodičov.

1. Merný elektrický odpor intrinzického germánia pri teplote 20C  = 0,47 m. Vypočítajte pri tejto teplote koncentráciu nosičov náboja, ak je pohyblivosť elektrónov un = 0,38 a dier     up = 0,18 m2/Vs.

Merný elektrický odpor vlastných polovodičov ρ=1eni(un+up), z čoho potom koncentrácia nosičov náboja germánia s vlastnou vodivosťou ni=1eρ(un+up)=2,371.1019m3.

2. Vypočítajte koncentráciu elektrónov a dier v intrinzickom kremíku pri teplotách 20 a 100C, ak efektívna hmotnosť elektrónov a dier je zhodná s hmotnosťou elektrónov. Šírka zakázaného pásma kremíka Wz = 1,21 eV = 1,938.10-19 J.

Ak platí uvedený predpoklad, koncentráciu voľných elektrónov a dier vo vlastnom polovodiči možno vyjadriť nn=np=22πmnkTh23e−ΔWz2kT=9,405.1014m3|ϑ=20∘C=2,313.1017m3|ϑ=100∘C .

3. Šírka zakázaného pásma antimonidu gália je 0,8 a antimonidu india 0,2 eV. Vypočítajte koncentrácie elektrónov a dier pri teplote 20C, ak efektívne hmotnosti oboch nosičov náboja sú rovné hmotnosti voľných elektrónov.

Ak platí uvedený predpoklad, koncentráciu voľných elektrónov a dier vo vlastnom polovodiči možno vyjadriť nn=np=22πmnkTh23e−ΔWz2kT=3,174.1018m3|GaSb=4,61.1023m3|InSb .

4. Odpor vzorky kremíka n – typu dĺžky 2 cm a prierezu 15 mm2 je pri teplote 20C 66,6 . Vypočítajte pohyblivosť elektrónov, ak koncentrácia prímesí je 1021 m-3, všetky prímesi pri tejto teplote zionizované a pri meraní odporu ideálne kontakty medzi vzorkou a prívodmi.

Merná vodivosť vodiča γ=enu, z čoho dosadením zo vzťahu pre rezistivitu z geometrických rozmerov vodiča pohyblivosť voľných elektrónov un=γen=1ρen=lRSen=0,125m2Vs.

5. Koncentrácia donorových prímesí vo vzorke kremíka n – typu je 4.1024/m3. Vypočítajte koncentráciu donorových atómov, ktoré budú zionizovzné pri teplote 20C a 20 K, ak rozdiel energií spodnej hladiny vodivostného pásma a energií donorových prímesí je 0,049 eV. Predpokladajte, že efektívna hmotnosť elektrónov je rovná hmotnosti voľného elektrónu.

Koncentrácia ionizovaných donorov je daná koncentráciou elektrónov, pre ktorú pri nižších teplotách platí nn=nD2πmnkTh3e−ΔWD2kT=2,637.1024m3|ϑ=20∘C=6,2.1017m3|ϑ=20∘K.

6. Za predpokladu, že efektívne hmotnosti elektrónov a dier v germániu s vlastnou vodivosťou a šírkou zakázaného pásma 0,75 eV sú zhodné vypočítajte energiu Fermiho hladiny pri teplotách 0 a 293 K.	Energia Fermiho hladiny WF=Wv+ΔWz2+34kTlnmpmn. Keďže mn=mp⇒WF=Wv+ΔWz2=Wv+0,375eV≠fT.

7. Vyjdite z Fermiho rozdeľovacej funkcie a vypočítajte v kremíku pri teplote 300 K pravdepodobnosť obsadenia energetických hladín elektrónmi na spodnej hranici vodivostného pásma, keď Fermiho hladina sa nachádza v strede zakázaného pásma polovodiča. Šírka zakázaného pásma kremíka je 1,21 eV.

Pravdepodobnosť P(n) obsadenia energetických hladín v polovodičoch elektrónmi je určená Fermiho rozdeľovacou funkciou P(W)F=11+eW−WFkT, pre daný prípad P(n)F=11+eWC−WFkT. Keďže Fermiho hladina sa nachádza v strede zakázaného pásma, P(n)F=11+eΔWz2kT=6,804.10−11.

8. Prítomnosť prímesových atómov v polovodiči podmieňuje vznik prídavných energetických hladín v zakázanom pásme. Vypočítajte rozdiel energie v [kT] medzi Fermiho hladinou a energetickými hladinami donorových prímesí v polovodiči n – typu, ak 90% týchto prímesí má byť ionizovaných, teda 1−P(D)F=0,9.

Z Fermiho rozdeľovacej funkcie P(D)F=11+eWD−WFkT, kde WD je energia hladín donorových prímesí, dosadením P(D)F=0,1 a úpravou dostaneme WD−WF=ln(9)kT=2,19kT.

9. Vo vzorke monokryštálu germánia bola pri teplote 20C nameraná pohyblivosť dier 0,18 m2/Vs. Akú má hodnotu koeficient difúzie týchto nosičov náboja ?

Z Einsteinovho univerzálneho vzťahu uD=ekT koeficient difúzie Dp=ukTe=4,543.10−3m2s.

10. Pozdĺž vzorky germánia n – typu sa mení koncentrácia prímesí z 1021 na 1024/m3. Aký je potenciálny rozdiel medzi miestom s najmenšou a najväčšou koncentráciou pri teplote 300 K ak sú všetky prímesi zionizované. Uvažujte chovanie náboja podľa Boltzmannovej štatistiky. Vzťah potenciálu V(x) v istom mieste x polovodiča a koncentrácie elektrónov nn vyjadruje za predpokladu platnosti Boltzmannovej štatistiky rovnica nn=nieeV(x)kT. Ak sú pri zadanej teplote všetky prímesi ionizované, platí pre dve sledované polohy nn(1)=nD(1)=nieeV1(x)kT a nn(2)=nD(2)=nieeV2(x)kT. Ekvivalentnou úpravou potenciál všeobecne V(x)=kTelnnnni, a tak potenciálny rozdiel U=V1(x)−V2(x)=kTelnnn(1)nn(2)=0,178V.

11. Vzorkou polovodiča širokého 1 cm a hrubého 1 mm tečie prúd I = 15 mA za pôsobenia magnetického poľa s indukciou B = 0,5 T, orientovaného rovnobežne s 1 mm stenou vzorky. Vypočítajte Hallovo napätie, ak Hallova konštanta vzorky je 3,66.10-4 m3/C.

Hallovo napätie určuje vzťah UH=RHIBh, kde h je hrúbka vzorky polovodiča a RH=Aen Hallova konštanta. Dosadením hodnôt Hallovo napätie na vzorke UH=2,745mV.

12. Vzorka prímesového kremíku má pri teplote 20C merný elektrický odpor 8,93.10-3 m a Hallovu konštantu 3,66.10-4 m3/C. Vypočítajte pohyblivosť a koncentráciu nosičov náboja pri teplote 20C, ak prúd je podmienený nosičmi len jedného druhu a koeficient A = 3/8.

Hallova konštanta RH=Aen, z čoho koncentrácia nosičov náboja n=AeRH=2,009.1022m3.

Pre merný elektrický odpor platí ρ=1enu, z čoho ich pohyblivosť u=1enρ=3,478.10−2m2Vs.

13. Určte potenciálny rozdiel PN prechodu germániového usmerňovacieho prvku, ak oblasť prechodu je v tepelnej rovnováhe. Rovnovážna koncentrácia elektrónov v polovodiči typu n je 3,57.1023/m a v oblasti p 1,75.1015/m3. Pri výpočte uvažujte teplotu 25C.

Z prvého Fickovho zákona pre hustotu prúdu podmieneného difúziou nosičov náboja platí JD=±eDgradn, kde n je koncentrácia nosičov náboja e a D súčiniteľ difúzie. Ak uvažujeme koncentráciu nosičov náboja len v smere x, rovnicu môžeme písať v tvare JD=±eDdndx. Keďže ohmická prúdová hustota J=γE a merná vodivosť γ=enu, potom enuED=±eDdndx. Úpravou EDdx=±Dudnn, kde ED je intenzita difúzneho elektrického poľa a x šírka PN prechodu. Dosadením z Einsteinovho univerzálneho vzťahu uD=ekT dostaneme EDdx=±kTednn a integráciou v medziach rovnovážnej koncentrácie non(p);non(n) potenciálny rozdiel UD=EDx=kTelnnon(n)non(p)=0,491V.

14. Priechod medzi oblasťami typu p a n v germániovom polovodiči je tvaru kruhovej plochy s polomerom 0,15 mm. Vypočítajte ním pretekaný prúd pri teplote 20C za pôsobenia jednosmerného napätia 0,1 V v priamom smere. Rovnovážna koncentrácia dier v oblasti n je 3,57.1015 a elektrónov v oblasti p 1,7.1017/m3, pohyblivosť elektrónov 0,38 a dier 0,18 m2/Vs, doba života 0,1 ms pre oba nosiče.

V oblasti prechodu je elektrónmi podmienená hustota difúzneho prúdu J(n)=qDnnon(p)LneqUkT−1 a dierami J(p)=qDpnop(n)LpeqUkT−1. Hustota celkového prúdu J(n,p)=qDnnon(p)Ln+Dpnop(n)LpeqUkT−1, pričom U je napätie pôsobiace v priamom smere.

Difúzna dĺžka L=Dτ=ukTeτ, kde  je doba života nosičov náboja a u ich pohyblivosť.

Potom celková hustota prúdu zadaným polovodičovým prechodom J(n,p)=unkTnon(p)unkTqτ+upkTnop(n)upkTqτeqUkT−1=qunkTτnon(p)+qupkTτnon(p)eqUkT−1=

=qkTτunnon(p)+upnop(n)eqUkT−1=13,95Am2, prúd priechodom I=JS=0,986μA.

15. Vypočítajte šírku PN priechodu v germániu, ak koncentrácia donorových prímesí je 1,7.1021 a akceptorových 3,5.1021/m3. V tepelnej rovnováhe je difúzne napätie na priechode 0,5 V a relatívna permitivita germánia 16. Ako sa zmení šírka tohto priechodu za pôsobenia jednosmerného napätia veľkosti 0,2 V v a) priamom a b) závernom smere ?

Šírku prechodu definuje vzťah hp,n=2ε0εr(UD−U)nD+nAenDnA, kde UD je difúzne a U priložené napätie. V priamom smere hp,n=U=0,2V0,68μm a v závernom hp,n=U=−0,2V1,04μm.

16. Predchádzajúca vzorka, ale tvaru kruhovej doštičky s polomerom 3 mm. Vypočítajte kapacitu priechodu v stave nezaťaženom i zaťaženom v oboch smeroch jednosmerným napätím 0,2 V.

Kapacita prechodu Cp,n=Sp,nε0εr2(UD−U)enDnAnD+nA, kde UD je difúzne a U priložené napätie, Sp,n plocha priechodu. V priamom smere Cp,n=U=0,2V5,882nF a v závernom Cp,n=U=−0,2V3,85nF.

17. Strmý priechod germániovej diódy má plochu 0,02 mm2. Koncentrácia donorových prímesí nD = 1020 a akceptorových nA = 1021/m3 a nosičov náboja vlastného polovodiča ni = 2,5.1017/m3 pri teplote 300 K. Vypočítajte šírku, kapacitu a difúzne napätie na PN priechode, ak naň v závernom smere pôsobí jednosmerné napätie 5 V. Relatívna permitivita germánia je pri normálnych fyzikálnych podmienkach 16.

Difúzne napätie na p-n priechode určuje rovnica UD=EDx=kTelnnon(n)non(p), kde rovnovážne koncentrácie elektrónov možno za predpokladu, že pri danej teplote sú všetky prímesi ionizované vyjadriť non(n)=nD a non(p)=ni2nA a tak UD=EDx=kTelnnDnAni2=0,369V.

Šírka prechodu pri závernom napätí U = 5V je hp,n=2ε0εr(UD−U)nD+nAenDnA=U=−5V10,22μm

.

Jeho kapacita pri závernom napätí U = 5V je Cp,n=Sp,nε0εr2(UD−U)enDnAnD+nA=U=−5V0,277pF.

18. Závislosť odporu NTC rezistorov na teplote je s dostatočnou presnosťou vyjadrená závislosťou R=AebT. Vypočítajte konštanty A [] a b [K] a teplotný súčiniteľ odporu R    [K-1], ak odpor termistoru pri teplote T1 = 20C je 120 a pri teplote T2 = 85C 17,5 .

Logaritmovaním vzťahu a zostavením sústav rovníc dostaneme pre jednotlivé parametre A=eT2lnR2−T1lnR1T2−T1=2,978mΩ a b=T1T2lnR1−lnR2T2−T1=3,107.103K. Teplotný súčiniteľ odporu je definovaný αR=1RdRdT=1AebTA−bT2ebT=−bT2=T1=20∘C−0,03619K=T2=85∘C−0,02424K.