Pamäte počítačov odolné proti výpadku napájania

Pamäte počítačov odolné proti výpadku napájania sú na báze feroelektrík. Aplikujú sa v tvare tenkých vrstiev titanátov (BaTiO3, PbZrTiO3), ktoré umožňujú vytvoriť feroelektrické kapacitory priamo na čipe polovodičovej pamäte. Vhodným zapojením získame permanentnú pamäť, ktorá si zachováva zaznamenané informácie počas niekoľkých minút až dní po vypnutí napájania.

Priebeh spontánnej polarizácie na priloženom napätí je v tvare hysteréznej krivky, podobne ako u klasických feromagnetov.

Pamäťová bunka s feroel. Kapacitormi

Ak vonkajšie napätie U bude väčšie ako Uc, feroelektrikum prejde do nasýteného stavu charakterizovaného tým, že pri následnom vypnutí (U=0) sa feroelektrikum bude nachádzať v jednom zo stabilných stavov s polarizáciou Ps. Tieto stavy odpovedajú logickej 1 resp. logickej 0. Ak sa kapacitor realizuje na ploche niekoľko mm2 a na hrúbke menšej ako 0,5 mm, zmena stavu prebieha pri U ³ 2V v čase menšom ako 10 ns.

Pamäťová bunka tvorená bistabilným klopným obvodom s dvoma CMOS invertormi, spínacími MOS tranzistormi T1 a T2 a feroelektrickými kapacitormi C1 a C2 je realizovaná štandardnou MOS technológiou na Si substráte. Ak je prítomné napájacie napätie, je v pamäťovej bunke uložená hodnota logickej premennej (0 al.1). Spoločný vodič STORE nie je aktivovaný, tranz. T1 a T2 sú uzavrené a stav BKO nie je žiadnym spôsobom ovplyvňovaný napätím na kapacitoroch C1 a C2. Pri výpadku siete je vodič STORE aktivovaný napäťovým impulzom, ktorý otvorí tranz. T1 a T2. Dáta z BKO sa prepisujú do kapacitorov C1 a C2, v ktorých s ohľadom na vlastnosti feroelektrík zostávajú trvale zapísané.

Aby bolo možné dosiahnuť čo najväčšiu hustotu integrácie, je feroelektrický kondenzátor nanesený priamo na jednu z elektród tranzistoru MOS. Ďalším zlepšovaním technológie výroby feroelektrických vrstiev bude možné vytvoriť „ideálnu pamäť“ spájajúcu prednosti DRAM a permanentných feroelektrických pamätí.

# Izolanty

Náboje elektricky nabitých častíc sú viazané na pevné miesta. Ideálny izolant je látka zložená výhradne z nábojov vzájomne viazaných elektrostatickými silami. Keďže neobsahuje voľne pohyblivé elektrické náboje, nemôže ňou pôsobením vonkajšieho elektrického poľa (EP) tiecť prúd, teda jej elektrická vodivosť je nulová a nevznikajú v nej dielektrické straty. Reálny izolant obsahuje malé množstvo voľných nábojov, jeho vodivosť g < 10-8 S/m. Z hľadiska pásmovej teórie sa bude látka chovať ako izolant, ak všetky energetické hladiny najvyššieho valenčného pásma budú plne obsadené, energetický pás DWz zakázaných energií dostatočne široký (>3eV) a energetický pás vodivostný prázdny.

Reálny izolant charakterizujeme:

- relatívnou permitivitou er,

- mernou elektrickou vodivosťou vnútornou gv  a povrchovou gs,

- dielektrickými stratami tgd,

- elektrickou pevnosťou Ep.

Každý izolant je súčasne dielektrikom, avšak nie každé dielektrikum je izolantom. Dielektriká sa využívajú pre konštrukciu kondenzátorov a tiež ako elektroluminiscenčné látky, piezoelementy, pamäťové prvky, zobrazovacie jednotky. Sú základným funkčným materiálom mikroelektroniky a optoelektroniky. Izolanty sú súčasťou každého elektrotechnického zariadenia. Napr. feroelektriká (titaničitan bárnatý) sú vysokodielektrické materiály so spontánnou nelineárnou polarizáciou závislou na intenzite EP a s radom feroelektrických vlastností.

Polarizácia dielektrika

Vplyvom síl vonkajšieho a vnútorného EP dochádza k vysúvaniu elektricky viazaných nábojov dielektrika z pôvodných rovnovážnych polôh. Ak látka obsahuje dipólové molekuly, orientujú sa tieto v smere poľa, vytvárajú indukované dipóly vzájomným vysunutím ťažísk opačných nábojov z rovnovážnych polôh. Polarizovateľnosť je základná fyzikálna vlastnosť dielektrík, jej makroskopickou mierou je relatívna permitivita er a stratový činiteľ tgd a s nimi súvisiace dielektrické straty a starnutie izolantov.

Polarizácia z makroskopického hľadiska:

Na polarizáciu sa pozeráme ako na (na vektor polarizácie P) pomer dipólového momentu M k objemu izolantu:

P=MV

Pre vákuový kondenzátor pre časovo nepremenné pole platí:

Q0=C0.U;E=Ud=Q0C0.d;C0=ε0.Sd;E=Q0ε0.S=ξ0ε0;ξ0=Q0S

kde ξ0je plošná hustota náboja na elektródach.

Ak odpojíme kondenzátor od zdroja napätia, ostane náboj na doskách nezmenený. Pri vsunutí izolantu medzi dosky kondenzátora sa izolant spolarizuje a v dôsledku toho na povrchu kondenzátora vznikne náboj +Qp a – Qp. Tento náboj viaže časť voľných nábojov na elektródach, čím poklesne intenzita EP medzi doskami kondenzátora na hodnotu:

E=Eεr.;Q=Q0+Qp

Q je celkový náboj na povrchu elektród kondenzátora.

Kapacitu kondenzátora, ak je medzi jeho elektródami izolant, vypočítame:

C=QU.=Q.Q0Q0.U=εr.C0

kde εr=CC0=QQ0je relatívna permitivita izolantu.

Makroskopická polarizácia izolantu je potom:

P=MV=Qp.ds.d=QpS=ξp

kde ξpje plošná hustota náboja na povrchu elektród kondenzátora.

Dosadením neznámych do rovnice Q=Q0+Qp  dostávame rovnicu:

εr.C0.U=ε0.S.E+S.resp.D=Do+P

kde D (Cm-2) je elektrická indukcia izolantu (D=e0er .E) a D0 (Cm-2) elektrická indukcia vo vákuu (D0=e0 .E).

Dielektrická makroskopická polarizácia sa potom vyjadrí ako:

P = e0.E (er  -1) = e0 k E,

pričom e0 je permitivita vákua a k = er - 1 dielektrická susceptibilita.

Z mikroskopického hľadiska sa na polarizáciu pozeráme ako na pružné posunutie viazaného náboja v smere (záporný náboj) alebo proti smeru (kladný náboj) EP, resp. ako na pootočenie permanentných dipólových momentov  molekúl do smeru EP. V dôsledku tohto pohybu nadobudnú častice indukované dipólové momenty, ktoré možno vyjadriť:

μi=α.El

kde mi (CM) je indukovaný dipólový moment častice, a(Fm2) polariz. častice, El (Vm-1) intenzita lokálneho elektrického poľa

Druhy polarizácie dielektrík

- pružná elektrónová a iónová – rýchleho priebehu, veľmi krátkej doby trvania (10-12-10-15s) a bez strát energie, spočívajúca v posuve rovnakého množstva kladných a záporných pružne viazaných nábojov opačnými smermi.

- relaxačná dipólová a iónová – pomalého priebehu. Pôsobením vonkajšieho poľa sú chaotické tepelné pohyby polárnych častíc usmernené, čím vznikne nesymetrické rozloženie nábojov a tým vzrast dipólového momentu. Relaxačný čas t (10-2-10-10s) je interval, za ktorý po odpojení elektrického poľa klesne relaxačná polarizácia na 37 % pôvodnej hodnoty – usporiadanosť viazaných elektrických nábojov sa zmenší na 1/2,7.

- medzivrstvová (migračná) – vznik indukovaného dipólového momentu na makroskopické vzdialenosti v dôsledku rôznej pohyblivosti voľných nábojov nemajúcich možnosť neutralizácie na elektródach. Za účinku vonkajšieho poľa sa hromadia pri blokujúcich bariérach rôznej povahy a vytvárajú priestorové náboje s rovnakými vonkajšími prejavmi, ako polarizácie iného druhu. Je typická pre nehomogénne dielektriká (viacvrstvové izolanty, disperzné sústavy) a má nelineárny charakter. Doba ustálenia je 10-3-10-7s.

- spontánna (samovoľná) – orientácia spontánne vytvorených elektrických momentov do smeru intenzity vonkajšieho EP. Je typická pre feroelektriká – s doménami s nesymetricky rozloženým elektrickým nábojom aj bez prítomnosti vonkajšieho EP. Preto domény vykazujú permanentný dipólový moment. Závislosť vektora polarizácie od intenzity EP je nelineárna, pričom zložka spontánnej polarizácie má stav nasýtenia už v slabých EP. Závisí od kmitočtu a nad Curieho teplotou zaniká.

- rezonančná – súvisiaca s vlastnou frekvenciou kmitania elektrónov. Vyskytuje sa pri frekvencii viditeľného svetla a je dôležitá pre spektrálnu analýzu.

Relatívna permitivita

Je mierou polarizácie dielektrika. Podľa Coulombovho zákona vyjadruje vplyv prostredia na veľkosť sily pôsobiacej medzi nábojmi, nachádzajúcimi sa v určitej vzdialenosti r:

F=Q1Q2/4pe0err2.

Teda udáva, koľko krát je sila pôsobiaca na náboj v danom prostredí menšia ako vo vákuu alebo pomer kapacity kondenzátora s príslušným dielektrikom voči usporiadaniu vo vákuu

er=Qx/Q0=Cx/C0.

Je bezrozmernou veličinou, závisiacou najmä od charakteru polarizačných procesov, teploty a frekvencie. Pre plynné dielektrikum er>1, malé, nepolárne kvapalné 1,8-2, nepolárne tuhé 2-2,2, slabo polárne tuhé 2,2-3, polárne 3-n.10, iónové amorfné a kryštalické 10-100, feroelektriká do 10000.

- Permitivita plynných izolantov

- Permitivita kvapalných izolantov

Clausius - Mossottiho rovnica

P=εr−1εr+2Mρ=NAα3ε0,

kde M je molová hmotnosť a r hustota látky.

- Permitivita tuhých izolantov

Elektrická vodivosť

Vo všeobecnosti charakterizuje usporiadaný pohyb elektrických nábojov v látke pri pôsobení vonkajšieho EP. Merná vnútorná elektrická vodivosť predstavuje smernicu priamky g z Ohmovho zákona určenej v diferenciálnom tvare:

J = g.E = n.e.u.E = e.(g/r)1/2 . (u+ +   u- ) . E,

kde u=v/E je pohyblivosť určená z rýchlosti náboja pri jednotkovej intenzite. Reálne izolanty obsahujú malé množstvo voľných nosičov náboja, spôsobujúcich určitú vodivosť. V slabých EP sú voľnými nosičmi spravidla voľné ióny, vznikajúce disociáciou, resp. aktiváciou častíc prímesí a nečistôt. Silné EP urýchľuje voľné nosiče náboja natoľko, že pri nárazoch ionizujú neutrálne častice izolantu. Prekročením kritickej intenzity EP nastáva prudké zväčšenie koncentrácie voľných nosičov náboja, prieraz izolantu.

Dielektrické straty

S výnimkou elektrického ohrevu sú nežiadúce. Dielektrické straty:

p = UI cosj @ U2wC tgd,

kde d je uhol dielektrických strát. V praxi ich charakterizujeme stratovým činiteľom – mierou dielektrických strát a ukazovateľom kvality dielektrík, daný pomerom činnej a jalovej zložky prúdu:

tgd = Iw/Ij .

Stratové číslo = ertgd.

Vodivostné dielektrické straty sa vyskytujú vo všetkých dielektrikách. Polarizačné (relaxačné) dielektrické straty súvisia s pohybom viazaných elektrických nábojov, oneskoreným za zmenami E. Najvýznamnejšie sú dipólové, vyskytujúce sa pri striedavom napätí, nie však vo všetkých dielektrikách. Ionizačné dielektrické straty sa vyskytujú v plynoch v silnom elektrickom poli počas nárazovej ionizácie. Významné sú pri stratách koróziou pri vysokonapäťovom prenose elektrickej energie. Dielektrické straty plynov v slabých EP, nepolárnych kvapalných (transformátorový olej) a tuhých (polyetylén, polystyrén) dielektrík sú len vodivostné, u polárnych kvapalných   a tuhých (guma, PVC) sú vodivostné a polarizačné. Závisia od teploty, napätia, frekvencie, permitivity a stratového činiteľa

## Elektrická vodivosť plynných izolantov

Plyny sú výbornými izolantmi v slabých EP. Nosičmi náboja sú:

- Voľné ióny – vznikajú v dôsledku žiarenia

- Elektróny – e sa zachytávajú na molekulách plynu a vytvárajú záporné ióny.

Schopnosť molekúl zachytávať e majú tzv. elektronegatívne plyny (SF6).

V slabých EP – nesamostatná el. vodivosť(vonkajšie ionizačné činitele)

V silných EP – samostatná el. vod. (nárazová ionizácia a prieraz plynu)

### g – koef generácie, r – koef. rekombinácie

Rekombinácia elektrónová, iónová, na neutrálnych molekulách a pod.

V ustálenom stave: 			n = (g/r)1/2

Rýchlosť rekombinácie: 		dn/dt = - r . n2

Prúdová hustota:				J = e (n+u+ + n-u-) E

##### V-A charakteristika plynných izolantov

###### Platnosť Ohmového zákona

(časť nosičov, ktoré rekombinujú,

časť nosičov, ktoré sa neutralizujú na elektródach)

II. Oblasť nasýteného prúdu

I. a II. Oblasti nesamostatnej vodivosti

III. Oblasť nárazovej ionizácie – oblasť samostatnej vodivosti zapríčinená EP

S rastom molekulovej hmotnosti sa pohyblivosť zmenšuje:

| Vodík | u+ = 6 | u- = 8 |
| --- | --- | --- |
| Argón | u+ = 1,37 | u- = 1,7 |
| Kyslík | u+ = 1,3 | u- = 1,8 |

## Elektrická vodivosť kvapalných izolantov

- Kvapaliny s kovalentnými väzbami

- Nepolárne kvapalné izolanty - iónový charakter el. vod. (disociácia molekúl nečistôt a prímesí)

Coehnovo pravidlo: koloidné častice sa budú nabíjať kladne, ak ich permitivita ja väčšia  ako permitivita kvapalného izolantu

- Polárne kvapalné izolanty – el. vod. má iónový charakter, pričom     ióny vznikajú nielen disociáciou nečistôt, ale aj vlastných molekúl

- Kvapaliny s iónovými väzbami

- Kvapaliny s kovovými väzbami

Konduktivita kvapalných izolantov rastie s teplotou exponenciálne.

S teplotou súvisí pohyblivosť voľných nosičov nábojov, ktorá závisí od     dynamickej viskozity h.

Waldenov zákon: súčin  s. h = konšt (nezávislý od teploty)

## Elektrická vodivosť tuhých izolantov

môže byť elektrónová a iónová, pričom jeden z mechanizmov prevláda.

Podľa mechanizmu vzniku iónov delíme tuhé izolanty na:

- iónové kryštalické a sklovité izolanty (iónové väzby)

- makromolekulové  prírodné a syntetické izolanty (kovalentné v.)

Vnútorná elektrická vodivosť tuhých izolantov

Povrchová elektrická vodivosť tuhých izolantov (uhol zmáčavosti)

60% vlhkosť – hranica bezpečnej vlhkosti pre elektroizolačné systémy, nad ktorou dochádza k prudkým zmenám vlastností izolantu.

Komplexná permitivita

Vlastnosti reálnych dielektrík pri striedavom napätí je účelné vyjadriť pomocou komplexnej permitivity. Ak pripojíme na technický kondenzátor s kapacitou C a stratovým činiteľom tgd, sínusové napätie U:

U = U. e jwt

kde U je amplitúda napätia a w = 2pf je kruhová frekvencia, potom fázor prúdu, ktorý tečie cez kondenzátor, predbieha napätie o uhol j, menší o 90 °C. Fázor prúdu možno rozdeliť (Pozri obr.)

na dve zložky, na seba kolmé, z ktorých jedna predbieha napätia napätie o 90 °a druhá je vo fáze s napätím.

# I = j w C U + w C tgd U = j w (C – j C tgd) U

Úpravou pre prípad doskového kondenzátora dostaneme:

I = j w (e0 er S / d – j e0 er  S / d tgd) U

kde S je plocha elektród doskového kondenzátora a d je vzdialenosť medzi elektródami.

Vyjadrením pomocou prúdovej hustoty i = I/S a intenzity elektrického poľa E = U/d dostaneme:

i  = j w e0  (er – j er tgd ) E

Výraz v zátvorke môžeme chápať ako komplexnú permitivitu e*

e* = e´ - j e´´

ktorej zložky sú e´ = er   a e´´ = er tgd

Reálna zložka komplexnej permitivity je vlastná ( relatívna ) permitivita, ktorá je mierou kapacitného charakteru dielektrika.

Imaginárna zložka komplexnej permitivity je mierou strát v dielektriku v striedavom elektrickom poli a nazýva sa tiež stratovým číslom.

Stratový činiteľ možno vyjadriť ako pomer stratového čísla a permitivity

tg d = e´´ /  e´

Analogicky pre technický kondenzátor charakterizovaný kapacitou C a stratovým činiteľom tg d možno zaviesť komplexnú kapacitu C* so zložkami C´ a C´´

C*    = e0  e*  S / d  =  e0  (e´ - j e´´) S / d  = e0 er S / d  – j e0 er S / d tgd = C´- j C´´

Účelnosť vyjadrenia vlastností dielektrík pomocou komplexnej permitivity ukážeme na príklade dielektrika s relaxačnou polarizáciou pre prípad jednej diskrétnej hodnoty relaxačného času t.

Komplexná permitivita je vyjadrená rovnicou :

e*  =  e¥  +   (es  - e¥ ) / (1 + jwt)

kde es je statická relatívna permitivita , t.j.  pri permitivita pri  w ® 0,

e¥  je optická relatívna permitivita, t.j. permitivita pri w ® ¥

Reálna zložka permitivity e´ je vyjadrená rovnicou:

e´  =  e¥ +  (es  - e¥ ) / (1 + w2t2)

a imaginárna zložka rovnicou

e´´  = (es  - e¥ ) wt / (1 + w2t2)

## Stratový činiteľ tgd vyjadruje rovnica

tgd  =  (es  - e¥ ) wt / (es  + e¥ w2t2)

Rovnice pre e*, e´´,  e´ sa nazývajú Debyeovými rovnicami.

Elektrická pevnosť izolantov

Najmenšie napätie, pri ktorom sa prieraz uskutočnil, je prierazné napätie Up a odpovedajúca intenzita EP je elektrická pevnosť Ep.

Ep = Up / d

2 štádiá prierazu:

1. štádium prierazu – náhly vzrast el vod. izolantu, náhly vzrast koncentrácie voľných nosičov nábojov. Mechanizmus vzniku voľných nosičov nábojov je zapríčinený EP.

2 typy prierazu:

- Procesy elektrónovej povahy – čiste elektrický prieraz (nárazová ionizácia tunelovanie e)

- Procesy tepelnej povahy – elektro-tepelný prieraz

2. štádium prierazu – degradačné účinky (dočasné – plyny, kvapaliny a trvalé – tuhé izolanty)

Elektrická pevnosť izolantov závisí od: T, homogenity EP, hrúbky izolantu, času pôsobenia a tvaru napäťovej krivky.

Elektrická pevnosť plynných izolantov

Fyzikálna podstata prierazu plyn. izolantov spočíva:

- v nárazovej ionizácii – rozhodujúcu úlohu majú e

- vo fotoionizácii –

Pri nárazovej ionizácii – e sa v EP poli pohybujú od K k A, dochádza k tvorbe e lavín, ktoré zapríčiňujú vysokú vodivosť, nastáva prieraz.

Veľkosť prierazného napätia závisí od tlaku. Priaznivé podmienky pre prieraz nie sú ani pri vysokom tlaku  (malá stredná dráha) ani vo vysokom vákuu.

Paschenov zákon: Prieraz plynu je podmienený lavínovými procesmi, prierazné napätie závisí pri danej teplote iba od súčinu tlaku plynu a vzdialenosti medzi elektródami, pričom ak je tento súčin konštantý, prierazné napätie je konštantné.

Závislosť prierazného napätia plynu od súčinu tlaku plynu a vzdialenosti elektród

Na katóde majú úlohu „gama“ procesy: uvoľňovanie e z katódy v dôsledku dopadajúcich kladných iónov na katódu.

V oblasti vyšších tlakov plynu a vzdialeností elektród, má významnú úlohu aj fotoionizácia, (silné EP), pri ktorej dochádza k vzniku prvotnej lavíny e, v čele tejto lavíny sekundárne lavíny až sa vytvorí strimer (vodivý kanál vyplnený plazmou). Pri tomto mechanizme – podstatné skrátenie času prierazu.

V nehomogénnom EP - čiastočné výboje (koróna), ktoré prechádzajú do iskrového alebo oblúkového výboja.

Elektrická pevnosť kvapalných izolantov

Je o jeden rád vyššia ako elektrická pevnosť plynných izolantov.  Prieraz v kvapalných izolantoch môže byť čiste elektrický a elektrotepelný.

Nečistoty: 	rozpustené v kvapalných izolantoch (malý vplyv)

s kvapalinou tvoria koloidnú sústavu (veľký vplyv)

Extrémne čisté kvapaliny majú 5 až 10 vyššiu elektrickú pevnosť ako technicky čisté kvapaliny.

Teplota: 	pri nízkych teplotách vymŕzanie koloidnej H2O

pri vysokých teplotách tvorba bublín (vodivý plynový kanál)

##### Elektrická pevnosť tuhých izolantov

Prieraz v tuhých izolantoch môže byť:

- čiste elektrický (ak sa neporuší tepelnoelektrická rovnováha, spôsobujú ju procesy e povahy,

- elektrotepelný - ak sa poruší tepelnoelektrická rovnováha. Následkom dielektrických strát vzniká väčšie množstvo tepla v izolante ako sa z izolantu odvedie do okolia.

Prierazné napätie izolantu pri elektrotepelnom prieraze je tým väčšie, čím väčší je koeficient

- elektrochemický, (zmeny v chemickom zložení izolantu v dôsledku pôsobenie EP)

- ionizačný (v izolantoch, ktoré obsahujú plynové alebo vzduchové dutinky)

Prierazové napätie izolantu pri elektrotepelnom prieraze je tým väčšie, čím väčší je koeficient prestupu tepla z izolantu do okolia, čím menšia je jeho elektrická vodivosť a čím má izolant menší teplotný koeficient elektrickej vodivosti.