- Sklá

Sklá majú vďaka elektrovákuovému priemyslu odstupňovaný teplotný súčiniteľ dĺžkovej roztiažnosti, takže je možné ich stavovať s množstvom kovov. Je možné ich tvarovať sklofúkačskými postupmi. Dnes bola táto technika nahradená spekaním skleného prášku v peci. Sklá sú výborné elektrické izolanty a prestavujú širokú skupinu materiálov s rôznymi mechanickými a optickými vlastnosťami, ktoré tuhnú z roztaveného stavu bez kryštalizácie. Vyrábajú sa prevažne na báze SiO2, ku ktorému sa pridáva B2O3, Al2O3, P2O5.  Sú tvrdé, krehké a zvyčajne priehľadné.

Sklá sú elektrickými izolantmi. Sú k dispozícii v tvare fúkaných dutých, zväčša rotačných tvarov, trubíc, výliskov vlákien. Zaujímavým sklárskym výrobkom je napr. tienidlo farebných televíznych obrazoviek: tienidlo o uhlopriečke 670 mm má hmotnosť 12,5 kg odchýlka vnútornej plochy do guľového tvaru môže byť max. 0,52 mm. Vonkajšia stena sa upravuje brúsením a leštením. Je ju možné vyrábať sériovo ako výrobok vyrobený lisovaním .

Sklá neprepúšťajú plyny a preto sa používajú aj ako obal, u ktorého sa dá dosiahnuť vysoké vákuum pre výroby v minulosti napr. elektróniek, žiaroviek, žiariviek a pod. Dnes sa sklá často, pokiaľ sa nejedná o priepustnosť viditeľného žiarenia, nahrádzajú keramikami. Najvyššiu odolnosť voči vysokým teplotám vykazuje kremenné sklo. Zo skla sa dajú vyfúknuť fólie o hrúbke 1 m a tiež vytiahnuť vlákna alebo trubičky o hrúbke 5 m.

- Keramiky

Keramika sa v elektrotechnickom priemysle používa od jeho vzniku. Je to nosič elektroizolačných a dielektrických vlastností. Ako konštrukčný materiál našla použitie vo vákuovej technike. Dá sa ľahko odplyniť a znáša vysoké teploty. Pri spekaní dochádza k značným objemovým zmenám a preto sa musí v prípade prísnych požiadaviek na rozmerové tolerancie brúsiť. Keramiky môžu mať veľmi rozdielnu štruktúru a chemické zloženie. Zvyčajne majú  vysoký elektrický odpor a veľmi rôzne dielektrické vlastnosti. Zo všetkých materiálov vykazuje keramika najväčší rozptyl tepelnej vodivosti. Niektoré sú výbornými tepelnými izolantmi, iné (najmä na báze BeO) majú väčšiu tepelnú vodivosť ako hliník. Keramiky sa zvyčajne vypaľujú pri vysokých teplotách a dajú sa pripraviť ako porézne a ako neporézne.

Veľmi výhodné vlastnosti vykazuje korundová keramika. Po jej objavení sa začala v sklárskom priemysle natoľko využívať, že v mnohých prípadoch vytlačila sklo. Dôvodom sú najmä omnoho výhodnejšie dielektrické vlastnosti pri vysokých frekvenciách, vyššia tepelná odolnosť veľký elektrický odpor i za vysokých teplôt a veľká tepelná vodivosť. S kovovými dielmi sa keramika spája spájkovaním v peci. V súčasnosti sa korundová keramika používa vo forme tenkých dosiek (substrátov) pre výrobu hybridných integrovaných obvodov a pre výrobu puzdier pre mikroelektronické súčiastky. Tieto puzdra sa vyrábajú okrem keramiky aj z kovu (nikel) a plastov (epoxinovolaková živica).

- Plasty

Plasty majú v elektrotechnickom priemysle ako konštrukčné materiály dlhodobú tradíciu. Pôvodne išlo najmä o reaktoplasty a termoplasty, avšak dnes sa využívajú aj elastoméry ako konštrukčné materiály. Sú rozšírené najmä v elektronickom priemysle a ich podiel neustále rastie. Ich veľkou výhodou je nízka cena a jednoduchosť výroby. Konštrukčné diely elektroniky sa vyrábajú lisovaním za tepla a rozstrekovaním. Elastoméry sa spracovávajú jednoduchšie, rýchlejšie, a navyše sú lacnejšie. Plasty sa vyznačujú tiež elektroizolačnými vlastnosťami. Z plastov sa vyrábajú kompozity s vodivými plnidlami (kovové prášky, sadza). Ich tepelná odolnosť je malá a vzájomne sa u rôznych druhov plastov líši len málo. Tepelná vodivosť sa zvyšuje rôznymi plnidlami. Nadúvaním rôznymi plynmi sa dá tepelná vodivosť znížiť. Termoplast (polyetylén, polystyrén, polyvinylchlorid) je plastická látka, ktorá nadobúda tvárnosť účinkom tepla. Reaktoplasty (fenoplasty, epoxidy, aminoplasty, silikónové živice) pôsobením tepla a ním vyvolaných fyzikálnochemických zmien prechádzajú nevratne do tuhého stavu. Reaktoplasty sa nazývali v minulosti termosety. Elastoméry (guma kaučuk) sú makromolekulové látky, ktorých deformácie, vyvolané mechanickým namáhaním, sú prevažne vratné.

Obr. Principiálne znázornenie termoplastickej a termosetickej (reaktoplastickej) štruktúry

Ich hlavným nedostatkom je malá odolnosť voči zvýšeným a nízkym teplotám, pričom reaktoplasty majú vyššiu tepelnú odolnosť. Najväčšie problémy spôsobujú nízke teploty, pri ktorých sa plasty stávajú nepružnými, resp. strácajú pružnosť. Táto strata pružnosti je reverzibilná, avšak pri minimálnom mechanickom namáhaní za nízkych teplôt dochádza k vzniku drobných prasklín vnútri materiálu. Krátkodobo znesú teplotu okolo 260 °C. Ich ďalším nedostatkom, ktorý sa nevyskytoval ani u skiel ani i keramík a zväčša ani u kovov, je tečenie za studena (tzv kríp – creep). Behom určitého času dochádza k k trvalým deformáciám tvaru najmä tam, kde sú plasty vystavené mechanickému zaťaženiu. Ich ďalšou nevýhodou je náchylnosť na horľavosť. Pri horení veľmi výrazne dymia, pričom plynné splodiny plastov pri horení sú jedovaté. Existujú medzinárodné normy, ktoré predpisujú určitým výrobkom povinné skúšky odolnosti voči horľavosti, pričom veľmi často sa požadujú samozhášavé vlastnosti plastových materiálov.

### Plyny

1. Úvod

Plyny a zmesi plynov hrajú významnú rolu pri výrobe elektrovákuových a polovodičových súčiastok, v svetelnej technike, pri  výrobe vysokočistých materiálov a v neposlednom rade ako izolanty. Najmä v poslednom období pribúda s rozvojom mikroelektronických technológií  množstvo operácií, kde sa využíva zmes plynov špeciálne vyvinutých pre tieto aplikácie.

Nákup, doprava i vlastná výroba predstavujú významnú položku v nákladoch na tieto výroby. Najväčšie množstvo plynov sa spotrebuje na vytváranie redukčnej alebo neutrálnej atmosféry a pri náročných technológiách, ako je odplyňovanie kovových dielov, spájanie dielov kovovými spájkami, spájanie kovových súčastí so sklami alebo s keramikou. Značné množstvo plynov sa spotrebuje pri výrobe špeciálnych kovov, najmä na redukciu ich oxidov, a na prípravu monokryštálov kovov a polovodičových materiálov. Napr. Na výrobu 1 kg kremíka z trichlórsilánu až na monokryštál sa spotrebuje 30 m3 vodíku a 5 m3 argónu. Veľké množstvu kvapalného dusíka sa požíva ako kvapalné chladivo napr. pre difúzne vývevy alebo pre kontrolné zariadenia, ktoré merajú parametre pri nízkych teplotách. Väčšina svetelných zdrojov sa plní neutrálnymi plynmi, zväčša ide o zmes dusíka a vzácnych plynov. V tomto prípade sa kladie dôraz aj na ich elektrické vlastnosti.

Pre prípravu redukčných a neutrálnych atmosfér sa používa vodík a zmes vodíka s dusíkom s rôznym pomerom oboch zložiek (formovací plyn) alebo len čistý dusík. Pre prípravu monokryštálov sú k dispozícii vzácne plyny s rôznou tepelnou vodivosťou. Kvalita monokryštálov rastie s klesajúcou tepelnou vodivosťou plynov, pretože ubúdajú defekty spôsobené rýchlym chladením kryštálu. Žiaľ ale tepelná vodivosť vzácnych plynov klesá s rastom ich atómového čísla. Tým je ovplyvnená cena kvalitných monokryštálov. Vodík má najväčšiu tepelnú vodivosť zo všetkých všeobecných plynov, a preto sa používa pre chladenie. Elektrárenské generátory chladené vodíkom možno viac zaťažiť.

V elektronike je najdôležitejšou požiadavkou na používané plyny ich vysoká chemická čistota. Nie je jedno, aký výrobný postup pri výrobe plynu sa zvolí. Napr. vodík vyrábaný z vodného alebo zemného plynu obsahuje vždy stopy uhľovodíkov, ktoré sú na závadu. Jedinou vhodnou technológiou je elektrolýza vody. Z ostatných nečistôt hrá najdôležitejšiu úlohu hlavne kyslík a vodná para.

V elektronike sa plyny používajú pri výrobe elektrovákuových súčiastok, pri výrobe polovodičových súčiastok, v svetelnej technike, pri výrobe vysokočistých materiálov (na redukciu oxidov nečistôt), ako redukčná alebo neutrálna atmosféra napr. pri výrobe monokryštálov (z dôvodu vysokej tepelnej vodivosti, čím je vyššie atómové číslo, tým nižšia je tepelná vodivosť. Najlepšie je na tom vodík, ktorý sa najčastejšie používa na chladenie.

Plyny sa dodávajú bežne v čistote 5N. Menšie množstvo plynov sa skladuje v kovových alebo v minulosti aj sklenených fľašiach. Pritom je potrebné vziať do úvahy problém vnútornej korózie fliaš, spôsob plnenia, spôsob prípravy zmesi plynov a pod. Na vnútorných stenách fliaš a potrubí dochádza k sorpcii plynných nečistôt a pri postupnom vyprázdňovaní fliaš rastie vplyvom desorpcie najmä obsah vody a kyslíku. Kvapalné plyny sa dopravujú v hliníkových Dewarových nádobách, prípadne v automobilových cisternách na kvapalné plyny.

Plyny a zmesi plynov vo výrobe

1. Vzduch

V elektronike slúži najmä ako izolačné prostredie. Elektrická pevnosť vzduchu a povrchový elektrický odpor materiálov výrazne klesá s rastúcou vlhkosťou vzduchu. Túto okolnosť je potrebné brať do úvahy pri konštruovaní všetkých elektrických zariadení. Najvýznamnejšou premenlivou zložkou vzduchu je voda. Vo vzduchu sa nachádza vo forme pár v plynnom skupenstve, v kvapalnom stave vo forme dažďa alebo rosy, v tuhej forme snehu alebo námrazy. Obsah vody vo forme pár stanovujeme ako relatívnu vlhkosť. Pri 100 % vlhkosti začína voda kondenzovať. Mnoho technologických operácií v praxi sa vykonáva v upravovanom vzduchu. Môže sa meniť jeho tlak, vzduchová atmosféra sa môže nahrádzať inými plynmi alebo zloženie vzduchu sa môže upravovať. Ak sa zníži tlak  vzduchu na hodnotu 1,3 až 130 . 10-6 kPa hovoríme o vákuu a pri hodnote okolo 1,10-11 kPa o veľmi vysokom vákuu. Príprava týchto atmosfér je základom elektrovákuového priemyslu. Stlačený vzduch sa používa ako pohonný prostriedok pre stroje, pre technologické operácie ako je miešanie kvapalín, striekanie suspenzií a lakov a odstraňovanie vodných kvapiek z polotovarov. Striekaním sa nanášajú napríklad povlaky emisnej suspenzie na katódy, grafitové povlaky na obrazovky a ochranné laky na zospájkované dosky s plošnými spojmi. Vzduch sa stláča centrálne pomocou kompresorov a rozvádza sa oceľovým potrubím. Pre použitie na pohon nezáleží na čistote. Pre použitie pri technologických operáciách  sa dostáva do styku s chemikáliami a preto je nevyhnutné ho upravovať. Hlavnou nečistotou vzduchu býva voda a olej, ktorý sa tam dostáva z kompresorov a nachádza sa vo forme aerosólu. Sušenie vzduchu je nevyhnutné najmä pri jeho použití na striekanie. Dôležité je uvedomiť si, že pri rozopnutí stlačeného vzduchu v ústí striekacej pištole dôjde k ochladeniu  často až na teplotu rosného bodu. Kvapky takto vzniklej vody sú škodlivé. Sušenie vzduchu sa môže robiť molekulovými sitami. Najväčší problém je olej, ktorý sa nedá ľahko zo vzduchu odstrániť, nakoľko zanáša čistiace vložky. Je však možné použiť bezolejové kompresory.

Úprava vzduchu pre čisté (hermetizované) pracoviská

Úpravy vzduchu  sa používajú pri technologických operáciách, kde sa musí minimalizovať prach. Základnou požiadavkou je zníženie obsahu prachu tiež výmena vzduchu. Priestory s takýmto vybavením sa nazývajú čisté (hermetizované, biele), na rozdiel od čiernych pracovísk, ktoré nemajú upravovaný vzduch a od šedých pracovísk, kde je vzduch upravovaný len čiastočne. Nemá sa používať termín bezprašné pracovisko. Vzduch sa mechanických častíc zbavuje filtráciou cez filtračné látky. V závislosti od počtu a veľkosti povolených prachových častíc, existujú viaceré triedy čistých pracovísk. Okrem prachu sa na týchto pracoviskách upravuje aj teplota vzduchu, jeho vlhkosť a tlak. Tak je možné zaručiť homogenitu vykonávaných technologických operácií na pracovisku. S ohľadom na prívod upravovaného vzduchu existujú pracoviská s turbulentným a laminárnym (výhodnejším) prúdením. Pre prácu v čistých priestoroch je potrebné dodržiavať režim práce (odev, oblečenie, rýchlosť chôdze, stúpanie na schody) a hygienické a zdravotné aspekty pri práci.

2. Vodík

Vodík je najľahší prvok, je to plyn, ktorého špecifická hustota je 0.0695 a teplota varu -423°F (-252.8°C) pri atmosférickom tlaku. Je bezfarebný, bez chuti a zápachu, je horľavý pri koncentrácii 0.0001% na vzduchu. Používa sa ako surovinový materiál v nespočítateľnom množstve chemických reakcií od výroby vysokohustých polyetylénov a polypropylénov k hydrogenácii kvalitných potravinárskych olejov. Tiež sa používa ako redukčný plyn pri výrobe kovov. V technickej praxi sa vyrába zo zemného plynu, koksárenských plynov a z derivátov ropy. Výnimkou je elektronický priemysel. Pre účely elektroniky, kde je veľmi vysoká spotreba vodíka, sa vyrába výhradne z elektrolýzy vody. Dôvodom je požiadavka na vysokú čistotu.

Vodík, ako horľavý plyn, je známy už dlho. Malá hustota vodíka sa využívala pri prevádzkovaní lietadiel, v zmesi s inými plynmi ako svietivo alebo ako palivo. V súčasnosti sa uvažuje o vodíku ako o sekundárnom zdroji energie. Vodík má zo všetkých plynov najmenšiu hustotu, najmenšiu elektrickú pevnosť a najväčšiu tepelnú vodivosť. Má vysokú afinitu ku kyslíku a za horúca je schopný redukovať celý rad oxidov kovov, pri čom vzniká neškodná voda. Jeho výhodou je tiež, že sa dá pripraviť ako veľmi čistý, preto je to najlepší redukčný prostriedok (pri výrobe germánia a kremíka). Využíva sa pri výrobe veľmi čistých kovov (volfrám, molybdén, práškový nikel, železo meď ...) a pri ich tepelnom spracovaní. Pri zlučovaní so vzdušným kyslíkom má vysokú výhrevnosť a vysokú teplotu plameňa. To sa dá využiť napr. pri spracovaní kremenného skla a pri výrobe svetelných kremenných svetlovodov. Obidva plynu sa tesne pre spálením zmiešavajú v Danielovom horáku. Tento horák ja možné skonštruovať tak, aby bol veľmi jemný a dal sa využiť aj spájaní zlatých mikrodrôtov. Na druhej strane má vodík nízky zápalnú energiu. So vzduchom tvorí v širokom rozsahu zápalnú až výbušnú zmes. Preto pokiaľ to je možné, používame vodík  v kombinácii s dusíkom. Takáto zmes je v závislosti na obsahu dusíka nevýbušná. A dokonca aj nehorľavá. Vo vodíkovej atmosfére sa robí v praxi mnoho technologických operácií ako je spájkovanie polovodičových súčiastok bez použitia tavidla, spekanie keramických materiálov s kovmi, čistenie kovov od grafitových mazadiel. Vodík sa uskladňuje a transportuje ako plyn alebo ako kryogénna kvapalina. Pri malej spotrebe sa môže dodávať v oceľových fľašiach. V elektronike je vysoká spotreba vodíka. Používa sa ako redukčné činidlo pri výrobe vysokočistých kovov ako je W, Mo, práškový Ni, tiež pri výrobe polovodičov ako je Ge a Si pri výrobe kremíkových waferov a počítačových čipov, spájkovanie vo vodíkovej atmosfére, ako výhrevné činidlo spolu s kyslíkom, v kryogénnej technike, ako pohonná látka v raketových strojoch.

3. Dusík

Dusík (N2) sa vyskytuje v množstve 78.03% vo vzduchu, jeho špecifická hustota je  0.967, a teplota varu -320.5°F (-195.8°C) pri atmosférickom tlaku. Je bezfarebný, bez chuti a zápachu. Názov dusíka je zavedený výstižne. Zabraňuje horeniu a dýchaniu väčšiny organizmov. V dusíkovej atmosfére nedochádza k žiadnym formám oxidácie. Dusík udeľuje vzduchu rad vlastností. Ide najmä o elektrické a tepelné vlastnosti. Pre technickú prax má význam najmä rozdiel vo vlastnostiach medzi dusíkom a argónom. Obidva sa totiž používajú pre vytváranie neutrálnej atmosféry pri žíhaní kovov, či už ide o ich zmäkčovanie, výrobu monokryštálov alebo spájkovanie či zváranie. Argón je však drahší. Z elektrických vlastností má dusík vyššiu prieraznú pevnosť než argón, a preto sa pri plnení žiaroviek používajú obidva plyny. Tepelná vodivosť plynov je väčšia ako u argónu. Argón nie je so žiadnym prvkom reaktívny, zatiaľ čo dusík je v žiari reaktívny a zlučuje sa s niektorými kovmi za vzniku nitridov. Táto okolnosť je rozhodujúca pri voľbe optimálnej atmosféry pri tepelnom spracovaní kovov. V mnohých prípadoch sa pre tieto operácie používa dusík s vodíkom a tejto zmesi plynov sa hovorí formovací plyn. Formovací plyn obsahuje tri diely vodíka a jeden diel dusíka. Avšak často sa dusík používa aj ako inertný plyn, pretože prirodzene nereaguje s množstvom materiálov.

Dusík sa vyrába frakčnou destiláciou vzduchu a dodáva sa stlačený do kovových fliaš alebo do hliníkových Dewarových nádob v kvapalnej forme. Veľké oceliarenské podniky, ktoré používajú kyslík vo veľkom si budujú vlastné výrobne kyslíka zo vzduchu, pričom vedľajším produktom je  tu kvapalný dusík. Druhou surovinou na získanie zmesi dusíka s vodíkom je skvapalnený amoniak. Podstatou procesu výroby je katalytický rozklad čpavku prechodom cez zahriaty katalyzátor.

Plynný dusík sa používa v chemickom a ropnom priemysle pre uskladnenie ropných produktov ako plynový vankúš. Intenzívne sa využíva v elektronike a metalurgickom priemysle pre svoje inertné vlastnosti. Kvapalný dusík sa používa ako chladiace médium v takých aplikáciách ako kryogénne brúsenie plastických hmôt alebo zmrazovanie potravín. V elektronike sa používa ako neutrálne činidlo, chladiace médium, neutrálne prostredie pri spekaní kovových súčiastok so sklom alebo keramiky s kovmi, médium na nanášanie rozličných povlakov (pri naparovaní, naprašovaní), pri skladovaní polovodičových súčiastok (zabraňuje vlhkosti), v žiarovkových technológiách v neutrálnej atmosfére. Kvapalný dusík sa používa ako chladiace médium  a pre prípravu plynného dusíku. Dáva sa tak prednosť pred kvapalným vzduchom, lebo je bezpečný. Skvapalnený vzduch totiž pri styku s organickými látkami vybuchuje.

4. Kyslík (O2)

Vo vzduchu sa vyskytuje 21 % kyslíka. Jeho špecifická hustota je 1,1 a teplota varu -297.3°F (-183°C). Je nositeľom oxidačných vlastností vzduchu, ktoré sa v technike využívajú najviac. Vyrába sa frakčnou destiláciou kvapalného vzduchu alebo elektrolýzou vody. Ako už bolo pri dusíku spomenuté, je vedľajším produktom pri výrobe dusíka a vodíka frakčnou destiláciou vzduchu. U kvapalného kyslíka je dôležitá čistota a rosný bod a prísne je obmedzený obsah acetylénu a uhľovodíku. Pri ich obsahu v kvapalnom kyslíku môže dôjsť k explózii.

Typické použitie kyslíka pramení z jeho výraznej oxidačnej schopnosti a nevyhnutnosti pre život. Používa sa v medicíne pri terapiách. Kyslík sa v technickej praxi môže využívať pri výrobe kovov, ocelí, aj pri zváraní kovov alebo skiel, tiež pri príprave fotocitlivých katód priamo vo vákuovom zariadení. V chemickom a ropnom priemysle sa kyslík používa ako palivo a chemikália. Používa sa tiež pri výrobe celulózy a papiera vrátane jeho bielenia, v sklárskom priemysle, pri kyslíkovom spaľovaní.

Kyslík v trojatómovej forme – ozón, je mimoriadne toxický a má charakteristický zápach. Stlačený kyslík nesmie prísť do styku s tukmi alebo olejmi, ktoré zapaľuje. Ventily na nádobách s kyslíkom sa preto nesmú mazať minerálnymi alebo rastlinnými olejmi, ale len glycerínom.

5. Zemný plyn

Zemný plyn, známy ako metán (CH4), je bezfarebný plyn bez chuti, palivo, ktoré horí čistejšie než iné fosílne palivá. V súčasnosti je to jedna z najpopulárnejších foriem energie. Používa sa pre ohrev, ochladzovanie, výrobu elektrickej energie a má mnohé použitia v priemysle. Stále viac sa zemný plyn používa z environmentálnych dôvodov a dôvodu zníženia znečistenia, v kombinácii s inými palivami.

Zemný plyn sa nachádza spolu s náleziskami ropy, odkiaľ sa získava. Výrobcovia pridávajú „odoranty“ do zemného plynu, aby ho bolo cítiť z bezpečnostných dôvodov.

6. Elektronegatívne plyny

Elektronegatívne plyny majú v svojich molekulách fluór a chlór a vyznačujú sa veľkou elektrickou pevnosťou, nehorľavosťou a chemickou stálosťou. Používajú sa hlavne v poslednom období pri stavbe rôznych prístrojov v stlačenom stave. Ich najdôležitejšou  vlastnosťou je, že ich molekuly majú schopnosť zachytávať voľné elektróny.

Najviac používaným elektronegatívnym plynom je flourid sírový (SF6 –Elgaz). Je 5 násobne ťažší ako vzduch, nehorľavý a až do 200 °C je chemicky stály. Má vysokú hodnotu elektrickej pevnosti, ktorá pri tlaku 0,2 MPa  je porovnateľná s elektrickou pevnosťou minerálneho oleja. Používa sa najmä vo forme izolačnej náplne zapuzdrených vn rozvodní a ako izolačné a chladiace médium v suchých vn a vvn transformátoroch.

7. Vzácne alebo inertné plyny

Patria tu argón, neón, hélium, kryptón, xenón, radón. Sú to nereaktívne, teda netečné plyny, ktoré sa vyrábajú (okrem hélia) viacnásobnou frakčnou destiláciou zo skvapalneného vzduchu. Niektoré z nich sú vzácne aj v dnešnej dobe. Kryptón a xenón majú vo vzduchu nízky podiel a sú ťažko separovateľné. Hélium sa získava zo zemného plynu.

Vzácne plyny sú bezfarebné, bez chuti a zápachu. Tvoria jednoatómové molekuly. Ich vlastnosti sa plynulo menia od ľahkého hélia, cez neón, Argón, kryptón až po najťažší xenón. Rastie ich hustota, body varu a topenia, klesá merná tepelná kapacita, tepelná vodivosť a ionizačný potenciál. Hélium je jediným prvkom, ktorý je kvapalný i pri absolútnej nule a k prevedeniu do pevnej fáze potrebuje vonkajší pretlak.

V elektronike sa používa hélium ako ochranný plyn, pri zváraní kovov, v kryogénnych technológiách a ako hľadač netesností (pri stavovaní skiel alebo spojovaní kovov s keramikou). Často sa nahrádza argónom, avšak héliové zvary majú lepší tvar a je väčšia zvarovacia rýchlosť. Neón sa používa pri výrobe výbojok. Argón je najčastejšie používaných vzácnym plynom, lebo je ľahko získateľný a ľahko skvapalniteľný. Najviac sa využíva v svetelnej technike, pri výrobe vysoko čistých kovov a monokryštálov (Czochralského metóda) a pri zváraní a spájkovaní a tiež ako nosný plyn v elektronických technológiách (vákuové naprašovanie). Xenón a kryptón sa používajú len v obmedzenej miere, najmä pre ich vysokú cenu. Používajú sa najmä pri výrobe svetelných zdrojov. Ich priaznivou vlastnosťou je malá tepelná vodivosť  a tým aj možnosť menších rozmerov žiaroviek. Kryptón sa používa pri pestovaní špeciálnych kovových monokryštálov, u ktorých sa vyžaduje potlačenie rastových porúch mriežky.

# Argón

Argón (Ar) je monoatomárný netečný plyn vyskytujúci sa vo vzduchu v množstve menšom než 1%. Jeho špecifická váha 1.38 a teplota varu je -302.6°F (-185.9°C). Argón je bezfarebný, bez zápachu, chuti, je nekorozívny, nehorľavý a netoxický. Komerčný argón sa získava frakčnou destiláciou zo vzduchu. Argón sa pre svoje vlastnosti využíva najmä ako inertný plyn v takých aplikáciách ako oblúkové zváranie, výroba ocele, tepelné spracovanie kovov a v technológiách elektroniky.

# Hélium

Hélium (He) je druhý najľahší prvok (vodík je najľahší), ktorého špecifická váha je 0.138. Pri izbovej teplote a atmosférickom tlaku je to inertný bezfarebný plyn bez chuti a zápachu. Vrie pri teplote -452.1°F (-268.9°C) pri atmosférickom tlaku. Hélium sa vyskytuje v množstve 0,005 % v suchom vzduchu. Získava sa najmä z ropy a zemného plynu, a uskladňuje sa buď ako plyn alebo ako kryogénna kvapalina. Hélium sa hojne využíva ako inertný plyn pri zváraní. Hélium sa tiež používa ako nosný plyn v chromatografii. Pre svoju nízku špecifickú hmotnosť a nehorľavosť (je ľahší ako vzduch) napr. pre plnenie balónoch alebo v leteckej technike  Zmes hélia a kyslíka sa používa ako plyn na dýchanie v pre potápačov. Kvapalné hélium sa používa v supravodičových magnetoch vrátane snímania magnetickej rezonancie.

8. Plyny a zmesi plynov vysokej čistoty pre špeciálne použitie

Ich najväčšie množstvo sa spotrebuje pri výrobe integrovaných obvodov, plazmochemickom leptaní, iónovej implantácii. Patria tu aj nízkovriace kvapaliny používané pre prípravu epitaxných vrstiev kremíka. Ide najmä o vysokočistý tetrachlorid kremíka, trichlórsilán a dichlórsilán. Ich spoločnou vlastnosťou je chemická reaktivita, ktorá sa uplatňuje pri vysokej teplote alebo pri pôsobení elektrického poľa. Nosné plyny ako je argón, dusík alebo vodík sa na reakcii nezúčastňujú. Účinné zložky sa v styku s vyhriatym podkladom rozkladajú a podľa charakteru aktívnej zložky dochádza k žiadúcej reakcii.

Ako príklad použitia možno poukázať na princíp leptania z plynnej fázy :

Si  +  4 HCl  =  SiCl4  +  2H2

Chlorovodík reaguje pri vysokej teplote s povrchovými znečistenými vrstvami kremíkového substrátu a prevádza sa na plynný SiCl4

Princíp vzniku epitaxnej vrstvy kremíka a oxidovej alebo nitridovej vrstvy	:

SiH4  =  Si  + 2H2

SiH4  +  2O2  = SiO2  + 2H2O

3SiH4  +  4NH3  +  6O2  =  Si3N4  +12H2O

Výsledkom reakcie je vrstva polykryštalického alebo monokryštalického kremíka, alebo ochranná vrstva oxidu, prípadne nitridu kremíka.

Plyny tejto skupiny rozdeľujeme na plyny pre leptanie, pre dotovanie, pre vytváranie vrstiev a pre iónovú implantáciu.

Plyny pre leptanie

Najdôležitejším predstaviteľom je plynný chlorovodík, ktorý umožňuje leptať kremíkový substrát a odstraňovať nečistoty z vnútorného povrchu zariadenia (grafitové lodičky, podložky pre epitaxný rast a pod). Podmienkou pre leptaním je, aby boli predmety leptania ohriate na teplotu, pri ktorej vznikajú. Veľké množstvo chlorovodíku sa spotrebuje pri epitaxnom raste kremíka.

Plyny pre dotovanie

Sú to plyny zložené z nosného plynu, ktorým je argón, dusík alebo vodík a z plynnej dotujúcej látky, ktorou je pri kremíkovej technológii pre typ vodivosti N najčastejšie fosfín (PH3 - páchne ako  zhnité ryby, spôsobuje problémy pri nadýchnutí a je nervovým a krvným jedom), arzín (AsH3  - páchne ako cesnak, vyvoláva horúčky a zlyhaním nervov, obličiek) a pre typ vodivosti P diboran (B2H6 – zápach čokolády, dráždi pokožku, oči a sliznice, vyvoláva horúčku a zápal pľúc). Tieto plyny sa používajú pre dotovanie monokryštalického kremíku a pre dotovanie epitaxných kremíkových vrstiev a ochranných vrstiev oxidu kremičitého. Sú vysoko toxické, a preto je potrebné manipulovať s nimi veľmi opatrne.

Plyny, zmesi plynov a nízkovriace kvapaliny pre vytváranie vrstiev

Sú určené pre prípravu polykryštalického alebo monokryštalického kremíku, epitaxných vrstiev zlúčenín typu A3B5, vrstiev s odlišným indexom lomu a ochranných vrstiev oxidu kremičitého. Patria tu silán (SiH4), monochlórsilán (SiH3Cl), dichlórsilán (SiH2Cl2), trichlórsilán (SiHCl3), tetrachlorid kremíku (SiCl4). Epitaxný rast kremíku z plynnej fáze patrí do tzv. skupiny CVD (chemical vapor deposition) a uskutočňuje sa rozkladom zlúčenín obsahujúcich stopy kremíku a ich usadením na kremíkovej podložke zohriatej na rozkladnú teplotu v epitaxnom zariadení.

Plyny pre iónovú implantáciu

Pre iónovú implantáciu vyhovujú zlúčeniny s nízkou ionizačnou energiou, ktoré obsahujú katióny donorového alebo akceptorového typu. Ide o fluoridy fosforu (PF3), arzénu (AsF3) alebo bóru (BF3, BF6). Tieto látky sú vysoko reaktívne a jedovaté. Dodávajú sa stlačené v oceľových fľašiach. Plyny sa vpúšťajú do zariadenie pre iónovú implantáciu za podtlaku, privedú sa do ionizovaného stavu a ich katióny získajú takú rýchlosť, aby vnikli do pod povrch kremíkovej doštičky, ktorá má teplotu okolia. Tým sa vnesie do substrátu určené množstvo prímesí. Nasleduje difúzia pri teplote okolo 600 °C do vhodných miest mriežky.

Flourokarbónové zlúčeniny

Flourokarbónové zlúčeniny sú pomerne rozsiahlym súborom látok, z ktorých sa ako plynné izolanty používajú:

- dichlórdifluórmetán (CCl2F2), ktorý sa vyrábal pod označením Ledon alebo freón a používal sa najmä v chladiarenskej technike. V súčasnosti, keď sa dokázalo, že tento plyn porušuje ozónovú vrstvu Zeme, sa jeho používanie maximálne obmedzuje.

- Oktafluórcyklobután (C4F8), ktorý popri vysokej chemickej a tepelnej stabilite má vysokú elektrickú pevnosť v porovnaní s SF6. Je schopný pracovať do 220 °C. Používa sa ako chladiace a izolačné médium v suchých vn a vvn transformátoroch, ako aj v röntgenových zariadeniach.

### Kvapaliny v elektronike

1. Úvod

Zo všetkých chemikálií používaných v elektrotechnike a elektronike sa spotrebuje najviac vysoko čistá voda. Pre množstvo technologických postupov v praxi sa vyžaduje vysoko čistá voda s potlačeným obsahom koloidných nečistôt, rozpustených organických látok a nízkym obsahom mikroorganizmov. Preto bežná sterilizácia nie je postačujúca.

Na druhom mieste v spotrebe sú nevodné odmasťovacie kvapaliny. Zavedením chlorovaných uhľovodíkov kleslo nebezpečenstvo vzniku požiarov, avšak zvýšilo sa zdravotné riziko. Vynikajúce vlastnosti vykazuje trichórtrifluóretán (TTE), ktorý má vynikajúce odmasťovacie vlastnosti a je zdravotne nezávadný. Používa sa pri odstraňovaní tukových a olejových filmov z povrchov, čo sa často vykonáva záverečným umývaním v parách rozpúšťadla.

Svoju úlohu v elektrotechnike zohrávajú aj mazacie oleje. Používa sa aj množstvo prírodných a syntetických olejov pre rôzne praktické (chladiace kvapalina, zhášanie elektrického oblúka ...) a špeciálne použitie (na impregnáciu papierových zvitkov pri výrobe- kondenzátorové oleje).

Nie len pre elektroniku boli vyvinuté svetlocitlivé roztoky, používané pre výrobu čipov, expozičných masiek a pre fotolitografické procesy.

Sú rozšírené najmä nématické kvapalné kryštály používané pre výrobu optoelektronických súčiastok.

Pre elektroniku boli vyvinuté mnohé veľmi čisté chemikálie s potlačeným obsahom heterogénnych látok.

# 2. Voda v elektronike

Voda sa používa pri výrobe mikroelektronických súčiastok (čipov), pri výrobe obrazoviek, pri umývaní DPS po spájkovaní a pod. Používa sa vysokočistá deionizovaná voda s rezistivitou nad 10 M.

Prírodná voda obsahuje:

- anorganické soli, ktoré sa do vody dostávajú rozpustením z hornín. Všeobecne platí, že voda z potokov a riek je mäkšia ako pramenití voda. V minulosti zohrával úlohu obsah solí (najmä vápnika a horčíka) pri napádaní kotlov (kotlárenský kameň).  Tvrdosť vody sa vyjadruje stupňami podľa obsahu CaO alebo CaCO3 na liter vody.

- slabo disociované kyseliny, medzi ktoré patrí CO2, SiO2, a organické huminové kyseliny. Najľahšie sa odstraňuje CO2, napr. prebublávaním vzduchom. Najväčší problém spôsobuje kyselina kremičitá, ktorá sa nachádza vo vodu v množstve chemických foriem. Obsah SiO2 je potrebné kontrolovať pri napájaní vysokotlakých kotlov a v polovodičovej technike. Odstraňuje sa meničmi iónov a obrátenou osmózou. Huminové kyseliny sú súčasťou povrchových vôd a odstraňujú sa len obtiažne.

- látky jemne dispergované a koloidy, ktoré sú v tvare heterogénnych nečistôt o rozmeroch menších než 10 m. Vo zvlášť čistej vode sa tieto nečistoty sledujú a potlačujú pri veľkosti nad 0,2 m. Zväčša sú to látky anorganickej alebo organickej povahy, napr. po rozklade listov, drevín a tiel živočíchov. Odstraňujú sa len obtiažne kombináciou viacerých metód.

- rozpustené plyny: Okrem CO2 sa vo vode vyskytuje najmä kyslík. Kyslík zvyčajne nie je na závadu, a preto sa neodstraňuje.

- Mikroorganizmy, ktorá sa bežne nachádzajú aj v každej pitnej vode. Pokiaľ sa nejedná o patogénne baktérie, ich určité množstvo je povolené. Mikroorganizmy rastú a množia a i vo zvlášť čistej vode. Napr. ak sa vedie veľmi čistá voda v polyetylénovom potrubí, ktoré je vystavené dennému svetlu, po čase v ňom zazelenajú narastané zelené kolónie rias. Pokiaľ vo farmaceutickom priemysle nie je určité množstvo mikroorganizmov na závadu, v mikroelektronike škodia ej mŕtve mikroorganizmy.

Voda v mikroelektronike sa musí špeciálne upravovať a v žiadnom prípade nie je pitná voda vhodná ani ako vstupná voda pre prípravu vysokočistej vody. Okrem destilácie sa používajú meniče iónov a reverzná osmóza. Voda sa nesmie skladovať viac ako 20 minút.

Meničmi iónov sa z vody odstraňujú disociované soli, teda katióny a anióny, čím sa získa deionizovaná voda, t.j. voda bez anorganických látok. Niekedy sa tiež nazýva demineralizovaná voda. Na rozdiel od destilácie sa iónové nečistoty z vody odstraňujú tým, že voda preteká cez meniče iónov, ktorými sú práškové častice živice v tvare guľových zŕn, ktoré majú schopnosť zachytávať katióny výmenou za ióny H+ a meniče aniónov (anexy) do cyklu OH-.  Voda s obsahom solí sa prepúšťa cez stĺpec katexov, čím sa zbaví katiónov a potom cez stĺpec anexov, čím sa zbaví aniónov. Málo disociované látky sa zachytávajú na špeciálnych vysokoalkalických meničoch iónov. Voda preteká meničmi iónov tak dlho, až dôjde k ich úplnému nasýteniu. Potom sa robí regenerácia a živice sa regenerujú do pôvodného stavu. Katexy sa regenerujú najčastejšie kyselinou chlorovodíkovou a anexy hydroxidom sodným.

Úprava vody reverznou osmózou umožňuje upraviť vodu na vysokočistú, blízku chemickej zlúčenine H2O (obsahuje len 10% pôvodného obsahu solí). Metóda využíva osmotický tlak, ktorý vzniká, ak oddelíme dva roztoky s rôznou koncentráciou solí semipermeabilnou membránou.

3. Odmasťovacie a rozpúšťacie kvapaliny

V elektronike je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť stavu povrchov niektorých polotovarov, najmä polovodičov, ale aj kovových dielov, či súčastí zo skla, keramiky či plastov. Najzávažnejšou nečistotou sú oleje, bez ktorých sa pri výrobe polovodičov niekedy nevyhneme. Oleje sa najťažšie odstraňujú z povrchov kovov, pričom ľahšie sa odstraňujú minerálne oleje ako oleje živočíšne. Najťažšie sa odstraňuje kalafuna a vosky. Pričom pri obrábaní kovov sa bez olejov nezaobídeme. Rovnako obtiažne sa odstraňuje grafit. Problémy spôsobujú aj otlačky prstov, prach, alebo inak zamastené povrchy...). Nečistoty sa na povrchoch zachytávajú niekoľkými typmi väzieb:

- Adhéziou, ktorá je vyvolaná molekulovými silami oboch dotýkajúcich sa materiálov. U kovov sa adhéziou zachytávajú prach a piliny.

- Adsorpciou, ktorá je vyvolaná pevnejšími väzobnými silami ako u adhézie. Na kovoch sa adsorbujú oleje, tuky a vosky.

- Chemisorpciou, ktorá je založená na chemickom spojení (kyselina olejová, mydlo apod.)

Oleje sa môžu odstraňovať z povrchov za horúca alkalickými roztokmi, avšak ich použitie nie je v mikroelektronike veľmi odporúčané, pretože ich zvyšky sa ťažko odstraňujú. Vhodnejšie sú preto iné typy odmasťovacích činidiel:

- chlórované uhľovodíky ako trichlóretylén a perchlóretylén, ktoré umožňujú odmasťovanie nielen za studena, ale aj za horúca, ale najčastejšie v kondenzovaných parách rozpúšťadla. Sú  však zdravotne škodlivé a na povrchu zanechávajú stopy chloridových iónov.

- chlórfluorované uhľovodíky, najmä trichlórtrifluóretán (TTE – obchodné názvy: Freón, Ledon, Frige, a pod.) a jeho zmesi, ktoré sú najdokonalejšími rozpúšťadlami. Je zdravotne neškodlivý a rozpúšťa aj silikónové oleje a tiež nerozpúšťa plasty. Jeho nevýhodou je, že  spôsobuje zmenšovanie ozónovej vrstvy, a preto sa jeho používanie v mikroelektronike obmedzuje.

- Organické horľavé rozpúšťadlá ako toluén, xylén, metanol (posledné opláchnutie pred sušením), etanol, izobutanol a acetón (posledné opláchnutie pred sušením).

Princíp odmasťovania spočíva v umiestnení elektronických alebo kovových súčastí do  priestoru naplneného nasýtenými parami. Čistenie sa robí v niekoľkých etapách. Po odstránení olejového filmu sa robí čistenie povrchov od iónových nečistôt. Používajú sa polárne rozpúšťadlá. Najúčinnejším prostriedkom je vysokočistá horúca voda. Potom nasleduje umývanie v metanole alebo acetóne. Takto upravené súčiastky sa ľahko vysušia.

4. Prírodné oleje

Do skupiny prírodných olejov patria minerálne oleje, vyrábané destiláciou z ropy, a tiež rastlinné a živočíšne oleje. V technickej praxi sa v súčasnosti používajú takmer výhradne oleje minerálne, medzi ktoré patria oleje mazacie a konzervačné oleje, oleje kondenzátorové, spájkovacie oleje, oleje pre pohon difúznych výviev a mazadlá pre zábrusy vysokovákuových zariadení. Všeobecne majú oleje relatívnu permitivitu okolo 2,5, ktorá sa mení s teplotou a frekvenciou len málo. Sú teda stabilné, avšak najmä vplyvom kyslíka rýchlo starnú.

- Mazacie a konzervačné oleje, používané pre konzerváciu a opracovanie kovov najmä v strojárenstve, sú priehľadné, žlté až rubínové kvapaliny. V elektronike sa aplikujú v tenkej vrstve, ktorá je termoaktívna. Po krátkej dobe vrstva oleja polymerizuje a prechádza do pevného stavu. Túto vlastnosť majú len niektoré oleje, označované ako vysychavé.

- Oleje kondenzátorové sa používajú pre svoje výhodné elektrické vlastnosti, stabilitu a schopnosť preniknúť do kondenzátorových papierov pri výrobe zvitkových kondenzátorov, nízky bod tuhnutia a odolnosť voči oxidácii vzdušným kyslíkom. Patria tu najmä parafinické a naftenické oleje. Tieto oleje patria do skupiny kvapalných izolantov a dielektrík. Medzi kvapalné izolanty patrí aj transformátorový olej a olej káblový. Všetky sa vyznačujú tým, že ich možno použiť vďaka fluidite a tepelnej vodivosti ako  chladiace médium, vďaka vysokej elektrickej pevnosti ako dobré izolanty a tiež ako impregnátory tuhých zložiek izolácií.

- Spájkovacie oleje sa pridávajú do roztavenej spájky v spájkovacích zariadeniach. Pokrýva sa nimi hladina mäkkej spájky, čím sa zmenšia straty spôsobené oxidáciou a skvalitní sa spájkovací proces. Od týchto olejov sa požaduje, aby mali vysokú odolnosť voči vysokých teplotám a ľahkú odstrániteľnosť z dosiek zospájkovaných plošných spojov. Rastlinné oleje nie sú vhodné, pretože sa obtiažne odstraňujú.

- Oleje pre pohon difúznych výviev sa vyrábajú z vybraných druhov parafinických olejov s priamym reťazcom, u ktorých sa požaduje vysoké konečné vákuum, čerpacia rýchlosť, odolnosť voči vzdušnému kyslíku

- Mazadlá pre zábrusy vysokovákuových zariadení uvádzané pod názvom apiezony sú vazelínovými frakciami, ktoré sa pred použitím zahrievajú na 90°C vo vákuu počas niekoľkých hodín. Majú nízku tenziu pár. Nanášajú sa na očistené kohútiky a zábrusy a majú životnosť niekoľko mesiacov.

5. Syntetické izolačné kvapaliny

Do tejto skupiny sa zahŕňajú synteticky pripravované kvapaliny, ktoré sa používajú ako izolačné, dielektrické a impregnačné látky. Niektoré kvapaliny vylepšujú vlastnosti kondenzátorových olejov ako je malá relatívna permitivita, vlhkosť a horľavosť. Patria tu napr. chlórované aromatické uhľovodíky (sú však karcinogénne) a silikónové oleje. Silikónové oleje sa používajú ako izolačné, impregnačné a hydrofobizačné látky. Majú vyššiu odolnosť voči vysokým teplotám a menšiu horľavosť ako minerálne poleje. Používajú sa ako náplne do kondenzátorov a transformátorov. V elektronike sa používajú na odpudzovanie vlhkosti z povrchu skla a keramiky, ako pohonné kvapaliny pre difúzne vývevy. Sú však drahé.

6. Svetlocitlivé roztoky

Svetlocitlivé roztoky, nazývané tiež fotorezisty, sú látky, ktoré sa exponujú ultrafialovým, elektrónovým žiarením. Patria tu nielen kvapaliny, ale aj tuhé tzv. suché rezisty, používané napr. pri výrove viacvrstvových dosiek plošných spojov. Používajú sa pri výrobe čipov, expozičných masiek, pre fotolitografické spracovanie kovov alebo pre leptanie medenej fólie na doskách plošných spojov. Skladajú sa z vrstvotvorného polyméru, svetlocitlivej latky a z rozpúšťadla. Môžu byť použité ako negatívne alebo pozitívne rezistory.

Obr. Princíp funkcie negatívne (A) a pozitívne (B) pracujúcich svetlocitlivých roztokov: 1 – podklad ovrstvený svetlocitlivým roztokom, 2 – osvetlenie cez masku, 3 – stav po expozícii  a vyvolaní, 4 -  stav po vyleptaní podkladu a odstránení (stripovaní) rezistovej masky

- Tuhé anorganické látky

1.1. Minerály

V elektronike sa používajú rôzne minerály podľa ich špecifických vlastností:

- Kremeň je v podstate oxid kremičitý, ktorý býva rôzne sfarbený, v závislosti na obsahu cudzích kovov. Čistý oxid kremičitý predstavuje bezfarebnú tuhú vo vode nerozpustnú kryštalickú látku s bodom topenia 1 723 oC. V prírode je známy vo viacerých modifikáciách. Kremeň je nízkoteplotná modifikácia kysličníka kremičitého.  - Kremeň je stály pod teplotou 573 oC a  - Kremeň  v teplotnej oblasti  573 - 870o C. V prírode je veľmi rozšírený, často vo forme dobre vyvinutých kryštálov. Podľa vzhľadu  kryštálov rozlišujeme vysokoteplotnú modifikáciu Tridymit, ktorý je stály v teplotnej oblasti 870 – 1 470 oC a Crystobalit, ktorý je stály v teplotnej oblasti 1 470 – 1 723 oC. Sklovitý kysličník kremičitý vzniká ochladením taveniny za podmienok, pri ktorých nenastáva kryštalizácia. Z fyzikálno - chemického hľadiska je to sklo. Rozpúšťa sa v kyseline fluorovodíkovej :

6HF + SiO2 = H2(SiF6)+2H2O.

Kysličník kremičitý vo forme kremičitého piesku a štrku sa rozsiahle používa v stavebníctve do mált a betónov. Veľmi čistý kremičitý piesok sa používa pri výrobe skla a porcelánu.  Z kysličníka kremičitého ako kremenného skla sa zhotovuje chemické náradie, ktoré je pre veľmi malý koeficient tepelnej rozťažnosti veľmi odolný proti náhlym zmenám teploty. Oblasti priameho použitia SiO2 v priemysle: hutnícky priemysel, chemický a gumárenský priemysel (vystužovanie zimných pneumatík), sklársky a keramický priemysel, stavebníctvo, výroba monosilánu, elektronický priemysel. Materiál SiO2 ako prísada: pri výrobe žiaruvzdorných materiálov, v metalurgii pri výrobe ferosilícia, pri výrobe farieb a gumárenských výrobkov, pri výrobe vodného skla, silikagelu a SiO2-aerogélu, pri výrobe skla a kremenného skla, pri výrobe špeciálnych betónov a maltovín. SiO2 ako mikromletý materiál má široké využite. Je odolný voči rozpúšťaniu vo vode. Má abrazívne účinky.

Čistý kremeň sa nazýva krištáľ. Má piezoelektrické vlastnosti. V podobe kusových monokryštálov ako piezo monokryštály sa používa pre stabilizáciu frekvencie, ako filter v rádioelektronike, ako akustický a ultrazvukový menič. Existuje ako prírodný monokryštál a tiež ako syntetický. Kremeň v podobe kremenných pieskov sa používa pre výrobu skiel a neprehľadných kremenných skiel. Drtený kremenný piesok sa používa pri výrobe keramík a ako plnivo do plastov.

- Sľuda má schopnosť sa štiepať na tenké dosky (v elektronike sa používa najmä muskovit a flogopit) Má výborné izolačné vlastnosti. Jej stratový činiteľ tg s rastúcou teplotou rastie, avšaaak nie pri vysokých teplotách.  Používa sa pri výrobe kondenzátorov, izolačných dielov napr. pri výrobe elektroniek

- Azbest – vhodný pre výrobu vláknitých izolantov s vysokou tepelnou odolnosťou, avšak je zdravotne škodlivý

- Grafit má vysokú odolnosť v žiari a relatívne vysokú elektrickú vodivosť (iné názvy sú technický uhlík, tuha, elektrografit), malú tepelnú roztiažnosť, odolnosť voči chemikáliám a vhodné správanie vo vákuu Je ho možné dlhodobo vystaviť teplote 2500 °C. Existuje mnoho foriem: pyrolytický grafit používaný ako odporové povlaky na keramike, sklovitý uhlík používaný pri výrobe lodičiek alebo kelímkov, ktoré sú odolné voči zmenám teplôt, uhlíkové vlákno, nite, tkaniny používané pri výrobe ohňovzdorných oblekov, ako spevňovač plastov, kovov a papiera (Grafitová lepenka a papier, grafitová suspenzia)

- Diamant – vysoká tvrdosť a najvyššia tepelná vodivosť vôbec. Používa sa vo forme práškov (ako brusivo, leštivo...) alebo vo forme kusovej (diamantové píly na rezanie polovodičových materiálov). Môže sa vyrobiť aj synteticky.

- Zafír je monokryštalický oxid hlinitý (Al2O3), nazývaný korund. V prírode sa vyskytuje aj v iných modifikáciách (napr. ako rubín). Má vysokú tvrdosť a vhodnú kryštálovú štruktúru, a preto sa používa ako technický kameň pre hroty v meracích prístrojoch, do ložísk hodiniek, do gramofónových ihiel, vodítok drôtov počítačových tlačiarní a pod. Pre heterogénnu epitaxiu pri príprave kremíkových tranzistorov a fotokatód na báze GaAs, alebo optických modulátorov ZnO sú vhodné plátky (wafre) z monokryštálov zafíru pripraveného Czochralského metódou. Tiež sa používa ako konštrukčný materiál pri výrobe magnetrónov a klystronov. Iná modifikácia, rubín, sa používa ako rezonátor pre lasery.

1. 2. Anorganické sklá

- Sklá sa vyrábajú už viac ako 5 000 rokov. Špecifickou črtou skiel používaných v elektronickom priemysle je široký sortiment s rôznymi požiadavkami na fyzikálne vlastnosti. Sklá sa stavujú s rôznymi materiálmi: stavovanie navzájom, s keramikami, s kovmi. Používa sa aj sklený prášok. Jeho výroba je oddávna klasická. Namiešaná zmes sklárskych surovín (sklársky kmeň) sa umiestni do panvy, ktorá je umiestnená v sklárskej peci vytápanej plynovými horákmi. Zmes sa roztaví a po vyčerení (odstránení bublín) sa naberá a spracováva fúkaním, ťahaním alebo lisovaním. Sklá sa vyznačujú rozdielnym teplotným koeficientom dĺžkovej roztiažnosti: najvyššie hodnoty majú mäkké sklá a najnižšie hodnoty sklá tvrdé (kremenné sklá). Sklo praská, ak je vystavené náhlym zmenám teplôt, pri ktorých vznikajú napätia, väčšie ako je pevnosť skla. Závisí pri tom tiež na rozmeroch sklených súčastí. Čím sa rozmery menšie, tým menšia je náchylnosť na praskanie. Sklo je elektrický izolátor, avšak elektrická vodivosť sa mení v závislosti na chemickom zložení. Najväčšiu rezistivitu majú sklá olovnaté (s prísadou PbO). Povrchový elektrický odpor závisí na vlhkosti (sklo je hydrofilné). Sklá sa v technickej praxi môžu jednoducho aplikovať vo forme filmov alebo povlakov.

- V elektronike a elektrotechnike sa využívajú najmä ako:

- Zátavové sklá sa vyrábajú s cieľom zatavovať do nich kov: napr. pri výrobe žiaroviek, žiariviek a v minulosti aj elektroniek boli vyvinuté sklá pre zátav s W, s –Mo , s kovarom, s Ti, ktoré sú nepriepustné pre plyny.

- Farebné a čiernobiele televízne obrazovky sú vyrábané z výliskov niekoľkých typov skiel: sklá pre hrdlo obrazoviek musí mať vysokú elektrickú pevnosť a sú to prevažne olovnaté sklá, sklá pre kónusy sú prevažne na báze lítnobárnatých skiel. Hrdlo a vylisovaný kónus sa spolu pritavia, pričom do hrdla sa vtavuje anódový kovový vývod. Pre tienitko sa používa stroncnaté alebo bárnaté sklo.

- Pre výrobu diód rozličného tvaru sa používa sklo s vysokou rezistivitou, malými dielektrickými stratami a nízkou zátavovou teplotou. Zatavuje sa pomocou odporových drôtov. Dôležité je, aby teplotný koeficient rozťažnosti skla bol rovnaký ako napr. u molybdénu (nosič kremíka). Používa sa napr. borokremičitanové olovnaté sklo.

- Pre výrobu tzv. sklenej spájky: nízkotaviteľné sklo pre spájanie skiel navzájom, skiel a kovov, skiel s keramikou a keramík navzájom. Spoje sú vákuovo tesné, majú veľkú rezistivitu a sú mechanický pevné.

- Sklené vlákna a sklené fólie.

- Kremenné sklo - nepriehľadné sklo odolné voči náhlym zmenám teplôt, používa sa pre výrobu trubíc svetelných zdrojov, v mikroelektronike sa používa pre expozičné masky a pre vlákna pre optické vlnovody. Kremenné sklo pre optické vlnovody má malý index lomu a preto je vhodný pre optické telekomunikačné systémy. Vykazuje malý optický útlm. (telefónne siete, rozvody káblovej televízie, systémy výpočtovej techniky). Kremenné sklo je vhodné pre optické vlákna aj preto, že sa dá ľahko ťahať. Optické vlákna sa získavajú roztavením tzv. preformy, jej postupným vyťahovaním a v roztavenom stave. Súčasťou tohto procesu je aj pokrytie vlákna vrstvou polyméru (napr. akrylát) a navinutie na cievku. Vyrábajú sa optické vlákna o hrúbke 100, 200, a 600 m v v dĺžke cca 2,5 km. Tieto systémy majú vysokú prenosovú kapacitu, malú hmotnosť, malú citlivosť na elektrické a magnetické rušenie. Vhodnou technológiou výroby sa dajú vyrobiť vlákna, ktoré majú v povrchových vrstvách zvýšený index lomu, čo umožňuje papršleku svetla odrážať sa  a prechádzať vláknom aj v ohnutom stave. Povrch vytiahnutého vlákna s odstupňovaným indexom lomu je pokrytý povlakom polyméru. Takto vyrobené vlákno sa navinie na cievku. Tieto vlákna pre optické vlnovody sa používajú pre optické telekomunikačné systémy a uplatňujú sa v telefónnych sieťach, v rozvodoch káblovej televízie a internetu a pod. Majú väčšiu prenosovú kapacitu, menšiu hmotnosť a nie sú citlivé na elektrické a magnetické rušenie. Kremenné sklo sa používa tiež pre výrobu vaty z kremenného skla, ktorá sa používa ako tepelný izolátor, filtračné médium pre agresívne kvapaliny a ako účinný prostriedok pre zbavovanie plynov mechanických častíc.

- Sklá pre podložky patria medzi najstaršie materiály pre podložky pre tenké vrstvy. Majú hladký povrch a ich vlastnosti závisia od chemického zloženia. Pre podložky sa používa sklo, ktoré má 40 – 90 % SiO2. Sú tvrdé a málo odolné voči zmenám teplôt.

1. 3. Keramiky pre elektroniku

Znášajú vysoké teploty (okolo 1 300 – 1 500 °C), majú vysoký odpor (ktorý však s rastúcou teplotou klesá) a vysokú elektrickú pevnosť, veľmi rôzne dielektrické vlastnosti (dajú sa pripraviť keramiky aj s polovodivými vlastnosťami) a najväčší rozptyl tepelnej vodivosti (zvyčajne je nízka, ale niektoré keramiky majú lepšiu tepelnú vodivosť ako kovy napr. BeO, AlN), nízku odolnosť voči náhlym zmenám teplôt. Teplotný koeficient dĺžkovej roztiažnosti od 4.10-6 do 12.10-6 K-1 a  je podobný ako u mnohých kovov (vhodné pre spájanie s kovmi ako je meď a železo.)

Využitie keramík v elektrotechnike a elektronike

- Vo vákuovej technike

- Keramické puzdra pre mikroelektronické súčiastky

- Substráty pre tenké vrstvy (podložky, kde sa funkčné vrstvy a prepojovacie cesty vytvárajú vakuovým naparovaním, naprašovaním, pričom sa požaduje vysoká hladkosť povrchu, čím vyššia tepelná vodivosť, chemická stálosť, minimálna poréznosť, jednoduchosť výroby a nízka cena.) V prípade substrátov pre tenké vrstvy sa okrem rozličných keramík využívajú ako materiály aj sklá a monokryštály. Z vlastností substrátov pre tenké vrstvy sa za najdôležitejšie považujú povrchové vlastnosti (drsnosť, rovinnosť), z elektrických vlastností povrchový odpor (viac ako 1010 ohm), elektrická pevnosť (väčšia ako 4 kV.mm-1), relatívna permitivita (od 4 do 10 ) a dielektrické straty , z fyzikálnych vlastností pevnosť pri vysokých teplotách, nízka poréznosť, tepelná rozťažnosť rovnaká u substrátu ako u vrstvy, hodnota tepelnej vodivosti závislá podľa požiadavky rovnomerného rozloženia tepla a čistota povrchu

- Substráty pre hrubé vrstvy- slúžia ako nosič R, D, C vrstiev, pričom sa kladie dôraz na rozvod tepla z rezistorov a tranzistorov. Medzi najdôležitejšie vlastnosti patrí mechanická a chemická stálosť (odolnosť voči čistiacim prostriedkom a organickým rozpúšťadlám) pri vhodných elektrických a tepelných podmienkach, tvarová stálosť rozmerov, vhodné povrchové vlastnosti, ktoré ovplyvňujú reprodukovateľnosť parametrov pri tlači a pri výpale. Dôležitá je aj rovnaký koeficient tepelnej rozťažnosť u substrátu ako u vrstvy a niekedy tiež pôsobenie tepelnej vodivosti. Substrát musí byť dobrým izolantom v širokom rozsahu teplôt, musí mať homogénnu hrúbku a rovinnosť. Požaduje sa tiež nízka cena, možnosť hromadnej výroby a možnosť vŕtania (laserom) a rezania (diamantové kotúčiky, laser ...). Kvalita keramických materiálov aplikovaných pre hrubovrstvové substráty sa posudzuje tiež na základe takých vlastností ako:  Materiál, povrchová úprava, ohybová pevnosť, stláčacia pevnosť, permeabilita, absorpčná schopnosť, rezistivita, elektrická pevnosť, relatívna permitivita, schopnosť pracovať pri technologických teplotách, kompatibilita s materiálmi hrubých vrstiev ako aj ich flexibilita a puzdriaca schopnosť

Existuje mnoho druhov puzdier elektronických súčiastok na báze keramiky:

- Kremičitá keramika: (na báze XO + Al2O3 + SiO2, kde X je alkalický prvok) najmä Steatit (horečnatá keramika)– súčiastky pre prístrojovú techniku, stýkače, relé apod., tvrdý porcelán pre tvorbu stabilných rezistorov, forsterit veľký koeficient dĺžkovej roztiažnosti – je ho možné spájať s meďou...Tiež  tu

- Titaničitá keramika (XO – TiO2), najmä titaničitan bárnatý – ako kondenzátorová a ako piezoelektrická keramika v elektronike

- Keramika na báze Al2O3 - korundová keramika má v elektronike najväčšie uplatnenie. Vyrába sa liatím práškovej keramickej suspenzie z roztoku makromolekulového spojiva na pás (rezanie na menšie kusy laserom alebo ryhovaním v nevypálenom stave. Ďalšia technológia môže byť lisovanie alebo valcovanie. Pri väčších kusoch je problematické dodržanie rovinnosti. Speká sa pri 1600 °C až 1800 °C vo vodíkovej atmosfére, kde hladkosť povrchu Ra môže byť aj  0,005 um. Je bielej farby a jej bod tavenia sa pohybuje okolo 2030 °C. Má výbornú mechanickú pevnosť, pomerne veľkú tepelnú vodivosť (súčiniteľ tepelnej vodivosti sa pohybuje kolo 10 až 35 Wm-1 K-1), chemickú stabilitu a odolnosť voči náhlym zmenám teplôt. Koeficient dĺžkovej tepelnej rozťažnosti je cca 7.10-6 K-1. Relatívna permitivita pri 1 MHz je 8-9 a dielektrické straty pri 1 MHz sú 10-4. Používa sa ako materiál pre podložky pre tenké a hrubé vrstvy. Korund ako materiál pre substráty tenkých a hrubých vrstiev - obsah Al2O3 sa pohybuje  od 95 do 99,9 % . Ako prísady sa do Al2O3 používajú Cr2O3, MnO2, SiO2. Používa sa tiež ako materiál pre keramické puzdra IO alebo puzdra pre mikroelektronické súčiastky. Pre tenké vrstvy sa brúsi a leští (veľmi drahé). Brúsenie sa nahrádza glazovaním. (Nános veľmi tenkej vrstvy silikátovej skloviny s nízkym bodom topenia a to buď na celej ploche alebo selektívne). Tepelná rozťažnosť glazúry by mala byť menšia ako tepelná rozťažnosť. podložky. Za veľmi kvalitné korundové keramiky používané v HV technológii s garantovanou drsnosťou povrchu sa považujú keramiky od japonskej firmy KYOCERA.

- Keramika na báze AlN: veľká tepelná vodivosť (ako kovy) a veľká rezistivita. Bod topenia je 2300 °C. Je to sivá  a netoxická keramika. Koeficient tepelnej vodivosti je veľký a pohybuje sa okolo 140 až 170 Wm-1 K-1.

- Berýliová keramika: veľká tepelná vodivosť spolu s veľkou rezistivitou. (súčiniteľ tepelnej vodivosti je najväčší a pohybuje sa okolo 150 až 250 Wm-1 K-1). Malú permitivitu (pri 1 MHz 6,8). Jej bod tavenia sa pohybuje okolo 2530 °C a maximálna teplota použitia je 1500 °C. Pre tenké vrstvy sa aplikuje 99.9 % BeO, ktorá má lepšia vlastnosti ako korundová keramika, ale je to drahší materiál. Je zdravotne závadný. Pre hrubé vrstvy sa aplikuje 99.5 % BeO.

- Zirkonová keramika: Jej bod tavenia sa pohybuje okolo 2700 °C.

- Nízkoteplotne vypaľovaná keramika LTCC známa označením „Green TapeTM“ firmy DuPont alebo „Heratape“ firmy Hereaus, patrí medzi najprogresívnejšie sa vyvíjajúce keramiky a to nielen v oblasti hrubých vrstiev ale aj v iných mikroelektronických technológiách. V oblasti nového typu puzdrenia, hustoty prepojení a integrácie multičipových modulov (MCM-C), aplikácie alternatívnych čipových prepojení u flip chip (FC),  zvyšovania jemnosti ich rozstupov,  znamená tiež novú generáciu materiálov. LTCC poskytuje mnoho atraktívnych vlastností vrátane kombinácie výhodných mechanických vlastností, možností tvorby viacvrstvových štruktúr a hermetického puzdrenia. Umožňuje flexibilitu návrhu a maximálnu integribilitu, pričom preukazuje schopnosť integrácie celého radu pasívnych komponent (rezistorov, kondenzátorov a vodičov).  Je  typická  pre  viacvrstvové   technológie   v  spojení  s  puzdrením. LTCC je charakterizovaná vysokou flexibilitou v surovom (nevypálenom) stave, a teda aj možnosťou tvorby rozličných tvarov a otvorov. Typická je tvorba separátnych flexibilných sklo- keramických dielektrických pásov s vytvorením otvorov pre vodivé prepojenia v smere osi „z“, na ktoré sa sieťotlačou tlačí celý rad pasívnych  súčiastok, vrátane vypĺňania otvorov  a pokovovania dier. Separátne pripravené pásy sa  v priebehu laminačného procesu spoja do jedného viacvrstvového keramického monolitu, po čom nasleduje výpal a často aj postvýpal. Výsledkom povýpalovej štruktúry je kvalitný keramický monolit. Zavedenie nízkoteplotne vypaľovanej keramiky (Low Temperature Co-fired Ceramic - LTCC) do hrubovrstvovej technológie  (TFT) prináša novú kvalitu, ktorá umožňuje jednoduchú výrobu troj dimenzionálnych (3D) štruktúr. LTCC keramika poskytuje teda výhody nielen pre využitie v elektronike, ale stále častejšie aj v neštandardných aplikáciách v oblasti hrubovrstvových senzorov. LTCC keramika ako  vysoko pokrokový elektronický materiál je často užívaný vďaka svojej flexibilite, možnosti tvorby rôznych tvarov a schopnosti vytvárať mnohovrstvové aplikácie po izostatickom laminovaní. Oblasť pozornosti zaberá hlavne rozvoj substrátovej technológie pre mikroelektroniku a nové viacvrstvové 3D štruktúry používané v senzorovej technike. V oblasti hrubých vrstiev zjednodušuje technológia LTCC puzdrenie elektronických obvodov alebo snímačov a to aj z dôvodu nízkej vypaľovacej teploty ( 850°C), ktorá značne urýchľuje proces jej spracovania. Green TapeTM materiálové systémy (ako sa skupina nízkoteplotne vypaľovaných keramických materiálov označuje) sa koncentrujú na vývoj viacvrstvových štruktúr, kde dielektrická keramická fólia slúži ako náhrada dielektrickej vrstvy natlačenej sieťotlačou. Green TapeTM  materiálové systémy umožňujú v porovnaní s klasickou hrubovrstvovou technikou používanou pri tvorbe hybridných integrovaných obvodov budovať cenovo priaznivejšie viacvrstvové štruktúry. Technologický postup spracovania LTCC keramiky spočíva vo vyrezaní modulu keramiky z nevysintrovanej fólie vo veľkosti potrebného substrátu (berúc do úvahy zmenšenie rozmerov po výpale), jeho dierovaní a vytvorení prepojení sieťotlačovou pastou a napokon vo vytvorení potrebných línií vodivých čiar na nevyspekanej fólii. Celý tento proces sa opakuje na každej nevyspekanej LTCC fólii v závislosti od počtu potrebných vrstiev. Oddelené samostatné moduly LTCC keramiky sa napokon naukladajú v správnom poradí, orientácii i polohe na seba a v procese izostatického laminovania sa zlaminujú do „green“ viacvrstvového celku. Nasleduje výpal viacvrstvovej štruktúry, záverečné vyrezanie na konečný rozmer a osadenie vrchnej vrstvy štruktúry rezistormi, prípadne zlatými a striebornými vodičmi. V súčasnosti poznáme rozličné LTCC materiály a technológie vhodné pre výrobu hybridných a MCM-C štruktúr (Systémy od firiem DuPont, Heraeus, ESL, Ferro,...). Materiály od firiem DuPont a Heraeus sú vhodné pre rôzne vyrezávané a tvarované 3-dimenzionálne štruktúry, zatiaľ čo materiály od firiem ESL (D101) a Heraeus (CT100) sú vhodné pre transformačné technológie. Zväčša sa jedná o materiály na báze Al2O3 alebo AlN v kombinácii s rôznymi sklenými systémami, ktorých vývoj sa uberá v duchu znižovania relatívnej permitivity, zvyšovania tepelnej vodivosti, či tvorby pórovitých vrstiev pre senzory.  Väčšina týchto materiálových systémov má veľmi dobré vlastnosti vo vypaľovacom procese s typickými vrcholovými teplotami od 850°C do 900°C. Niektoré sklo- keramické systémy  kryštalizujú počas vypaľovacieho režimu  a sú stabilné aj počas ďalších výpalov. V prípade keramík na báze AlN sú nevyhnutné výpaly  v dvoch krokoch (vyparovanie organických látok do 500°C  a výpal od 500°C do 900°C v prostredí dusíka). Niekedy sa robí aj postvýpal na vzduchu pri teplote 850°C. Keramické technológie LTCC reprezentujú  veľmi dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť mikroelektronického priemyslu, kde oblasť vývoja rozličných  systémov materiálov LTCC predstavuje ešte neprebádané možnosti aplikácií, a ktorých vývoj bude v budúcnosti pokračovať.

- Tab. Typické vlastnosti Low Temperature 951 Cofired Green TapeTM

| Vlastnosti vo vypálenom stave |  | Vlastnosti v nevypálenom stave |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrické vlastnosti |  | ###### Hrúbky |  |
| Relatívna permitivita (@ 10 MHz) | 7,8 | 951-AT | 114 µm ±7% |
| Rozptylový faktor (@ 10 MHz) | 0,5% | 951-A2 | 165 µm ±7% |
| Izolačný odpor (@ 100 V DC) | >1012  | 951-AX | 254 µm ±7% |
| Elektrická pevnosť (V/25 µm) | >1000 V |  |  |
| Fyzikálne vlastnosti |  | ###### Zrážanie po výpale |  |
| Teplotná roztiažnosť (25°C-300°C) | 5,8 ppm/°C | (x,y)a | 12.27% ± 0.3% |
| Hustota | 3,1 g/cm3 | (z)b | 15% ±0.5% |
| Zakrivenie | V závislosti od typu puzdra | a Typické vlastnosti sú laboratórne a sú na základe odporúčaného spracovania b Štruktúra z 8 zlaminovaných vrstiev bez metalizácie, pri použití odporúčaného procesu spracovania |  |
| Opakovaný výpal pri 850°C | stabilné |  |  |
| Drsnosť povrchu | 0.22 µm |  |  |
| Tepelná vodivosť | 3,0 W/mK |  |  |
| Ohybová pevnosť | 320 MPa |  |  |
| ##### Spôsobilosť systému spracovania |  |  |  |
| Rozlíšenie priemeru otvorov | 100 µm |  |  |
| Rozlíšenia šírky dráh a medzier | 100 µm/100 µm | ##### Pevnosť v ťahu | 1,7 MPa |
| Maximálny počet vrstiev | >80 vrstiev | Youngov modul pružnosti | 152 GPa |

Z tabuľky vyplýva, že LTCC má cca 30 krát menšiu tepelnú vodivosť ako klasická korundová keramika, že je to materiál anizotrópny ( má smerové vlastnosti – rozličné zrážanie po výpale v rozličných smeroch)

1. 4. Luminofory

Luminiscenčné látky (luminofory) sú práškové anorganické svetielkujúce látky, ktoré sa využívajú najmä v osvetľovacej technike a u čierno-bielych a farebných obrazoviek. V elektrotechnike sa ako prvé začal používať zeleno svietiaci „wilemit“ (kremičitan zinočnatý aktivovaný mangánom) a v svetelnej technike modro svietiaci „schellit“ (wolframan vápenatý). Ďalej sa používa zmes napr. ZnO: Zn, ZnS: Ag. Zelený luminofor sa vyrába zo zmesi ZnS: Au: Al a nebýva pigmentovaný. Červená zložka je na báze Y2O3S: Eu a pridáva sa k nej pigmentačné činidlo na báze Fe2O3. Luminofory sa aplikujú v tvare povlakov ako tienitka. Jas luminoforov, ako ich vlastnosť, sa zvyšuje použitím hliníkovej fólie, ktorá pôsobí ako zrkadlo. Rozlišovacia schopnosť sa hodnotí na základe jeho zrnitosti, pričom hrubšie zrná spôsobujú zmenšenie rozlišovacej schopnosti.

2. Tuhé organické látky

a) Prírodné organické makromolekulárne a mikromolekulárne látky vo výrobe a v praxi

- Vosky

Vosky sa vyznačujú mikrokryštalickou štruktúrou, ktorá prechádza z tuhého do kvapalného stavu v úzkom teplotnom intervale (medzi 46 až 90 °C). Medzi vosky radíme množstvo produktov živočíšneho, rastlinného alebo minerálneho pôvodu. Pri zahrievaní prechádzajú do riedkeho tekutého stavu. Svoj názov dostali od včelieho vosku. Používajú sa najmä ako zložky kompoundov, izolačných lakov a impregnátorov.

Organické vosky majú polárny charakter molekuly a teplotne a frekvenčne závislé dielektrické vlastnosti.  Patrí tu včelí vosk, Karnaubský vosk a Montánny vosk. Včelí vosk je dodnes v elektronike nepostrádateľný. V zmesi s kalafúnou (stavením kalafúny s včelím voskom v pomere 7:3) sa používa ako termoplastické lepidlo pri brúsení a leštení wafrov polovodičových materiálov, najmä kremíka. Zahriatím sa ľahko uvoľní a zvyšky sa umyjú v horúcom trichlóreltyléne. Ku vyčistenému sklu alebo ku kovom priľnie veľmi dobre a to tak, že je vákuovo tesný. Spolu s cerezínom sa používa  v pomere 1:1 ako tesniaci prostriedok pre drobné netesnosti. Nanáša sa v rozohriatom stave na predohriaty spoj. Karnaubský vosk vzniká na listoch stredoamerických paliem. Je nazelenalý  a značne tvrdší ako včelí vosk. Má však vyšší bod tavenia. Používa sa ako impregnačná prímes a ako separátor pri lisovaní plastov, ktoré sa vyznačujú veľkou priľnavosťou ku kovom. Veľmi ťažko sa rozpúšťa v organických činidlách. Montánny vosk sa vyrába extrakciou hnedého uhlia toluénom a rafinuje sa predhriatou parou. Je nažltlý a krehkejší ako včelí vosk. Používa sa ako lacná súčasť kompoundov, a ako impregnátor materiálov a súčiastok.

Anorganické vosky (parafinické) majú nepolárny charakter molekuly, a preto sa ľahko zbavujú nečistôt. Vyčistené sa vyznačujú vynikajúcimi elektrickými a dielektrickými vlastnosťami. Sú hydrofóbne, a preto udeľujú impregnovaným látkam veľký povrchový odpor na vlhku. Majú však malú súdržnosť s podkladom. Patrí tu parafín, cerezín, bitumény (asfalty) a chlórovaný vosk (chlorovosk). Parafín sa vyrába z ťažkých destilačných produktov ropy. Patrí k najlepším elektrickým izolantom vôbec (rezistivita 1016 .m). Pri trvalom ohrievaní dochádza k jeho oxidácii za vzniku kyselín. Pri impregnovaní sa musí merať kyslosť. Cerezín sa vyrába rafináciou zemného vosku. Je ľahko lámavý, avšak v roztavenom stave je odolnejší voči oxidačným vplyvom vzduchu než parafíny. Bitumény sa vyskytujú v prírode alebo sa vyrábajú destiláciou asfaltových druhov ropy. Nie sú rozpustné vo vode ani v alkoholoch. Rozpúšťajú sa v aromatických uhľovodíkoch a olejoch. Používajú sa ako zložky kompoundov a čiernych lakov.

- Prírodné živice

Prírodné živice sú produkty živočíšneho (šelak) alebo rastlinného (jantár, kopál) pôvodu. V elektronike sa ešte stále používajú pre svoje špecifické vlastnosti. Šelak vzniká z výpotkov samičiek rôznych červíkov, ktoré napádajú listu indických gumovníkov. Na trh sa dodáva v tvare šupiniek. Vo vode je úplne nerozpustný, ľahko sa rozpúšťa v alkohole a niektorých ďalších rozpúšťadlách. Liehový roztok je základným šelakovým lakom. Využíva sa ako jemné lepidlo v hodinárstve alebo pri výrobe sľudových izolantov (mikafónia, mikalex). Šelakové povlaky neznechávajú vodivú stopu po elektrickom prieraze. Kalafuna  vzniká destiláciou živíc vytekajúcich z ihličnatých stromov alebo extrakciou koreňov týchto stromov. Najdôležitejším použitím je  príprava tavidiel pre mäkké spájkovanie. Tiež sa používa pre prípravu fenolických lakov. Kopal, fosilná živica tropických stromov, sa používa pre výrobu lakov, ale dnes sa stále viac nahrádza fenoplastami. Jantár je fosílna živica, ktorá sa ťaží na viacerých miestach zeme. V minulosti sa používal ako šperkový produkt, avšak dnes  sa najmä pre svoje elektrostatické vlastnosti pri trení používa ako jeden z najlepších izolantov, ktorý je k dispozícii (rezistivita 1016 .m). Je medovej farby, zahrievaním mäkne a po ochladení nadobúda svoje pôvodné vlastnosti. .

- Vláknité izolanty

Vyrábajú sa z nekonečných vlákien textilnými postupmi (šnúry, šnúrky a látky) alebo z krátkych vlákien papierenskými postupmi (rohože, plste).  Tieto výrobky sa ďalej upravujú, aby sa znížila ich nasiakavosť a zvýšila sa elektrická pevnosť. Vlákna sa používajú k opriadaniu vodičov, ako výstuže plastov a k mikrofiltrácii plynov a kvapalín. Patria tu prírodné vlákna na báze prírodného hodvábu, bavlny ľanu alebo konope a syntetické vlákna na báze viskózy, polyestrov a polyamidov. Do tvaru vlákien sa dajú spracovať aj azbest, grafit, sklo a kremenné sklo a monokryštály. Monokryštálové vlákno sa nazýva whisker.

Papier: Na papiere sa v elektrotechnike kladú prísne požiadavky na jeho elektrické vlastnosti. Za jeden z najzávažnejších nedostatkov sa považuje naĺhavosť. S jej rastom klesá rezistivita a elektrická pevnosť. Preto sa papiere impregnujú. Na kvalitu papierov má rozhodujúci vplyv buničina, resp. celulóza.  Existuje mnoho druhov papierov používaných v elektrotechnike.

Kondenzátorový papier je kvalitný papier vyrábaný z buničiny a s prímesou handroviny alebo konopných vlákien. Dôraz sa kladie na chemickú čistotu. Používa sa na výrobu zvitkových kondenzátorov a pre elektrolytické kondenzátory, pričom zakaždým má inú funkciu. Pri zvitkových kondenzátoroch slúži papier ako dielektrikum a nosná podložka pre naparený kov. V druhom prípade je papier nosičom elektrolytov. Papier pre zvitkové kondenzátory musí byť čo najtenší s hladkým povrchom, vhodný pre naparovanie. Papier pre elektrolytické kondenzátory musí mať vysokú saciu výšku, ktorá dovolí príjem elektrolytu  a vysokú čistotu, aby sa elektrolyt neznečisťoval. Papier slúži ako dielektrikum, ktoré musí spĺňať požiadavky na elektrickú pevnosť a dielektrické vlastnosti. S výhodou sa využíva vysoká relatívna permitivita spôsobená chemickým pôsobením buničiny.

Lakované papiere sa používajú v elektrotechnike ako elektrická izolácia, ktorá musí byť namáhaná na ťah.

Elektrotechnické lepenky sa vyrábajú v niekoľkých druhoch, pričom všetky musia spĺňať požiadavku na vysokú elektrickú pevnosť: Lesklá lepenka pre elektrotechniku, drážková lepenka, transformátorová lepenka.

Polyamidový papier má podstatne väčšiu stálosť, malú navĺhavosť a dobré elektrické vlastnosti.

Sklený papier sa vyrába zo sklených mikrovlákien. Je pevný, ohybný a používa sa ako skladaný filter pre filtráciu plynov a kvapalín.

- Vrstvené izolanty

Najväčšie použitie našli pri výrobe dosiek plošných spojov, ktoré sa laminujú s medenou fóliou.

a) Dosky plošných spojov

Termínom „doska plošných spojov“ sa označuje nosič elektrických prepojení umiestnených na izolačnej podložke, ktorý po osadení elektronickými súčiastkami tvorí funkčný elektronický obvod a je jedným z funkčných mechanických dielov elektrického zariadenia. Dosky plošných spojov (DsPS) umožňujú prepojenie diskrétnych súčiastok elektrických zariadení, alebo jeho častí tenkými vodivými fóliami upevnenými na povrchu izolačnej podložky, pričom jednotlivé súčiastky sú oddelené od základného materiálu. DsPS tvorí plátovaný materiál odpovedajúcich rozmerov, obsahujúci potrebné otvory a minimálne jeden vodivý obrazec. Prepojovanie vývodov elektronických súčiastok sa uskutočňuje pri súčasnom plnení elektrickej a mechanickej funkcie.

Myšlienka montovať elektrické súčiastky na nevodivý nosič a umiestnenie plošného vodiča na tento nosič s cieľom vytvorenia funkčného elektrického prepojenia bola po prvý krát patentovaná v roku 1925. V súčasnosti sa DsPS nachádzajú prakticky vo všetkých elektronických zariadeniach. Dosky plošných spojov majú v porovnaní s inými dnes používanými technikami výhody i nevýhody. Ako výhody možno spomenúť ich nezastupiteľnosť v niektorých elektronických aplikáciách, možnosť reprodukovateľnosti a hromadnej výroby, presné rozmiestnenie a jednoznačná poloha súčiastok, relatívne nízka cena výrobkov, dostatočná spoľahlivosť, možnosť nájdenia chyby a možnosť opravy. Väčšina elektronických modulov prvkov povrchovej montáže sa dnes vyrába na báze neohybných dosiek plošných spojov, v menšej miere aj na báze ohybných fólií. Nevýhodou DsPS je možnosť mechanického poškodenia, výskytu skratov, obtiažna zmena motívu vodivého obrazca a relatívne malá objemová efektívnosť priestorového využitia a s tým súvisiaca veľkosť. Posledná nevýhoda sa zavedením nových progresívnych trendov do oblasti vývoja materiálov i technológií DsPS stáva viac-menej neaktuálna.

Metodika názvov a pojmov v oblasti výroby DsPS sa riadi STN 35 9002 Plošné spoje - názvoslovie. Táto norma obsahuje všetky názvy a pojmy, ktoré sú v oblasti návrhu a výroby dosiek s plošnými spojmi štandartne používané aj s vysvetlením ich významu.

Základný materiál DsPS je materiál, na ktorom sa vytvorí vodivý obrazec plošného spoja niektorým z výrobných postupov. Pri voľbe základného materiálu plošného spoja sú dôležité vlastnosti základného materiálu, jeho cena a technologická náročnosť. Optimálny materiál pre výrobu neohybných DsPS je vrstvený izolant, t.j. laminát, ktorý sa skladá z výstuže a spojiva.

Výstuž je nositeľkou mechanických a tvarových vlastností. Ako materiál sa pre výstuž používa celulózový papier, sklená látka (tkanina, vlákno, rohož...), nylon, bavlna, oceľový plech.

Spojivo prenáša mechanické namáhanie rovnomerne na všetky strany a chráni laminát (DsPS) pred mechanickým a chemickým poškodením a pred vplyvom klimatických podmienok. Materiálom spojiva bývajú spravidla polymérne látky na báze rôznych druhov termoplastov a reaktoplastov: fenolická živica, epoxidová živica, silikónová živica, polyesterová živica, polytetrafluóretylén (teflón), imidová živica, aramid, polyimid.

Vlastnosti základných materiálov DsPS: Pri výbere materiálu DsPS sa musia zohľadniť základné funkčné predpoklady elektronického obvodu, vplyv prostredia, v ktorom bude pracovať a jeho cena. Funkčné predpoklady zahŕňajú požiadavky na elektrické a mechanické vlastnosti a požiadavky na horľavosť. Vplyv prostredia, v ktorom bude obvod pracovať, zahŕňa vplyv teploty a vlhkosti a tiež vplyv vibrácií a teplotných šokov. Pri zvažovaní ceny materiálu sa musí zohľadniť, či materiál spĺňa všetky požiadavky potrebné pre proces spracovania.

a/  Elektrické vlastnosti:

- Odpor kovových vrstiev, ktorý vyplýva z úrovne čistoty medenej fólie ako aj kvality jej povrchu. Pokovenie plochých medených vodičov DsPS ovplyvňuje ich vodivosť, čo má vplyv na vývin tepla pri vysokých hodnotách odporov.

- Povrchový odpor  plátovanej DsPS (108-10l6 ) a odolnosť voči plazivým prúdom charakterizuje kvalitu izolácie v medzerách.

- Rezistivita DsPS, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 1011-1020 /m, určuje prah vodivosti a skratu.

- Relatívna permitivita  r = f ( T,  )  (2 -10 pri 1 MHz) DsPS ovplyvňuje kapacitné väzby a bežne sa pohybuje v rozpätí od 4 do 6.

- Súčiniteľ dielektrických strát tan  = f ( T,  ) DsPS ovplyvňuje útlm signálov (straty vedením).

- Prierazné napätie DsPS súvisí s bezpečnou vzdialenosťou vrstiev vodivých obrazcov najmä u viacvrstvových DsPS. Jeho hodnota závisí od geometrických parametrov plochých vodičov.

- Elektrická pevnosť  DsPS určuje možné zaťaženie vzhľadom k hrúbke DsPS a pohybuje sa v rozmedzí 107 - 108 V/m.

- b/ Mechanické vlastnosti:

- Mechanická pevnosť v ohybe ( od 70 do 450 MPa ) a mechanická pevnosť v ťahu (od 70 do 350 MPa ) u DsPS svedčia o kvalite základných materiálov DsPS. Mechanické skúšky v ťahu a v ohybe sa u DsPS robia podľa príslušných noriem najmä z dôvodu rozdielnych vlastností v rovnobežnom a kolmom smere.

- Pevnosť v lúpaní medenej fólie DsPS sa stanovuje skúškou, pri ktorej sa meria sila potrebná na odlúpnutie medenej fólie na 1 m dĺžky DsPS. Okrem tejto mechanickej odolnosti sa skúška v lúpaní medenej fólie robí za účelom stanovenia odolnosti DsPS voči pôsobeniu rozpúšťadiel a galvanických roztokov, ako aj pri a po teplotnej námahe DsPS.

- Rovinnosť, skrútenie, prehnutie a prípadne porušenie DsPS súvisí s rozdielnymi vlastnosťami laminátu a medenej fólie plátovanej na jeho povrchu. Po odleptaní medenej fólie sa DsPS často narovnajú. Kvantitatívne hodnoty týchto vlastností poukazujú na použiteľnosť DsPS pri montáži súčiastok, hlavne u dosiek s priamymi konektormi.

- Ohybnosť ako prejav pružného stavu DsPS sa vyjadruje počtom ohybov do prerušenia plošných vodičov.

- Rozmerová stálosť  DsPS je garantovaná teplotným koeficientom dĺžkovej rozťažnosti  r ( 20.107 - 1000.107. oC-1 ). Rozdielna dĺžková rozťažnosť v kolmom,  pozdĺžnom a priečnom smere majú vplyv na zmrštenie základného materiálu a zachovanie rozmerov pri dierovaní. Táto vlastnosť je v technológii SMT veľmi dôležitá.

- Strihateľnosť DsPS má vplyv na kvalitu dierovania, deformáciu okrajov a lisovanie obrysov a je tiež ukazovateľom kvality základného materiálu DsPS.

- Tab. Typické vlastnosti obojstranne plátovaného laminátu DsPS ( h = 1,5 mm )

|  |  | - Materiál (označenie podľa normy NEMA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - XXXPC | - FR-2 | - FR-3 | - G-10 | - G-11 | - FR-4 |
| - Merná hmotnosť | - g.cm-3 | - 1,28 | - 1,30 | - 1,45 | - 1,75 | - 1,75 | - 1,85 |
| - Koef. dĺž. rozťažnosti r pozdĺž dosky | - 10-6. K-1 | - 11 | - 11 | - 13 | - 10 | - 10 | - 11 |
| - Koef. dĺž. rozťažnosti r naprieč dosky | - 10-6. K-1 | - 12 | - 12 | - 15 | - 15 | - 14 | - 15 |
| - Merná teplotná vodivosť  | - W.m-1K-1 | - 0,24 | - 0,24 | - 0,23 | - 0,26 | - 0,25 | - 0,25 |
| - Relatívna permitivita r ( 1 MHz) | - - | - 4,5 | - 4,5 | - 4,6 | - 5,0 | - 5,1 | - 4,9 |
| - Pevnosť v ťahu t naprieč dosky | - MPa | - 71 | - 70 | - 110 | - 351 | - 351 | - 351 |
| - Pevnosť v ťahu t pozdĺž dosky | - MPa | - 92 | - 88 | - 83 | - 280 | - 280 | - 280 |
| - Pevnosť v ohybe o naprieč dosky | - MPa | - 71 | - 66 | - 63 | - 235 | - 235 | - 235 |
| - Pevnosť v ohybe o pozdĺž dosky | - MPa | - 82 | - 80 | - 140 | - 421 | - 421 | - 421 |
| - Povrchový odpor | - M | - 1000 | - 1000 | - 10 000 | - 10 000 | - 10 000 | - 10 000 |
| - Nasiakavosť | - % | - 0,8 | - 0,8 | - 0,75 | - 0,35 | - 0,35 | - 0,35 |

- c/  Špeciálne vlastnosti:

- Teplotná odolnosť pri spájkovaní sa u DsPS skúša z dôvodu nebezpečia porušenia laminovania a tvorby vypuklín v medenej fólii. Táto skúška sa aplikuje najmä pri DsPS, ktoré budú podrobené spájkovaniu vlnou.

- Merná teplotná vodivosť  ( 0,1- 0,5 Wm-1K-1 ) DsPS sa meria po ich trvalom  teplotnom zaťažení počas 100 - 500 h.

- Horľavosťou DsPS sa posudzuje odolnosť pri horení  a samozhášavosť DsPS (dôležitá vlastnosť pri vysokých prúdových záťažiach, kde je hrozba „prepálenia spoja“).

- Priehľadnosť uľahčuje kontrolu spojov po obidvoch stranách DsPS. Skúša sa minimálna absorpcia UV a IR žiarenia pri vytváraní povlakov.

- Nasiakavosť DsPS, ktorá určuje schopnosť DsPS pohltiť vlhkosť v %, rozhoduje o spôsobe použitia materiálu, o jeho spracovateľnosti a má vplyv aj na skladovateľnosť DsPS.

- Iné vlastnosti: obsah živice v lamináte, jej viskozita a miera vytvrdenia súvisia najmä s vlastnosťami lepiacich listov.

b) Materiály pre neohybné DsPS

Laminát vyrábaný v hrúbkach od  0,8; 1; 1,2; ... 3,2 mm môže byť z jednej alebo dvoch strán plátovaný medenými fóliami, ktorých hrúbka býva 0,2; 5; 9 a najčastejšie 18; 35 a 70 m. Základné parametre z pohľadu technológie spracovania DsPS sú mechanická pevnosť, pevnosť v lúpaní medenej fólie a nasiakavosť. Z pohľadu konštrukcie elektronického obvodu rozhodujú o kvalite DsPS samozhášavosť, možnosť frekvenčného zaťaženia, a teplotná dĺžková rozťažnosť. Skladbu laminátu t.j. druh a obsah výstuže a spojiva možno kombinovať:

Celulózový papier / fenolická živica: Podľa medzinárodného štandardu NEMA LI-1sa tento typ materiálu klasifikuje ako FR-2 (flame resistant – odolnosť voči horeniu) alebo  ako XXXPC. FR-2 je samozhášavý. DsPS sú vhodné pre použitie pri teplotách 70 –105 oC. Nízke teploty spôsobujú degradáciu vlastností a na druhej strane napr. pri vysokých hodnotách rezistorov, u ktorých sa vyvíja veľké množstvo tepla,  dochádza lokálne k nadmernému ohrevu základného materiálu, následne k prepáleniu DsPS a k jej karbonizácii a v dôsledku toho k poklesu izolačného odporu. Skladba materiálu celulózový papier / fenolická živica sa používa pre výrobu jednostranných alebo obojstranných DsPS, ktoré sú plátované medenou fóliou  18 a 35 m. Tento materiál má dlhú tradíciu a podieľa sa na 40 % aplikácií. Je cenovo výhodný a vhodný pre menej náročné aplikácie napr. spotrebnú elektroniku. Je málo odolný voči vlhkému prostrediu. Býva hnedý a nepriehľadný.

Celulózový papier / sklené vlákno / epoxidová živica: Podľa medzinárodného štandardu NEMA LI-1sa tento typ materiálu klasifikuje ako FR-3, CEM-1 a CEM-3. FR-3 však neobsahuje sklené vlákno a keďže je lacnejší ako FR-4 môže slúžiť ako jeho náhrada.  DsPS majú lepšie, najmä elektrické ale aj mechanické vlastnosti ako FR-2. Používajú sa pre teploty 90 – 110 oC a v závislosti na hrúbke majú lepšiu odolnosť v ohybe, lepšie izolačné vlastnosti a odolnosť voči vlhkosti. Používajú sa  v menej náročných aplikáciách oznamovacej techniky. Majú vysoký izolačný odpor, sú dobre strihateľné a samozhášavé. Mávajú krémovú farbu a bývajú nepriehľadné.

Sklené vlákno / epoxidová živica: Podľa medzinárodného štandardu NEMA LI-1sa tento typ materiálu klasifikuje ako FR-4, FR-5, G10 a G11. DsPS majú ešte lepšie mechanické vlastnosti, rovinnosť, odolnosť voči tepelnému rázu pri spájkovaní a dobré elektrické vlastnosti. Sú málo nasiakavé, pomerne rozmerovo stále, chemicky odolné, nehorľavé ( tzv. samozhášavé typy). Používajú sa pre teploty do 150 °C, pre náročné oblasti priemyselnej techniky (ako meracia alebo výpočtová technika), pre klasické obojstranné plošné spoje s prekovenými otvormi a tiež pre viacvrstvové DsPS. Sú biele, modré alebo zelené a priesvitné. Z tejto kategórie materiálov DsPS je v súčasnosti je najčastejšie používaný v rozličných elektronických aplikáciách materiál FR-4 a to i napriek tomu, že v porovnaní napr. s materiálom FR-5, ktorý sa vyznačuje vyššou tepelnou odolnosťou avšak i vyššou cenou, má horšie vlastnosti. Materiál FR-4 má dobré mechanické vlastnosti a to vďaka tomu, že je vystužený spradeným sklotextilom. Môže byť zložený z niekoľkých listov prepregu (nevytvrdený lepiaci list), ktoré vznikli naimpregnovaním sklenej tkaniny epoxidom a to v hrúbkach 0,65 až 1,6 mm. Materiál FR-4 je pomerne lacný a má dobré dielektrické vlastnosti vhodné pre elektronické aplikácie. Nie je vhodný pre vysokofrekvenčné aplikácie. Používa sa aj pre výrobu viacvrstvových DsPS. Existuje aj niekoľko nevýhod, pre ktoré niekedy výrobcovia zvažujú jeho použitie. Materiál FR-4 nie je rozmerovo stály, čo môže spôsobiť problémy hlavne pri osadzovaní elektronických súčiastok. V procese spájkovania veľmi často epoxidová živica v okolí teploty tavenia (120 až 160 oC) mäkne a pritom sa môžu porušiť mechanické vlastnosti. Okrem toho sa pri ich obrábaní vytvára zdraviu škodlivý živicový prach plný sklených vlákien. Pri mechanickom vŕtaní otvorov, v dôsledku trenia,  dochádza k taveniu epoxidu, ktorý sa rozmazáva po nepokrytej medi a bráni tak následnému pokovaniu otvorov.

Sklená rohož / polyesterová živica: Podľa medzinárodného štandardu NEMA       LI - 1sa tento typ materiálu klasifikuje ako FR-6. Vlastnosti DsPS sú horšie ako u sklenej tkaniny, ale lepšie ako u papiera. Sú dobre strihateľné, majú konštantné dielektrické vlastnosti v oblasti vysokých frekvencií aj pri pôsobení vlhkosti a nízku relatívnu permitivitu. Sú odolné voči elektrickému oblúku, voči nárazom napätia, sú samozhášavé a ekonomicky výhodné. Používajú sa v kanálových voličoch televízorov a pre teploty   100 – 105 °C. Bývajú biele a nepriehľadné.

Sklená tkanina /  polytetrafluóretylén: Podľa medzinárodného štandardu NEMA LI-1sa tento typ materiálu klasifikuje ako GT a GX. DsPS sú tepelne stále, nenasiakavé, majú výborné dielektrické a elektrické vlastnosti, hlavne zaručenú malú relatívnu permitivitu aj pri vysokých frekvenciách. Používajú sa v oblasti telekomunikácií a prístrojoch pracujúcich s RTG žiarením. Sú hnedé a priesvitné.

Sklená tkanina / polyimidová živica:  U týchto DsPS sa niekedy pre dosiahnutie veľkej pevnosti používa aj uhlíkové vlákno. DsPS sa používajú pre teploty väčšie ako 200oC, sú odolné proti oxidácii a degradácii a majú nízky teplotný súčiniteľ dĺžkovej rozťažnosti v smere osi z. Sú veľmi drahé a používajú sa najmä pre špeciálne a vojenské účely pre veľmi náročné a pre viacvrstvové DsPS. Sú tmavohnedé a priesvitné.

c) Materiály pre plošné spoje na ohybných fóliách

Materiály pre plošné spoje na ohybných fóliách predstavujú skupinu materiálov, ktorých postup výroby je prakticky zhodný s výrobou neohybných DsPS. Základný materiál je na báze ohybných fólií s maximálnou hrúbkou 250 m, na ktorý sa ako na izolačnú nosnú vrstvu lepiacim lakom viaže medená fólia. Najčastejšie materiály pre plošné spoje na ohybných fóliách sú:

Polyesterové fólie, ktoré sú vysoko ohybné (môžu tvoriť napr. pružnú cievku ). Používajú sa v rozpätí 80 – 130 oC. Pri spájkovaní sa musí zachovať technologický postup, lebo materiál mäkne a porušuje sa jeho mechanická pevnosť a teda nie je vhodný pre hromadné spájkovanie. Má výborné elektrické vlastnosti aj pri vysokej vlhkosti.

Polyimidové fólie majú veľmi dobrú ohybnosť a ak sa pred ohrevom odstráni vlhkosť, dajú sa aj spájkovať. Do hrúbky 130 m znášajú trvalo teploty od - 40 do 230 oC a krátkodobo  do 400 oC. Sú veľmi drahé ( 10 násobne viac ako polyesterová fólia ), a preto sa používajú len na špeciálne účely (kamery, kazetové prístroje vysokej technickej úrovne).

Fólie z fluorovaných polymérov sa vyrábajú v hrúbke 25 - 125 m. Sú tepelne stále, málo nasiakavé a majú malú relatívnu permitivitu. Používajú sa v oblasti vysokých teplôt a vysokých frekvencií (metrológia, telekomunikácie).

Aramidový papier má výbornú tepelnú odolnosť a rovnakú cenu ako polyesterová fólia. Má široké uplatnenie.

Na fóliách ohybných DsPS sa medená fólia lepí podľa použitia polyesterovým, polyimidovým (letectvo) alebo samozhášavým akrylátovým lakom.

d) Materiály pre viacvrstvové DsPS

Viacvrstvové DsPS sa skladajú z obrazcov vodivých vrstiev na báze obojstranne plátovaných DsPS (najčastejšie typu FR-4) a izolačných laminovacích (lepiacich) listov uložených nad sebou. Lepiaci list (prepreg) je materiál zložený zo sklenej látky a čiastočne vytvrdenej alebo nevytvrdenej živice. Celok zložený z viacerých DsPS a lepiacich listov medzi nimi sa musí starostlivo nad sebou poskladať a zlisovať za tepla najlepšie vo vákuu. Potom nasledujú operácie podobné ako u dvojvrstvových DsPS (vŕtanie a pokovovanie). Dnes majú typické viacvrstvové DsPS 4 – 6 vnútorných vrstiev. Viacvrstvové DsPS majú pomerne vysoké % poruchovosti výrobkov, čo predražuje ich výrobu. Sú náročné i na technológiu spracovania a s rastúcim počtom vnútorných vrstiev rastú i náklady na technológiu spracovania.

Tab. Niektoré vlastnosti DsPS dostupných na Slovensku

| Cuprexkart PFH | Celulózový papier a fenolická živica: samozhášavý, lacný, rozmerovo a tepelne nestály. |
| --- | --- |
| Cuprexkart PEF | Celulózový papier a epoxidová živica: zvýšená odolnosť voči vysokým teplotám, pri spájkovaní (10 s pri 260oC ), rozmerovo a tepelne stály. |
| Cuprextit SEA | Sklená látka a epoxidová živica: nevhodný je na výrobu dosák s pokovenými otvormi, ale pre nízku cenu je často najpoužívanejší materiál. |
| Cuprextit SEC | Sklená látka a brómepoxidová živica: vhodný aj pre pokovené otvory, pre obojstranné DsPS, svetločervenej farby. |
| Cuprextit SEB | Sklená látka a epoxidová živica: vhodný pre dosky s pokovenými otvormi, sivomodrý až modrý. |

3. Plasty vo výrobe a v praxi

Plasty sú makromolekulárne materiály, ktoré sa dajú tvarovať a tvárniť teplom a tlakom. Patria tu termoplasty a reaktoplasty. Sú to látky, ktorých hlavnou zložkou je synteticky pripravený monomer alebo prírodný polymér, ktorý sa podrobí chemickým zmenám. Reaktoplasty pôsobením tepla, na roz0diel od termoplastov, prechádzajú nevratne do tuhého stavu. V elektrotechnike a elektronike nachádzajú použitie od počiatku ich vzniku. Na počiatku to boli fenolformaldehydové živice (bakelit), teda izolant, ktorý je možné tvárniť  lisovaním. V elektronike sa používajú najmä: konštrukčné plasty, plasty s funkčnými vlastnosťami, plasty pre zalievanie a napúšťanie, laky z plastov, lepidlá z plastov. Okrem širokého použitia nachádzajú použitie aj ako izolanty, pri výrobe káblov, izolovaných vodičov a elektromotorov. Najväčšiu spotrebu má PVC. Elektronike sa najviac používajú konštrukčné plasty, v mikroelektronike živice pre puzdrenie aktívnych a pasívnych súčastí, na výrobu konektorov, vo forme fólií ako dielektrikum kondenzátorov, a ako laky pre vinutia. Značná je aj spotreba silikónových derivátov. Ide najmä o epoxidové živice, polyetyléntereftalát, polyetylénové a polypropylénové fólie, polyamidy, polykarbonáty, silikónový kaučuk a oleje.

Vlastnosti plastov: Mechanické a fyzikálne vlastnosti plastov sú určené štruktúrou a chemickým zložením molekúl. Typickou vlastnosťou je amorfná štruktúra, v ktorej môžu byť kryštalické oblasti. Z fyzikálneho hľadiska sa plasty správajú ako viskózne tuhé kvapaliny. Ich správanie sa viac približuje ku sklu ako kovom. Nemajú teda ostrý bod tavenia, ale do kvapalného stavu prechádzajú v určitom rozmedzí teplôt. Podobne ako sklá, majú aj plasty teplotu skleného prechodu pod ktorou sa plast chová ako sklovité teleso, nad ňou ako elastický kaučuk. Plasty vykazujú výrazné tečenie a ich objemová stálosť je veľmi malá. Podobne ako sklá, sú krehké. Plasty je možné nadúvať a vtedy majú veľmi nízku hustotu. Nadúvané plasty sa plnia napríklad dusíkom, alebo CO2, tvoria tak peny a ich vlastnosti sa razom menia. Tiež ich je možné plniť, kedy ich hustota stúpa. Plnenie plastov vláknami spôsobuje zvýšenie ich všeobecne nízkej pevnosti (vznikajú kompozity) a ako plnidlá sa používajú: sklené vlákna, vlákna z kremenného skla, grafitové vlákna, vlákna z nitridu bóru. Plnením plastov sa tiež znižuje náchylnosť na tečenie. Reaktoplasty sú všeobecne krehké a preto sa plnia prevažne pilinami, útržkami textilu, čadičovým prachom alebo mikromletým vápencom a to v množstve až do 70 %. Termoplasty sa dajú používať aj bez plnidiel. Živice plnené kovovými práškami alebo sadzami poskytujú vznik vodivých polymérov. Modul pružnosti u plastov kolíše. Všeobecne platí, že reaktoplasty sú krehkejšie ako termoplasty.

Plasty majú všeobecne malú odolnosť voči zvýšeným teplotám. Veľmi dobre tepelne odolné sú polyimidy. Teplotný súčiniteľ dĺžkovej roztiažnosti je asi o jeden rád vyšší ako u kovov. Táto vlastnosť sa nepriaznivo prejavuje najmä u súčiastok so zalisovanými kovovými dielmi. Pri náhlych zmenách teplôt dochádza k praskaniu plastov. Je preto potrebné voliť plast s takým modulom pružnosti, aby sa vznikajúce namáhanie pružne vyrovnávali. Táto okolnosť je dôležitá u plastových lepidiel používaných pre tmelenie kovov, skiel a keramík. Najlepšie zmenám teplôt odolávajú lepidlá kaučukovej konzistencie. Zníženie tepelnej roztiažnosti je možné dosiahnuť plnidlami s malou roztiažnosťou (napr. prášok z kremenného skla). Plasty sú dobrými tepelnými izolantmi a ich tepelná vodivosť sa dá znížiť nadúvaním. Zvýšenie tepelnej vodivosti je možné dosiahnuť vhodnými plnidlami. Používa sa najmä meď a bronz a v špeciálnych prípadoch aj práškové striebro (vodivé lepidlá). Reaktoplasty vplyvom zvýšenej teploty nemäknú, a preto sú v elektronike obľúbené.

Plasty majú veľkú rezistivitu a používajú sa ako elektrické izolanty a dielektriká. Veľmi veľkú rezistivitu má  PTFE a najmä PS (skratky pozri ďalej.). Väčšiu rezistivitu má len jantár a parafín. Povrchový elektrický odor súvisí s navĺhavosťou  a obsahom iónových nečistôt. Permitivita a stratový činiteľ sú u plastov malé. Plasty vykazujú elektrostatické vlastnosti.

Označovanie plastov skratkami:

| Skratka | Názov plastu | Skratka | Názov plastu |
| --- | --- | --- | --- |
| CA | Acetát celulózy | PE | Polyetylén |
| CAB | Acetobutyrát celulózy | PETP | Polyetyléntereftalát |
| CAP | Acetopropionát celulózy | PF | Fenolformaldehydová živica |
| CMC | Karboxymetylcelulóza | PMMA | Polymetylmetakrylát |
| CS | Kasein | PP | Polypropylén |
| EC | Etylcelulóza | PS | Polystyrén |
| EP | Epoxidová živica | PTFE | Polytatrafluóretylén |
| PA | Polyamid | PUR | Polyuretán |
| PC | Polykarbonát | PVC | Polyvinylchlorid |
| PCTFE | Polychlórtrifluóretylén | PVF | Polyvinylfluorid |
| UP | Nenasýtené polyestery | SI | Silikony |

Z chemických vlastností je dôležitá odolnosť voči vzduchu, navĺhavosť, odolnosť voči rozpúšťadlám a kyselinám. Voči kyselinám sú najodolnejšie fluorované uhľovodíky (PTFE, PCTFE).  To sa využíva najmä v mikroelektronike pri leptacích procesoch. Roztok plastu vo vhodnom rozpúšťadle je zároveň lepidlom príslušného plastu. Napr. nepolárny polystyrén sa rozpúšťa v nepolárnom rozpúšťadle (toluéne), polymetylmetakrylát sa zase rozpúšťa v polárnych esteroch alebo ketónoch. Plasty sa používajú často na prepravu kyselín, lúhov a solí, oxidujúcich látok, rozpúšťadiel a ich zmesí.

Plasty sú málo odolné voči krátkovlnnému žiareniu. Vplyvom UV žiarenia dochádza k ich degradácii, ktorá sa prejavuje skrehnutím plastu.

Pri spracovaní plastov do rôznych tvarov sa postup volí podľa typu plastu. Reaktoplasty si vyžadujú horúce formy, aby došlo k polymerizácii. Ľahšie sa spracovávajú elastoméry (vstrekovaním elastomérov vo forme granulí, prietlačné lisovanie, priame lisovanie). Reaktoplasty sa jednoduchšie opracovávajú alebo obrábajú.

Plasty v elektronike: do plastov sa puzdria integrované obvody, hybridné integrované obvody, pamäte,  mikroprocesory, kondenzátory, rezistory, cievky (zväčša sa jedná o zmes epoxidovej živice a plniva)