## Fyzikálne javy v polovodičoch - Elektrické javy: diódový, tranzistorový, lavínový, Zenerov, prepínací a pamäťový - Termoelektrické javy: Seebeckov, Peltierov a Thomsonov - Galvanomagnetické javy: Hallov, magnetorezistenčný a Ettingshausenov - Termomagnetické javy: Nernstov– Ettingshausenov a Righiho- Leduceov - Fotoelektrické javy: vnútorný, vonkajší a fotovoltický - Luminiscenčné javy Diódový jav: usmerňujúci jav, ktorý vzniká na PN priechode, ak je naň pripojené striedavé napätie Podstata javu vyplýva z V-A charakteristiky PN priechodu, pretože jedna polvlna striedavého napätia je na PN priechode polarizovaná v smere priepustnom, druhá polvlna v smere závernom. Polvlny striedavého napätia, ktoré sú na PN priechode polarizované v priepustnom smere, PN priechod prepúšťa, opačné polvlny PN priechod prakticky neprepúšťa. Diódový jav vzniká za určitých podmienok na styku polovodiča s kovom. # Tranzistorový jav: je zosilňovací jav, ktorý vzniká v polovodičoch za vhodných podmienok. Súčiastky, v ktorých sa zosilnenie dosahuje, nazývame tranzistory. Existuje mnoho typov tranzistorov: # bipolárne (pre svoju činnosť využívajú obidva druhy voľných nosičov náboja: majoritné a minoritné nosiče) # unipolárne (pracujú iba na princípe ovplyvňovania majoritných nosičov náboja). Plošný bipolárny tranzistor pozostáva z dvoch PN priechodov, ktoré sa musia vyhotoviť v jednom monokryštalickom polovodiči (PNP, NPN). Jeden PN priechod sa zapája v smere priepustnom (emitor), druhý v smere závernom (kolektor). Stredná časť medzi priechodmi je báza tranzistora. Podstata zosilnenie spočíva v tom, že majoritné nosiče náboja, ktoré sú do bázy vstrekované malým emitorovým napätím (rádovo desatiny voltu), sa v báze stávajú minoritnými nosičmi a pohybujú sa ku kolektoru prevážne difúziou. Tieto nosiče náboja ľahko prechádzajú cez kolektorová priechod, na ktorom je pripojené napätie asi 100 krát väčšie, ako je napätie na emitorovom priechode. Keďže elektrický odpor PN priechodu zapojeného v závernom smere je podstatne väčší, ako je elektrický odpor PN priechodu zapojeného v priepustnom smere, môže byť zaťažovací odpor Rz v kolektorovom obvode podstatne väčší, ako je odpor v emitorovom obvode Rg (obr). Dva prechody PN sú v takej tesnej blízkosti, že nosiče náboja jedného, polarizovaného v priamom smere ovplyvňujú závernú schopnosť druhého, polarizovaného v spätnom smere. Veľké napäťové zosilnenie na zaťažovacom odpore Rz sa dosiahne vtedy, ak väčšina nosičov, ktoré vstrekol emitor do bázy, sa dostane ku kolektoru a prejde kolektorovým obvodom. Stredná spoločná vrstva, báza, musí byť dostatočne tenká, aby nosiče náboja vstrekované emitorovým prechodom, ktoré sú v báze minoritnými, nerekombinovali skôr, než dosiahnu kolektorový prechod. Hrúbka bázy je porovnateľná s difúznou vzdialenosťou minoritných nosičov náboja, pri čo najmenšom množstve porúch KM (Poruchy KM skracujú dobu života minoritných nosičov náboja). Určitým typom tranzistorového javu je Earlyho jav: je zmena šírky bázy bipolárneho plošného tranzistora pri zmene kolektorového napätia, ktoré mení šírku oblasti priestorového náboja kolektorového prechodu. # V – A charakteristika (kolektorová) tranzistora # Lavínový jav: je generácia párov voľných nosičov náboja elektrónov a dier lavínovou nárazovou ionizáciou neutrálnych atómov polovodiča napríklad pôsobením silného elektrického poľa na záverne polarizovaný priechod PN s následným lavínovym prierazom po prekročení kritického napätia. Využíva sa v Zenerových diódach, ktoré pracujú v závernom smere. Tieto diódy sa v praxi využívajú na stabilizáciu napätia. Podmienkou lavínového javu je dostatočne hrubá hradlová vrstva. # Zenerov jav (tunelový prieraz): je uvoľňovanie e z väzieb KM silným EP. Využíva sa v Zenerových diódach, ktoré majú tenkú hradlovú vrstvu, v ktorej sa pri pomerne malom napätí dosiahne veľmi silné EP. Zenerov jav sa uskutočňuje tunelovaním e. Aby jav na prechode PN nastal je nutné vyrovnanie valenčného pásu polovodiča P s vodivostným pásom polovodiča N, pričom oblasť potenciálovej priehrady musí byť zúžená. Jav využívajú tunelové (Esakiho) diódy, s vysokou koncentráciou prímesí. V závernom smere vzrastie napätie nad kritickú hodnotu a e sú urýchľované na rýchlosť, ktorá sa rovná ionizácii. Tento efekt sa využíva v obvode na udržanie napätia na konštantnej úrovni. Zenerove diódy sa vo všeobecnosti nezničia prierazným napätím, ale veľkým teplom v súčiastke ( cca Ttav). # Tyristorový jav vznoiká spojením dvoch tranzistorových javov v štvorvrstovej štruktúre. Je podmienený existenciou závislosti prúdového zosilňovacieho činiteľa plošného tranzistora na prúde emitora a kolektorovom napätí. Prepínací jav: uplatňuje sa najmä v sklovitých polovodičoch. Spočíva v tom, že pri určitej intenzite EP sklovitý polovodič skokom zvýši elektrickú vodivosť o 4 až 6 rádov oproti hodnote, ktorú mal pod touto intenzitou EP. Následným znížením intenzity EP si polovodič zachováva zvýšenú elektrickú vodivosť v určitej oblasti intenzity EP, pričom po jej ďalšom znižovaní sa znova „prepne“ do pôvodného vysokoodporového stavu. ### Prepínací a pamäťový jav Pamäťový jav: je typický pre sklovité polovodiče. Spočíva v tom, že sa polovodič pri určitej kritickej intenzite EP „prepne“ z vysokoodporového do nízkoodporového stavu. Tento nízkoodporový stav si polovodič zachováva aj pri nízkych intenzitách EP. Nastáva v úzkom kanáliku, v ktorom nastane fázový prechod do kryštalického stavu pri pretekaní elektrického prúdu. Peltierov - pohlcovanie alebo vyžarovanie tepla na prechode dvoch rozdielnych polovodičov alebo polovodiča a kovu pretekaným prúdom. Využíva sa k realizácii polovodičových chladiacich článkov. Seebeckov jav – vznik termoelektrického napätia v látke pozdĺž ktorej existuje teplotný gradient. Termoelektrické napätie ja dané súčtom kontaktového (kontakt potenciálov stýkajúcich sa materiálov) a objemového napätia ( vznikajúceho v dôsledku difúzie). Termoelektrické napätie pripadajúce naj jednotkový rozdiel teploty sa nazýva Seebeckov koeficient :  = U / (T2 – T1) kde U je termoelektrické napätie. Je spôsobený závislosťou stykového potenciálu (polo)vodiča na teplote. Napríklad v polovodiči typu N sa teplom generované väčšinové nosiče pohybujú od teplého konca k studenému, čím na ňom vzniká záporný náboj. Spojením polovodičov P a N sa výsledné elektromotorické napätie zvýši. Používa sa najmä na meranie teplôt (termoelektrické články), zisťovaniu typu polovodiča a na priamu premenu tepelnej energie na elektrickú (termoelektrické generátory). Thomsonov jav: odovzdávanie alebo odoberanie tepla látkou, ktorou prechádza elektrický prúd, ak v látke existuje gradient teploty. # Hallov jav: je vznik potenciálového rozdielu na elektródach (polo)vodičovej doštičky hrúbky d, ktorou prechádza elektrický prúd I a súčasne sa nachádza v magnetickom poli s magnetickou indukciou B kolmou na smer vektoru prúdovej hustoty J i pri vznikajúcom priečnom elektrickom poli, o veľkosti # Uh=RhIBd. # Magnetorezistenčný (Gaussov) jav: je to závislosť rezisitivity resp. konduktivity (polo)vodičov (magnetorezistorov) od magnetickej indukcie MG poľa kolmého na vektor prúdovej hustoty. Ettignshausenov jav: vznik priečneho rozdielu teplôt vo vzorke (polo)vodiča, ak ňou prechádza elektrický prúd a súčasne sa nachádza v magnetickom poli. Nernstov - Ettignshausenov jav: vznik priečneho elektrického poľa vo vzorke (polo)vodiča, ak ňou prechádza tepelný prúd a súčasne sa nachádza v magnetickom poli. Fotoelektrický jav: je uvoľňovanie voľných nosičov náboja pohltením energetického kvanta dopadajúceho žiarenia. Rozoznávame 2 základné druhy: Vonkajší - vyznačujúci sa (foto)elektrónovou emisiou. (Vystupovanie e z látky v dôsledku jej ožiarenia.) Využíva sa vo fotonásobičoch a fotokatódach. Vnútorný - vyznačujúci sa zmenou energie voľných nosičov dopadajúceho žiarenia na kryštál polovodiča. Tak sa elektróny z valenčného pásu dostanú do vodivostného a spôsobia vlastnú vodivosť polovodiča generáciou voľných nosičov. V spojení s pôsobením EMG polí jav delíme na: - fotonapäťový (fotovoltický) jav - vznik elektrického napätia v dôsledku jej ožiarenia (osvetlenia). Najčastejšie sa premena realizuje pomocou hradlových foto článkov na styku kov – polovodič alebo v oblasti priechodu PN. EP usmerní pohyb voľných nosičov, vznikajúcich dopadom žiarenia ako páry elektrón - diera. Usmernený pohyb vyvolá rozdiel koncentrácii, a tým aj rozdiel potenciálov. Jav je základom fotoelektrických článkov. Využíva priamu premenu slnečnej energie na elektrinu elektrickú. Princíp činnosti fotoelektrického článku vyplýva z VA charakteristiky osvetleného PN priechodu. Pri nulovom zaťažovacom prúde vznikne na osvetlenom priechode fotoelektrické napätie Ufo. - fotomagnetoelektrický - vyvolávajúci rozdiel koncentrácie dier a elektrónov ich vychyľovaním opačnými smermi vplyvom MG poľa na homogénny polovodič. Na protiľahlých čelných plochách kryštálu možno merať napätie naprázdno, alebo prúd nakrátko. Jav je základom citlivých detektorov IČ žiarenia. - fotovodivostný - kladný - zväčšujúci vlastnú vodivosť vplyvom zväčšovania počtu voľných nosičov náboja vplyvom ožiarenia (fotorezistory) a záporný - zmenšujúci vplyvom uvoľňovania minoritných nosičov náboja, rekombinujúcich s majoritnými, čím zmenšujú ich koncentráciu a tým i vodivosť polovodič a. # Gunnov jav: je vznik mikrovlných kmitov pripojením jednosmerného napätia na monokryštál (GaAs) za predpokladu veľkej pohyblivosti a malej intenzity elektrického poľa alebo naopak. Ak dosiahne intenzita elektrického poľa kritickej hodnoty a udelí elektrónom dostatočnú rýchlosť, vytvorí sa na zápornej elektróde oblasť so stavom malej pohyblivosti (doména veľkej intenzity elektrického poľa), cyklicky (GHz) putujúcej ku kladnej elektróde rýchlosťou elektrónov. # Povrchové javy: sú vyvolané odlišnými energetickými stavmi na povrchu polovodiča od energetických stavov vo vnútri kryštálu. Atómy tvoriace poslednú mriežkovú rovinu nemajú všetky valencie nasýtené, preto povrch polovodiča predstavuje poruchu kryštálu. Prebytočné valencie vytvárajú akceptorové (Tammove) hladiny a spôsobujú tvorbu povrchových oxidových vrstiev. Opracovaním a pokrytím povrchu polovodiča možno meniť typ vodivosti. Elektroluminiscenčný jav: vyžarovanie EMG žiarenia v látke následkom rozličných vonkaších vplyvov. Nastáva pri rekombinácii sprevádzanej vyžiarením kvanta energie - fotónu. Podmienky elektroluminiscencie sú splnené u GaAs, ZnSe, CdTe a i na PN priechodoch. Existuje aj fotoluminiscencia (žiarivky s luminofórom) a katódoluminiscencia (obrazovky).