# Polovodiče

### Teória polovodičov

Polovodiče – materiály s garantovanou čistotou, zaručenou šírkou zakázaného pásma, el. odporom, charakteristickým typom elektrickej vodivosti a dobou života niekoľkých druhov nosičov nábojov, materiály s monokryštalickou štruktúrou bez porúch kryštálovej mriežky (monokryštály sú pripravované v rovine (111) alebo (100)). Zlúčeniny s malou šírkou zakázaného pásma (InSb - Wz = 0,17 eV; InSb - Wz=0,36 eV) využívajú vlastnú vodivosť (pri výrobe fotorezistorov). GaAs má vysokú pohyblivosť e, a preto sa využíva pre IO s veľkými rýchlosťami, diskrétne súčiastky mikrovlnej techniky. GaAs, GaP, InP sa pouťívajú pre optoelektronické účely (luminiscenčné diódy, lasery), sú to zlúčeniny, ktoré emitujú vo viditeľnom svetle.

Elektrické vlastnosti polovodičov a s tým súvisiace využitie v rozličných technických aplikáciách, súvisia s voľnými nosičmi elektrického náboja. Je potrebné preto poznať mechanizmus ich vzniku a podstatu ich transportu.

### Vlastné polovodiče a mechanizmus ich elektrickej vodivosti

Vlastné polovodič neobsahujú žiadne poruchy v KM. Ideálny monokryštál Si: väzby kovalentné, KM diamantová. KM je dokonale pravidelná. Všetky valenčné e sa zúčastňujú na väzbách a pokiaľ sú väzby neporušené, takýto kryštál je dokonalým izolantom. (Stav pri T absolútnej nuly). Pri vyššej T v dôsledku tepelného pohybu dochádza k uvoľneniu väzbového e z väzby, e sa stane voľným ...

e elektrická vodivosť

dierová elektrická vodivosť

Rovnica el. neutrality vlastných polovodičov:

nn = np = ni

#### Kryštál ako celok je elektricky neutrálny.

(14) Si: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

(32) Ge: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2

# Nevlastné polovodiče a mechanizmus ich elektrickej vodivosti

#### Nevlastné polovodiče obsahujú poruchy v KM.

Prímesi (substitúcie) predstavujú poruchy KM a môžu byť:

- elektricky pasívne (IV v IV (C v Si)) alebo

- aktívne (III, V v IV).

1. Ak prímesový prvok má o jeden vodivostný elektrón viac, v polovodiči prevažuje elektrónová vodivosť, prímesové atómy sú donormi (D+,+,·) – P, As, Pb v Si a polovodič je typu n. (donorová hladina Wd)

Aktivačná energia donorov:  DWD = Wc - WD

2. Ak prímesový prvok má o jeden vodivostný elektrón menej, v polovodiči prevažuje dierová vodivosť, prímesové atómy sú akceptormi (A-,-,°) – B, Al, Ga, In v Si a polovodič je typu p.

( akceptorová hladina Wa)

Aktivačná energia akceptorov:  DWA = WA - Wv

Elektrický náboj v prímesovom polovodiči rozlišujeme:

- voľný – delokalizovaný, (koncentrácie Na a Nd, ionizované donorové a akceptorové prímesí ND+ a NA-)

- viazaný – lokalizovaný, (koncentrácie nn a np)

Elektrická neutralita polovodičov.

- Polovodiče typu N:

obsahujú koncentráciu ionizovaných donorových prímesí ND+ (NA = 0):

nn = np + Nd+

- Polovodiče typu P:

obsahujú koncentráciu ionizovaných akceptor.  prímesí NA- (ND = 0):

np = nn + NA-

- Polovodiče:

obsahujúce ionizované donory Nd+ a ionizované akceptory  NA- . Uvažujme homogénny nedegenerovaný polovodič s koncentráciou donorových prímesí Nd a akceptorových NA v elektroneutrálnom stave (kompenzovaný polovodič)

Nd++np=Na−+nn,

kde Nd+je koncentrácia ionizovaných donorov a Na− akceptorov, np je koncentrácia dier vo valenč. a nn koncentrácie e vo vodivost pásme.

Ľavá strana rovnice:		nn−np=Nd+−Na−

reprezentuje voľný a pravá viazaný náboj.

Ak Nd=Na, potom nn=np=ni, polovodič je vlastný.

Ak Nd>Na, (Na−Nd)2>>4ni2, np<nn=Nd, np=ni2Nd, polovodič je n-typu.

Ak Nd<Na, (Na−Nd)2>>4ni2, nn<n0=Na, n0=ni2Na, polovodič je p-typu.

Uvedené rovnice platia pre silne prímesové polovodiče.

Efektívna hmotnosť m*:

Je veličina pre popis pohybu e v periodickom poli kryštálovej mriežky.

Vzťah medzi vlnovým vektorom k a impulzom voľného e:

mv = hk

možno použiť formálne aj pre pohyb slabo viazaného e v periodickom poli KM, ak jeho hmotnosť nahradíme efektívnou hmotnosťou.

# Odvodenie: Pohyb voľného e  možno charakterizovať hmotovou vlnou,  ktorého dĺžka je: 				l = h/p = h / mv

v = p/m

Elektrónové vlny v KM sa vyjadrujú pomocou vlnového vektora k:

k = 2p/l = 2pp/h

Þ p = hk/2p

Energia voľného e sa v závislosti na vlnovom vektore k dá vyjadriť:

Wk = 1/2 . mv2 = 1/2 . p2 / m = h2k2 / 8p2m

Wk = 1/2 . m h2 k2/4p2m2

Vzťah pre me* odvodíme z vyšetrenia pohybu e v periodickom poli KM za pôsobenia vonkajšieho poľa o intenzite E. Jeho rýchlosť:

v = hk / 2pm;

dW/dk  =  h2k/4p2m

- dW/dk = vh/2p,

v = 2p/h . dW/dk

pre zrýchlenie e :dv/dt  =  2p¶(¶W/¶k) / h¶t  =  2p/h. d2W/dk2 . dk/dt

En.e. : dW = eEvdt = eE 2p/h . dW/dk dt

Þ dk/dt = 2peE/h

Þ dv/dt = 2p/h . d2W/dk2 . 2peE/h = 4p2/h2.dW2/dk2 eE

kedže dv/dt = a;  a z pohybovej rovnice F = ma

ma = eE

dv/dt = eE/m

m* = [4p2/h2.dW2/dk2 eE ]-1. (eE)

m=h24π2d2Wdk2−1

Elektrón sa chová  v periodickom poli ako keby mal efekt. hmotnosť m*. Efektívna hmotnosť m* dáva možnosť rešpektovať zložitý charakter pôsobenia e. a KM pri pohybe pri pôsobení vonkajších síl. Je to koeficient úmernosti medzi vonkajšou silou pôsobiacou na časticu a jej stredným zrýchlením.

##### Rekombinácia voľných nosičov náboja

Rekombinácia (zánik voľných nosičov náboja) môže byť podľa mechanizmu:

- medzipásmová (prechod voľného e z vodivostného do valenčného pásma )

- cez záchytné centrá (ak polovodič obsahuje poruchy kryštálovej mriežky)

- povrchová (súvisí s existenciou porúch na povrchu)

S rekombináciou súvisí doba života  (doba, počas ktorej sa e alebo diera udrží ako voľný). Generácia a rekombinácia sa podieľajú na práci polovodičových súčiastok.

## Elektrická vodivosť polovodičov

Hustota elektrického prúdu je daná nábojom premiestneným za jednotku času jednotkovým prierezom, teda nábojom e, jeho koncentráciou n a strednou driftovou rýchlosťou v podľa

J=en {v                  Jn=ennvn              Jp=enpvp

V slabých EP je stredná transportná rýchlosť voľných nosičov úmerná intenzite EP, pričom konštantou úmernosti je pohyblivosť voľných e:

vn = un . E		          vp = up . E		     J = Jn + Jp = e(nnun + npup) E

###### Porovnaním s Ohmovým z. J = g.E dostaneme vzťah pre konduktivitu polovodičov:

g  = e(nnun + npup)

Konduktivita závisí od koncentrácie a pohyblivosti.

#### Koncentrácia voľných nosičov náboja v polovodiči

Pre výpočet koncentrácie voľných nosičov  náboja je potrebné poznať:

- hustotu kvantových stavov (počet kvantových stavov, ktoré pripadajú na jednotkový interval energie v jednotkovom objeme)

- pravdepodobnosť ich obsadenia nosičmi nábojov (FD funkcia)

a) Pre vlastné polovodiče máme potom vzťah:

nn = np

nn=NcfndW        np=NvfpdW

Pravdepodobnosť obsadenia daného stavu elektrónmi určuje Fermiho-Dirackova rozdeľovacia funkcia

f0(W)=1eW−WFk0T+1,

kde k0 je Boltzmannova konštanta, T absolútna teplota a WF Fermiho energia (maximálna energia elektrónov v kove pri teplote absolútnej nuly)

Pravdepodobnosť toho, že v tepelnej rovnováhe v stave s energiou W elektrón chýba a teda je obsadený dierou je:

fp(W)=1−fn(W)=1−1eW−WFk0T+1=1eWF−Wk0T+1.

Polovodiče s elektrónmi opísanými Fermiho-Dirackovou rozdeľovacou funkciou nazývame degenerované. Degenerovaný polovodič je taký, v ktorom  koncentrácia nosičov náboja prekročí určitú kritickú hodnotu. V prípade e pri izbovej T je to 1025 m-3. Dochádza tu k intenzívnemu pôsobeniu medzi e, t.j. stredná en e nezávisí od T.

Funkcia fn pre elektróny v stavoch s energiamiW−Wf>>k0T nadobudne tvar 				fn(W)n=eWF−Wk0T

a je teda zhodná s Maxwellovou-Boltzmannovou rozdeľovacou funkciou pre častice podliehajúce klasickým zákonom. Polovodiče s takýmito nosičmi náboja nazývame nedegenerované. Nedegenerované polovodiče majú nízku koncentráciu e, vzájomné pôsobenie medzi e sú slabé. S rastúcou T sa stredná energia e zväčšuje.

Hustota kvantových stavov N(W) v blízkosti dna vodivostného pásma:

dNc(W)=4π2mnh232W−Wc12dW

Hustota kvantových stavov N(W) v blízkosti stropu valenčného pásma

dNv(W)=4π2mph232Wv−W12dW

Dosadením hustoty kvantových stavov, Fermiho energie a riešením integrálov dostaneme vzťahy pre výpočet koncentrácie e a dier:

nn=22πmnkTh232exp−Wc−WfkT         np=22πmpkTh232exp−Wf−WvkT

kde 22πmnkTh232=Nc je efektívna hustota kvantových stavov vo vodivostnom pásme a 22πmpkTh232=Nv je efektívna hustota kvantových stavov vo valenčnom pásme.

Z podmienky elektrickej neutrality vo vlastnom polovodiči možno vypočítať:

Wf=Wc+Wv2+34kTlnmpmn12

Z rovnice vyplýva, že Wf sa nachádza pri T=OK v strede zakázaného pásma.  Pre ni:

ni=nnnp12=22πkTh232mnmp34exp−Wc−Wv2kT

b) Pre prímesové polovodiče vychádzame z podmienky elektrickej neutrality kompenzovaného polovodiča:   Nd++np=Na−+nn,

nn a np poznáme, Na- je koncentrácia ionizovaných akceptorov, Nd+,

Pravdepodobnosť obsadenia donorovej hladiny:

f=Nd−Nd+Nd=1−Nd+Nd,

Dosadením FD funkcie za f:

11+12expWd−WfkT=1−Nd+Nd

možno získať výraz pre koncentráciu ionizovaných donorov:

Nd+=Nd1−11+12expWd−WfkT

podobne pravdepodobnosť obsadenia akceptorových  hladín je daná:

f = Na-/Na

Na−=Na1+2expWa−WfkT

a teda kompletný výraz pre rovnicu elektrickej neutrality je:

Ncexp−Wc−WfkT+Na1+2expWa−WfkT=Nvexp−Wf−WvkT+Nd1−11+12expWd−WfkT

1 – oblasť slabej ionizácie, 2 – oblasť vyčerpania prímesí, 3 – intrinzická oblasť

Ts – T nasýtenia (všetky e prešli z donorových hladín do vodivostného pásma: WD = Wc - WD), Ti – T vyčerpania prímesí (je tým väčšia, čím je väčšie Wz a čím väčšia je koncentrácia prímesí ND)

Ts=Wc−WDk*lnNcND                       Ti=Wzk*lnNc∗NvND2

## Pohyblivosť voľných nosičov náboja v polovodiči

Pohyblivosť „u“ je mierou rýchlosti pohybu voľných nosičov účinkom EP. „u“ závisí od rozptylu nosičov: čím je rozptyl väčší, tým je „u“ menšie. Rozptyl môže byť:

- na tepelných kmitoch mriežky

- na ionizovaných prímesiach

- na ostatných poruchách KM

u =  v/E

kde v je transportná rýchlosť (za hmotnosť sa dosadzuje m*)

Pre zrýchlenie nosičov máme vzťah:

an = eE/mn*;                ap = eE/mp*

v = a. 

rýchlosť na konci dráhy:          v = e. E. /m*

Stredná transportná rýchlosť: v = (0+v)/2 = e.E. /2m*   

u=eτ2m∗

V slabých EP: 				 = ls / vT

kde ls je stredná dráha a vT je tepelná rýchlosť

u=els2m∗vT

| Prvok | Pohyblivosť e m2V-1s-1 | Pohyblivosť dier m2V-1s-1 |
| --- | --- | --- |
| Ge | 0,39 | 0,19 |
| ###### Si | 0,12 | 0,05 |
| InSb | 7,00 | 0,125 |
| InAs | 3,00 | 0,02 |

Difúzia voľných nosičov náboja (Fickove zákony)

Difúzia je vysokoteplotný spôsob dotovania polovodičových vrstiev, ktorý využíva termický pohyb difundujúcich častíc. Difúzia sa riadi Fickovymi zákonmi.

Difúzny prúd - usmernený prúd voľných nosičov v dôsledku procesu difúzie. Príčiny difúzie:

- nerovnomerné rozdelenie náboja (tok nosičov nábojov z miest s vyššou konc. nábojov do miest s nižšou konc. nábojov) - vznik gradientu koncentrácie a teda vzniku difúzneho prúdu.

- nerovnomerné rozloženie teploty - gradient teploty

1. Fickov zákon ( v jednorozmernom tvare):

j  =  - D. dn/dx

hovorí, že hustota difundujúcich častíc "j" je úmerná koncentračnému gradientu dn/dx a tok častíc smeruje do miesta menšej koncentrácie

D je koeficient difúzie:

D = D0 exp (- W/ kT),

kde D0 je materiálová konštanta,  W je aktivačná energia difúzneho procesu.

Súvislosť difúzie s pohyblivosťou vyjadruje Einsteinova r:

D=ukTe

Dôležitou charakteristikou procesu difúzie je difúzna dĺžka, ktorá súvisí s dobou života  nosičov:

L=Dτ

2. Fickov zákon ( v jednorozmernom tvare):

N/t  =  D. 2N/x2

určuje rozloženie nadifundovaných častíc, to zn. koncentračný alebo difúzny profil.

Pre e prúdovú hustotu (zapríčinenú difúziu):   	Jdifn=eDndnn0dx,

Pre dierovú prúdovú hustotu: 				Jdifp=−eDpdnp0dx,

Pôvodne neutrálny polovodič sa elektricky nabíja, pretože difundujúce častice zanechávajú za sebou nevykompenzovaný náboj opačného znamienka. Vnútri polovodiča sa vytvára difúzne napätie. Toto napätie vytvára ohmický (činný) prúd smerujúci proti difúznemu prúdu. "Difúzny prúd je vždy sprevádzaný ohmickým (driftovým) prúdom".

Jeho prúdová hustota je vyjadrená rovnicou:

Jn=enunED

Rovnovážny stav v polovodiči nastane, keď sa difúzna prúdová hustota vyrovná ohmickej prúdovej hustote:

Jn=JnD     resp.     enunED=eDndnndx

Z rovnice možno vypočítať difúzne elektrické pole:

ED=dnndxDnun1n

Pôsobením EP o intenzite „E“ nastane nerovnovážny stav a celková prúdová hustota poľa potom bude:

J=Jdif+Jdrift=±eDdndx±eEunnn+upnp

Kontakt kov - polovodič (Schottkyho) kontakt

Ohyb energetických hladín na styku dvoch materiálov závisí od výstupných prác e z týchto materiálov.

Na styku kov – polovodič N je výstupná práca e z kovu Wk  Wp (výstupná práca e z polovodiča Wp). Na rozhraní sa vytvorí kontaktové napätie Uk, pri povrchu sa ohýnajú energetické hladiny, pod povrchom sa vytvorí inverzná (Schottkyho) vrstva. Na rozhraní dvoch látok vznikne elektrická dvojvrstva s kontaktným potenciálom

Uk=(Wk−Wp)e.

Vznikne oblasť, ktorá bude ochudobnená o voľné nosiče náboja, tzv. hradlová vrstva. Ak WkWp , na styku kov – polovodič N vznikne  PN priechod, ktorý môže mať usmerňujúce vlastnosti. Kov sa bude nabíjať záporne a polovodič kladne. Na základe hrúbky hradlovej vrstvy možno posúdiť či kontakt bude mať  usmerňovacie vlastnosti. Ak je hradlová vrstva príliš tenká (pri styku dvoch kovov), e cez ňu prechádzajú ľahko (tunelovým javom), čo sa z hľadiska pretekania el. prúdu nijako neprejaví.

Ohyb energetických hladín vplyvom povrchového náboja

Ak WpWk , vznikne antihradlová vrstva.

Hodnota Uk je vo všeobecnosti okolo 1 V, hrúbka hradlovej vrstvy je tým menšia, čím je väčšia koncentrácia donorov, resp. voľných e stykajúcich sa materiálov. Pri vysokých koncentráciách donorov sa vytvorí veľmi tenká hradlová vrstva, cez ktorú e pretekajú tunelovaním a takýto kontakt nemá usmerňujúce vlastnosti.

## PN priechod

- priestorová zmena typu polovodiča vhodnou technológiou

- oblasť polovodiča, v ktorej sa mení elektrická vodivosť typu P na elektrickú vodivosť typu N

- rozhranie oddeľujúce od seba oblasť s dierovou a e vodivosťou v tom istom polovodiči

- V stave bez priloženého napätia sú na PN priechode rozdielne koncentrácie voľných e a voľných dier, nastáva difúzia, (e z N do P, diery z P do N). V dôsledku difúzie vznikne ohmický prúd (ohmický prúd sa rovná prúdu difúznemu) a za krátky čas nastane rovnovážny stav. V okolí PN piechodu vznikne vrstva ochudobnená o voľné nosiče náboja (hradlová vrstva). Toto je príčina jednosmernej vodivosti PN Priechodu. Táto vrstva má väčší odpor R ako ostatné časti PN priechodu. Hrúbku hradlovej vrstvy možno ovládať vonkajším napätím.

- Záverný smer – ak polarita vonkajšieho napätia U je zhodná s polaritou difúzneho napätia UD. Záverný – nepriepustný smer (e z P do N, diery z N do P a teda hradlová vrstva sa zväčšuje) je zapríčinený difúziou minoritných nosičov náboja cez PN priechod až kým vznikne nasýtený prúd, ktorý sa už nemení. Majoritné nosiče nábojov sú vytláčané zo stredu PN priechodu k jeho okrajom, čo vedie k zväčšeniu hrúbky hradlovej vrstvy a tiež k zvýšeniu el. odporu PN priechodu. Minoritné nosiče náboja (t.j. e v oblasti P a diery v oblasti N) zapríčiňujú vznik tzv. záverného prúdu, majú význam pri difúznych pochodoch a sú príčinou usmerňujúceho javu na PN priechode. Záverný prúd vykazuje nasýtenie pri malých hodnotách záverného napätia (všetky minoritné nosiče prechádzajú PN priechodom).

- Priepustný smer PN priechodu nastane, ak je PN priechod zapojený opačne (+ pól napätia je pripojený na P oblasť PN priechodu), pričom pri určitej veľkosti napätia (U = UD) hradlová vrstva zanikne.

Priebeh koncentrácie voľných e a voľných dier v pozdĺžnom smere PN priechodu v rovnovážnom stave

## V-A charakteristika PN prechodu

Pre kvantitatívne vyjadrenie V-A charakteristiky PN prechodu vychádzame z rovnosti difúznej a ohmickej prúdovej hustoty:

enunED=eDndnndx

ED je intenzita difúzneho EP

Z Einsteinovej rovnice: D=ukTe možno vypočítať pohyblivosť:

u=ekTD

UD=EDd

kde d je šírka PN priechodu.

Z 1. Fickovho zákona pre prúdovú hustotu možno úpravou získať vzťah:

dnn=uDnEDdx

keďže             			unDn=ekT

kde            			     UD=ED.dx

je difúzne napätie na PN priechode.

Úpravou:

n0nn=n0npexpeUDkT

n0np=n0nnexp−eUDkT

Ak porušíme rovnováhu (ak priložíme vonkajšie pole U), ktoré pôsobí opačne ako UD, zníži sa potenciálová bariéra na hodnotu UD – U, difúzne sily sa oslabia, šírka difúzneho poľa sa ruší a majoritné nosiče prejdú do oblasti, kde sa stávajú minoritnými a kde sa rekombinujú. Koncentrácia e v polovodiči P (nn)P a koncentrácia dier v polovodiči N (np)N sa zvýšia na:

nnp=n0nnexp−eUD−UkT=n0npexpeUkT

npn=n0ppexp−eUD−UkT=n0pnexpeUkT

Zmena koncentrácie minoritných nosičov (zapríčinená vonkajším poľom) je priamo úmerná prúdovej hustote tečúcej PN priechodom.

J=J0n+J0p=eDnn0npLn+eDpn0pnLpexp±eUkT−1

t.j. usmerňujúca rovnica cez PN priechod, kde

eDnn0npLn+eDpn0pnLp=Js

Súčet koncentrácie minoritných nosičov (nn)p a (np)n je priamo úmerný max. prúdovej hustote v závernom smere Js (Js je nasýtený záverný prúd). Rovnica

J=Jsexp±eUkT−1

je ideálna V-A charakteristika PN priechodu. Vynásobením plochou prierezu PN priechodu dostávame rovnicu:

I=Isexp±eUkT−1

v ktorej Is predstavuje zbytkový prúd.

Prúd závisí na koncentráciách (non)p a (nop)n, čo sú minoritné nosiče náboja.

Ideálna V – A charakteristika v závernom smere:

I =  - Is

Z obrázku vyplýva, že pri kritickom napätí Uk prudko vzrastá koncentrácia minoritných nosičov s napätím v dôsledku lavínového alebo Zenerovho javu, resp. v dôsledku rastúcej teploty.

Schématické znázornenie strmého PN priechodu

Šírka oblasti objemového náboja a kapacita PN priechodu

Šírka objemového náboja  je daná súčtom nábojovej dvojvrstvy, ktorá zasahuje do určitej hĺbky v oblasti PN priechodu. Tieto hĺbky „w“ môžu, ale nemusia byť rovnako veľké. Priestorový náboj preniká hlbšie do materiálu s menšou koncentráciou prímesí.

Ak nie je priložené vonkajšie napätie na PN priechode šírka oblasti objemového náboja na strane polovodiča typu P sa vypočíta:

wp=NdNawn⇒Ud=eNd2εwn2Na+NdNa⇒wn=Ud2εeNdNaNa+Nd

a rovnako šírka oblasti objemového náboja na strane polovodiča typu N :

wn=NaNdwp⇒Ud=eNa2εwp2Na+NdNd⇒wp=Ud2εeNaNdNa+Nd,

Celková šírka oblasti objemového náboja je:

w=wn+wp=wn+NdNawn=Ud2εeNdNaNa+NdNa+NdNa=Ud2εeNdNa+NdNakde =0r.

Ak je na PN priechod priložené napätie U,  za hodnotu UD dosadzujeme:

- (UD – U)  v priamom smere, kedy sa šírka w zmenšuje

- (Ud + U) v závernom smere, kedy sa šírka w zväčšuje.

Kapacita PN priechodu

je podmienená pôsobením nábojovej dvojvrstvy, ktorá zasahuje do hĺbky w. Kapacitu PN priechodu určíme, ak poznáme koncentráciu akceptorov, koncentráciu donorov a plochu S PN priechodu.

Kapacita PN priechodu:

C=ε0εrSw=ε0εrSeNd2ε0εrUd±UNaNa+Nd=Seε0εrNd2Ud±UNaNa+Nd

Kapacita PN priechodu sa v priamom smere zvyšuje a pri UD = U, kedy w  sa kapacita stáva nekonečnou. V priamom smere sa vodivosť PN priechodu s rastúcim napätím zväčšuje, v závernom smere je vodivosť malá a vplyv kapacity PN priechodu je veľmi výrazný. Táto analýza sa vzťahuje k strmým PN priechodom. Strmý PN priechod má omnoho užšiu oblasť zmeny koncentrácie prímesí ako je oblasť priestorového náboja.

Kapacitu PN priechodu využívajú polovodičové prvky – varikapy.

## Prieraz PN priechodu

Ako vyplýva z usmerňujúcej rovnice na PN priechode

J=J0n+J0p=eDnn0npLn+eDpn0pnLpexp+eUkT−1

v závernom smere dosiahne prúd na PN priechode rýchle nasýtený stav a prestane závisieť na napätí. Ak prekročí záverné napätie kritickú hodnotu dochádza k rýchlemu vzrastu prúdu, čo sa vysvetľuje rozvinutím prierazu PN priechodu.

Podľa mechanizmu rozlišujeme prieraz:

- lavínový

- elektrickým poľom (Zenerov alebo tunelový prieraz)

- tepelný

Lavínový prieraz

Je typický pre vysokoohmový PN priechod so značnou šírkou. Minoritné nosiče náboja ionizujú atómy KM, rastie koncentrácia e a dier v dôsledku nárazovej ionizácie v Zenerových diódach, ktoré pracujú v závernom smere. Tieto diódy sa využívajú na stabilizáciu napätia. Podmienkou je dostatočne hrubá hradlová vrstva.

Tunelový prieraz na PN priechode:

Tunelový prieraz na PN priechode nastáva pri veľmi vysokých intenzitách (rádove 105 Vcm-1 pre Ge s rezistivitou  10-3 cm). Jav sa nazýva Zenerov jav, t.j. uvoľňovanie e z väzieb medzi atómmi KM silným EP. Zenerov jav sa využíva v Zenerových diódach, ktoré majú veľmi tenkú hradlovú vrstvu, u ktorých sa pri pomerne malom napätí dosiahne veľmi silné EP. Zenerov jav alebo tunelový prieraz sa uskutočňuje tunelovaním e cez hradlovú vrstvu.

a) Lavínový prieraz, b) tunelový prieraz - energetická pásmová schéma s nulovým a c) s nenulovým vonkajším napätím

Tepelný prieraz PN priechodu:

Tepelný prieraz PN priechodu je podmienený vznikom tepla pri priechode prúdu priechodom. Ak nie je odvod tepla, dochádza k exponenciálnemu nárastu el. vdivosti a pri ďalšom náraste tepla dochádza k prierazu v závernom smere PN priechodu. Prieraz sa prejaví vzrastom prúdu a poklesom napätia. Nie je to bežný jav pri veľkých záverných prúdoch.