Problém:

Realizujte tento proces na i8080:

- načítajte reťazec X=’a1a2a3 ...... an’, ai  [30h .... 39h]

- transformujte X na binárne číslo také, že [Y]2 = [X]10

Riešenie:

Pre úplnosť. Reťazec X je zložený z číslic, ktoré majú v ASCII tabuľke kódy (v šestnástkovej sústave) 30h pre ‘0’ až 39h pre ‘9’. Symbol ‘’ označuje koniec tohto reťazca a pridelíme mu kód 0Dh.

Pre začiatok a hlavne kvôli zjednodušeniu si pre číslo Y zvolíme veľkosť 16 bitov, teda číslo môže byť z intervalu 0 až 65535 alebo inak 0 až 216-1. Pre čísla mimo tohto intervalu už výsledok, samozrejme, nebude korektný.

Budeme predpokladať, že reťazec X máme niekde v pamäti na adrese, ktorú si symbolicky označíme DCISLO a obsahuje len platné znaky, teda čísla ‘0‘ až ‘9‘ a kód konca reťazca. Výsledok Y potom uložíme do pamäti v dvoch bytoch na adresu, ktorú si symbolicky označíme YRESULT.

Náš podprogram by mohol vyzerať napríklad takto:

GETNUM	LXI	B,DCISLO	register BC bude ukazovať na reťazec

LXI	H,0	v HL bude výsledok, ale najprv si ho vynulujeme

GETNUM2	LDAX	B	znak reťazca do akumulátora

INX	B	posun na ďalší znak

CPI	0Dh	dosiahli sme koniec reťazca, teda znak ‘’?

JZ	GETNUM3	ak áno, máme výsledok

Teraz si vynásobíme výsledok desiatimi (HL=HL*10)

DAD	H	krát 2

MOV	D,H	dvojnásobok si uložíme aj do DE

MOV	E,L

DAD	H	krát 4

DAD	H	krát 8

DAD	D	a plus ešte dvojnásobok a máme 10 násobok

SUI	30h	upravíme si rozsah čísla na 0 až 9

MOV	E,A	uložíme si ho do DE

MVI	D,0

DAD	D	a pripočítame aktuálny rád

JMP	GETNUM2	zopakujeme to pre všetky číslice

GETNUM3	SHLD	YRESULT	uložíme výsledok

RET		a vrátime sa z podprogramu

DCISLO	DB	“23159“,0Dh	reťazec X v pamäti (napr.)

YRESULT	DW	0	výsledok Y (v dvoch bytoch)

Násobenie desiatimi je realizované ako súčet násobkov mocnín dvoch (divná to veta, že?...). V  našom prípade osemnásobok plus dvojnásobok. Po prvom použití inštrukcie [DAD H] (HL = HL + HL) sme výsledok uložili aj do registra DE [MOV D,H | MOV E,L] a mali sme dvojnásobok. Štvornásobok a osemnásobok sme dostali opätovným použitím inštrukcií [DAD H | DAD H]. Keďže ASCII kódy číslic sú od svojich hodnôt posunuté práve o 30h, odpočítali sme túto hodnotu od akumulátora a uložili do registra DE [SUI 30h | MOV E,A | MOV D,0].  Ten sme pripočítali ku HL [DAD D].

Pre naše konkrétne číslo 23159 výpočet vyzerá takto (bez odpočítavania posunu ASCII kódu): ((((0*10+2)*10+3)*10+1)*10+5)*10+9

Pre čísla väčšie ako 16 bitov by sa problém skomplikuje práve tým, že mikroprocesor i8080 nevie priamo pracovať s hodnotami väčšími ako 16 bitov. Problém je samozrejme riešiteľný, ale musíme výsledok ukladať do viacerých bytov v pamäti nasledujúcich po sebe. I v tomto prípade si musíme určiť nejakú hornú hranicu hodnoty čísla, ktorá je závislá od veľkosti dostupnej pamäte.

Pre náš problém si veľkosť čísla limitujeme na 64 bitov (8 bytov), čo predstavuje číslo približne 1,844674407E+19, teda pre interpretáciu tohto čísla reťazcom (v znakovej forme) potrebujeme 21 bytov vrátane ukončovacieho znaku ‘’.

Náš podprogram nám okrem výsledku na adrese YRESULT vráti aj nastavený Carry flag (C), ako príznak, že číslo vo vstupnom reťazci presahuje zvolený limit 64 bitového čísla alebo tiež nastavený Zero flag (Z), ak je číslo v poriadku.

No a tu je ten takmer univerzálny zázrak:

GETNUM	LXI	H,YRESULT	najprv si vynulujeme výsledok

MVI	B,8	číslo je 64 bitové

## GNCLR	MVI	M,0	vynuluj byte

## INX	H	posun na ďalší

DEC	B	opakuj pre celý výsledok

JNZ	GNCLR

LXI	B,DCISLO	register BC bude ukazovať na reťazec

GETNUM2	LDAX	B	znak reťazca do akumulátora

INX	B	posun na ďalší znak

CPI	0Dh	dosiahli sme koniec reťazca, teda znak ‘’?

RZ		ak áno, máme výsledok, koniec podprogramu

Teraz si vynásobíme výsledok desiatimi, každý byte osobitne, plus pripočítame pretečenie z predošlého násobenia alebo vstupujúcu hodnotu z reťazca pre najnižší byte.

PUSH	B	ukazovateľ reťazca si uložíme na zásobník

## SUI	30h	upravíme si rozsah vstupujúceho čísla na 0 až 9

MOV	C,A	a uložíme do C, kde sa ukladá pretečenie násobenia

LXI	H,YRESULT	adresa výsledku do HL

MVI	B,8	výsledok je v 8 bytoch

MUL10_2	MOV	E,M	byte výsledku do E

PUSH	H	uložíme si na zásobník ukazovateľ na výsledok

XCHG		zameníme HL a DE

MVI	H,0	teraz máme v HL byte výsledku, kt. budeme násobiť

DAD	H	krát 2

MOV	D,H	dvojnásobok do DE

MOV	E,L

DAD	H	krát 4

DAD	H	krát 8

DAD	D	krát 10

MOV	E,C	do DE pretečenie z predošlého násobenia

MVI	D,0

DAD	D	a pripočítame ho k bytu výsledku

MOV	C,H	nové pretečenie do C

XCHG		zameníme HL a DE, v E je byte výsledku po násobení

POP	H	do HL ukazovateľ na výsledok

MOV	M,E	uložíme novú hodnotu na pôvodné miesto

INX	H	posun na ďalší byte

DEC	B	opakuj pre celý výsledok

JNZ	MUL10_2

MOV	A,C	pretečenie z najvyššieho bytu uložíme do A

POP	B	obnovíme si ukazovateľ na vstupný reťazec

ORA	A	ak nedošlo k pretečeniu najvyššieho bytu,

JZ	GETNUM2	pokračuj ďalšou číslicou zo vstupného reťazca

STC		nastav Carry flag – došlo k pretečeniu, číslo je veľké

RET		návrat z podprogramu

DCISLO	DS	21	vstupný reťazec, max. 20 číslic + 0Dh

YRESULT	DS	8	8 bytov pre 64 bitový výsledok od LSB po MSB

Ak by sme si to chceli skomplikovať viac (myslím tým „strááášně móóóc“), mohli by sme pouvažovať aj o záporných číslach a nie len o celých, ale aj desatinných a povedzme aj o operáciách medzi nimi (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, mocnina, výpočty elementárnych funkcií atď.), ale to by už chcelo komprimovaný formát čísla (mantisa + exponent s posunutou nulou), trošku viac vedomostí z matematiky a mohli by sme to použiť ako základ diplomovej práce, že?...